四川省城市道路桥梁隧道安全检测

技 术 导 则

四川省住房和城乡建设厅

2020年12月

# 前  言

2013年9月6日，国务院印发了《关于加强城市基础设施建设的意见》，提出要“加强城市桥梁安全检测和加固改造，限期整改安全隐患。加快推进城市桥梁信息系统建设，严格落实桥梁安全管理制度，保障城市路桥的运行安全” 。

2014年6月23日，住房和城乡建设部印发了《关于加快城市道路桥梁建设改造的通知》，提出要“严格按照国家及地方城市道路桥梁养护技术规范要求，定期对城市道路桥梁进行养护、维修，及时排除城市道路桥梁安全隐患，保持城市道路桥梁设施完好，提高城市道路桥梁服务水平”，要 “严格落实城市桥梁检测评估制度，对城市桥梁及其附属设施的技术状况进行全面检测评估” 。

2014年5月15日，四川省人民政府办公厅印发了《关于加快城镇基础设施建设实施意见的通知》，提出要“加强市政桥梁隧道安全检测和加固改造，推进市政桥梁隧道信息系统建设，严格落实市政桥梁隧道安全管理制度”。

为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于城市基础设施建设的决策部署、《城市道路管理条例》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》《四川省城市道路桥梁隧道管理维护办法》的要求，加强全省城市道路、桥梁、隧道管理维护，进一步规范城市道路、桥梁、隧道安全检测工作，保障城市道路、桥梁、隧道等设施完好和安全运行，结合我省实际制定本导则。

本导则由四川省住房和城乡建设厅负责管理，中铁西南科学研究院有限公司主编。主要技术内容有：（1）适用范围；（2）规范性引用文件；（3）术语和符号；（4）基本规定；（5）道路检测；（6）桥梁检测；（7）隧道检测；（8）安全评估；（9）检测成果及应对措施；附录A；附录B～D；附录E。附录A为基本信息卡；附录B～D为道路、桥梁、隧道安全检测评估分析表；附录E为安全检测结果汇总表。

本导则由主编单位中铁西南科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有需要修改与补充的意见和建议，请将相关资料寄送主编单位中铁西南科学研究院有限公司《四川省城市道路桥梁隧道安全检测技术导则》编制组（邮编：611731；地址：成都市高新西区古楠街97号），以供修订时参考。

主编单位：中铁西南科学研究院有限公司

主要起草人：邹春蓉、崔红宇、陈杨、王谦、胡安庆、任东华、邓长军、赵炯、熊文豪、陈舜东、袁浩、向桂锋、孙涛、王宪玉、王伟、周仕军、幸军、孙攀

目  次

1	适用范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	基本规定	3

5	道路检测	6

5.1	一般规定	6

5.2	道路日常巡查	6

5.3	道路定期检测	7

5.4	道路特殊检测	8

5.5	道路运营监测	8

6	桥梁检测	9

6.1	一般规定	9

6.2	桥梁日常巡查	9

6.3	桥梁定期检测	10

6.4	桥梁特殊检测	12

6.5	桥梁运营监测	12

7	隧道检测	14

7.1	一般规定	14

7.2	隧道日常巡查	14

7.3	隧道定期检测	15

7.4	隧道特殊检测	16

7.5	隧道运营监测	17

8	安全评估	18

8.1	道路安全评估	18

8.2	桥梁安全评估	18

8.3	隧道安全评估	19

9	检测成果管理及应用	22

附录A　基础信息资料卡	25

附录A.1　城镇道路资料卡	25

附录A.2　城市桥梁资料卡	27

附录A.3　城市隧道资料卡	29

附录B　道路检测	31

附录B.1　城镇道路巡查日志	31

附录B.2　路面损坏调查表	32

附录B.3　道路综合评估标准	34

附录B.4　路面综合评估指数PQI计算方法	34

附录B.5　路面行驶质量指数RQI分级标准	34

附录B.6　路面状况指数PCI分级标准	35

附录B.7　人行道平整度	36

附录B.8　人行道状况指数FCI分级标准	36

附录B.9　无障碍评估	36

附录C　桥梁检测	37

附录C.1　城市桥梁日常巡检报表	37

附录C.2　城市桥梁设施量年报表	38

附录C.3　城市桥梁结构定期检测现场记录表	39

附录C.4　桥梁技术状态分级	42

附录C.5　桥梁技术状态指数计算方法	42

附录C.6　人行地下通道状况指数计算方法	42

附录C.7　桥梁路缘石及护栏设置要求	43

附录D　隧道检测	44

附录D.1　隧道（土建结构）日常巡查记录表	44

附录D.2　隧道土建结构定期（特定）检查记录表	45

附录D.3　土建结构病害记录展开图	46

附录D.4　隧道土建结构日常巡查评定标准	46

附录D.5　隧道土建结构技术状况等级划分	47

附录D.6　隧道土建结构技术状况评定表	48

附录D.7　隧道土建结构技术状况评定方法	49

附录D.8　土建结构按外荷载作用、材料劣化和渗漏水等检查结果，定性、定量评定标准	53

附录E	55

附录E.1　道路检测结果汇总	55

附录E.2　道路检测趋势综合分析	56

附录E.3　桥梁检测结果汇总	57

附录E.4　桥梁检测趋势综合分析	58

附录E.5　隧道检测结果汇总	59

附录E.6　隧道检测趋势综合分析	60

附录E.7　道路桥梁隧道设施整治措施	61

四川省城市道路桥梁隧道安全检测技术导则

# 适用范围

本导则所指城市道路桥梁隧道包括：验收后交付使用的城市车行道、人行道及附属设施；城市跨河桥、立体交叉、高架路（不含轨道交通高架部分）、人行天桥、行人的地下通道；城市隧道。

本导则适用于四川省城市（县城）所辖范围内已竣工验收后交付使用的城市道路桥梁隧道（土建结构）的日常巡查、定期检测、特殊检测、运营监测及安全评估。

# 规范性引用文件

GB 51286-2018 城市道路工程技术规范

GB51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范

CJJ 36-2016 城镇道路养护技术规范

CJJ 99-2017 城市桥梁养护技术标准

CJJT 233-2015 城市桥梁检测与评定技术规范

CJJ37-2012 城市道路工程设计规范（2016年版）

CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ11-2011 城市桥梁设计规范（2019年版）

CJJ166-2011 城市桥梁抗震设计规范

CJJ221-2015 城市地下道路工程设计规范

JTG 5210-2018 公路技术状况评定标准

JTGH12-2015 公路隧道养护技术规范

JTG 3362-2018 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

JTG 3370.1-2018 公路隧道设计规范 第一册 土建工程

JTG D70-2-2014 公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施

建设部令第118号 城市桥梁检测和养护维修管理办法

川建行规【2019】4号 四川省城市道路桥梁隧道管理维护办法

# 术语和定义

3.0.1

城市道路 Urban road

本导则所称城市道路，是指由市政工程设施行政主管部门负责管理维护的城市范围内供车辆、行人通行的市政道路。

3.0.2

城市桥梁 Urban bridge

本导则所称城市桥梁，是指由市政工程设施行政主管部门负责管理维护的城市范围内连接或者跨越城市道路、河道等，供车辆、行人通行的市政桥梁。

3.0.3

城市隧道 Urban tunnel

本导则所称城市隧道，是指由市政工程设施行政主管部门负责管理维护的城市范围内供车辆、行人通行的市政隧道。

3.0.4

隧道土建结构 Civil structure of tunnel

主要是指隧道的各类土木建筑工程结构物，包括洞口仰坡、洞门、衬砌、路面、防排水设施、斜（竖）井、检修道及风道等结构物。

3.0.5

安全检测 test and measurement

对城市道路桥梁隧道进行现场测试、试验、观测、检查与记录描述。

3.0.6

日常巡查 Routine inspection

对城市道路桥梁隧道及其附属设施的技术状况进行经常性外观检查。

3.0.7

定期检测 Conventional periodical checking

对城市道路桥梁隧道及其附属设施的可靠性等进行定期检测评估。

3.0.8

特殊检测 Special checking

针对道路桥梁隧道病害进行专门的现场试验检测、检算和分析，查清病害原因、破坏程度、承载能力、抗灾能力，确定结构技术状况等鉴定工作，并提出构件和整体结构的维修、加固或改建的建议方案。分为专门检查和应急检查。

3.0.9

运营监测 operation monitoring

对运营中道路桥梁隧道的外部作用和结构响应进行监测，适时评估道路桥梁隧道的运行状况或病害危害程度的活动。

# 基本规定

4.0.1　城市道路桥梁隧道应按规定进行安全检测评估，及时掌握道路桥梁隧道基本状况。安全检测包括日常巡查、定期检测、特殊检测、运营监测等。

4.0.2　新移交管理的城市道路桥梁隧道应在移交后下一年度内完成道路结构强度检测或桥梁结构定期检测或隧道定期检测。

4.0.3　从事城市道路桥梁隧道检测评估工作的专业检测机构，须取得省级住房城乡建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，检测专业与检测参数不发生冲突的，也可以由具有交通部颁发的公路工程桥梁隧道工程专项试验检测等级证书或公路工程综合甲级试验检测等级证书的检测机构承担。

4.0.4　城市道路桥梁隧道安全检测人员应具备相关行业和政策要求的资质和能力。对特殊的现场检测项目，现场检测人员应有相应的检测资格证书。经常性巡查应由经过培训的专职管理人员或一定经验的工程技术人员负责；定期检测应由专职养护工程技术人员或实践经验丰富的工程技术人员负责。

4.0.5　城市道路桥梁隧道安全检测应根据设施具体情况制定检测周期计划，具体检测频率、内容及要求按照《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016、《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017等规范标准执行。可根据设施实际运行状况、结构类型及周边环境等因素提高检测频率。

4.0.6　城市道路桥梁隧道安全检测实施前，检测机构应进行资料收集和现场情况调查，确定检测对象、检测内容和工作重点。资料收集应包括下列内容：

1　勘察设计资料；

2　施工及交竣工验收资料；

3　历次检测、加固、改善或改扩建资料；

4　运营荷载资料；

5　养护资料。

4.0.7　城市道路桥梁隧道安全检测应根据检测目的、要求等制定有针对性的检测工作方案。工作方案应包括测试技术与组织方案，并提交主管部门批准。安全检测工作可按图4.0.7的流程实施。

图4.0.7　安全检测工作流程示意图

4.0.8　安全检测实施方案宜包括下列内容：

1　工程概况；

2　检测目的；

3　检测依据，主要包括检测所依据的规范及标准等；

4　检测内容、方法；

5　检测人员和仪器设备；

6　检测工作进度计划；

7　现场临时交通组织方案；

8　安全措施、应急措施和环保措施。

4.0.9　城市道路桥梁隧道安全检测工作应遵守国家和地方有关现场施工安全管理规定。应结合具体检测项目和现场环境条件，针对性制定和落实现场检测各项安全保证措施。

1　现场检测时，检测区域应设置明显的标识和采取必要的隔离措施。无关人员未经许可，不得进入检测区域内。

2　检测作业车辆应配有明显标识、警示灯。人员应着专用工作服或有安全反光标志服，佩戴安全帽，携带必备的工具设备。

3　需占用车道、河道进行检测时，应先征得相关管理部门的许可，同时必须按照要求设置明显的交通标志。

4　夜间作业必须配备足够的照明和警示设备。

5　高空作业、水上作业应符合有关高空作业、水上作业的安全规定。

6　检测所用的电器、电缆必须有良好的绝缘效果，电动工具要有漏电保护开关，严格按照安全用电规程作业。

7　大型检测设备在进行安装调试或检测时，必须有可靠的安全措施和保护装置，设备在进行检测时检测区域应有明显的标识和隔离措施，确保仪器设备和检测人员的安全。

8　在进入覆盖类隧道或桥涵检测前，必须先进行有害气体检测，检测全程做好通风措施。

4.0.10　应根据相关的设计要求、设计规范、养护规范和检测技术标准对道路桥梁隧道设施运行状况作出准确、合理的评估，出具检测报告，并提出进一步检测计划或养护维修措施。

4.0.11　城市道路桥梁隧道安全检测应根据不同的检测环境、内容和要求选择相应的检测方法及仪器设备，检测仪器设备应在检定或校准有效期内。允许和鼓励采用新的检测方法和检测设备，但需要通过技术鉴定，并与成熟的方法进行对比试验，具有相应的检测实施细则等。

4.0.12　城市道路桥梁隧道安全检测评估工作应在技术资料收集整理基础上进行，建立完善道路桥梁隧道的基础资料档案，完成城镇道路资料卡（附录A.1）、城市桥梁资料卡（附录A.2）和城市隧道资料卡（附录A.3）。安全检测工作应实现信息化管理，将基础数据、检测成果、结论等信息及时录入信息系统。

# 道路检测

# 一般规定

5.1.1　城市道路分为三个养护等级：

1　Ⅰ等养护城镇道路：快速路、主干路、广场、商业繁华街道、重要生产区道路、外事活动路线、游览路线；

2　Ⅱ等养护城镇道路：除Ⅰ等养护以外的次干路、步行街、支路中的商业街道；

3　Ⅲ等养护城镇道路：除Ⅰ、Ⅱ等养护以外的支路。

5.1.2　对使用中的城镇道路应按规定进行检测和评估，及时掌握道路的技术状况，并应采取相应的养护措施。

5.1.3　城镇道路检测和评估的对象应包括沥青路面、水泥混凝土路面和砌块路面等类型的机动车道、非机动车道以及沥青类、水泥类和石材类等铺装类型的人行道。

5.1.4　城镇道路安全检测应分为日常巡查、定期检测、特殊检测及运营监测。

5.1.5　城镇道路的技术状况应根据检测和评估结果按《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016第4.5节的规定评定等级，并应根据等级制定养护对策。

# 道路日常巡查

5.2.1　日常巡查应对路面外观变化、结构变化、道路施工作业情况及附属设施等状况进行检查。

5.2.2　日常巡查宜以目测为主，辅以摄影或摄像，并应做好相关记录。

5.2.3　日常巡查应按道路养护等级分别制定巡查周期。

1　Ⅰ等养护的道路宜每日巡检；

2　Ⅱ等养护的道路不宜超过2天；

3　Ⅲ等养护的道路不宜超过3天；

4　如遇自然灾害或突发事件应适当增加巡查频率。

5.2.4　日常巡查应包括下列内容：

1　路面外观的完好情况。检查内容包括但不限于表5.2.4所列情形。

表5.2.4　路面日常巡查主要检查内容

| 部位 |  | 主要检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 车行道 | 沥青路面 | 线裂、网裂、龟裂； 拥包、车辙、沉陷、翻浆； 剥落、坑槽、啃边； 路框差、唧浆、泛油 |
|  | 水泥混凝土路面 | 线裂、板角断裂、边角裂缝、交叉裂缝和破碎板； 接缝料损坏、边角剥落；坑洞、表面纹裂、层状剥落； 错台、拱胀、唧浆、路框差、沉陷 |
| 人行道 |  | 裂缝、松动或变形、残缺 |

2　路基的完好情况。主要包括：路基、路肩、边坡、挡土墙等。路基的主要损坏类型包括：翻浆、沉陷、空洞、塌陷、滑移等。

3　附属设施的完好情况。主要包括：声屏障、标志牌、分隔带、护栏和隔离墩、涵洞、边沟、排水沟、截水沟、检查井、雨水口等。

4　道路范围内的施工作业对道路设施的影响。

5　道路积水、结冰及其他不正常损坏现象。

5.2.5　日常巡查中发现下列情况之一时，巡查人员应立即设置警示防护标志并上报，在现场监视直至应急处置人员到场，相关部门应立即启动应急预案。

1　道路出现异常沉陷、空洞；

2　路面出现大于100mm的错台；

3　井盖、雨水口箅子丢失；

4　路面出现严重积水、结冰等严重影响道路正常使用的现象。

5.2.6　巡查过程中应详细记录病害发生的具体位置，准确描述发现的问题，及时填写巡查日志（附录B.1），并定期整理归档，并提出处理意见。

# 道路定期检测

5.3.1　定期检测分为常规检测和结构强度检测。常规检测应每年一次。结构强度检测，Ⅰ等养护的道路应2年～3年一次，Ⅱ等、Ⅲ等养护的道路宜3年～4年一次。

5.3.2　定期检测前应做好下列工作：

1　记录道路当前状况；

2　调查交通量及车型组成的变化给设施运行带来的影响；

3　跟踪结构与材料的使用性能变化。

5.3.3　定期检测的评估单元应符合下列规定：

1　道路的每两个相邻交叉口之间的路段应作为一个单元，交叉口本身宜作为一个单元；当二个相邻交叉口之间的路段大于500m时，应每200m～500m作为一个单元，不足200m的应按一个单元计。

2　每条道路应选择总单元数的30％及以上进行检测和评估，应采用所选单元的使用性能的平均状况代表该条道路路面的使用性能。当一条道路中各单元的使用性能状况差异大于两个技术等级时，应逐个单元进行检测和评估；对总单元数小于5的道路，应进行全部检测和评估。

3　历次检测和评估所选取的单元应保持相对固定。

5.3.4　城市道路常规检测应对路面损坏状况和平整度进行检测。

5.3.5　常规检测应符合下列规定：

1　应对照城市道路资料卡的基本情况，现场校核道路的基本数据；

2　应检测损坏情况、判断损坏原因，并应确定养护范围和方案；

3　对难以判断损坏程度和原因的道路，应提出进行特殊检测的建议。

5.3.6　沥青路面损坏状况检测应包括下列内容：

1　裂缝类（线裂、网裂、龟裂）；

2　变形类（拥包、车辙、沉陷、翻浆）；

3　松散类（剥落、坑槽、啃边）；

4　其它类（路框差、唧浆、泛油）等。

5.3.7　混凝土路面损坏状况检测应包括下列内容：

1　裂缝类（线裂、板角断裂、边角裂缝、交叉裂缝和破碎板）；

2　接缝破坏类（接缝料损坏、边角剥落）；

3　表面破坏类（坑洞、表面裂纹、层状剥落）；

4　其他类（错台、拱胀、唧浆、路框差、沉陷）。

5.3.8　沥青路面、水泥混凝土路面和人行道路面的损坏类型应符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016规范附录C的规定，并填写损坏单项扣分表和损坏调查表。

5.3.9　快速路和主干路应进行路面抗滑性能检测，次干路和支路宜进行路面抗滑性能检测。

5.3.10　结构强度检测宜以路面回弹弯沉值表示。

5.3.11　定期检测应有现场记录，应按本导则附录B.2填写记录表，并应符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016的规定。

# 道路特殊检测

5.4.1　当城市道路出现下列情况之一时，应进行特殊检测：

1　道路进行改扩建前；

2　道路发生不明原因的沉陷、开裂或冒水；

3　在道路下进行管涵顶进、降水作业或隧道开挖等工程施工完成后；

4　存在影响道路使用功能和结构安全的施工；

5　道路路面及附属设施超过设计使用年限时。

5.4.2　城市道路特殊检测应包括下列内容：

1　收集道路的设计和竣工资料，历年养护、检测评估资料，材料和特殊工艺技术，交通量统计等资料；

2　检测道路结构强度，必要时钻芯取样进行分析；

3　调查道路破坏产生的原因；

4　对道路结构整体性能、功能状况进行评估；

5　提出维护或加固建议。

5.4.3　城市快速路、主干路、次干路、支路、广场及地下工程施工影响区域等存在道路塌陷隐患的区域，应采用道路雷达进行检测，检测方法、周期宜符合《道路塌陷隐患雷达检测技术导则》RISH TG024-2016等相关技术标准。

# 道路运营监测

5.5.1　利用可靠的传感器及传输手段、大数据和信息技术对主要道路重要点位及隐患点位进行运营监测。

5.5.2　监测的内容可包括气象、交通状况、积水、结冰和异物侵入等关键参数进行监测，宜建立城镇道路养护管理系统对道路的检测、维护和档案进行精细化管理。

# 桥梁检测

# 一般规定

6.1.1　城市桥梁按养护类别分为五类，按养护等级分为三级，并应符合下列规定：

1　城市桥梁养护类别分类：

Ⅰ类养护城市桥梁——特大桥梁及特殊结构的桥梁；

Ⅱ类养护城市桥梁——城市快速路上的桥梁；

Ⅲ类养护城市桥梁——城市主干路上的桥梁；

Ⅳ类养护城市桥梁——城市次干路上的桥梁；

Ⅴ类养护城市桥梁——城市支路和街坊路上的桥梁。

2　根据各类桥梁在城市中的重要性，城市桥梁养护等级分为：

Ⅰ等养护的城市桥梁应为Ⅰ～Ⅲ类养护的城市桥梁和位于集会中心、繁华地区、重要生产科研区及游览地区Ⅳ、Ⅴ类养护的城市桥梁。

Ⅱ等养护的城市桥梁应为集会点、商业区及旅游路线或市区之间的联络线、主要地区或重点企业所在区域Ⅳ、Ⅴ类养护的城市桥梁。

Ⅲ等养护的城市桥梁应为除Ⅰ～Ⅱ等养护以外的城市桥梁。

6.1.2　对使用中的城市桥梁应按规定进行检测和评估，及时掌握桥梁的基本状况，并采取相应的养护措施。

6.1.3　城市桥梁检测和评估的对象应包括桥梁上部结构、下部结构、桥面系和附属结构。人行地下通道检测和评估对象包括主体构造物、出入口、道面、排水设施和附属设施。

6.1.4　城市桥梁安全检测应分为日常巡查、定期检测、特殊检测及运营监测。

6.1.5　城市桥梁技术状况应根据检测和评估结果按《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017第4.5节的规定评定等级，并应根据等级制定养护对策。

# 桥梁日常巡查

6.2.1　日常巡查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行检查。

6.2.2　日常巡查宜以目测检查为主，配合简单测量工具，并应做好相关记录。

6.2.3　日常巡查应按城市桥梁的养护类别、养护等级、技术状况分别制定巡检周期。巡检周期宜符合下列规定:

1　Ⅰ等养护的城市桥梁应每日巡检。

2　Ⅱ等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过3天。

3　Ⅲ等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过7天。

4　对重要桥梁，或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，周期宜缩短。特殊情况可设专人看护。

6.2.4　日常巡查应包括下列内容：

1　检查城市桥梁各组成结构的完好状态，检查内容包括但不限于表6.2.4所列情形。

表6.2.4　桥梁日常巡查检查内容

| 部位 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属设施 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水孔堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调治构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |  |
| 人行天桥和人行地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施 | 异常变化、缺陷、积水等 |  |

2　检查在城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。

3　城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

4　其他较明显的损坏及不正常现象。

6.2.5　巡查过程中应按本导则附录C.1现场填写城市桥梁日常巡检报表，登记桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施。

# 桥梁定期检测

6.3.1　城市桥梁定期检测应分为常规定期检测和结构定期检测。常规定期检测应每年1次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。结构定期检测应按规定的时间间隔进行，Ⅰ类养护的城市桥梁宜为3年～5年，关键部位可设仪器监控测试；Ⅱ类～Ⅴ类养护的城市桥梁宜为6年～10年。人行地下通道主体结构应每季度检查一次，通道内电器、电路、控制设备应每月检查一次。

6.3.2　下列结构桥梁开展常规定期检测时，尚应符合下列规定：

1　Ⅰ类养护的桥梁结构变位应每年测量1次，拉索索力和吊杆拉力应每年测量1次。

2　拱桥及软弱地基桥梁的沉降宜每年测量1次。

3　独柱式墩桥梁墩柱的侧向倾角及梁体相对水平位移值应每年测量1次。

6.3.3　常规定期检测宜以目测为主，并应配备照相机、裂缝观测仪、探查工具及辅助器材等必要的量测仪器和设备。

6.3.4　常规定期检测应包括下列内容：

1　对照城市桥梁资料卡和设施量年报表现场校核城市桥梁的基本数据，并应符合本导则附录A.2和附录C.2的要求。

2　记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

3　对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

4　对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以及暂时限制交通的建议。

5　根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

6.3.5　常规定期检测应包括下列范围：

1　桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。

2　上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。

3　下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

6.3.6　Ⅰ类养护的城市桥梁，结构定期检测应根据桥梁检测技术方案和细节分组，并进行标识，确定相应的检测频率；Ⅱ类～Ⅴ类养护的城市桥梁结构定期检测应包括桥梁结构中的所有构件。

6.3.7　结构定期检测应包括下列内容：

1　查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议。

2　根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测。

3　检查桥梁是否根据设计车速、临空高度、跨越条件等设置合理的防护措施，路缘石高度、防撞栏杆等级是否合理，公路改市政道路后配套防护措施、中央分隔栏等是否完善。

4　通过材料取样试验确认材料特性、退化程度和退化性质。

5　对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算，对于设计阶段未进行抗倾覆验算的整体式断面独柱墩桥梁必须进行抗倾覆验算。

6　分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响。

7　对可能影响结构正常工作的构件，评估其在下一次检测之前的可能退化情况；如构件在下一次检测前可能失效，需立即报告桥梁养护管理部门。

8　检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位。

9　必要时对桥梁进行荷载试验和分析评估。系杆拱桥、悬索桥、斜拉桥应定期进行动力特性及重要部位的内力静载试验检测，时间间隔不得超过7年。城市桥梁的荷载试验评估按有关标准进行。检测报告应结合历年的各项检测结果综合分析。应通过结构监测，掌握桥梁在使用过程中结构构件的变化和力学性能及空间位移情况。

6.3.8　结构定期检测宜包括下列项目：

1　桥梁几何形态参数；

2　桥梁材质强度；

3　混凝土桥梁钢筋锈蚀；

4　混凝土桥梁钢筋直径、分布与混凝土保护层厚度；

5　混凝土桥梁裂缝；

6　混凝土桥梁碳化状况；

7　钢结构桥梁焊缝及锈蚀状况；

8　涂层厚度；

9　桥梁结构自振频率；

10　拉吊索索力。

6.3.9　人行地下通道可按《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017的相关规定进行检查。

6.3.10　结构定期检测应有现场记录，应按本导则附录C.3填写结构定期检测现场记录表，并应符合《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017第4.3.13条的规定。

# 桥梁特殊检测

6.4.1　当城市桥梁出现下列情况之一时，应进行特殊检测：

1　城市桥梁遭受洪水冲刷、流冰、漂流物、船舶或车辆撞击、滑坡、地震、风灾、火灾、化学剂腐蚀、车辆荷载超过桥梁限载的车辆通过等特殊灾害造成结构损伤。

2　城市桥梁定期检测中难以判明安全的桥梁。

3　为提高或达到设计承载等级而需进行修复加固、改建、扩建的城市桥梁。

4　超过设计使用年限，需延长使用的城市桥梁。

5　常规定期检测中桥梁技术状况评定时，Ⅰ类养护的城市桥梁被评定为不合格级的桥梁，Ⅱ类～Ⅴ类养护的城市桥梁被评定为D级或E级的桥梁。

6　常规定期检测发现加速退化的桥梁构件需补充检测的城市桥梁。

6.4.2　城市桥梁特殊检测应包含下列内容:

1　收集桥梁的设计和竣工资料、识别和鉴定桥梁结构的主要材料以及它们的强度、特殊检测的原因、影响桥梁承载能力的因素、历次桥梁定期检测和特殊检测报告、历次维修资料、交通量统计等资料；

2　结构材料缺损状况诊断；

3　结构整体性能、功能状况评估。

6.4.3　结构材料缺损状况的诊断，宜根据缺损的类型、位置和检测的要求，选择表面测量、无损检测技术和局部取试样等方法。试样宜在有代表性构件的次要部位获取。检测与评估应按相应的试验标准进行。

6.4.4　结构整体性能、功能状况评估应根据诊断的构件材料质量状况及其在结构中的实际功能，用计算分析评估结构承载能力。当计算分析评估不满足或难以确定时，应用静力荷载方法鉴定结构承载能力，采用动力荷载方法测定结构力学性能参数和振动参数。结构计算、荷载试验和评估应符合国家现行有关标准的规定。

# 桥梁运营监测

6.5.1　对下列城市桥梁应进行运营监测，运营监测按照数据采集方式可分为自动监测、人工监测和联合监测：

1　经现场重复荷载试验其结果属于D级或E级的桥梁；

2　施工质量不佳或存在疑问的桥梁；

3　对结构随时间因素变化进行研究的桥梁；

4　Ⅰ类养护的城市桥梁；

5　其他可能发生严重次生灾害的城市桥梁。

6.5.2　对特别重要的特大桥，应进行运营期间自动监测；此外，除了设计文件要求或其他规定应进行运营期间自动监测的城市桥梁结构外，满足下列条件之一时，桥梁结构宜进行运营期间自动监测：

1　主跨跨径大于150m的梁桥。

2　主跨跨径大于300m的斜拉桥。

3　主跨跨径大于500m的悬索桥。

4　主跨跨径大于200m的拱桥。

5　处于复杂环境或结构特殊的其他桥梁结构。

6.5.3　城市桥梁运营监测宜结合日常巡查、定期检测的情况进行，并根据监测需要，确定长期观测的结构部位，并制定详细的运营监测方案。宜按照现场荷载试验的要求布置测点。

6.5.4　桥梁运营监测应包括下列内容：

1　桥梁控制截面或有缺陷截面的变位(垂直和水平)和应变。

2　墩台、基础、支座和接头连接部分的位移和转角。

3　支座反力和缆索拉力。

4　预应力钢丝(钢筋)的松弛及其预应力损失。

5　记录运营条件下(运行车辆荷载、结冰和地震等作用下)结构的振动。

6　记录温度(气温和结构温度)、湿度、风载参数(风速、风向、风压等)、冰层厚度和水文数据等。

6.5.5　桥梁运营监测应对桥梁结构在下列时期的相关信息进行分析：

1　昼夜温差最大和最小的时期。

2　大气湿度最大和最小的时期。

3　风载、流冰、洪水和预报地震时期。

4　行车密度最大的时期。

5　其他对结构不利的时期。

6.5.6　运营监测实施宜符合下列规定：

1　每个观测日宜连续量测一昼夜，每隔1h～2h记录一次。

2　每年作周期观测的日期和时间宜相同。

3　担任长期观测的工作人员宜固定。

6.5.7　运营监测的资料整理应符合下列规定：

1　所有测点各项量测值随时间变化过程图。

2　各测点在每年重复的同一时间的量测值随重复周期次数的变化图。

3　根据同一时间量测的总变位或总应力（或应变）和记录的各种影响因素的资料，计算分析各种因素的分量测值。

4　根据结构观测的真实物理力学模型（边界条件、材料性能和外荷载等）进行结构的理论分析与计算。

5　比较量测值与理论计算值或标准值的偏差。

6　比较同一测量因素在不同时期的变化。

7　比较结构动力特性的变化，检查结构的完好状况。

8　长期观测的记录资料及其中间分析成果，应按技术档案形式保存。

# 隧道检测

# 一般规定

7.1.1　城市隧道按养护类别分为三类，按养护等级分为两级，应符合下列规定：

1　城市隧道养护类别分类：

Ⅰ类城市隧道：L≥1000m的隧道（L为隧道长度）。

Ⅱ类城市隧道：500m≤L＜1000m的隧道，或L＜500m且穿越湖泊、河流的隧道。

Ⅲ类城市隧道：除Ⅰ类、Ⅱ类以外其他城市隧道。

2　养护等级应分为两个等级。Ⅰ等养护的城市隧道应重点养护，Ⅱ等养护的城市隧道可一般养护。

Ⅰ等养护的城市隧道：Ⅰ类城市隧道、道路等级为城市快速路和主干路的隧道及位于风景区、商业区的Ⅱ、Ⅲ类城市隧道。

Ⅱ等养护的城市隧道：除Ⅰ等养护以外的其他城市隧道。

7.1.2　对使用中的城市隧道应按规定进行检测和评估，及时掌握隧道的技术状况，并采取相应的养护措施。

7.1.3　城市隧道土建结构检查和评估的对象主要包括隧道主体结构、隧道内装饰、通风照明设施。

7.1.4　城市隧道土建结构的安全检测应分为日常巡查、定期检测、特殊检测及运营监测。

7.1.5　对于钻爆法修建的城市隧道土建结构的技术状况检测和评估可参照《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015第4.5节的规定评定等级，并应根据等级制定养护对策。其它城市隧道，例如主体结构承受交通荷载的城市立交下穿式框架隧道，宜参照城市桥梁及地下通道进行检测评估，检测内容评定方法参照《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017的相关规定执行。

# 隧道日常巡查

7.2.1　城市隧道日常巡查主要是针对土建结构的外观状况进行日常巡检，主要涉及隧道主体结构、隧道内装饰、通风照明设施等，具体参考《公路隧道养护技术规范》JTGH12-2015、《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017等规范标准执行。

7.2.2　日常巡查可采用人工与信息化手段相结合的方式。日常巡查中，发现路面有妨碍通行的障碍物或其他异常情况时，应视情况予以清除和报告，并做好记录。记录方式文字记录为主，并配合照相或摄像手段辅助。

7.2.3　日常巡查应按隧道养护等级分别制定巡查周期，巡查工作可与路段日常巡查一起进行。

1　Ⅰ等养护隧道应每日巡检；

2　Ⅱ等养护隧道巡检周期不宜超过3天；

3　雨季、冰冻季节和极端天气，应增加巡查频率。

7.2.4　隧道土建结构日常巡查应包括下列内容：

1　检查城市隧道各组成结构的完好状态，检查内容包括但不限于表7.2.4所列情形。

表7.2.4　隧道土建结构日常巡查检查内容

| 项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 洞口 | 边仰坡是否存在边坡开裂滑动、落石等现象。 |
| 洞门 | 是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象 |
| 衬砌 | 是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象 |

表7.2.4　隧道土建结构日常巡查检查内容（续）

| 项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 路面 | 是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象 |
| 洞顶预埋件、悬吊件 | 是否存在断裂、变形或脱落等现象 |

2　威胁交通安全的现象，如是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等。

7.2.5　当日常巡查中发现重要结构分项技术状况评定状况值为3或4时，应立即开展一次定期检测。

7.2.6　巡查过程中应详细记录病害发生的具体位置，准确描述发现的问题，及时按本导则附录D.1填写日常巡查记录表，记述检查项目的缺损类型，估计缺损范围和程度以及养护工作量，对异常情况做出缺损状况判定分类，提出相应的养护措施，并定期整理归档。

# 隧道定期检测

7.3.1　隧道定期检测应按规定周期对隧道技术状况进行全面检测。定期检测应每年1次，可根据城市隧道实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。

7.3.2　定期检测需要配备必要的检查工具或设备，进行目测或量测检查。检查时，应近距离依次检查各个结构部位，注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化；对有异常情况的结构，应在其适当位置做出标记；此外，检查结果记录宜量化。

7.3.3　隧道土建结构定期检测内容按表7.3.3执行：

表7.3.3　隧道土建结构定期检测内容

| 项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 洞口 | 山体滑坡、岩石崩塌的征兆及其发展趋势；边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势 |
|  | 护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉的位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度 |
| 洞门 | 墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度 |
|  | 结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势 |
|  | 洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势 |
|  | 混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外露、受到锈蚀 |
|  | 墙背填料流失范围和程度 |
| 衬砌 | 衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量 |
|  | 衬砌表层起层、剥落的范围和深度 |
|  | 衬砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结状况 |
| 路面 | 路面拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑的范围和程度；路面积水、结冰等范围和程度检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况；栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况 |
| 检修道 | 检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况；栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况。 |
| 排水系统 | 结构缺损程度，中央窨井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况；排水沟（管）、积水井等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等状况 |
| 吊顶及各种预埋件 | 吊顶板变形、缺损的位置和程度；吊杆等预埋件是否完好，有无锈蚀、脱落等危及安全的现象及其程度；漏水（挂冰）范围及程度 |
| 内装饰 | 表面脏污、缺损的范围和程度;装饰板变形、缺损的范围和程度等 |
| 标志、标线、轮廓标 | 外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况、光度是否满足要求等 |

7.3.4　应通过定期检测，系统掌握结构技术状况和功能状况，进行技术状况评定，为制定养护工作计划提供依据。

7.3.5 定期检测应有现场记录，应按本导则附录D.2填写记录表，并将检测数据及病害绘入“隧道展开图（附录D.3）”，发现评定状况值为2以上的情况，应做影像记录，并详细、准确地记录缺损或病害状况，分析成因，对结构物的技术状况进行评定。

# 隧道特殊检测

7.4.1　隧道特殊检测分应急检测和专门检测两类。

1　应急检测应在隧道遭遇自然灾害、发生交通事故或出现其他异常事件后对遭受影响的结构进行详细检测。

2　专门检测应根据日常巡查、定期检测、应急检测的结果，对结构破损或病害的详细情况进行更深入的专门检测。当定期检测中出现状况值为3或4的项目，且其产生的原因及详细情况不明时，应做专门检测。

7.4.2　应通过应急检测，及时掌握结构受损情况，为采取对策措施提供依据，并应符合下列规定：

1　应根据受异常事件影响的结构，决定采取的检测方法、工具和设备。

2　应急检测的内容和方法原则上应与定期检测相同，但应针对发生异常情况或者受异常事件影响的结构或结构部位做重点检测，以掌握其受损情况。

3　检测的评定标准，应与定期检测相同。当难以判明缺损的原因、程度等情况时，应做专项检测。

4　检测结果的记录，应与定期检测相同。检测完成后，应编制应急检测报告，总结检测内容和结果，评估异常事件的影响，确定合理的对策措施。

7.4.3　应通过专项检测，完整掌握缺损或病害的详细资料，为其是否实施处治以及采取何种处治措施等提供技术依据，并应符合下列规定：

1　检测的项目、内容及其要求，应根据日常巡查、定期检测或应急检测的结果有针对性地确定，可按表7.4.3选择执行。

表7.4.3　专项检测项目表

| 检测项目 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 结构变形 | 道路线形、高程 | 道路中线位置、路面高度、缘石高度以及纵、横坡度等测量 |
|  | 隧道横断面 | 隧道横断面测量，周壁位移测量（与相邻或完好断面比较） |
|  | 净空变化 | 隧道内壁间距测量（自身变化比较） |
| 裂缝 | 裂缝调查 | 裂缝的位置、宽度、长度、开展范围或程度等 |
|  | 裂缝检测 | 裂缝的发展变化趋势及其速度;裂缝的方向及深度等 |
| 漏水 | 漏水检查 | 漏水的位置、水量、浑浊、冻结及原有防排水系统的状态等 |
|  | 漏水检测 | 水温，pH值检查、电导度检测、水质化学分析 |
|  | 防排水系统 | 拥堵、破坏情况 |
| 材质 | 衬砌强度 | 强度简易测定，钻孔取芯，各种强度试验等 |
|  | 衬砌表面病害 | 起层、剥落、蜂窝、麻面、孔洞、露筋等 |
|  | 混凝土碳化深度检测 | 采用酚酞液检查混凝土的碳化深度 |
|  | 钢筋锈蚀检测 | 剔凿检测法、电化学测定法、综合分析判定法 |

表7.4.3　专项检测项目表（续）

| 检测项目 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 衬砌及围岩状况 | 无损检查 | 无损检测衬砌厚度、空洞、裂缝和渗漏水等，以及钢筋、钢拱架、衬砌配筋位置及保护层厚度、围岩状况、仰拱充填层密实程度及其下岩溶发育情况 |
|  | 钻孔检查 | 钻孔测定衬砌厚度等，内窥镜观测衬砌及围岩内部状况 |
| 荷载状况 | 衬砌应力及拱背压力检查 | 衬砌不同部位的应力及其变化、拱背压力的分布及其变化 |
|  | 水压力检查 | 地下水丰富的隧道检查衬砌背后水压力大小、分布及变化规律 |

2　检查人员应对有关的技术资料、档案进行调查，并对隧道周围的地质及地表环境等展开实地调查。

# 隧道运营监测

7.5.1　隧道土建结构运营监测是为了掌握隧道结构的安全状态，预防结构突发灾害的发生。城市隧道下列情形宜进行运营监测：

1　Ⅰ类城市隧道；

2　穿越湖泊、河流的隧道；

3　主要道路重要点位及隐患点位的隧道；

4　对位于不良地质条件中的隧道，或不能立即进行处治的结构总体技术状况评定为3类及以上类别的隧道，宜进行运营安全监测；

5　对严重不良地质地段、重大结构病害或隐患处，宜开展运营期长期监测，对其结构变形、受力和地下水状态等进行长期观测；

6　隧道安全保护区域内进行开挖、爆破等影响隧道结构安全的施工作业时，应进行必要的安全性验算与现场监测。

7.5.2　宜选择典型位置对隧道的结构安全性、行车舒适性、洞内环境进行长期监测。

7.5.3　结构监测内容主要包括结构变形、受力和地下水状态等。

7.5.4　隧道土建结构运营监测应根据设计要求、隧道断面形状、围岩条件、埋深、周边环境条件、支护衬砌结构形式、限界要求、运营条件、病害特征等综合选取运营监测项目。具体监测项目及频率参照《公路隧道运营技术规范》执行。

7.5.5　同一监测项目宜按断面进行布设，每个断面布设的测点不宜少于2个；当开展的监测项目有多项时，不同的监测项目宜布设在相邻断面的同一位置。监测断面间距及测点数量应根据隧道的结构形式、应力分布规律、病害分布规律等因素综合确定。

7.5.6　监测手段可根据现场条件，合理选用人工监测或无线实时监测。利用可靠的传感器及传输手段、大数据和信息技术对隧道进行全天候、多方位的立体结构检测与监测。

7.5.7　每次监测后应及时进行数据整理和数据分析，并绘制量测数据时态曲线和变化速率曲线；对初期的时态曲线应进行回归分析，预测可能出现的最大值和变化速度，掌握位移变化的规律。

7.5.8　监测数据异常时，应及时分析原因，提出对策和建议，并及时反馈给有关单位。

7.5.9　监测数据正常时，宜按季度提交监测成果报告，并对本季度和全部监测数据进行分析处理，结合现场情况，提出养护处理措施建议。

# 安全评估

- 道路安全评估

8.1.1　城市道路应根据日常巡查、定期检测、特殊检测和运营监测的结果进行安全评估。

8.1.2　沥青路面技术状况评估内容应包括路面行驶质量、路面损坏状况、路面结构强度、路面抗滑能力和综合评估，相应的评估指标为路面行驶质量指数(RQI)、路面状况指数(PCI)、路面回弹弯沉值、抗滑系数(BPN、TD或SFC)和路面综合评估指数(PQI)。

8.1.3　水泥混凝土路面技术状况评估内容应包括路面行驶质量、路面损坏状况和路面综合评估，相应的评估指标为路面行驶质量指数(RQI)、路面状况指数(PCI）和路面综合评估指数 (PQI)。

8.1.4　城镇道路的安全检测技术评估分为四级：A—优、B—良、C—合格、D—不合格(附录B.3)，并根据技术评级确定整体的整治等级，进而确定相应的处理方案。

8.1.5　城市快速路和城市主干路由于设计车速较高，应进行抗滑性能评估。

8.1.6　路面综合评估指数PQI采用RQI和PCI两个指标进行计算（附录B.4）。

8.1.7　路面行驶质量指数根据RQI分为A、B、C、D四个等级（附录B.5）。

8.1.8　路面状况指数根据PCI分为A、B、C、D四个等级（附录B.6）

8.1.9　人行道铺装技术状况评价内容应包括平整度评估和损坏状况评估，相应的评估指标为人行道平整度和人行道状况指数（FCI）。

8.1.10　人行道平整度和人行道状况指数（FCI）分为A、B、C、D四个等级（附录B.7、B.8）。

8.1.11　人行道检测时应进行无障碍评估（附录B.9）。

- 桥梁安全评估

8.2.1　城市桥梁应根据日常巡查、定期检测、特殊检测和安全监测的结果进行安全评估。

8.2.2　桥梁结构安全评估包括技术状况评估，以及安全性、适用性和耐久性评定。桥梁结构的安全性、适用性评定笼统称为结构承载能力评定。城市桥梁技术状况应根据完好状态、结构状况等级综合评定。结构承载能力评定采用两种方式实现：一是根据桥梁实体检测判定值以及设计、施工、运营、管养等资料，通过结构计算分析(检算)给出评定结论，二是通过结构实体载荷试验进行评定；耐久性评定一般无须进行结构检算，而根据实体检测结果即能评定。通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。

8.2.3　Ⅰ类养护的城市桥梁完好状态宜分为合格级、不合格级2个等级；Ⅱ类～Ⅴ类养护的城市桥梁结构状况分为A级、B级、C级、D级、E级5个等级(附录C.4)。

8.2.4　应根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况的评估和分级。Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ类～Ⅴ类养护的城市桥梁应以桥梁状况指数BCI确定桥梁技术状况；应以桥梁结构指数BSI确定桥梁不同组成部位的结构状况。

8.2.5　Ⅱ类～Ⅴ类城市桥梁状况指数BCI应按分层加权法对桥面系、上部结构、下部结构进行分别评估，再综合得出全桥状况指数（附录C.5）。加宽桥梁应将原桥与加宽部分分开评估。

8.2.6　人行地下通道的完好状态，应采用人行地下通道状况指数PUCI作为人行地下通道技术状况的评估指标。多洞箱涵人行地下通道，宜逐洞单独评估。

8.2.7　人行地下通道状况根据PUCI指数分为五级：A—完好、B—良好、C—合格、D—不合格、E—危险（附录C.6）。

8.2.8　根据人行地下通道的结构组成情况，可分为主体构造物、出入口、道面、排水设施、附属设施5个部位。应按《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017附录表D4表的扣分值分别对各构件、各部位进行评估，再综合得出整个人行地下通道的技术状况。

8.2.9　城市桥梁结构承载能力评定应符《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJT 233-2015第5.4节的规定。

8.2.10　对重大城市桥梁设施、可能发生严重次生灾害的城市桥梁设施定期对桥梁设施的抗灾性能进行评估，并制定相应的技术措施。

8.2.11　城市桥梁应对路缘石及护栏设置完善情况进行评估（附录C.7）。

8.2.12　设计阶段未进行抗倾覆验算的整体式断面独柱墩桥梁必须进行抗倾覆验算，并根据验算结果进行相应的抗倾覆处理措施。

8.2.13　在进行桥梁安全检测评估时，有下列情况之一时，桥梁技术状况判定其为不合格桥梁。

1　预应力梁产生受力裂缝且裂缝宽度超过规范限值。

2　拱桥的拱脚处产生水平位移或无铰拱拱脚产生较大转动。

3　钢结构节点板及连接铆钉、螺栓损坏数量在20%以上，钢箱梁开焊，钢结构主要构件有严重扭曲、变形、开焊、锈蚀削弱截面面积10%以上。

4　墩、台、桩基出现结构性断裂缝，或裂缝有开合现象，倾斜、位移、沉降变形危及桥梁安全时。

5　关键部位混凝土出现压碎或压杆失稳、变形现象。

6　结构永久变形大于设计标准值。

7　结构刚度达不到设计标准要求。

8　支座错位、变形、破损严重或缺失，已失去正常支撑功能。

9　基底冲刷面积大20%以上。

10　经过桥梁验算检测，承载能力下降达25%以上。

11　人行道栏杆累计残缺长度大于20%。

12　上部结构有落梁和脱空趋势或梁、板断裂。

13　预应力钢筋锚头严重锈蚀失效。

14　钢-混凝土组合梁、桥面板发生纵向开裂，支座和梁端区域发生滑移或开裂；斜拉桥拉索、锚具损伤；悬索桥钢索、锚具损伤；系杆拱桥钢丝、吊杆和锚具损伤。

15　其他各种对桥梁结构安全有较大影响的部件损坏。

- 隧道安全评估

8.3.1　城市隧道应根据日常巡查、定期检测、特殊检测和安全监测的结果进行安全评估。

8.3.2　隧道土建结构的技术状况检测和评估可参照《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015第4.5节进行。

8.3.3　隧道日常巡查应进行破损状况判定，以定性判断为主，判定标准按附录D.4执行，日常巡查破损状况判定分三种情况：情况正常、一般异常、严重异常。

8.3.4　隧道土建结构技术状况评定应根据定期检测资料，综合考虑洞门、结构、路面和附属设施等各方面的影响，确定隧道的技术状况等级。专项检查时，宜按照本导则规定对所检项目进行技术状况评定。

8.3.5　隧道土建结构技术状况评定应分为1类、2类、3类、4类、5类，评定类别描述及养护对策详见附录D.5。评定应先逐洞、逐段对隧道土建结构各分项技术状况进行状况值评定，在此基础上确定各分项技术状况，再进行土建结构技术状况评定。评定结果应填入“土建结构技术状况评定表”（附录D.6）。

8.3.6　隧道洞口、洞门、衬砌结构、衬砌渗漏水、路面、检修道、排水设施、吊顶、内装饰、交通标志线等各分项技术状况评定标准及计算方法应参照《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015第4.5.3条执行（详见附录D.7）。

8.3.7　在进行隧道安全检测评估时，有下列情况之一时，隧道土建技术状况评定应评定为5类隧道。

1　隧道洞口边仰坡不稳定，出现严重的边坡滑动、落石等现象。

2　隧道洞门结构大范围开裂、砌体断裂、脱落现象严重，可能危及行车道内的通行安全。

3　隧道拱部衬砌出现大范围开裂、结构性裂缝深度贯穿衬砌混凝土。

4　隧道衬砌结构发生明显的永久变形，且有危及结构安全和行车安全的趋势。

5　地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象。

6　隧道路面发生严重隆起，路面板严重错台、断裂，严重影响行车安全。

7　隧道洞顶各种预埋件和悬吊件严重锈蚀或断裂，各种桥架和挂件出现严重变形或脱落。

8.3.8　土建结构按外荷载作用、材料劣化和渗漏水等检查结果，以定性、定量标准进行评定时，应符合以下规定（详见附录D.8）：

1　由外荷载作用而导致的结构破损（如衬砌变形、移动、沉降、裂缝、起层、剥落以及突发性的坍塌等）的评定标准：

a）外荷载作用所致发生的变形、移动、沉降变化，基于其变形速度的定量标定标准见附录表D8-1。

b）对外荷载作用所致衬砌开裂，考虑裂缝有无发展情况等因素定量评定标准见附录表D8-2、表D8-3。表中的裂缝主要以水平方向的裂缝或剪断裂缝为对象，对于横向裂缝，将评定状况值相应地降低1个等级即可；当宽为0.3～0.5mm以上的裂缝，其分布密度大于200cm/㎡时，可升高1个评定等级或者采用判定分类中较高的判定；当裂缝众多时，宜将宽度最大的裂缝作为主要检查对象。

c）对外荷载作用所致衬砌起层、剥落等破损的定性评定标准，见附录表D8-4。对于混凝土d衬砌的起层、剥落，如果可能落下，则在拱部评定为4，在侧墙评定为3；对于防水砂浆等材料的掉落，由于剥落层较薄，可降低1个评定状况值。

d）关于突发性坍塌，当拱背存在高30cm以上的空洞且有效衬砌厚度小于30cm时，空腔落石就可能砸坏衬砌结构，国内外均有过类似事例。因此，发现类似情况时，可按3/4状况值评定。尤其是曾经发生塌方的地方或节理发育、漏水 严重的地段，尤其应给予充分的注意。

2　对材料劣化等破损的评定标准：

a）由材料劣化而导致的结构破损、钢材腐蚀的定性、定量评定标准见附录表D8-5、表D8-6；

b）衬砌断面强度的变化以有效衬砌厚度和设计衬砌厚度之比来表示。所谓有效厚度，是指混凝土强度不小于设计标准强度的衬砌的厚度，当不了解设计标准强度时，可取15MPa为标准。例如，设计衬砌厚度为50cm，实际衬砌厚度为60cm，其中低于设计标准强度的部分厚度为20cm，有效厚度就为40cm，则衬砌劣化程度就是40/50，尚有2/3以上部分是符合设计要求的。实际的衬砌有效厚度必须确保30cm，如小于30cm,即可考虑评定状况值为2/3，再考虑其他有关因素综合判定。

3　渗漏水的评定标准见附录表D8-7。

# 检测成果管理及应用

9.0.1　城市道路桥梁隧道日常巡查记录应定期整理归档，并在每月对巡查工作进行总结。

9.0.2　城市道路桥梁隧道定期检测与特殊检测完成后，检测的情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档并编制定期检测报告或特殊检测报告。

1　桥梁结构定期检测报告应包括下列主要内容：

1）城市桥梁进行结构定期检测的原因；

2）结构定期检测的方法和评估结论；

3）采用相关技术标准或数据分析，确定桥梁承载能力、抗倾覆能力及耐久性能；

4）结构使用限制，其中包括荷载、速度、机动车通行或车道数限制；

5）养护维修加固措施；

6）进一步检测、试验、结构分析评估及建议。

2　桥梁特殊检测报告应包括下列主要内容：

1）概述、桥梁基本情况、检测组织、时间背景和工作过程；

2）描述目前桥梁技术状况、试验与检测项目及方法、检测数据与分析结果、桥梁技术状况评估；

3）阐述检测部位的损坏原因及程度，评定桥梁继续使用的安全性；

4）提出结构及局部构件的维修、加固或改造的建议方案，提出维护管理措施。

3　隧道土建结构定期检测报告应包括下列主要内容：

1）检查记录表、隧道展示图及相关调查资料等；

2）对土建结构的技术状况评定；

3）对土建结构的养护维修状况的评估及建议；

4）需要实施专项检查的建议；

5）需要采取处治措施的建议。

4　隧道专项检测报告内容应包括下列主要内容：

1）检查的主要经过，包括检查的组织实施、时间和主要工作过程等；

2）所检查结构的技术状况，包括检查方法、试验与检测项目及内容、检测数据与结果分析以及缺损状态评估等；

3）对缺损或病害的成因、范围、程度等情况的分析，及其维修处治对策、技术以及所需工程量和费用等建议。

9.0.3　道路桥梁隧道安全检测完成后应对检测结果进行汇总，并进行趋势分析（附录E.1～E.6）。并根据安全检测结果编制设施整治措施表（附录E.7）。

9.0.4　所有现场记录资料以及检测报告应以电子文档和书面形式在现场调查完成后及时提供给管理部门。检测情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档，已建立信息管理系统的，应及时纳入城市道路桥梁隧道管理系统数据库。

9.0.5　在日常巡查过程中，发现道路桥梁隧道存在一般异常情况时，应进行监视、观测或做进一步检查。对发现设施明显损坏或影响车辆和人行安全的情况，道路违规占道及打围开挖情况，应及时采取相应养护措施，当对其产生原因及详细情况不明时，尚应做定期检测或专项检查。若出现严重影响城市道路桥梁隧道正常使用的情况，巡查人员应立即设置警示防护标志并及时上报，特殊情况可设专人看护。

9.0.6　城市道路桥梁隧道养护对策应根据养护等级、交通量、结构与材料的使用性能变化、检测结果等因素综合确定。

9.0.7　城市道路应根据检测评估结果采取相应的养护措施：

1　沥青路面养护对策应符合表9.0.7-1的规定。

表9.0.7-1　沥青路面养护对策

| 评估指标 | PCI | RQI | 结构强度 | BPN、TD、SFC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | A、B | A、B | 足够 | A、B |
| 养护对策 | 预防性养护或保养小修 |  |  |  |
| 评估指标 | PCI | RQI | 结构强度 | BPN、TD、SFC |
| 等级 | B、C | B、C | 足够、临界 | B、C |
| 养护对策 | 保养小修或中修 |  |  |  |
| 评估指标 | PCI | RQI | 结构强度 | BPN、TD、SFC |
| 等级 | C | C | 临界、不足 | C、D |
| 养护对策 | 中修或局部大修 |  |  |  |
| 评估指标 | PCI | RQI | 结构强度 | BPN、TD、SFC |
| 等级 | D | D | 临界、不足 | D |
| 养护对策 | 大修或改扩建工程 |  |  |  |

2　水泥混凝土路面养护对策应符合表9.0.7-2的规定。

表9.0.7-2水泥混凝土路面养护对策

| PCI评估等级 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQI评估等级 | A | B | C | D |
| 养护对策 | 保养小修 | 保养小修或中修 | 中修或局部大修 | 大修或改扩建工程 |

3　人行道养护对策应符合表9.0.7-3的规定。

表9.0.7-3　人行道养护对策

| FCI评估等级 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行道平整度评估等级 | A | B | C | D |
| 养护对策 | 保养小修 | 保养小修或中修 | 中修或局部大修 | 大修或改扩建工程 |

9.0.8　城市桥梁应根据检测评估结果采取相应的养护措施：

1　对于Ⅰ类养护的城市桥梁，根据常规定期检测结果判定为不合格级的桥梁必须立即限制交通，马上进行维修。

2　对于Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁，常规定期检测判定为A级、B级的桥梁技术状态较好，可不做处理，C级桥梁应加强巡查及养护，防止其向D级桥发展。

3　对于Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁，常规定期检测判定为D级的桥梁应据病害对结构性能影响程度进行分析。对整体结构安全影响不大的情况，可加强巡查并进行桥梁结构检测，且需列入近期计划进行维修；对影响到结构安全承载能力的情况，应立即封闭交通或降低荷载使用（限载），且立即进行桥梁结构检测，根据结构检测进行维修加固或拆除重建。

4　对于Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁，常规定期检测判定为E级的桥梁应立即封闭交通，根据交通需求确定是否拆除重建。

5　通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。

6　对特殊检测结果不满足要求的城市桥梁，在维修加固之前，应采取限载、限速或封闭交通的措施，并应继续监测结构变化。

7　经过检测评估，确定城市桥梁的承载能力已下降，但尚未构成危桥的，城市桥梁管理单位应当及时设置警示标志，立即采取加固等安全措施，并向城市桥梁行政主管部门报告。经检测评估判定为危桥的，城市桥梁管理单位应当立即采取应急措施，设置显著的警示标志，并在二十四小时内，向城市桥梁行政主管部门报告，城市桥梁行政主管部门应当提出处理意见，并限期排除危险，在危险排除之前，应加大日常巡检周期，发现问题及时上报处理，不得使用或者转让。

8　桥梁管养部门应与相关部门加强信息互动，根据检测情况，及时更新桥梁限载、限速等标志标牌。

9.0.9　隧道土建结构应根据检测评估结果分别采取相应的养护措施：

1　对于1类隧道应进行正常养护。

2　对于2类隧道或存在评定状况值为1的分项时，应按需进行保养维修。

3　对于3类隧道或存在评定状况值为2的分项时，应对局部实施病害处治。

4　对于4类隧道应进行交通管制，尽快实施病害处治。

5　对于5类隧道应及时关闭，然后实施病害处治。

6　对于重要分项以外的其他分项评定状况值为3或4时，应尽快实施病害处治。

# 附录A　基础信息资料卡

附录A.1 城镇道路资料卡 地区：

卡号：

- 表A.1-1　城镇道路资料卡

制表单位：

| 道路名称 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  | 路幅宽度范围 |  |  |  | 所属乡镇 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路编号 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 道路长度 |  |  |  | 管理分类 |  |  |  |
| 道路走向 |  |  |  | 道路等级 |  |  |  | 道路面积 |  |  |  | 管理单位 |  |  |  |
| 起点 |  |  |  | 路面等级 |  |  |  | AADT |  |  |  | 养护单位 |  |  |  |
| 终点 |  |  |  | 设计时速 |  |  |  | 交通量等级 |  |  |  | 建造年月 |  |  |  |
| 车 行 道 | 路面 | 类型 |  |  | 人 行 道 | 左侧 | 铺面类型 |  | 分 隔 带 | 左 侧 | 人行护栏 |  | 长度 |  |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  |  | 长度 |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |
|  | 基础 | 类型 |  |  |  |  | 宽度范围 |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  |  | 直线面积 |  |  |  | 长度 |  |  |  |  |
|  | 车道数 |  |  |  |  |  | 交叉口面积 |  |  |  | 宽度范围 |  |  |  |  |
|  | 通行方向 |  |  |  |  |  | 盲道长度 |  |  |  | 面积 |  |  |  |  |
|  | 机动车道宽度范围 |  |  |  |  |  | 无障碍通道面积 |  |  |  | 类型 |  |  |  |  |
|  | 左侧非机动车道宽度范围 |  |  |  |  |  | 绿化带面积 |  |  | 中 央 | 护栏 |  | 高度 |  |  |
|  | 右侧非机动车道宽度范围 |  |  |  |  |  | 侧石类型 |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |
|  | 车行道面积 |  |  |  |  |  | 平石类型 |  |  |  | 长度 |  |  |  |  |
|  | 有无公交专用道 |  |  |  |  | 右 侧 | 铺面类型 |  |  |  | 宽度范围 |  |  |  |  |
|  | 侧石 | 类型 |  |  |  |  | 长度 |  |  |  | 面积 |  |  |  |  |
|  |  | 长度 |  |  |  |  | 宽度范围 |  |  |  | 类型 |  |  |  |  |
|  | 平石 | 类型 |  |  |  |  | 直线面积 |  |  | 右 侧 | 人行护栏 |  | 长度 |  |  |
|  |  | 长度 |  |  |  |  | 交叉口面积 |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |
| 附 属 设 施 | 检查井数量 |  |  |  |  |  | 盲道长度 |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |
|  | 雨水口数量 |  |  |  |  |  | 无障碍通道面积 |  |  |  | 长度 |  |  |  |  |
|  | 路名牌数量 |  |  |  |  |  | 绿化带面积 |  |  |  | 宽度范围 |  |  |  |  |
|  | 标志牌数量 |  |  |  |  |  | 侧石类型 |  |  |  | 面积 |  |  |  |  |
|  | 树池面积 |  |  |  |  |  | 平石类型 |  |  |  | 类型 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审定：              复核：              制表：              日期：

- 表A.2-2　道路概况

道路概况：

结构简图：

附照：

审定：              复核：              制表：              日期：

# 附录A.2　城市桥梁资料卡

表A.2-1 城市桥梁资料卡 地区：

卡号：

桥梁名称：                所在路名：               跨越：              等级：

| 一 般 资 料 | 管理单位 |  | 上 部 结 构 | 主梁形式 |  | 下 部 结 构 | 桥 墩 | 形式 | 柱式墩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 养护单位 |  |  | 主梁尺寸 （宽×高×长） |  |  |  | 桥墩数量 |  |
|  | 建设单位 |  |  | 主梁数量 |  |  |  | 桥墩标高 |  |
|  | 设计单位 |  |  | 横梁形式 |  |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 |  |  | 主跨桥下净空 |  |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 |  |  | 桥下限高 |  |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建成年月 |  |  | 拱桥矢跨比 |  |  |  | 基桩尺寸 |  |
|  | 总造价 |  |  | 支座型式 |  |  |  | 基桩根数 |  |
|  | 养护类别 |  |  | 支座数量 |  |  | 桥 台 | 形式 |  |
|  | 养护等级 |  |  | 桥面结构 |  |  |  | 桥台数量 |  |
|  | 道路等级 |  |  | 桥面铺装厚度 |  |  |  | 桥台标高 |  |
|  | 结构类型 |  |  | 伸缩缝型式 |  |  |  | 基底标高 |  |
|  | 设计荷载 |  |  | 伸缩缝数量 |  |  |  | 台帽尺寸 |  |
|  | 限载标准 |  |  | 主桥纵坡 |  |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 抗震烈度 |  |  | 主桥横坡 |  |  |  | 基桩尺寸 |  |
|  | 正斜交角 |  |  | 引桥纵坡 | — |  |  | 基桩根数 |  |
|  | 桥梁跨数 |  |  | 引桥横坡 | — |  |  | 挡土板厚度 |  |
|  | 跨径组合 |  | 附属工程 | 集水口尺寸 | — |  |  | 翼墙型式 |  |
|  | 桥面面积 |  |  | 集水口数量 | — |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 桥梁总长 |  |  | 泄水管尺寸 | — | 附挂管线 | 给水管 |  |  |
|  | 桥梁总宽 |  |  | 泄水管长度 |  |  | 燃气管 |  |  |
|  | 车行道 净宽 |  |  | 栏杆总长 |  |  | 电力缆 |  |  |
|  | 人行道 净宽 |  |  | 栏杆结构 |  |  | 通信电缆 |  |  |
|  | 河道等级 |  |  | 端柱尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 最高水位 |  |  | 护岸类型 |  |  |  |  |  |
|  | 常水位 |  |  | 引坡挡墙类型 |  |  |  |  |  |

审定：              复核：               制表：             日期：

- 表A.2-2　桥梁概况

桥梁概况：

结构简图：

附照： 桥梁平面照 桥梁立面照

审定：              复核：              制表：              日期：

附录A.3 城市隧道资料卡 地区：

卡号：

- 表A.3-1　城市隧道资料卡

隧道名称：                所在路名：               穿越：              等级：

| 行政识别数据 | 管理单位 |  |  | 门洞形式 |  | 档案资料 | 设计图纸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 养护单位 |  |  | 路面类型 |  |  | 设计文件 |  |
|  | 建设单位 |  |  | 照明设施 |  |  | 施工文件 |  |
|  | 设计单位 |  |  | 通风设施 |  |  | 竣工图纸 |  |
|  | 监理单位 |  |  | 消防与救援设施 |  |  | 验收文件 |  |
|  | 施工单位 |  |  | 监控设施 |  |  | 定期检测报告 |  |
|  | 建成年月 |  | 交通工程与排水设施 | 供配电设施 |  |  | 特殊检测报告 |  |
|  | 总造价 |  |  | 隧道标志 |  |  | 专项检测报告 |  |
|  | 养护类别 |  |  | 限高标志 |  |  | 历次维修资料 |  |
|  | 养护等级 |  |  | 紧急电话 |  |  | 档案号 |  |
|  | 道路等级 |  |  | 消防设备 |  |  | 建档时间 |  |
| 结构技术数据 | 岩层地质 |  |  | 行人横洞 |  |  |  |  |
|  | 围岩分类 |  |  | 行车横洞 |  |  |  |  |
|  | 衬砌类型 |  |  | 紧急停车带 |  |  |  |  |
|  | 衬砌厚度 |  |  | 疏散指示标 |  | 附属管线 | 给水管 |  |
|  | 长度 |  |  | 道路标线 |  |  | 燃气管 |  |
|  | 净宽 |  |  | 凸起路标 |  |  | 电力缆 |  |
|  | 车行道 净宽 |  |  | 轮廓标 |  |  | 通信电缆 |  |
|  | 人行道 净宽 |  |  | 洞内排水沟 |  |  |  |  |
|  | 净高 |  |  | 洞顶排水沟 |  |  |  |  |
|  | 洞内纵坡 |  |  |  |  |  |  |  |

审定：              复核：               制表：             日期：

- 表A.3-2　隧道概况

隧道概况：

结构简图：

附照： 隧道右洞进洞口 隧道左洞进洞口

审定：              复核：              制表：              日期：

# 附录B　道路检测

# 附录B.1　城镇道路巡查日志

城镇道路巡查日志

天气：                                                       年     月     日

| 巡查线路 |  | 时间 |  |  | 公里 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 |  |  | 公里 |  |
|  |  | 时间 |  |  | 公里 |  |
|  |  | 时间 |  |  | 公里 |  |
| 巡查问题： |  |  |  |  |  |  |
| 处理情况： |  |  |  | 处理时间： |  |  |

# 附录B.2　路面损坏调查表

表B.2-1　沥青路面损坏调查表

路名：                     起止：

检查面积（F1）：（长×宽）= m²

| 损坏类型 |  | 损坏面积F1i （m²） | 损坏密度 （%） | 单项扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 线裂 |  |  |  |  |
|  | 网裂 |  |  |  |  |
|  | 龟裂 |  |  |  |  |
| 变形类 | 拥包 |  |  |  |  |
|  | 车辙 |  |  |  |  |
|  | 沉陷 |  |  |  |  |
|  | 翻浆 |  |  |  |  |
| 松散类 | 剥落 |  |  |  |  |
|  | 坑槽 |  |  |  |  |
|  | 啃边 |  |  |  |  |
| 其他类 | 路框差 |  |  |  |  |
|  | 唧浆 |  |  |  |  |
|  | 泛油 |  |  |  |  |

审定：              复核：               制表：             日期：

表B.2-2　水泥混凝土路面损坏调查表

路名：                        起止：

检查面积（F1）：（长×宽）= m2

| 损坏类型 |  | 损坏面积F1i （m²） | 损坏密度 （%） | 单项扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 线裂 |  |  |  |  |
|  | 板角断裂 |  |  |  |  |
|  | 边角裂缝 |  |  |  |  |
|  | 交叉裂缝和破碎板 |  |  |  |  |
| 接缝破坏类 | 接缝料损坏 |  |  |  |  |
|  | 边角剥落 |  |  |  |  |
| 表面破坏类 | 坑洞 |  |  |  |  |
|  | 表面裂纹 |  |  |  |  |
|  | 层状剥落 |  |  |  |  |
| 其他类 | 错台 |  |  |  |  |
|  | 拱胀 |  |  |  |  |
|  | 唧浆 |  |  |  |  |
|  | 路框差 |  |  |  |  |
|  | 沉陷 |  |  |  |  |

审定：              复核：               制表：             日期：

# 附录B.3　道路综合评估标准

道路综合评估标准

| 评估 指标 | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快速路 | 主、次干路 | 支路 | 快速路 | 主、次干路 | 支路 |
| PQI | 【90，100】 | 【85，100】 | 【80，100】 | 【75，90） | 【70，85） | 【65，80） |
| 评估 指标 | C |  |  | D |  |  |
|  | 快速路 | 主、次干路 | 支路 | 快速路 | 主、次干路 | 支路 |
| PQI | 【65，75） | 【60，70） | 【60，65） | 【0，65） | 【0，60） | 【0，60） |

# 附录B.4　路面综合评估指数PQI计算方法

式中：PQI——数值范围为0～100；

T——RQI分值转换系数，T取值为20；

、——分别为RQI、PCI的权重；快速路和主干路， 取0.6、取0.4；次干路和支路，取0.4、取0.6。

# 附录B.5　路面行驶质量指数RQI分级标准

RQI=4.98-0.34×IRI

式中：IRI——国际平整度指数；

RQI——路面行驶质量指数，数值范围为0～4.98；若计算值为负，则取0。

行驶质量评估标准表

| 评估指标 | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快速路 | 主、次干路 | 支路 | 快速路 | 主、次干路 | 支路 |
| RQI | 【4.10，4.98】 | 【3.60，4.98】 | 【3.40，4.98】 | 【3.60，4.10） | 【3.00，3.60） | 【2.80，3.40） |
| 评估指标 | C |  |  | D |  |  |
|  | 快速路 | 主、次干路 | 支路 | 快速路 | 主、次干路 | 支路 |
| RQI | 【2.50，3.60） | 【2.40，3.00） | 【2.20，2.80） | 【0，2.50） | 【0，2.40） | 【0，2.20） |

# 附录B.6　路面状况指数PCI分级标准

路面损坏状况的评估指标以PCI表示：

式中：PCI——路面状况指数，数值范围为0～100；如出现负值，则PCI取为0；

n——单类损坏类型数，对沥青路面，n取值为4，分别对应裂缝类、变形类、松散类和其他类；对水泥混凝土路面，n取值为4，分别对应裂缝类、接缝破坏类、表面破坏类和其他类；

m——某单类损坏所包含的单项损坏类型数，对沥青路面，n取值为3，分别对应线裂、网裂和龟裂；其他单类损坏所包含的单项损坏类型数根据损坏类型表依此类推；

DPij——第i类损坏中的第j单项损坏类型的单项扣分值，具体数值根据损坏密度，由损坏单项扣分表中的值内插求得；

ωij——第i类损坏中的第j单项损坏类型的权重，其值与该单项损坏扣分值和该单类损坏所包含的所有单项损坏扣分值总和之比或与该单类损坏扣分值和所有单类损坏扣分值总和之比有关。

根据PCI指数将路面损坏状况分为A、B、C、D四个等级，具体如下：

路面损坏状况评估标准

| 评估 指标 | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快速路 | 主、次干路 | 支路 | 快速路 | 主、次干路 | 支路 |
| PCI | 【90，100】 | 【85，100】 | 【80，100】 | 【75，90） | 【70，85） | 【65，80） |
| 评估 指标 | C |  |  | D |  |  |
|  | 快速路 | 主、次干路 | 支路 | 快速路 | 主、次干路 | 支路 |
| PCI | 【65，75） | 【60，70） | 【60，65） | 【0，65） | 【0，60） | 【0，60） |

# 附录B.7　人行道平整度

人行道平整度评估应根据平整度标准差(σ)或间隙度平均值，将人行道质量分为A、B、C和D四个等级，具体如下：

人行道平整度评估标准

| 评估指标 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平整度标准差σ(mm) | 【0，6.00】 | （6.00，7.00】 | (7.00，8.00】 | (8.00，10.00】 |
| 间隙度平均值(mm) | 【0，5.00】 | （5.00，6.00】 | (6.00，7.00】 | (7.00，10.00】 |

# 附录B.8　人行道状况指数FCI分级标准

人行道损坏状况的评估指标以FCI表示：

式中：FCI——人行道状况指数，数值范围为0～100；若出现负值，则FCI取0；

n——损坏类型总数，对人行道，n取值为3，分别对应裂缝、松动或变形、残缺三种损坏；

DPi——第i损坏的单项扣分值，具体数值根据损坏密度，由损坏单项扣分表中的值内插求得；

ωi——第i类损坏的权重，其值与单项扣分值和所有单项扣分值总和之比有关。

根据FCI指数将人行道损坏状况分为A、B、C、D四个等级，具体如下：

人行道损坏状况评估标准

| 评估指标 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FCI | 【80，100） | 【65，80） | 【50，65） | 【0，50） |

# 附录B.9　无障碍评估

无障碍设施是城市道路交通系统中的重要组成部分，安全检测中的无障碍评估主要集中在缘石坡道和盲道部分，对人行道上缘石坡道和盲道体系的合理性和完整性评估。

具体技术指标要求见现行的无障碍设计规范。无障碍设施违背规范技术指标要求的评估为不合格，符合要求的则评估为合格。

# 附录C　桥梁检测

# 附录C.1　城市桥梁日常巡检报表

城市桥梁日常巡检报表

| 桥梁名称（编号） |  |  |  | 巡检单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 完好 |  | 损坏类型 | 损坏程度 (数量) | 损坏位置 |  |  | 备注 |
| 桥名牌 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 限高牌、限载牌 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车行道 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人行道 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 伸缩缝 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏杆 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水设施 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥路连接位置 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上部结构 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支座 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下部结构 | 口是口否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁保护区域内施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他危及行人、行船、行车安全的病害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人 |  |  |  | 巡查日期 |  |  | 年 月 日 星期 天气 |  |

# 附录C.2　城市桥梁设施量年报表

城市桥梁设施量年报表

表C.2-1　城市桥梁设施量统计表

| 类别 | 桥梁数量（座） | 桥梁总长（m） | 桥梁总面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车行桥梁 |  |  |  |  |
| 隧道 |  |  |  |  |
| 人行天桥 |  |  |  |  |
| 人行地下通道 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

审定：              复核：               制表：             日期：

表C.2-2　城市桥梁设施量明细表

| 序号 | 桥名 | 结构类型 | 桥梁长度 | 总面积 | 技术状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审定：              复核：               制表：             日期：

# 附录C.3　城市桥梁结构定期检测现场记录表

结构缺陷记录表中部件编号顺序示例：

10      －      1      －        1

结构编号         部件编号         构件编号

构件编号与部件编号同前，结构编号如下：

表C.3-1　结构部件编号

| 结构编号 | 构件名称 | 编号 | 所属部件名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX桥 （编号： ） | 桥面系 |  |  |  |
|  | 上部结构 |  |  |  |
|  | 下部结构 |  |  |  |

表C.3-2　结构状态记录表

桥名：                                检测单位：                                日期：     年     月    日

| 部件 | 构件名称 | 构件 编号 | 状态 | 损坏类型 | 损坏程度 | 损坏位置 | 侵蚀 分类 | 照片编号 | 备注（包括损坏原因和可能退化速度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审定：                                           复核：                                        制表：

表C.3-3　特殊构件信息表

桥名：                                    检测单位：                                    日期：     年   月   日

| 部件 | 构件名称 | 构件编号 | 信息或注释 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

审定：                                           复核：                                       制表：

表C.3-4　照片记录表

桥名：

检测单位：                                                   日期：   年  月  日

| 照片编号 | 构件名称 | 照片 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录C.4　桥梁技术状态分级

Ⅱ类～Ⅴ类城市桥梁技术状态分级标准

| 评估指标 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCI | 【90，100） | 【80，90） | 【66，80） | 【50，66） | 【0，50） |
| BSI | 【90，100） | 【80，90） | 【66，80） | 【50，66） | 【0，50） |
| 状态 | 完好 | 良好 | 合格 | 不合格 | 危险 |

# 附录C.5　桥梁技术状态指数计算方法

桥梁技术状况评估应对桥面系、上部结构、下部结构分别进行评估，而后再综合计算技术评分。

式中：、、——桥面系、上部结构、下部结构的权重，按下表取值：

| 桥梁 类型 | 桥梁部位 | 权重 | 桥梁 类型 | 桥梁部位 | 权重 | 桥梁 类型 | 桥梁部位 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁式桥 桁架桥 刚构桥 悬臂+挂梁 | 桥面系 | 0.15 | 拱桥 | 桥面系 | 0.10 | 人行天桥 | 桥面系 | 0.15 |
|  | 上部结构 | 0.40 |  | 上部结构 | 0.45 |  | 上部结构 | 0.45 |
|  | 下部结构 | 0.45 |  | 下部结构 | 0.45 |  | 下部结构 | 0.40 |

# 附录C.6　人行地下通道状况指数计算方法

人行地下通道状况指数PUCI应通过对其主体构造物、出入口、道面、排水设施、附属设施进行加权计算得出。

式中：

——为主体构造物、出入口、道面、排水设施、附属设施权重，按下表取值。

| 部位 | 权重 |
| --- | --- |
| 主体构造物 | 0.50 |
| 出入口 | 0.20 |
| 道面 | 0.10 |
| 排水设施 | 0.10 |
| 附属设施 | 0.10 |

人行地下通道状况指数评估标准按下表进行：

| 评估指标 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUCI | 【90，100） | 【80，90） | 【66，80） | 【50，66） | 【0，50） |
| 状态 | 完好 | 良好 | 合格 | 不合格 | 危险 |

# 附录C.7　桥梁路缘石及护栏设置要求

桥梁路缘石及护栏设置要求

| 条件 | 设置要求 |
| --- | --- |
| 符合下列设计与环境条件之一时： 1.城市快速路； 2.临空高度大于6.0m或水深大于5.0m； 3.跨越急流、重要道路、桥梁、铁路、主要航道、水源一级保护区等； 4.特大悬索桥、斜拉桥、拱桥等有拉索或吊索的桥梁。 | 车行道外侧必须采用防撞护栏。 |
| 符合下列设计与环境条件之一时： 1.设计速度大于或等于50km/h的城市主干路或次干路； 2. 临空高度大于3.0m小于6.0m或水深大于2.0m小于5.0m； 3.跨越道路、桥梁等人工构筑物时。 | 车行道外侧宜设置防撞护栏，当仅采用路缘石与人行道、检修道分隔时，路缘石高度不得小于40cm，且人行道宽度不得小于2m。 |
| 其他有机动车行驶的城市桥梁。 | 可采用路缘石与人行道、检修道分隔，路缘石高度宜取25～35cm。 |

# 附录D　隧道检测

# 附录D.1　隧道（土建结构）日常巡查记录表

隧道（土建结构）日常巡查记录表

隧道名称                （上行洞 /下行洞）          路线名称

隧道编码                                           路线编码

养护机构                                           检查日期     年   月   日   天气：

| 里程桩号/异常位置 | 结构名称 | 检查内容 | 异常描述（性质、范围、程度等） | 判定 |  | 养护措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般异常 | 严重异常 | 跟踪监测 | 维修处置 | 定期或专项检查 |
| 检查人： 记录人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录D.2　隧道土建结构定期（特定）检查记录表

隧道土建结构定期（特定）检查记录表

隧道名称：

隧道编码：                                   路线名称：

养护机构：                                   路线编码：

上次检查日期：     年   月   日              本次检查日期：    年   月   日

| 里程桩号 | 结构名称 | 缺损位置 | 检查内容 | 状况描述（性质、范围、程度等） | 标度 | 影像或图片 （编号/时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人： 记录人： |  |  |  |  |  |  |

# 附录D.3　土建结构病害记录展开图

隧道展示图及图例可采用下图所示。

隧道名称：                                     检查日期：      年    月    日

| 桩号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土建结构 | 左墙 |  |
|  | 拱部 |  |
|  | 右墙 |  |

检 查 人：                              记录人：

# 附录D.4　隧道土建结构日常巡查评定标准

土建结构日常巡查判定标准

| 项目名称 | 判定描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般异常 | 严重异常 |
| 洞口 | 存在落石、积水、积雪隐患；洞口局部挂冰；构造物局部开裂、倾斜、沉陷，有妨碍交通的可能 | 坡顶落石、积水漫流或积雪崩塌；洞口挂冰掉落路面；构造物因开裂、倾斜或沉陷而致剥落或失稳；边沟淤塞，已妨碍交通 |
| 洞门 | 侧墙出现起层、剥落；存在渗漏水或结冰，尚未妨碍交通 | 拱部及其附近部位出现剥落；存在喷水或挂冰等，已妨碍交通 |
| 衬砌 | 衬砌起层，且侧壁出现剥落状况，尚未妨碍交通，将来可能构成危险 | 衬砌起层，且拱部出现剥落状况，已妨碍交通 |
|  | 存在漏水，尚未妨碍交通 | 大面积渗漏水，已妨碍交通 |
|  | 存在结冰现象，尚未妨碍交通 | 拱部挂冰，形成冰柱，已妨碍交通 |

土建结构日常巡查判定标准（续）

| 项目名称 | 判定描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般异常 | 严重异常 |
| 路面 | 存在落物、滞水、结冰、裂缝等，尚未妨碍交通 | 拱部落物，存在大面积路面滞水、结冰或裂缝，已妨碍交通 |
| 检修道 | 栏杆变形、损坏；盖板缺失；结构破损，尚未妨碍交通 | 栏杆局部毁坏或侵入建筑界限；道路结构破损，已妨碍交通 |
| 排水设施 | 存在缺损、积水或结冰，尚未妨碍交通 | 沟管堵塞，积水漫流，结冰，设施缺损严重，已妨碍交通 |
| 吊顶及各种预埋件 | 存在缺损、漏水，尚未妨碍交通 | 缺损严重，或从吊顶板漏水严重，已妨碍交通 |
| 内装饰 | 存在缺损，尚未妨碍交通 | 缺损严重，或从吊顶板漏水严重，已妨碍交通 |
| 标志、标线、轮廓标 | 存在脏污、部分缺失，可能会影响交通安全 | 基本缺失或者严重缺失，影响行车安全 |

# 附录D.5　隧道土建结构技术状况等级划分

隧道土建结构状况等级评定应分为1类、2类、3类、4类和5类，评定类别描述及养护对策详见下表。

隧道土建结构技术状况评定类别

| 技术状况评定类别 | 评定类别描述 | 养护对策 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 完好状态。无异常情况，或异常情况轻微，对交通安全无影响 | 正常养护 |
| 2类 | 轻微破损。存在轻微破损，现阶段趋于稳定，对交通安全不会有影响 | 应对结构破损部位进行监测或检查，必要时实施保养维修；机电设施进行正常养护，应对关键设备及时修复 |
| 3类 | 中等破损。存在破坏，发展缓慢，可能会影响行人、行车安全 | 应对结构破损部位进行重点监测，并对局部实施保养维修 |
| 4类 | 严重破损。存在较严重破坏，发展较快，已影响行人、行完好状态。 | 应尽快实施结构病害处治措施，并应及时实施交通管制 |
| 5类 | 危险状态。存在严重破坏，发展迅速，已危及行人、行车安全 | 应及时关闭隧道，实施病害处治，特殊情况需进行局部重建或改建 |

# 附录D.6　隧道土建结构技术状况评定表

隧道土建结构技术状况评定表

| 隧道情况 |  | 隧道名称 |  |  | 路线名称 |  | 隧道长度 |  | 建成 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定情况 |  | 管养单位 |  |  | 上次评定等级 |  | 上次评定 日期 |  | 本次评定日期 |  |
| 洞门、洞口技术状况评定 |  | 分项名称 |  | 位置 | 状况值 | 权重ωi | 检测项目 | 位置 | 状况值 | 权重ωi |
|  |  | 洞口 |  | 进口 |  |  | 洞门 | 进口 |  |  |
|  |  |  |  | 出口 |  |  |  | 出口 |  |  |
| 编号 | 里程 | 状况值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 衬砌破损 |  | 渗漏水 | 路面 | 检修道 | 排水设施 | 各种预埋件 | 内装饰 | 标志标线 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| max(JGCIij) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重ωi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 土建结构评定等级 |  |  |  |  |
| 养护措施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定人 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |

# 附录D.7　隧道土建结构技术状况评定方法

土建结构技术状况评定方法应符合下列规定：

土建结构技术状况评分计算公式：

式中：wi——分项权重；

JGCIi——分项状况值，值域0～4。

分项状况值应按下列公式计算：

式中：JGCIij——各分项检查段落状况值，详见表D.6-3～表D.6-12；

j——检查段落号，按实际分段数量取值。

土建结构各分项权重宜按表D.7-1取值。

表D.7-1　建结构各分项权重表

| 分 项 |  | 分项权重 | 分 项 | 分项权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞口 |  | 15 | 检修道 | 2 |
| 洞门 |  | 5 | 排水设施 | 6 |
| 衬砌 | 结构破损 | 40 | 吊顶及预埋件 | 10 |
|  | 渗漏水 |  | 内装饰 | 2 |
| 路面 |  | 15 | 交通标志、标线 | 5 |

土建结构技术状况评定分类界限值宜按表D.7-2规定执行。

表D.7-2　土建结构技术状况评定分类界限值

| 技术状况评分 | 土建结构技术状况评定分类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 |
| JGCI | ≥85 | ≥70，＜85 | ≥55，＜70 | ≥40，＜55 | ＜40 |

土建结构技术状况评定时，当洞口、洞门、衬砌、路面和吊顶及预埋件项目的评定状况值达到3或者4时，对应土建结构的技术状况应直接评定为4类或5类。

表D.7-3　隧道洞口技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |
| --- | --- |
| 0 | 完好，无破坏现象 |
| 1 | 山体及岩体、挡土墙、护坡等有轻微裂缝产生，排水设施存在轻微破坏 |
| 2 | 山体及岩体裂缝发育，存在滑坡、崩塌的初步迹象，坡面树木或电线杆轻微倾斜，挡土墙、护坡等产生开裂、变形、土石零星掉落，排水设施存在一定裂损、阻塞 |
| 3 | 山体及岩体严重开裂，坡面树木或电线杆明显倾斜，挡土墙、护坡等产生严重开裂、明显的永久变形，墙角或坡面有土石堆积，排水设施完全堵塞、破坏、排水功能失效 |
| 4 | 山体及岩体有明显而严重的滑动、崩塌现象，挡土墙、护坡断裂、外倾失稳、部分倒塌，坡面树木或电线杆倾倒等 |

表D.7-4　隧道洞门技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |
| --- | --- |
| 0 | 完好，无破坏现象 |
| 1 | 墙身存在轻微的开裂、起层、剥落 |
| 2 | 墙身结构局部开裂，墙身轻微倾斜、沉陷或错台，壁面轻微渗水，尚未妨害交通 |
| 3 | 墙身结构严重开裂、错台；边墙出现起层、剥落，混凝土块可能掉落或已有掉落；钢筋外露、受到锈蚀，墙身有明显倾斜、沉陷或错台趋势，壁面严重渗水（挂冰），将会妨害交通 |
| 4 | 洞门结构大范围开裂、砌体断裂、混凝土块可能掉落或已有掉落；墙身出现部分倾倒、垮塌，存在喷水或大面积挂冰等，已妨碍交通 |

表D.7-5　衬砌破损技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 外荷载作用所致 | 材料劣化所致 |
| 0 | 结构无裂损、变形和背后空洞 | 材料无劣化 |
| 1 | 出现变形、位移、沉降和裂缝，但无发展或已停止发展 | 存在材料劣化，钢筋表面局部腐蚀，衬砌无起层、剥落，对断面强度几乎无影响 |
| 2 | 出现变形、位移、沉降和裂缝，发展缓慢，边墙衬砌背后存在空隙，有扩大的可能 | 材料劣化明显，钢筋表面全部生锈、腐蚀，断面强度有所下降，结构物功能可能受到损害 |
| 3 | 出现变形、位移、沉降、裂缝密集，出现剪切性裂缝，发展速度较快；边墙处衬砌压裂，导致起层、剥落，边墙混凝土有可能掉下；拱部背面存在大的空洞，上部落石可能掉落至拱背；衬砌结构侵入轮廓界限 | 材料劣化严重，钢筋断面因腐蚀而明显减小，断面强度有相当程度的下降，结构物功能受到损害；边墙混凝土起层、剥落、混凝土块可能掉落或已有掉落 |
| 4 | 衬砌结构发现明显的永久变形，裂缝密集，出现剪切性裂缝，裂缝深度贯穿衬砌混凝土，并且发展快速；由于拱顶裂缝密集，衬砌开裂，导致起层、剥落，混凝土块可能掉下；衬砌拱部背面存在大的空洞，且衬砌有效厚度很薄，空腔上部可能掉落至拱背；衬砌结构侵入建筑限界 | 材料劣化非常严重，断面强度明显下降，结构物功能损害明显；由于拱部材料劣化，导致混凝土起层、剥落，混凝土块可能掉落或已有掉落 |

表D.7-6　衬砌渗漏水技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无渗漏水 |
| 1 | 衬砌表面存在浸渗，对行车无影响 |
| 2 | 衬砌拱部有滴漏，侧墙有小股涌流，路面有浸渗但无积水，拱部、边墙因渗水少量挂冰，边墙脚积水，不久可能会影响行车安全 |
| 3 | 拱部有涌流、侧墙有喷射水流，路面积水，沙土流出、拱部衬砌因渗水形成较大挂冰、胀裂，或涌水积冰至路面边缘，影响行车安全 |
| 4 | 拱部有喷射水流，侧墙存在严重影响行车安全的涌水，地下水从检查井涌出，路面积水严重，伴有严重的沙土流出和衬砌挂冰，严重影响行车安全 |

表D.7-7　隧道路面技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |
| --- | --- |
| 0 | 路面完好 |
| 1 | 路面有浸湿、轻微裂缝、落物等，引起使用者轻微不舒适感 |
| 2 | 路面有局部的沉陷、隆起、坑洞、表面剥落、露骨、破损、裂缝、轻微积水，引起使用者明显的不舒适感，可能会影响行车安全 |
| 3 | 路面出现大面积的沉陷、隆起、坑洞、表面剥落、露骨、破损、裂缝、积水严重等，影响行车安全；抗滑系数过低引起车辆打滑 |
| 4 | 路面出现大面积的明显沉陷、隆起、坑洞，路面板严重错台、断裂、表面剥落、露骨、破损、裂缝，出现浸水、结冰或堆冰，严重影响交通安全，可能导致交通意外事故 |

表D.7-8　检修道技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 0 | 护栏、路缘石及检修道面板均完好 | —— |
| 1 | 护栏变形、路缘石或检修道面板少量缺角、缺损，金属有局部锈蚀，尚未影响其使用功能 | 护栏、面板、路缘石损坏长度≤10%，缺失长度≤3% |
| 2 | 护栏变形损坏，螺栓松动、扭曲，金属表面锈蚀，部分路缘石或检修道面板缺损、开裂，部分功能丧失，可能会影响行人和交通安全 | 护栏、面板、路缘石损坏长度＞10%且≤20%，缺失长度＞3%且≤10% |
| 3 | 护栏倒伏、严重损坏，侵入限界，路缘石或检修道面板缺损开裂或缺失严重，原有功能丧失，影响行人和交通安全 | 护栏、面板、路缘石损坏长度＞20%，缺失长度＞10% |

表D.7-9　洞内排水设施技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |
| --- | --- |
| 0 | 设施完好，排水功能正常 |
| 1 | 结构有轻微破损，但排水功能正常 |
| 2 | 轻微淤积，结构有破损，暴雨季节出现溢水，可能会影响交通安全 |
| 3 | 严重淤积，结构较严重破损，溢水造成路面局部积水、结冰，影响行车安全 |
| 4 | 完全阻塞，结构严重破损，溢水造成路面积水浸流、大面积结冰，严重影响行车安全 |

表D.7-10　吊顶及预埋件技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |
| --- | --- |
| 0 | 吊顶完好 |
| 1 | 存在轻微变形、破损、浸水、尚未妨碍交通 |
| 2 | 吊顶破损、开裂、滴水，吊杆等预埋件锈蚀，尚未影响交通安全 |
| 3 | 吊顶存在较严重的变形、破损，出现涌流、挂冰，吊杆等预埋件严重锈蚀，可能影响交通安全 |
| 4 | 吊顶严重破损、开裂甚至掉落，出现喷涌水、严重挂冰，各种预埋件和悬吊件严重锈蚀或断裂，各种桥架和挂件出现严重变形或脱落，严重影响行车安全 |
| - 本分项含各种灯具、通风机等拱顶设备的悬吊结构评定 |  |

表D.7-11　内装饰技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 0 | 内装饰完好 | —— |
| 1 | 个别内装饰板或瓷砖变形、破损，不影响交通 | 损坏率≤10% |
| 2 | 部分内装饰板或瓷砖变形、破损、脱落，对交通安全有影响 | 损坏率＞10%，且损坏率≤20% |
| 3 | 大面积内装饰板或瓷砖变形、破损、脱落，严重影响行车安全 | 损坏率＞20% |

表D.7-12　交通标志标线技术状况评定标准

| 状况值 | 技术状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 0 | 完好 | —— |
| 1 | 存在脏污、不完整，尚未妨碍交通 | 损坏率≤10% |
| 2 | 存在脏污、部分脱落、确实，可能会影响交通安全 | 损坏率＞10%，且损坏率≤20% |
| 3 | 大部分存在脏污、脱落、确实，影响行车安全 | 损坏率＞20% |

# 附录D.8　土建结构按外荷载作用、材料劣化和渗漏水等检查结果，定性、定量评定标准

外荷载作用所致发生的变形、移动、沉降变化，基于其变形速度的定量标定标准：

表D.8-1　基于变形速度的评定标准

| 结构 | 变形速度v（mm/年） |  |  |  | 评定状况值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V≥10 | 10＞V≥3 | 3＞V≥1 | 1＞V |  |
| 衬砌. | √ |  |  |  | 4 |
|  |  | - √ |  |  | 3 |
|  |  |  | √ |  | 2 |
|  |  |  |  | √ | 1 |
| - “√”表示相应情况下宜采取的判定分类，以下同此。 |  |  |  |  |  |

对外荷载作用所致衬砌开裂，考虑缝有无发展情况等因素定量评定标准：

表D.8-2　当确定裂缝是否存在发展时的评定标准

| 结构 | 裂缝宽度b(mm) |  | 裂缝长度L(mm) |  | 评定状况值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b＞3 | b≤3 | L＞3 | L≤3 |  |
| 衬砌 | √ |  | √ |  | 3/4 |
|  | √ |  |  | √ | 2/3 |
|  |  | √ | √ |  | 2 |
|  |  | √ |  | √ | 2 |

表D.8-3　当无法确定裂缝是否存在发展时的评定标准

| 结构 | 裂缝宽度b(mm) |  |  | 裂缝长度L(mm) |  |  | 评定状况值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b＞5 | 5≥b＞3 | 3≥b | L＞10 | 10≥L＞5 | 5≥L |  |
| 衬砌 | √ |  |  | √ |  |  | 3/4 |
|  | √ |  |  |  | √ |  | 2/3 |
|  | √ |  |  |  |  | √ | 2/3 |
|  |  | √ |  | √ |  |  | 3 |
|  |  | √ |  |  | √ |  | 2/3 |
|  |  | √ |  |  |  | √ | 2 |
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | 1/2 |

对外荷载作用所致衬砌起层、剥落等破损的定性评定标准：

表D.8-4　衬砌起层、剥落的评定标准

| 结构 | 部位 | 掉落的可能性 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 衬砌 | 拱部 | √ |  | 4 |
|  |  |  | √ | 1 |
|  | 侧墙 | √ |  | 3 |
|  |  |  | √ | 1 |

由材料劣化而导致的结构破损、钢材腐蚀的定性、定量评定标准：

表D.8-5　衬砌断面强度降低、起层和剥落的评定标准

| 结构 | 主要原因 | 起层和剥落的可能性 |  | 劣化程度 |  |  | 评定状况值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有效厚度/设计厚度 |  |  |  |
|  |  | 有 | 无 | 〈1/2 | 1/2～2/3 | ＞2/3 |  |
| 拱部 | 劣化、冻害、设 计或施工不当等 | √ |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | √ |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | √ |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | √ | 1 |
| 侧墙 |  | √ |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | √ |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | √ |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | √ | 1 |

表D.8-6　钢材腐蚀的评定标准

| 结构 | 主要原因 | 腐蚀程度 | 评定状况值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衬砌 | 盐害、渗漏水、酸（碱）化等 | 表面或小面积的腐蚀 | 1 |
|  |  | 浅孔蚀或钢筋全周生锈 | 2 |
|  |  | 钢材断面减小程度明显，钢结构功能受损 | 3 |

渗漏水的评定标准：

表D.8-7　渗漏水的评定标准

| 结构 | 主要异况 | 漏水程度 |  |  |  | 是否影响行车 |  | 评定状况值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 喷射 | 涌流 | 滴漏 | 浸渗 | 是 | 否 |  |
| 拱部 | 漏水 | √ |  |  |  | √ |  | 4 |
|  |  |  | √ |  |  | √ |  | 3 |
|  |  |  |  | √ |  | √ |  | 2 |
|  |  |  |  |  | √ |  | √ | 1 |
|  | 挂冰 |  |  |  |  | √ |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | √ | 1 |
| 侧墙 | 漏水 | √ |  |  |  | √ |  | 3 |
|  |  |  | √ |  |  | √ |  | 2 |
|  |  |  |  | √ |  | √ |  | 2 |
|  |  |  |  |  | √ |  | √ | 1 |
|  | 冰柱 |  |  |  |  | √ |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | √ | 1 |
| 路面 | 沙土流出 |  |  |  |  | √ |  | 3/4 |
|  |  |  |  |  |  |  | √ | 1 |
|  | 积水 |  |  |  |  | √ |  | 3/4 |
|  |  |  |  |  |  |  | √ | 1 |
|  | 结冰 |  |  |  |  | √ |  | 3/4 |
|  |  |  |  |  |  |  | √ | 1 |

# 附录E

# 附录E.1　道路检测结果汇总

对道路检测结束后，应当绘制道路检测成果表。并对道路检测结果存在的主要问题进行分析。

道路检测成果表

| 等级 | 名称 | RQI |  | PCI |  | PQI |  | FCI |  | 无障碍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 等级 | 指标 | 等级 | 指标 | 等级 | 指标 | 等级 | 等级 |
| 城市快速路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市主干路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市次干路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录E.2　道路检测趋势综合分析

道路交通建设是城市建设的重要组成部分，逐年的道路检测结果可以清晰的体现出城市道路设施的合格率以及变化趋势。

道路设施综合分析表

| 道路等级 | 评估 等级 | 路长（km） | 比例 | 分类别变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市快速路 | A |  | =A类路长度/快速路总长度 | 当年度比例—上年度比例 |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | D |  |  |  |
| 城市主干路 | A |  | =A类路长度/主干路总长度 |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | D |  |  |  |
| 城市次干路 | A |  | =A类路长度/次干路总长度 |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | D |  |  |  |
| 城市支路 | A |  | =A类路长度/支路总长度 |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | D |  |  |  |
| 总体情况 | A、B、C |  | =A、B、C类路长度/道路总长度 |  |
|  | D |  |  |  |

对道路检测变化趋势进行分析。

# 附录E.3　桥梁检测结果汇总

对桥梁检测结束后，应当绘制桥梁检测成果表。并对桥梁检测结果存在的主要问题进行分析

桥梁检测成果表

| 等级 | 名称 | 桥型 | BCI |  | BSI（填写最不利部分） |  | PUCI |  | 原因 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 | 等级 | 指标 | 等级 | 指标 | 等级 |  |  |
| Ⅰ类 |  |  | （此处仅填写是否合格） |  |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 人行天桥 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 人行地下通道 |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

注1：抗倾覆验算桥梁须单独列表，格式自拟。表中须明确桥型、桥位、桥名、抗倾覆验算结果及相应的处理对策。

# 附录E.4　桥梁检测趋势综合分析

桥梁是城市建设的重要组成部分，逐年的桥梁检测结果可以清晰的体现出城市桥梁的合格率以及变化趋势。

桥梁设施综合分析表

| 类别 | 评估等级 | 数量（座） | 比例 | 分类变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 合格 |  | =合格数量/Ⅰ类桥总数 | 当年度比例—上年度比例 |
|  | 不合格 |  |  |  |
| Ⅱ～Ⅴ类 | A |  | =A类数量/Ⅱ～Ⅴ类桥总数 |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | D |  |  |  |
|  | E |  |  |  |
| 人行天桥 | A |  | =A类数量/人行天桥总数 |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | D |  |  |  |
|  | E |  |  |  |
| 人行地下通道 | A |  | =A类数量/地下通道总数 |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | D |  |  |  |
|  | E |  |  |  |
| 总体情况 | A、B、C |  | =A、B、C类数量/总数 |  |
|  | D |  |  |  |
|  | E |  |  |  |

对桥梁检测变化趋势进行分析。

# 附录E.5　隧道检测结果汇总

对隧道检测结束后，应当绘制隧道检测成果表。并对隧道检测结果存在的主要问题进行分析。

隧道检测成果表

| 类别 | 名称 | JGCI |  | JDCI |  | QTQI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 等级 | 指标 | 等级 | 指标 | 等级 |
| 特长隧道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长隧道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中隧道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 短隧道 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录E.6　隧道检测趋势综合分析

城市隧道是山地城市重要的交通节点，逐年的隧道检测结果可以清晰的体现出城市隧道设施的合格率以及变化趋势。

隧道设施综合分析表

| 隧道等级 | 评估等级 | 数量（座） | 比例 | 分类别变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特长隧道 | 1类 |  | =1类隧道数量/特长隧道总数 | 当年度比例—上年度比例 |
|  | 2类 |  |  |  |
|  | 3类 |  |  |  |
|  | 4类 |  |  |  |
|  | 5类 |  |  |  |
| 长隧道 | 1类 |  | =1类隧道数量/隧道总数 |  |
|  | 2类 |  |  |  |
|  | 3类 |  |  |  |
|  | 4类 |  |  |  |
|  | 5类 |  |  |  |
| 中隧道 | 1类 |  | =1类隧道数量/隧道总数 |  |
|  | 2类 |  |  |  |
|  | 3类 |  |  |  |
|  | 4类 |  |  |  |
|  | 5类 |  |  |  |
| 短隧道 | 1类 |  | =1类隧道数量/隧道总数 |  |
|  | 2类 |  |  |  |
|  | 3类 |  |  |  |
|  | 4类 |  |  |  |
|  | 5类 |  |  |  |
| 总体情况 | 1、2、3 |  | =1、2、3类隧道数量/隧道总数 |  |
|  | 4、5 |  |  |  |

对隧道检测变化趋势进行分析。

# 附录E.7　道路桥梁隧道设施整治措施

根据安全检测中发现的问题，针对性的提出整治修复方案，并以项目的形式明确下来。

道路桥梁隧道设施整治措施表

| 设施名称 | 项目名称 | 项目目标 | 完成时限 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |  |