备案号：Jxxxx-

四川省工程建设地方标准    DB

P                           DBJ51/T -xxx-202x

四川省公共环境雕塑艺术工程

技术标准

Technical Standard of public environmental

Sculpture in Sichuan province

（征求意见稿）

202X-XX-X发布                            202X-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

四川省公共环境雕塑艺术工程

技术标准

Technical Standard of public environmental

Sculpture in Sichuan province

DBJ51/T xxx-202x

主编单位：宜宾学院

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：20xx年xx月xx日

xxxx出版社

20xx年   成  都

前  言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达工程建设地方标准制定修订计划（第二批）的通知》（川建标函〔2022〕2978号）的要求，由宜宾学院会同有关单位组成的标准编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 材料；5 设计；6 制作安装；7 质量与验收。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由宜宾学院负责具体内容的解释。本标准执行过程中如有意见或建议，请寄送至宜宾学院（地址：宜宾市翠屏区敬业路146号转川南红色文化雕塑艺术设计研究院崔老师收 ；电话：0831-3545037；邮箱：349228609@qq.com；邮编 644000）。

主编单位:宜宾学院

参编单位：中国建筑文化中心（全国城市雕塑建设指导委员会办公室）

四川省雕塑协会

成都蜀海世星特艺有限公司

四川蓝顶公共雕塑艺术有限公司

四川博宇星光环境艺术工程有限公司

四川富瑞精典景观雕塑艺术有限公司

四川鼎盛创艺园林景观工程有限公司

四川冰诚艺术设计有限公司

主要起草人: 崔龙成  李吉祥  陆  京  朱盛艳

孟满平  谭  云  蒲果毅  秦  璞

张仲均  王  鹏  高  彪  刘晓雁

周  云  何明斌  胡俊杰  郑海宁

邱  柏  张  盛  杨剑涛  印  洪

陈  蜀  蔡  卫  周冰妮

本标准主要审查人：

目  次

1  总  则	6

2  术   语	7

3  基本规定	8

4  材  料	10

4.1 金属类	10

4.2 石材类	10

4.3 其他类	11

5  设  计	12

5.1 一般规定	12

5.2  外观尺寸	12

5.3 基础与结构	13

5.4照明与避雷	13

6  制作安装	15

6.1 艺术造型与制模定样	15

6.2 硬质成品制作	15

6.3 安装	16

7  质量与验收	18

7.1 一般规定	18

7.2 外观质量	18

7.3 结构质量及验收资料	19

本标准用词说明	20

引用标准名录	21

Contents

1.  General provisions	6

2.  Terminology	7

3.  Basic regulations	8

4.  Materials	10

4.1 Metal	10

4.2 Stone	10

4.3 Others	11

- Design	12

5.1 General requirements	12

5.2 Dimensions	12

5.3 Foundation and Structure	13

5.4 Lighting and Lightning-protection	13

- Production and installation	15

6.1 Artistic design and Moulding	15

6.2 Production of hard product	15

6.3 Installation	16

- Quality and Acceptance 	18

7.1 General requirements	18

7.2 Visual quality	18
7.3 Architectural quality and Material of the acceptance	19

Explanation of the wording used in this standard 	20

List of Referenced Standards	21

Attachment: Article Description

# 1  总  则

- 1.0.1 为贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，提高四川省公共环境雕塑艺术工程技术水平，规范雕塑艺术设计流程及工程实施流程、艺术和工程质量、工程安全等，制定本标准。

- 【条文说明】：1.0.1  随着全球艺术交流和四川省城市文化的繁荣发展，四川省公共环境雕塑迎来了新的机遇。正在经历一个由量变到质变的过程。公共环境雕塑包含并不限于城市雕塑。

- 近年来公共环境雕塑艺术工程建设规模日渐增大，伴随着建设发展，公共环境雕塑艺术工程的安全、规范、流程等问题也日益暴露，并存在隐患。为提高四川省公共环境雕塑艺术工程技术水平，保证雕塑艺术设计规范、艺术质量和工程质量、工程安全、工程规范等，制定本标准。

- 四川省公共环境雕塑艺术工程技术标准遵照现行国家标准《特殊设施工程项目规范》GB 55028-2022和现行行业标准《城市雕塑工程技术规程》 JGJ/T 399-2016，结合四川省情况编制。

- 1.0.2本标准适用于四川省公共环境雕塑艺术工程的艺术与工程设计流程、制作安装、验收流程及质量要求。凡属于四川省内各类国有资金投资建设的公共环境雕塑工程应执行本标准；其它资金来源建设的公共环境雕塑艺术工程可参照执行。

- 【条文说明】：1.0.2 本标准适用于四川省内公共环境雕塑艺术工程的艺术与工程设计流程、制作安装、验收流程及质量要求。标准执行范围为公共空间中的雕塑艺术工程，此处所指公共空间主要指国有资产范围内的室内外公共空间，私有领域公共空间可参照执行。

- 1.0.3四川省公共环境雕塑艺术工程应符合城市专项规划、城市设计、城市文化发展规划的规定。

- 1.0.4 四川省公共环境雕塑艺术工程策划选址、设计内涵应与城市历史文化、城市建筑空间、景观风貌等相协调，展现时代风貌和城市精神，彰显中国特色和四川特色。

- 1.0.5四川省公共环境雕塑艺术工程除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术   语

- 2.0.1雕塑 sculpture

- 通过雕、刻、塑、组合等手段对物质材料进行加工，形成立体的造型艺术。

- 2.0.2圆雕  round-sculpture

- 三维立体地独立在空间中，立于地面或者悬挂在空中，可以从各个角度立体观赏的雕塑作品。

- 2.0.3 浮雕 relief

- 依附于一定的底板，压缩在平面上的雕塑形式，介于圆雕与平面绘画间的一种雕塑形态，根据压缩空间厚度的不同程度，有平、浅、高三种类型。

- 2.0.4金属铸造  metal casting

- 将熔炼的金属溶液浇注到模具中，待其冷却、凝固、清砂和表面处理后，获得雕塑铸品的制作方法。

- 2.0.5金属锻造  metal forging

- 对金属板材、型材等采用折、剪、割、熔、铆、焊、拼接、敲制、模具成型、打磨等工艺，获得雕塑锻制品的制作方法。

- 2.0.6 石材雕刻 stone carving

- 石材经过雕、琢、刻、磨等工艺，获得雕塑造型的制作方法。

- 2.0.7  公共环境雕塑  public sculpture

- 指在设置于城乡的出入口、交通枢纽、广场、公园、纪念场馆、文化建筑、体育场馆、风景名胜旅游区等公共空间中的室内外雕塑。

- 【条文说明】：2.0.7公共环境雕塑  Public environment sculpture

- 20 世纪 80 年代初刘开渠先生提出了城市雕塑概念，指现代城市公共空间的三维、硬质材料的造型艺术品。这里的城市雕塑概念是中国特有的、约定俗成的概念。国外称“户外雕塑”或“公共空间雕塑”。我国之所以叫城市雕塑，是因为 20 世纪 80 年代我国的城市雕塑建造地点多限于城市。改革开放后，全国大、中、小城市将城市雕塑纳入城镇整体规划。至此城市雕塑的外延得到了扩展，不仅仅限于城市，而是扩展到城乡规划所覆盖到的范围。根据四川省与世界接轨的实际，又结合四川省雕塑艺术工程的客观情况，本标准反复研讨后使用公共环境雕塑表述。

- 2.0.8 公共环境雕塑艺术工程  public environmental sculpture art project

- 将物质材料通过设计、制作、施工、安装（含环境配套）在公共空间中的特大、大、中、小型雕塑艺术品的全过程。

- 2.0.9制作加工  production processing

- 公共环境雕塑艺术工程实施中前期艺术造型、制模定样、后期硬质成品制作安装、表面处理的全过程。

# 3  基本规定

- 3.0.1四川省公共环境雕塑艺术工程体量分类应符合表3.0.1的规定。

- 表3.0.1四川省公共环境雕塑分类

| 类型 | 除浮雕外的公共环境雕塑 | 浮雕 |
| --- | --- | --- |
| 特大型 | H≥30m或L≥45m | S≥300m² |
| 大型 | 10m≤H<30m或30m≤L<45m | 100m²≤S<300m² |
| 中型 | 3m≤H<10m或10m≤L<30m | 60m²≤S<100m² |
| 小型 | 未达到上述规模 | S<60m² |
| 注：1 表中H 为高度， L 为宽度， S 为面积； 2 表中面积按展开面积计算。 |  |  |

- 【条文说明】：3.0.1为便于统计与测量,本规程将四川省公共环境雕塑工程按体量划分为特大型、大型、中型、小型四类。目的是便于管理。

- 3.0.2大型、特大型公共环境雕塑艺术工程建设选址应按现行国家标准《特殊设施工程项目规范》GB 55028执行。

- 3.0.3 四川省公共环境雕塑艺术工程应遵循艺术工程的特殊性，强调作品独特性，公共环境雕塑的布局、色彩、造型、尺度等应与周围环境、建筑风格相协调。

- 【条文说明】：3.0.3 四川省公共环境雕塑艺术工程应遵循艺术工程的特殊性，强调作品独特性，公共环境雕塑的布局、色彩、造型等应与周围环境、建筑风格相协调。

- 公共环境雕塑是立体空间艺术和三维视觉艺术，是公共环境的有机组成部分。公共环境雕塑造型与艺术形式应契合主题、与周边的空间、色彩、环境、风格相协调，融人整体环境之中。公共环境雕塑的颜色、材质、作品摆放位置、朝向以及数量的合理性，应能起到激活或提升整个区域环境品质的积极作用。

- 3.0.4  四川公共环境雕塑按形式分为平浮雕、浅浮雕、高浮雕、圆雕四种类型。

- 【条文说明】：3.0.4  四川公共环境雕塑按形式分为平浮雕、浅浮雕、高浮雕、圆雕四种类型。与四川省建设工程工程量清单计价定额——园林绿化工程中8.1.1名称相匹配。

- 3.0.5   四川省公共环境雕塑艺术工程应保证雕塑作品的艺术质量、主体结构安全质量和协调统一的艺术效果。

- 【条文说明】：3.0.5   四川省公共环境雕塑艺术工程应保证雕塑作品的艺术质量、主体结构安全质量和协调统一的艺术效果。

- 目前越来越多的公共环境雕塑倾向于与人互动，因此，公共环境雕塑艺术工程的安全性和结构的稳固性非常重要。公共环境雕塑艺术工程的艺术性强调了公共环境雕塑应能在视觉艺术、造型艺术以及表现形式上，反映积极向上的价值。

- 3.0.6  四川省公共环境雕塑艺术工程周边设施、建筑物等环境发生改变时,应对原有雕塑工程主体结构进行检测，必要时进行维护、加固。

- 3.0.7  四川省公共环境雕塑艺术工程应按《中华人民共和国著作权法》的规定执行，尊重原创作者著作权。

- 【条文说明】：3.0.7  四川省公共环境雕塑艺术工程因其艺术创作特性，必须依照《中华人民共和国著作权法》关于知识产权的相关法律规定。强调“艺术原创性”也称独创性或初创性,是指雕塑造型设计经过独立创作产生而具有非模仿性(非抄袭性)。是作者独立思考和完成的产物,与其他公共环境雕塑造型设计存在差异性。

- 3.0.8  四川省公共环境雕塑艺术工程应符合现行国家标准《特殊设施工程项目规范》GB 55028的规定，并根据设计要求定期维护。

- 【条文说明】：3.0.8   四川省公共环境雕塑应根据设计要求定期维护。这点是非常重要并在现实中经常被忽略的问题，缺少定期维护的公共环境雕塑引发过安全事故。维护工作应由业主单位启动。质保期内应由制作方负责维护；超过质保期的定期维护，应根据原作的材质工艺要求，与原制作方签立合同执行。原则上维护中未经原作者授权不得改变原作的形态与色彩。如原制作方因故不能承担定期维护工作，经原作者认可，维护主体单位可另询有相应技术能力的第三方承担维护工作。

# 4  材  料

## 4.1 金属类

- 4.1.1  四川省公共环境雕塑艺术工程金属类材料牌号、技术要求、检验方法、检验规则以及包装、运输、贮存等应符合现行国家标准《铸造铜及铜合金》GB/T 1176、《铸造铝合金锭》GB/T 8733、《不锈钢棒》GB/T 1220、《灰铸铁件》GB/T 9439、《球墨铸铁件》GB/T 1348，现行行业标准《艺术铸造铜雕塑件》JB/T 10973的规定,或者使用合同双方商定的合金材料牌号。

- 【条文说明】：4.1.1国标GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》中所列的铜合金的化学成分中，有些含有重金属元素铅（Pb）。

- 4.1.2  对金属材料有特殊要求的公共环境雕塑艺术工程， 应对合金成分构成、物理性能、抗腐蚀性能等各项指标进行综合分析后确定，以保证选材符合环保要求。

- 【条文说明】：4.1.2 公共环境雕塑艺术工程选用金属材料最重要的一条是要考虑环境、气候条件，包括紫外线、臭氧、水汽、酸性水、温度、湿度、盐风、烟尘、风沙、二氧化硫等因素的影响。例如：建造于江、海边的公共环境雕塑工程，由于经常受到盐风、水中矿物质、水汽等的侵扰，易锈蚀，因此应选择防腐蚀材料，如304、316L不锈钢，或者上漆保护。

- 4.1.3  用于锻造的金属材料表面应光洁，有较高可塑性、韧性和机械强度。黄铜、紫铜的牌号、状态、规格、力学性能、化学成分等应符合现行国家标准《加工铜及铜合金牌号和化学成分》GB/T 5231、《铜及铜合金拉制管》GB/T 1527和现行行业标准《铜及铜合金挤制棒》YS/T 649的规定。黄铜宜选用H62 及以上牌号材料。紫铜宜选用 T2 牌号材料。不锈钢牌号、化学成分、力学性能等应符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878-2007的规定。不锈钢板宜选用 304、316L 牌号材料。

## 4.2 石材类

- 4.2.1  石材类城市雕塑应选用孔隙分布均匀、孔径小、吸水率低、不易风化、硬度及抗压强度高的材料。

- 4.2.2  大理石材料应符合现行行业标准《天然大理石荒料》JC/T202的规定。

- 4.2.3  花岗岩材料应符合现行行业标准《天然花岗石荒料》JC/T204的规定。

- 4.2.4  其他石材可根据作品具体需求选定相应硬度。石材雕刻成品不应有明显影响成品表现效果的杂色。

- 4.2.5  石材含辐射成分应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

- 4.2.6  有特殊视觉效果要求的石材硬度，可根据设计要求和作品需要选择。主要石材应具有供货方提供的物理性能检验报告。

- 【条文说明】：4.2.6石材的硬度是指石材反抗其他物体机械侵入的能力。它与石材的矿物成分、结构、构造有关，按其相对硬度大小分为10级。不同石材类城市雕塑对石材的硬度要求不一样，一般要根据作品设计要求和作品所要表达的意境选用。

## 4.3 其他类

- 4.3.1  四川省公共环境雕塑艺术工程中可能采用混凝土、绿植、高分子树脂类公共环境雕塑的材料性能等应符合国家和行业现行有关标准的规定。

- 【条文说明】：4.3.1  四川省公共环境雕塑介绍可能采用的材料还有混凝土、高分子树脂、绿植等。

- 4.3.2   四川省公共环境雕塑艺术工程中可根据设计要求扩展材料范围，但须充分论证其安全性能。

# 5  设  计

## 5.1 一般规定

- 5.1.1  四川省公共环境雕塑艺术工程根据需要，设计应符合现行行业标准《城市雕塑工程技术规程》JGJ/T 399中抗震、抗风、抗腐蚀、抗压、照明、避雷、环保等方面的规定。

- 【条文说明】：5.1.1  考虑安全因素，建议雕塑结构在抗震、抗风等按当地设防标准提高一级设防。

- 5.1.2  设计流程应含方案设计征集、委托或招标，方案设计应包括设计相关调研、设计主题论证会、创作设计评审会、公示等流程。

- 5.1.3  创作设计应坚持专业化、公开化原则。

- 【条文说明】：5.1.3  为契合专业化和公开化原则，专业化角度建议宜选择8年以上雕塑专业从业人员，并参加单体500万以上建设或评审经历的相关专家；公开化角度建议当地具有主持优秀雕塑工程经验的专家、退休干部、群众等参与其中，提出合理化建议。

- 5.1.4  四川省公共环境雕塑创作设计成果应提交以下设计文件：

- 1  选址、建设背景、历史文化背景分析。

- 2  创意构想及设计说明。

- 3  雕塑和相关环境总平图。

- 4  多角度效果图或短视频。

- 5  立体小样。

- 6  工程造价概算。

- 5.1.5 四川省公共环境雕塑工程设计应提交下列设计文件：

- 1  四川省公共环境雕塑艺术工程设计、制作和安装等的编制说明。

- 2  四川省公共环境雕塑艺术工程与环境设计效果图。

- 3  四川省公共环境雕塑艺术工程设计方案及模型。

- 4  配套工程有关设计图纸。

- 5  工程实施的质量保证和安全技术措施。

- 6  工程造价预算。

## 5.2  外观尺寸

- 5.2.1  四川省公共环境雕塑的外观尺寸(高或宽或厚)，均应符合模型或合同规定的尺寸要求。

- 【条文说明】:5.2.1  外观尺寸是指雕塑造型的高、宽、厚尺寸。高为雕塑造型与地面的最大垂直距离,宽为雕塑造型的最大水平距离,厚为雕塑造型的前后最大垂直平行距离。

- 5.2.2  根据公共环境雕塑安装现场情况，经甲乙双方协商认可后，为达到最佳艺术效果，可进行尺寸调整。

- 5.2.3  特殊尺寸要求的雕塑，由供需双方在合同中商定技术要求。

## 5.3 基础与结构

- 5.3.1  基础设计应符合现行国家标准《建筑地级基础设计规范》GB 5007、现行国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003和现行四川省地方标准《地基与基础工程施工工艺规程》DB51/T5048的规定。

- 【条文说明】5.3.1  公共环境雕塑艺术工程基础是否稳固关系到整个公共环境雕塑的安全。公共环境雕塑艺术工程体量、型制、规模越大，对基础安全要求越高。整体公共环境雕塑及结构支架等所产生的荷载，要通过基座有效延伸到城市雕塑基础进行消解。因此，城市雕塑基础特别是地基的地质情况，直接影响雕塑体量大小。

- 5.3.2  结构设计应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土设计规范》GB 50010、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构焊接规范》GB50661、《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《钢结构通用规范》GB 55006 和现行四川省地方标准《四川省建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB51/5059的相关规定。

- 【条文说明】：5.3.2公共环境雕塑形态复杂多样，其结构受力状况也不尽相同。公共环境雕塑艺术工程结构设计除应考虑雕塑自身重量、风荷载、雷击等问题外，还要针对每座雕塑具体结构进行专门分析、研究、计算，并应按现行国家标准规定执行，以确保公共环境雕塑艺术工程结构安全。

- 5.3.3  对中、大型以上容易引起安全问题及造型变形的四川省公共环境雕塑，应设置金属结构支撑系统，金属结构支撑系统设计应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017和《铝合金结构设计规范》GB50429等有关规定执行。

- 5.3.4金属结构支撑系统与雕塑外形金属壁板的连接应使用螺栓结构，不应使用焊接连接。同时，为防止电化腐蚀，不同金属的连接处应使用绝缘材料予以隔离。

- 5.3.5  大型及特大型山体城市雕塑工程，设计应按现行四川省地方标准《四川省建筑边坡工程施工质量验收规范》DBJ51/T044执行。

- 【条文说明】：5.3.5  大型及特大型山体雕塑由于体量大，造型复杂，存在安全隐患，因此，其设计应按现行四川省标准《四川省建筑边坡工程施工质量验收规范》DBJ51/T044执行。

- 5.3.6 结构工程设计制图应符合现行国家标准《建筑结构制图标准》 GB/T 50105规定。

## 5.4照明与避雷

- 5.4.1四川省公共环境雕塑艺术工程中的照明与避雷应符合现行行业标准《城市雕塑工程技术规程》 JGJ/T399相关规定。

- 5.4.2四川省公共环境雕塑艺术工程夜景照明应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB50034和《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的相关规定。

- 5.4.3四川省公共环境雕塑艺术工程设计应根据材质和高度合理设置避雷装置。避雷装置设置应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的相关规定。

- 5.4.4四川省公共环境雕塑艺术工程的夜景照明应合理确定被照物亮度，并应与其背景亮度保持合适的对比度；应根据雕塑艺术工程的主体、体量、表面材料的反光特性等来确定照明方案和选择照明方式，并应避免光污染。

- 5.4.5四川省公共环境雕塑艺术工程照明光源应选择节能环保型。选用的光源应符合相应光源能效标准，并应达到节能评价值的要求。

- 5.4.6四川省公共环境雕塑艺术工程照明灯具应采用效率高的灯具。

# 6  制作安装

- 6.0.1  四川省公共环境雕塑艺术工程工艺流程分为以下工序：前期艺术造型和制模定样、后期硬质成品制作及安装等。

- 【条文说明】：6.0.1  四川省公共环境雕塑艺术工程工艺流程与四川省建设工程工程量清单计价定额——园林绿化工程中（城市雕塑艺术工程）名称相匹配。

- 6.0.2四川省公共环境雕塑艺术工程在艺术造型和硬质成品制作过程中，应遵循原创作者对作品创作意图和艺术效果的相关要求。

- 6.0.3四川省公共环境雕塑艺术工程在客观情况允许下应使用节能环保材料、节能环保工艺等。

## 6.1 艺术造型与制模定样

- 6.1.1 艺术造型：是指根据选定方案的立体造型小样，由原创作者监制，或直接完成等比例艺术塑造，或者数字化等大造型。宜符合表6.1.1的规定。

- 表6.1.1四川省公共环境雕塑艺术造型建议放大比例表

| - 公共环境雕塑高度 | - 建议艺术造型放大比例 - （制作成品：艺术造型） |
| --- | --- |
| - 5m≤H | - 制作成品1:艺术造型不小于1 |
| - 5m＜H≤10m | - 制作成品1:艺术造型不小于0.5 |
| - H＞20m | - 制作成品1:艺术造型不小于0.25 |

- 注:1  表中H为高度。

- 【条文说明】：6.1.1  艺术造型：是指根据选定方案的立体造型小样，由原创作者监制或直接完成泥塑等比例的立体艺术塑造或者数字化等大造型。

- 6.1.2   制模定样：是指将艺术家推敲完成的实际尺寸的艺术造型，用石膏、树脂等材料进行模型翻制固定、3D雕刻成型作为制作硬质材料的造型依据。

## 6.2 硬质成品制作

- 6.2.1  成品制作主要包括雕刻、锻造、铸造、组合、表面处理等。

- 6.2.2  雕刻： 雕刻是在整块材料上，以雕刻工具做减法的方式制作作品的方式与工艺（包括计算机雕刻）。

- 6.2.3  金属锻造：是指用金属板材根据制模定样进行分块敲制定型、焊接组合、表面处理的金属雕塑加工方法。

- 6.2.4  金属铸造：是指在制模定样上制取耐火型壳，再浇入金属融液冷却成型后，焊接、组装并表面处理完成的金属雕塑加工方法。

- 6.2.5  现浇混凝土：即现浇混凝土制作公共环境雕塑成品的材质与方式。现浇混凝土雕塑为空心，雕塑内部布设钢架结构，中型以上雕塑使用现浇混凝土应充分考虑其可行性。

- 6.2.6  高分子树脂 (树脂复合材料、水泥环保复合材料、新型复合材料) 雕塑：是指采用合成树脂与各类填充料为基本材料，依托 1:1 实际尺寸的艺术模具模制成型的成品雕塑。

- 6.2.7  公共环境雕塑制作应符合业主单位确认的设计文件和模型要求。

- 6.2.8 金属类公共环境雕塑应符合下列规定：

- 1锻造金属材料成品表面应去污、去油。

- 2金属铸造类城市雕塑，其制作工艺应符合原创， 无特殊要求的表面浇冒口余根、披缝、毛刺、多肉以及铸造缺陷的补焊处均应修饰与其型面相符，需方要求保留的分型面披缝残根除外，并应减少浇铸内浇道与产品的接触面积。

- 3采用金属类材料，特别是在高温、潮湿环境下，应根据材质和环境对金属的电化腐蚀进行有效处理。

- 4内部钢结构应进行除锈处理，除锈后需喷涂防锈漆；除锈防腐应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046执行。

- 5钢结构支撑系统，应符合现行四川省地方标准《钢结构工程施工工艺规程》DB51/T5051的规定。

- 6.2.9石材类公共环境雕塑应符合下列规定：

- 1石材类公共环境雕塑加工宜使用点线仪，所点间距应根据内容、材质、体量和部位选择。

- 2石材类公共环境雕塑应进行抗渗、防污处理，必要时应进行防腐蚀和抗风化处理。

- 3中型以上分块组合石材雕塑要求每块石材应与内部钢结构连接。

- 4石材类公共环境雕塑在石材加工过程中应由原创作者监制。

## 6.3 安  装

- 6.3.1  公共环境雕塑艺术工程安装，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205执行。

- 6.3.2  分体或分块制作的大型、特大型公共环境雕塑工程或组雕工程，应由原创设计者监督组装过程。

- 【条文说明】：6.3.2  分体或分块制作的大型、特大型公共环境雕塑工程或组雕工程，应由原创设计者监督组装过程。

- 安装是公共环境雕塑艺术工程中重要环节之一。大型、特大型公共环境雕塑因运输难度大，安装时通常采用分块拼装方法。分块是在翻制好的模型上，根据制造所要求的尺寸进行严格分割。其重点是分块的合理性、科学性，分块缝应避开大平面部分，并尽量做到隐蔽，减少接缝，以保证整体效果。为保证四川省公共环境雕塑艺术工程的原真性和雕塑安装质量，安装中应避免出现错位、错缝、不平整，与周边不一致、起包(不锈钢材质)等现象，原创设计者应对整体组装效果进行监督。

- 6.3.3  钢结构焊接应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的规定。

- 6.3.4  公共环境雕塑艺术工程灯光安装，应根据雕塑材料和造型，应按现行四川省地方标准《建筑电气工程施工工艺规程》DB51/T5047执行。

- 6.3.5  公共环境雕塑吊装应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80执行。安装现场环境与卫生应符合现行行业标准《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146和现行四川省地方标准《建筑工程现场安全文明施工标准化技术规程》DBJ51/T036的规定。

# 7  质量与验收

- 7.0.1  公共环境雕塑工程验收流程为项目介绍、设计定稿与成品比较、专家评审、公布验收结果。

## 7.1 一般规定

- 7.1.1  城市雕塑工程质量验收是包括艺术效果验收也包括工程质量验收。

- 【条文说明】：7.1.1  四川省公共环境雕塑艺术工程质量验收是艺术工程建设全过程的最后程序，也是艺术工程项目管理的最后一项工作。它是艺术工程投资成果转化的标志，也是全面检验公共环境雕塑质量和艺术效果的重要环节。由于公共环境雕塑艺术工程艺术多样化，它的验收不同于一般工程验收，既包括艺术效果验收也包括工程质量验收。

- 7.1.2  四川省公共环境雕塑艺术工程中的隐蔽工程质量验收应在隐蔽前进行，验收文件应在最终验收时提交。

- 【条文说明】：7.1.2四川省公共环境雕塑的基础施工和内部钢结构支撑系统等隐蔽工程,是指公共环境雕塑在施工和制作过程中被外部材料遮掩的工程。此工程发生时,应在现场检测和核查,经甲方或其委托的第三方检验认可后,方可实施下一步工程。

- 7.1.3  四川省公共环境雕塑艺术工程艺术造型阶段应由业主方提出要求，由不少于3位雕塑专业具有一定资历或资质的专家组成评审组，形成最终评审意见，做好评审记录。

- 7.1.4   四川省公共环境雕塑艺术工程基础工程质量验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202的规定。安装工程质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300的规定。

- 7.1.5 四川省公共环境雕塑艺术工程使用的主要材料应符合材料供货清单和质检报告的规定。材料牌号、合金成分、力学性能等应符合本标准及设计要求,以及在合同中规定的材料牌号、合金成分、力学性能等应符合本标准及设计要求。

- 7.1.6 四川省公共环境雕塑艺术工程验收合格后，相关资料应按现行国家标准 《建设工程文件归档规范》GB/T50328执行。

- 7.1.7四川省公共环境雕塑艺术工程竣工后设置竣工牌。

- 【条文说明】：7.1.7竣工牌应包含工程名称、业主单位、设计人员、设计单位、加工单位、监理单位、竣工时间等信息。

## 7.2 外观质量

- 7.2.1  雕塑尺寸采用计量工具进行检验。

- 7.2.2  金属铸造类四川省公共环境雕塑艺术工程质量应符合下列规定：

- 1焊接结构的四川省公共环境雕塑艺术工程，应保证整体造型视觉艺术效果，不得有明显色差、变形。

- 2拼焊结构的雕塑，焊缝的表面不应存在咬边、击弧坑、 氧化黑皮、金属豆等焊接缺陷，焊缝表面应无气孔、无裂缝；界面为线、面接触的材料，不应影响其焊缝受力。

- 3雕塑表面状态应符合模型要求，不应有可见裂纹、冷隔等穿透性缺陷。

- 4雕塑表面着色应根据合同提出的色泽样标作为验收依据。

- 5铸造表面应无明显渣孔、气孔、砂孔现象。

- 6焊材成分宜与母材匹配，焊缝与母材不应有色差。

- 7.2.3  金属锻造类四川省公共环境雕塑艺术工程质量应符合下列规定：

- 1雕塑表面状态应符合模型或样稿要求。

- 2雕塑表面锻造缺陷的补焊处均应修饰得与其型面相符。

- 3雕塑表面不应有裂纹、折叠、锻伤、夹层、结疤、夹渣等缺陷。

- 4雕塑外观整洁，焊缝目测无明显痕迹。拼焊结构的雕塑， 焊缝的表面不应存在咬边、击弧坑、氧化黑皮、金属豆等焊接缺陷。

- 5表面批灰着色的雕塑焊接面积不得低于焊缝的 60%。

- 6拉丝工艺表面应饱满、均匀、无断线、无凹凸不平；拉丝 距离应保持一致并平行。

- 7锻造板的厚度、延展性和强度应满足设计要求。雕塑着色前，必须做防锈防腐处理。表面着色 ，根据合同提出的色泽样标作为验收依据。

- 7.2.4   石材类四川省公共环境雕塑艺术工程质量应符合下列规定：

- 1雕塑表面状态应符合设计要求。

- 2石材材质应均一、完整，不得有明显暗裂、黑疤、色斑。

- 【条文说明】：7.2.4  石材雕刻明显部位不允许有裂纹、色斑及缺陷修饰。明显部位是指人物雕塑的头部、面部及造型设计中有特别要求的部位;在公共雕塑视觉观赏突出的部位。

## 7.3 结构质量及验收资料

- 7.3.1  四川省公共环境雕塑艺术工程基础设计必须按照国家现行相关标准的规定执行。

- 7.3.2 对容易引起安全问题及造型变形的雕塑，应设置钢结构支撑系统。

- 7.3.3  四川省公共环境雕塑艺术工程设有钢结构支撑系统的，钢结构的设计、施工验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的规定。

- 7.3.4 四川省公共环境雕塑艺术工程制作方应向业主方提供满足现行国家相关标准的技术资料及工程档案，业主方应将上述文件移交公共环境雕塑事权部门备案。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 1  《焊接接头拉伸试验方法》 GB 2651

- 2  《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》 GB 2652

- 3  《焊接接头弯曲试验方法 GB 2653

- 4  《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566

- 5  《建筑地基基础设计规范》 GB 50007

- 6  《建筑结构荷载规范》 GB 50009

- 7  《建筑抗震设计规范》 GB 50011

- 8  《钢结构设计规范》 GB 50017

- 9  《建筑照明设计标准》 GB 50034

- 10 《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046

- 11 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057

- 12 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068

- 13 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB  50202

- 14 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205

- 15 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300

- 16 《建筑电气工施工质量验收规范》 GB 50303  17 《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330

- 18 《铝合金结构设计规范》 GB 50429

- 19 《钢结构焊接规范》 GB 50661

- 20 《钢结构工程施工规范》 GB 50755

- 21 《铸造铜及铜合金》 GB/T 1176

- 22 《不锈钢棒》 GB/T 1220

- 23 《球墨铸铁件》 GB/T 1348

- 24 《铜及铜合金拉制管》 GB/T 1527

- 25 《加工铜及铜合金化学成分》 GB/T 5231

- 26 《铸造铝合金锭》 GB/T 8733

- 27 《灰铸铁件》 GB/T 9439

- 28 《天然饰面石材试验方法体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》GB/T 9966.3 的规定

- 29 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》 GB/T 20878

- 30 《建筑结构制图标准》GB/T 50105

- 31 《建设工程文件归档规范》GB/T 50328

- 32 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

- 33 《天然花岗石荒料》JC/T 204

- 34 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ  80

- 35 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

- 36 《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

- 37 《铜及铜合金挤制棒》YS/T 649

- 38 《特殊设施工程项目规范》GB 55028

- 39 《城市雕塑工程技术规程》JGJ/T 399

- 40 《艺术铸造铜雕塑件》JB/T 10973

- 41 《天然大理石荒料》JC/T 202

- 42 《四川省建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB51/5059

- 43 《建筑工程现场安全文明施工标准化技术规程》DBJ51/T036

- 44 《钢结构工程施工工艺规程》DB51/T5051

- 45 《四川省建筑边坡工程施工质量验收规范》DBJ51/T044

- 46 《四川天府新区公园城市标准体系（1.0版）》

- 47 《地基与基础工程施工工艺规程》DB51/T5048