备案号	JXXXXX-XXXX

四川省工程建设地方标准

P

DBXXX/T XXX－XXX

四川省城镇道路地下病害体探地雷达

检测技术标准

Technical standard for radar detection of underground

disasters in urban roads in Sichuan Province

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                              XXXX-XX-XX 实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

四川省城镇道路地下病害体探地雷达

检测技术标准

Technical standard for radar detection of underground

disasters in urban roads in Sichuan Province

DBXXX/T XXX－XXX

主编单位：成都市城市道路桥梁监管服务中心

四川省城乡建设研究院

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：XXXX年 XX 月 XX 日

XXX

2024-XX-XX    成 都

前  言

为规范四川省城镇道路地下病害体检测工作，统一道路地下病害体检测、风险评估、成果验收，提高城镇道路安全运行水平，特制定本标准。

根据《四川省住房和城乡建设厅关于征集2023年度四川省工程建设地方标准和四川省工程建设标准设计制订（修订）项目的通知》，立项申请经审定后，四川省住房与城乡建设厅下达“2023年度四川省工程建设地方标准制（修）订计划”的通知，正式下达《标准》编制任务。

标准编制严格按照《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》《GB/T 1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》《四川省工程建设地方标准管理办法》《四川省工程建设地方标准和标准设计编制工作规则（试行）》等相关文件规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由成都市城市道路桥梁监管服务中心（成都市检查井盖监管服务中心）负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送成都市城市道路桥梁监管服务中心（成都市检查井盖监管服务中心）（地址：成都市锦江区红星路一段9号，邮编：610000，电话：028-86913304)。

主编单位：成都市城市道路桥梁监管服务中心

四川省城乡建设研究院

参编单位：四川省地球物理调查研究所

中科云图科技有限公司

四川中科建工程检测有限公司

主要起草人：XXXX

主要审查人：XXXX

目  次

1 范围	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	4

3 基本规定	5

3.1 总体要求	5

3.2 道路地下病害体分类	5

3.3 检测情形及周期	6

3.4 检测内容	7

3.5 风险评估	7

4 城镇道路风险评估	8

5 检测设备要求	13

5.1 一般规定	13

5.2 仪器设备要求	13

6 病害体检测	15

6.1 检测程序	15

6.2 检测准备工作	15

6.3 数据采集要求	16

6.4 数据处理要求	17

6.5 异常识别要求	19

6.6 异常验证要求	20

6.7 病害体复测要求	22

7 病害体风险评估	24

8 成果编制及验收	28

8.1 成果编制	28

8.2 成果验收	30

9 数字化管理	31

9.1 一般规定	31

9.2 数字化管理	31

附录A	33

附录B	34

附录C	36

参考文献	37

Contents

1 Scope………………………………………………………………………………………………………1

2 Terms and Symbols………………………………………………………………………………………2

2.1 Terms………………………………………………………………………………………………….2

2.2 symbols……………………………………………………………………………………………….4

3 Basic Requirements……………………………………………………………………….……………..5

3.1 Overall Requirements…………………………………………….…………………………….…..5

3.2 Classification of Road Underground Disasters…………………………………..…………..5

3.3 Detection Situation and Cycle…………………………………………………………………..6

3.4 Detection Content…………………………………………………………………………………..7

3.5 Risk Evaluation…………………………………………………………………………………..…7

4 Risk Evaluation of Urban Roads……………………………………………………………….……...8

5 Testing Equipment Requirements………………………………………………………………….…...13

5.1 General Requirements………………………………………………………………………..…...…13

5.2 Instrument and Equipment Requirements……………………………………………………...…13

6 Disasters detection…………………………………………………………………………………..…15

6.1 Detection Procedure……………………………………………………………………………...…15

6.2 Detection Preparation……………………………………………………………………….…..…15

6.3 Data Acquisition Requirements……………………………………………………….………..…16

6.4 Data Processing Requirements………………………………………………………………….....17

6.5 Anomaly Identification Requirements………………………………………………………...…19

6.6 Anomaly Verification Requirements…………………………………………………………...…20

6.7 Retest Requirement of Disasters………………………………………………………….…..…22

7 Risk Evaluation of Disasters…………………………………………………………………..…..…24

8 Surveying Report and Acceptance…………………………………………………………….…….…28

8.1 Surveying Report…………………………………………………………………………………….28

8.2 Surveying Acceptance…………………………………………………………………………….…30

9 Digital Management………………………………………………………………………………...…..…31

9.1 General Requirements………………………………………………………………………….……31

9.2 Digital Management……………………………………………………………………………….…31

Appendix A………………………………………………………………………………………………….…33

Appendix B………………………………………………………………………………………………….…34

Appendix C………………………………………………………………………………………………….…36

References………………………………………………………………………………………………….…37

# 1 范围

1.0.1 本标准规定了四川省城镇道路地下病害体雷达检测具体技术要求，并确立了地下病害体检测程序、道路及地下病害体风险评估体系。

【条文说明】本标准编制目的和任务，适用于城镇道路5m以内的地下病害体检测工作，深度大于5m的地下病害体检测不适用本标准。

1.0.2 本标准适用于四川省城镇道路地下病害体检测，其它道路可参照使用。

1.0.3 四川省城镇道路地下病害体检测除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

下列术语和定义适用于本文件。

2.1.1 地下病害体 underground disasters

存在于地面以下的空洞、脱空、疏松体、富水体等威胁城镇道路安全的不良地质体。

2.1.2 地下病害体风险评估 risk evaluation of underground disasters

根据城镇道路地下病害体的埋深、规模、周边环境规模及建筑物或构筑物影响等风险环境与致险因子，评价道路影响道路和地下设施安全性和稳定性的风险，估测其安全风险等级，并提出相应的风险控制措施。

2.1.3探地雷达 Ground Penetrating Radar

探地雷达是利用天线发射和接收高频电磁波来探测介质内部物质特性和分布规律的一种地球物理方法。

2.1.4 雷达天线 radar antenna

雷达用来辐射和接收电磁波并决定其探测方向的装置，分为发射天线和接收天线。

2.1.5二维探地雷达 2D ground penetrating radar

采用单通道天线激发、接收技术，通过单通道采集，能够在测试区域内采集单点或者单线电磁波数据的一种探地雷达。

2.1.6 三维探地雷达 3D ground penetrating radar

采用阵列天线激发、接收技术，通过对某区域检测，能够采集高密度三维立体电磁波数据的一种探地雷达。

2.1.7 定位系统 positioning system

通过卫星对地面目标进行准确定位的集合体或装置（部件），包括北斗卫星导航系统(BDS)、全球卫星定位系统(GPS) 、格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)和伽利略卫星导航系统（GALILEO）、惯性导航系统、全站仪等。

2.1.8 顺延切片 inline slice

沿三维探地雷达检测前进方向且垂直地面的剖面。

2.1.9 垂直切片 cross line slice

垂直三维探地雷达检测前进方向且垂直地面的剖面。

2.1.10 水平切片 horizontal slice

垂直于雷达波传播方向的不同时间或深度的切片。

2.1.11 轨迹切片 path slice

按雷达移动轨迹显示的不同时间或深度的切片。

2.1.12 空洞 cavity

地下发育的具有一定规模的洞穴，顶底板之间净空大于等于 0.5m 以上，易引发地面塌陷和变形。

2.1.13 脱空 cavity underneath pavement

道路结构层间或结构层与路基不连续接触的现象，且顶底板之间净空小于0.5m，常见于混凝土路面、半刚性基层沥青路面以及白改黑路面下方。

2.1.14 疏松体 loosely infilled void

城镇地下局部范围土体密实度明显低于周边土体，局部相对松散体，易引发地面变形，甚至地面塌陷等不良现象。

2.1.15 富水体 water-rich void

地下局部范围内的含水率明显高于周边土体的不良地质体。

2.1.16 测线 survey line

由单个通道检测点组成的线状轨迹。

2.1.17 探地雷达有效性试验 effectiveness testing

在地下病害体检测之前，对探地雷达的适用性、检测参数的合理性等进行验证的试验。

2.1.18 干扰源 interference source

在城镇地下病害体探测中，影响探测信号质量、数据信噪比和探测深度的各种干扰因素。

2.1.19 覆跨比 thickness-span ratio

地下病害体上覆土层厚度与地下病害体水平向跨度之比。

2.1.20 定期检测 regular testing

在城镇道路开展的周期性地下病害体检测工作。

2.1.21 专项检测 special testing

根据道路养护或工程建设需要安排的专项道路地下病害体检测工作。

2.1.22 应急检测 emergency testing

遇到突发道路塌陷或沉降及地震等灾害事故时开展的检测工作。

【条文说明】本节根据实际工作情况，明确定义空洞和脱空以及本标准所使用到的技术术语。

## 2.2 符号

下列符号适用于本文件。

c——电磁波在真空中的传播速度；

D——检测目标深度；

f——探地雷达天线主频；

h——深度；

Κ——加权系数；

Nmin——最小测线束数；

T——记录时窗；

ν——电磁波在地下介质中的传播速度；

Warea——测区宽度；

Wradar —— 三维探地雷达阵列天线宽度；

x——横向分辨率；

λ——电磁波波长；

εr——相对介电常数；

d——地下病害体顶部埋深至底部埋深的净值深度；

S——地下病害体平面面积（长度乘以宽度），长度：地下病害体沿车行道方向的长度，宽度：地下病害体垂直于车行道方向的宽度；

%FS—— 精度和满量程的百分比；

F——道路风险评估风险值；

r——病害体风险发生可能性指数；

k——病害体覆跨比。

# 3 基本规定

## 3.1 总体要求

3.1.1 通过探地雷达检测，发现并分析道路地下可能存在的病害，为道路的维护和修复提供准确的数据支持和技术依据，确保道路安全和稳定。

3.1.2 检测工作应结合工程地质条件、水文地质条件、气象条件及地下工程施工、市政设施、已发生病害记录等资料有针对性地开展。

3.1.3 检测工作应查明检测区域内地下病害体的分布，确定地下病害体的范围、规模，并对其进行风险等级评估，并提出建议对策。

3.1.4 检测工作推荐使用三维探地雷达，不具备开展三维探地雷达检测工作时，可采用二维探地雷达。

【条文说明】根据四川省不同城市经济发展状况和其重要性，以及不同地区的地质、地貌特点，结合在川东、川东北、川东南所收集到的道路检测资料和甘阿凉三州地区的实地踏勘工作经验以及城市道路等级划分，提出了相应的检测方式和检测周期。

## 3.2 道路地下病害体分类

城镇道路地下病害体分类沿用《城市地下病害体综合检测与风险评估技术标准》JGJ/T 437-2018的规定，分为空洞、脱空、疏松体以及富水体。各地下病害体的定义如下表1所示：

表1 道路地下病害体分类

| 地下病害体类型 | 定义 |
| --- | --- |
| 空洞 | 地下发育的具有一定规模的洞穴，顶底板之间净空大于等于0.5m，易引发地面塌陷和变形 |
| 脱空 | 道路面层局部范围与路基结构层不连续接触的现象，常见于混凝土路面、半刚性基层沥青路面以及白改黑路面下方，顶底板之间净空小于0.5m |
| 疏松体 | 城镇地下局部范围土体密实度明显低于周边土体，局部相对松散体，易引发地面变形，甚至地面塌陷等不良现象 |
| 富水体 | 地下局部范围内的含水率明显高于周边土体的松散体 |

【条文说明】参考《城市地下病害体综合检测与风险评估技术标准》JGJ/T 437的地下病害体分类，按照以往工作，根据净空的大小明确定义了空洞和脱空的定义。

## 3.3 检测情形及周期

3.3.1 定期检测根据城镇道路养护等级确定检测周期，检测周期应符合表2：

表2 定期检测对象及周期

| 检测对象 | 检测周期 |
| --- | --- |
| Ⅰ等养护道路：快速路、主干路、广场、商业繁华街道、重要生产区道路、外事活动路线、游览路线。以及沿江道路、地铁穿越道路、地下空间与道路并行段、道路临近砂、卵石层中有抽、降地下水作业的深基坑（3倍基坑深度范围內）。 | 宜1年~2年 |
| Ⅱ等养护道路：除Ⅰ等养护道路以外的次干路、步行街、支路中的商业街道 | 宜2年~3年 |
| Ⅲ等养护道路：除重点道路和常规道路以外的支路 | 宜3年~5年 |

当遇到下列情况时，检测周期宜相应缩短：

——根据道路风险评估，城镇道路风险等级达到Ⅱ级及以上级别时，应在1个月内进行检测及风险处置；

——当汛期时，存在排水管涵、河道周边等区域道路，应在汛期后2个月内进行检测；

——其他存在地下病害体潜在安全风险的区域。

【条文说明】为快捷、全面地检测城市道路地下病害体，本标准主要采用地质雷达法，对检测工作类型分类，以适应不同的检测情形。

3.3.2 专项检测应在重大工程施工时、城镇重大活动举行前、洪涝等灾害发生后，在影响范围内的道路上开展，应满足下列规定：

——地铁站点、地下盾构、深基坑、顶管等地下工程施工前和施工期间，必要时进行专项检测，在竣工后对影响范围道路进行专项检测；

——城镇重大活动举行前3个月内，宜对活动场馆周边道路进行专项检测；

——洪涝灾害发生后2个月内，宜对过水道路进行专项检测；

——新建、改扩建道路移交给管理单位前宜进行专项检测。

3.3.3 应急检测应在发生路面塌陷、管线变形或破损、管道漏水等事故时，突发地震等地质灾害后，根据现场初步研判在影响范围内的路段开展。

——当地面发生路面下沉或塌陷事故时，应立即进行应急检测；

——当地下管线发生变形或破损、管道漏水等事故时，应立即进行应急检测；

——地震等突发地质灾害发生后，应对灾害影响范围内的道路立即进行应急检测。

【条文说明】针对不同的检测情形，规定了不同的检测周期，为了方便使用，对于检测周期的规定，主要参考了《城镇道路养护技术规范》CJJ 36的规定。

## 3.4 检测内容

3.4.1 定期与专项检测工作内容：

1）收集、分析相关资料，现场踏勘；

2）编制和审查检测工作方案；

3）进行有效性试验，现场数据采集；

4）数据质量分析和评价；

5）数据处理与解释；

6）成果复核与验证；

7）地下病害体的风险评估；

8）报告编写，成果提交与归档。

3.4.2 应急检测工作内容：

1）已有资料分析，现场踏勘；

2）数据采集及质量分析；

3）数据处理与解释；

4）成果复核与验证；

5）地下病害体的风险评估；

6）应急报告编写，成果提交与归档。

## 3.5 风险评估

3.5.1 城镇道路地下病害体检测前，应先进行道路风险评估，城镇道路地下病害体检测后，应进行地下病害体风险评估。

3.5.2 道路风险评估和地下病害体风险评估应包括风险影响因素调查、风险发生可能性评价、风险后果评价及风险等级评定。

3.5.3 风险影响因素调查可通过资料收集、现场调查等方式进行。

3.5.4 风险控制对策宜根据风险等级、风险来源与可实施条件制定。

# 4 城镇道路风险评估

4.1.1 道路风险评估应结合风险发生可能性和风险后果采用风险矩阵法确定，并应根据评估结果制定道路检测优先顺序。

【条文说明】风险矩阵法结合了定性分析和定量分析的优点。该方法首先对风险因素进行定性评估，然后根据给定的标准将其转化为定量值。该方法不仅考虑了风险的相关因素，还提供了可视化的矩阵，以帮助决策者更好地理解和管理风险。风险矩阵法便于理解和决策，能够识别潜在的未知风险并对其进行量化，基于专业知识和经验来开发和解释结果。

4.1.2 道路风险评估周期宜与道路探测周期一致，评估单元长度宜为两路口之间距离，且不宜超过1km。

4.1.3 道路风险影响因素调查应包括下列内容：

——风险发生可能性因素：

道路现状：岩土条件、积水状况、道路载荷；地下管线脆弱性；道路工程活动；

道路病害历史：路基病害、路面病害。

——风险后果因素：

道路养护等级、设施易损性、财产密度、人员密集程度、社会影响。

4.1.4 风险发生可能性评价指标宜按表3取值。

表3 风险发生可能性评价指标

| 评估指标 |  | 指标权重 | 分级 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路现状 PA | 岩土条件 PA1 | WA | 松散填土、松散粉土和松散砂土 | [90，100] |
|  |  |  | 中密填土、中密粉土和中密砂土；松散卵（碎）砾石；黏性土 | [70，90) |
|  |  |  | 密实填土、密实粉土和密实砂土 | [50，70) |
|  |  |  | 中密~密实碎石土 | [30，50) |
|  | 积水状况 PA2 |  | 易发生严重积水 | [80，100] |
|  |  |  | 排水条件一般，易发生积水 | [50，80) |
|  |  |  | 排水条件良好，不易积水 | [0，50) |
|  | 道路荷载 PA3 |  | 重载车辆通行区域 | [90，100] |
|  |  |  | 机动车频繁通行区域 | [70，90) |
|  |  |  | 自行车道或机动车较少通行区域 | [50，70) |
|  |  |  | 人行道、广场等 | [30，50) |
| 地下管线脆弱性 PB |  | WB | 近3年评估单元地下带水管线发生5次及以上破损漏水 | [90，100] |
|  |  |  | 近3年评估单元地下带水管线发生3～4次破损漏水 | [70，90) |
|  |  |  | 近3年评估单元地下带水管线发生1～2次破损漏水 | [50，70) |
|  |  |  | 近3年评估单元地下带水管线未发生破损漏水 | [30，50) |

续表3 风险发生可能性评价指标

| 评估指标 |  | 指标权重 | 分级 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程活动 PC |  | WC | 地下轨道施工 | [90，100] |
|  |  |  | 地下空间基坑施工 | [70，90) |
|  |  |  | 管道非开挖施工 | [50，70) |
|  |  |  | 无工程活动或其他影响较小的工程活动 | [30，50) |
| 道路病害历史 PD | 路基病害 PD1 | WD | 近3年评估单元内发生2次及以上塌陷，或近3年道路检测发现5处及以上空洞或脱空 | [90，100] |
|  |  |  | 近3年评估单元内发生1次塌陷，或近3年道路检测发现3～5处空洞或脱空 | [70，90) |
|  |  |  | 近3年道路检测发现1～2处空洞、脱空 | [50，70) |
|  |  |  | 近3年评估单元内道路检测发现存在疏松体、富水体 | [30，50) |
|  | 路面病害 PD2 |  | 路面存在明显变形、沉陷等 | [90，100] |
|  |  |  | 路面存在明显裂缝、坑槽等 | [70，90) |
|  |  |  | 路面龟裂、轻微变形 | [50，70) |
|  |  |  | 路面完好 | [30，50) |

注：1 各评估指标分值范围应与其分级相对应，得分宜保留一位小数；

2 同一分级内依据严重程度由轻到重，分值宜由小到大取值；

3 同一指标出现符合多种分级情况时，宜按最高分级取值；

4 道路工程活动指一个检测周期内道路范围内进行的工程活动。

4.1.5  城镇道路风险发生可能性值P宜按下列公式计算确定：

P=WAPA+WBPB+WCPC+WDPD                            (公式1)

WA+WB+WC+WD=1                                  (公式2)

式中：P——城镇道路风险发生可能性值；

PA——道路现状评价指标取值；

PB——地下管线脆弱性评价指标取值；

PC——道路工程活动评价指标取值；

PD——道路病害历史评价指标取值；

WA——道路现状评价指标权重，取0.2~0.3；

WB——地下管线脆弱性评价指标权重，取0.2~0.3；

WC——道路工程活动评价指标权重，取0.2~0.3；

WD——道路病害历史评价指标权重，取0.2~0.3。

【条文说明】为保证评估结果的准确性，各评估指标宜因地制宜确地其权重取值。WA、WB、WC、WD四项指标权重宜根据不同城市实际情况在给定区间0.2-0.3取值，且确保四项指标权重和为1。

4.1.6 道路现状评价指标宜按下式计算确定：

PA=0.3PA1+0.4PA2+0.3PA3                          (公式3)

式中：PA——道路现状评价指标取值；

PA1——岩土条件评价指标取值；

PA2——积水状况评价指标取值；

PA3——道路荷载评价指标取值。

4.1.7 道路病害历史评价指标宜按下式计算确定：

PD=0.6PD1+0.4PD2                                (公式4)

式中：PD——道路病害历史评价指标取值；

PD1——路基病害评价指标取值；

PD2——路面病害评价指标取值。

4.1.8 计算得出城镇道路风险发生可能性P值后，宜按表4确定城镇道路风险发生可能性等级。

表4 城镇道路风险发生可能性等级

| 城镇道路风险发生可能性值P | 等级 | 风险描述 |
| --- | --- | --- |
| P≥80 | A | 高风险 |
| 60≤P＜80 | B | 较高风险 |
| 40≤P＜60 | C | 中风险 |
| P＜40 | D | 低风险 |

4.1.9 风险发生后果评价指标宜按表5取值。

表5 风险后果评价指标

| 评估指标 | 指标权重 | 分级 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路养护等级 C1 | W1 | Ⅰ等养护的城镇道路：快速路、主干路、广场、商业繁华街道、重要生产区道路、外事活动路线、游览路线 | [80，100] |
|  |  | Ⅱ等养护的城镇道路：除Ⅰ等养护以外的次干路、步行街、支路中的商业街道 | [60，80) |
|  |  | Ⅲ等养护的城镇道路：除Ⅰ、Ⅱ养护以外的支路 | [40，60) |
| 设施易损性 C2 | W2 | 具有以下情况之一： 1）道路范围内有燃气或其他危险性较大的工业管线 2）道路范围内有地铁、地下建筑等重要设施 | [80，100] |
|  |  | 具有以下情况之一： 1）道路范围内有热力或其他危险性较小的工业管线 2）道路范围内有防空洞等重要设施 | [60，80) |
|  |  | 道路范围内有给水、排水或高压电力管线 | [40，60) |
|  |  | 道路范围内有电信管线或其他设施 | [20，40) |

续表5 风险后果评价指标

| 评估指标 | 指标权重 | 分级 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财产密度 C3 | W3 | 道路两侧有金融机构、大型商场、企业总部等财产密集或危险性大的场所 | [80，100] |
|  |  | 道路两侧有中小型商场、居民楼、办公场所等财产密度较高的场所 | [60，80) |
|  |  | 道路两侧有民房等，财产密度较低 | [40，60) |
|  |  | 道路两侧有较少建筑 | [20，40) |
| 人员密集程度 C4 | W4 | 道路两侧有大型商场、体育场、演出场所、大型广场、学校、大型医院等重要公共建筑物或人员聚集场所 | [80，100] |
|  |  | 道路两侧有中小型商场、办公场所、居民楼、公交车站、地铁站等人员较多的场所 | [60，80) |
|  |  | 其它情况 | [40，60) |
| 社会影响 C5 | W5 | 道路两侧有重要场所，包括但不限于国家、省级标志性建筑，领事馆，国家及省级党政军重要办公场所，4A级以上景区、大型商场等标志性场所 | [80，100] |
|  |  | 道路两侧有较重要场所，包括但不限于市级标志性建筑，市级党政军重要办公场所，著名景区、中小型商场等场所 | [60，80) |
|  |  | 其它情况 | [40，60) |

注：1 各评估指标分值范围与其分级相对应，得分保留一位小数；

2 同一分级内依据严重程度由轻到重，分值由小到大取值；

3 同一指标出现符合多种分级情况时，按最高分级取值；

4 道路养护等级指标依据《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016确定；

5 依据《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014 确定商场规模。

4.1.10 城镇道路风险后果值C宜按下列公式计算确定：

C=W1C1+W2C2+W3C3+W4C4+W5C5                                (公式5)

W1+W2+W3+W4+W5=1                                      (公式6)

式中：C——城镇道路风险后果值；

C1——道路养护等级评价指标；

C2——设施易损性评价指标；

C3——财产密度评价指标；

C4——人员密集程度评价指标；

C5——社会影响评价指标；

W1——道路养护等级评价指标权重，取0.15~0.25；

W2——设施易损性评价指标权重，取0.15~0.25；

W3——财产密度评价指标权重，取0.15~0.25；

W4——人员密集程度评价指标权重，取0.15~0.25；

W5——社会影响评价指标权重，取0.15~0.25。

【条文说明】为保证评估结果的准确性，各评估指标宜因地制宜确地其权重取值。W1、W2、W3、W4四项指标权重宜根据不同城市实际情况在给定区间0.15-0.25取值，且确保四项指标权重和为1。

4.1.11 计算得出城镇道路风险后果值C后，宜按表6确定城镇道路风险后果等级。

表6 城镇道路风险后果等级

| 城镇道路风险后果值C | 等级 | 风险描述 |
| --- | --- | --- |
| C≥80 | 1 | 严重后果 |
| 60≤C＜80 | 2 | 较严重后果 |
| 40≤C＜60 | 3 | 一般后果 |
| C≤40 | 4 | 轻微后果 |

4.1.12 城镇道路风险等级宜按风险矩阵法划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级。

表7 城镇道路风险等级风险矩阵

| 城镇道路 风险后果等级 城镇道路 风险发生可能性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
| B | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| C | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| D | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |

4.1.13 针对城镇道路的风险控制对策宜符合表8的规定：

表8 城镇道路风险控制对策

| 城镇道路 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 立即开展道路地下病害体检测且保持定期检测，定期检测周期宜为1年，检测且消除风险后定期检测周期宜符合本文件3.3.1的规定 |
| Ⅱ | 一个月内开展道路地下病害体检测且保持定期检测，定期检测周期宜为1～2年，消除风险后定期检测周期宜符合本文件3.3.1的规定 |
| Ⅲ | 日常养护，宜保持定期检测，定期检测周期宜符合本文件3.1.1的规定 |
| Ⅳ | 日常养护，宜保持定期检测，定期检测周期宜符合本文件3.1.1的规定 |

# 5 检测设备要求

## 5.1 一般规定

5.1.1 除配备符合检测任务要求的设备外，检测工作还应配置相应的材料及车辆、交通安全防护设备；

5.1.2 投入检测工作的主要仪器设备应具备有相应资质的单位开具的检定/校准证书，或相关检测参数的能力验证证书，或试验室间质量比对结果通知单，上述证书等证明文件应在检测工作有效期内。

【条文说明】对开展城市道路地下病害体检测工作需准备的仪器设备做了一般普适性要求。

## 5.2 仪器设备要求

5.2.1 定位设备要求

1 定位测量装置宜采用RTK+惯性导航的组合测量模式，保证RTK设备因建筑物遮挡失锁之后，坐标数据的精度满足三维探地雷达成像要求。

2 定位设备测量精度应符合下列规定：

——数据接收帧率不小于5Hz；

——定位数据相对平面精度应优于5.0cm；

——定位数据相对高程精度应优于30.0cm；

——支持差分信号接收功能；

——支持接收CORS定位坐标。

3定位测量其它要求应参照现行行标《2019 卫星定位城市测量技术标准》执行。

【条文说明】明确定位设备的技术指标，但不强制使用定位设备的型号或仪器类型。

5.2.2 探地雷达设备要求

1 探地雷达主要指标应满足下列要求：

——系统增益不应小于150dB；

——信噪比不应小于110dB，动态范围不应小于120dB；

——分辨率不应小于5ps；

——计时误差不应大于1.0ns。

2 探地雷达天线主频选择应考虑检测深度和精度的要求，并应符合以下规定：

1）宜选择频率为80MHz-600MHz的屏蔽天线，当多种频率的天线均能满足检测深度要求时，宜选择频率相对较高的天线；

2）当电磁干扰不明显且检测深度较大时，可选择非屏蔽的低频天线。

3 三维探地雷达设备其性能除应满足上列性能指标外，还应具备下列性能要求：

1）三维探地雷达系统应包括雷达主机、阵列天线或多通道采集、触发装置、定位测量装置、采集控制软件、数据处理软件。

2）三维探地雷达硬件主要性能指标还宜符合下列要求：

——工作温度-20℃～60℃；

——雷达通道数不低于8个；

——通道间距不大于地下介质中波长的1/4；

——各通道时间不一致性小于1%FS；

——各通道幅度不一致性小于2%FS。

3）车载三维雷达宜配置与雷达数据同步采集的影像记录设备。

【条文说明】明确探地雷达的技术指标，文中名词为探地雷达的统指二维探地雷达和三维探地雷达，两者具有一定的共性，如天线主频，记录视窗等；但三维探地雷达具备多通道同时采集数据的功能，各通道之间有一定的宽度间隔。因此在条文中对三维探地雷达具有多通道功能进行了单独区分。

# 6 病害体检测

## 6.1 检测程序

地下病害体检测工作参照图1工作程序执行，检测单位在接受委托任务以后，在正式开展检测工作前，应做相关的技术准备工作，填写《道路塌陷隐患病害体信息卡》（附表B）。

图1 检测程序示意图

注：鉴于应急检测工作的时效性，资料收集等事宜可适当延后，方案编制和测线布置等准备工作可现场临时布置。

【条文说明】道路地下病害体检测工作包括前期的准备工作和病害体检测一般性程序，以及后续的报告编写成果验收等。

## 6.2 检测准备工作

6.2.1 资料收集

1 城镇道路地下病害体检测工作应结合当地的地质背景、地形地貌、岩土工程、市政设施、水文气象、已发现病害记录等资料开展。

2 正式检测工作前，宜收集检测区域的地质、水文资料，管线、人防、地铁分布图，地形及测量控制资料，历史塌陷记录或过往道路地下病害发育分布等资料。

6.2.2 现场踏勘

正式检测工作前，应进行现场踏勘，确定车道宽度、周边建筑、树木遮蔽、施工打围等影响数据采集的信息。

6.2.3 方案编制

根据收集的资料和现场踏勘情况，编制检测方案，检测方案宜包括下列内容：

1）项目概况；

2）工程地质条件与工作环境分析；

3）工作依据；

4）工作重难点分析及应对措施；

5）工作方法技术；

6）施工组织（人员组织、仪器组织）；

7）质量及安全保障措施；

8）拟提交成果资料。

6.2.4 测线布置

检测工作开展前应明确测区宽度，亦即待检测道路的宽度。检测工作测线布置应符合下列内容：

——检测城镇道路时，测线宜沿车道行进方向布设；

——相邻测线间距不宜大于1.0m；

——测线应全覆盖检测道路。

注：测线全覆盖道路，不包括施工打围区域。

【条文说明】包括资料收集、现场踏勘、方案编写和测线布置，在开展工作前宜尽可能多收集水文、地质、市政设施等资料，因部分资料属于保密资料，故在此不做强制性要求。

## 6.3 数据采集要求

6.3.1 投入的仪器设备在检测工作开始前应进行有效性试验。

6.3.2 数据采集时根据检测深度和精度计算记录时窗和采样点数。

1 记录时窗记录可按下式计算：

T=K2Hc                                （公式7）

式中：

T——记录时窗（ns）；

K——加权系数，取1.3～1.5；

H——检测目标深度（m）；

c——电磁波在真空中的传播速度（m/ns），取0.3。

2 城镇道路探地雷达采样点数宜设置为512点或1024点，采样率宜设置为雷达主频的20倍。

【条文说明】对投入检测工作的仪器设备性能和参数提出相关要求。

6.3.3 数据采集时应及时记录信号异常，分析异常原因，必要时应进行复测，并应及时记录各类干扰源及地面积水、变形等环境情况。

6.3.4 当发现疑似地下病害体时，应进行标记，与周围管线分布等已知资料对比，并进行数据验证。

6.3.5 当检测区域局部不满足检测条件时，应记录其位置和范围，待具备条件后补充检测。

6.3.6 探地雷达数据采集的其他要求应按行业标准《城市地下病害体综合检测和风险评估技术标准》JGJ/T 437的相关规定执行。

【条文说明】对外业数据采集提出具体要求，包括采集数据异常时应作出的应对措施。

6.3.7 数据采集工作应做质量评价，质量评价应符合下列要求：

——测试数据的信噪比应满足数据处理、解释的需要；

——重复观测的数据与原数据记录应有良好的一致性；

——记录信息应完整，且与数据记录保持一致；

——数据信号削波部分不超过全面的5%；

——数据剖面上不应出现连续的坏道；

——数据剖面上应能分辨出路面基层的反射信号。

6.3.8 受实际条件限制，道路出入口、加宽车道等位置易出现车载式探地雷达无法检测到的边角区域，应采用便携式探地雷达进行补测。

## 6.4 数据处理要求

6.4.1 探地雷达数据处理的一般规定

1 宜进行零点校正，明确地面反射点的位置；

2 自由连续采集的数据，应进行水平距离归一化处理；

3 可根据需要选取增益调整、频率滤波、反褶积、偏移归位、空间滤波、数据平滑等处理方法；

4 在数据处理各阶段均可选择频率滤波，消除某一频段的干扰波；

5 当反射信号弱、数据信噪比低时不宜对数据记录进行反褶积、偏移归位处理；

6 可用反褶积压制多次反射波干扰，且反射子波宜是最小相位子波；

7 可采用空间滤波的有效道叠加或道间差方法，提高异常信号的连续性、独立性和可解释性；

8 改变反射信号的振幅特征宜在其它方法处理完后进行；

9 根据需要，可进行偏移处理，偏移处理前，宜采用以下方法获取地下电磁波传播速度：

——已知埋深目标标定法；

——点目标双曲线拟合法；

——共中心点速度扫描法；

——取芯后实验室测定法。

10 信号增益调节应在其他方法处理完后进行，宜根据信号特征选用适合的增益方法：

——信噪比较好时采用自动增益；

——信号衰减较慢时采用线性增益；

——信号衰减较快时采用指数增益；

——信号整体较弱时采用固定增益；

——信号从上到下强弱交替变化时采用分段增益。

6.4.2 三维探地雷达数据处理要求

1 三维探地雷达数据处理应满足下列要求：

——不改变处理后数据信号的相位关系；

——处理后数据信号的幅度不饱和；

——不改变处理后各道数据空间位置；

——不改变处理后数据的双程传输时间。

2 三维偏移处理宜采用顺延、垂直、水平三个切片方向独自偏移处理，应选取合适的介电常数或传播速度，避免出现向上或向下画弧，导致成像失真；

3 三维探地雷达水平轨迹切片发生异常扭曲时，应对扭曲偏离点采用手动纠偏处理，扭曲长度超过测线长度10%时，应放弃处理，重新采集该测线数据；

4 对重点或复杂区域除按切片显示处理外，还宜做旋转、透视、开挖等三维显示处理。

【条文说明】规定了数据处理的要求，总体原则就是在雷达图谱上清晰的反应出道路地下病害体的特征，以便于识别。

## 6.5 异常识别要求

6.5.1 异常识别的基本原则

1 宜根据信号的同相轴变化及振幅、相位和频率等属性特征提取异常；

2 应结合现场记录和调查资料，排除干扰异常，需排除的主要干扰源包括以下内容：

表9 影响探地雷达的典型干扰源

| 干扰源类型 | 典型干扰源 |
| --- | --- |
| 地上干扰 | 临近建构筑物、过街天桥、高架桥、指示牌、井盖、金属围挡、金属栅栏、车辆等 |
| 地下干扰 | 管线、管沟、管廊、井室、地下通道、防空洞、掩埋井盖、树根等 |
| 电磁干扰 | 变电室、架空输电线缆、信号发射塔等 |

3 宜结合地面变形、管线破损和历史塌陷等调查资料及测区地质资料进行地下病害体解释；

4 宜结合相邻测线比照分析确定地下病害体的位置、范围和规模。

6.5.2 三维探地雷达的异常识别

1 三维探地雷达数据解释应根据顺延切片上的相位、幅度、同相轴连续性，以及垂直切片和水平切片上的轮廓形态特征来综合分析判定；

2 三维探地雷达数据解释结果应包括地下病害体的平面中心坐标、平面面积、埋藏深度、垂向尺寸和严重程度等信息。

3 道路地下病害体典型图谱特征以及波组特征表述见表10。

表10 雷达检测地下病害体典型识别特征

| 地下病害体 |  | 空洞 | 脱空 | 疏松体 |  | 富水体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 严重疏松体 | 一般疏松体 |  |
| 图像特征 | 时间切片 | 不规则多边形，反射强度与周围明显不连续 | 不规则多边形，反射强度与周围明显不连续 | 不规则多边形，反射强度与周围较不连续 |  | 不规则多边形，反射强度与周围明显不连续 |

续表10 雷达检测地下病害体典型识别特征

| 地下病害体 |  | 空洞 | 脱空 | 疏松体 |  | 富水体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 严重疏松体 | 一般疏松体 |  |
| 图像特征 | 顺延切片 | 倒悬双曲线形态或平板状形态，两端绕射波明显 | 倒悬双曲线形态或平板状形态，两端绕射波较明显 | 平板状形态，有轻微绕射波 |  | 平板状形态，绕射波不明显 |
|  | 垂直切片 | 倒悬双曲线形态或平板状形态，两端绕射波明显 | 倒悬双曲线形态或平板状形态，两端绕射波较明显 | 平板状形态，有轻微绕射波 | 平板状形态，绕射波不明显 | 平板状形态，绕射波不明显 |
| 振幅 |  | 振幅强 | 振幅强 | 振幅较强 | 振幅略强 | 振幅强 |
| 相位与频谱 |  | 顶部反射波与入射波同向，底部反射波与入射波反向；频率高于背景场 | 顶部反射波与入射波同向，底部反射波与入射波反向；频率高于背景场 | 顶部反射波与入射波同向，底部反射波与入射波反向；频率高于背景场 | 顶部反射波与入射波同向，底部反射波与入射波反向；频率高于背景场 | 顶部反射波与入射波反向，底部反射波与入射波同向；频率低于背景场 |

【条文说明】对异常的识别，除了排除城市道路常见的干扰外，给出了典型病害体的雷达图谱以供参考。

## 6.6 异常验证要求

病害体验证前，应实地进行复核，地下病害体复核推荐采用二维探地雷达。通过异常复核工作确定异常体范围后，在实地用喷漆做标记，在附近明显的地方标注其点号、收测异常位置坐标。

异常复核时，根据不同检测深度及精度要求，选择100MHz-400MHz频率天线，同时应能精确的确定病害体所在位置。

异常复核时，测线布置沿道路方向的测线束长度宜超过异常体沿道路方向长度两边各不小于6m范围；垂直道路方向的测线束根据实际道路条件尽可能延长；采用二维雷达复测时，复测测线间距原则上不大于1m，且超出异常区域范围外仍需布置不少于2条测线。

图1 异常复核测线布置示意图

6.6.1 一般规定

1 异常验证主要通过钻探等手段，确定异常性质，以及异常的各类属性参数，对于空洞和脱空，主要确定顶深和底深；

2 验证前宜开展地下管线排查工作，验证工作人员做好安全防护措施。

6.6.2 验证比例应满足以下要求：

对于解译初步判断的疑似空洞、脱空以及富水的异常体应100%验证，其它病害一般疏松和严重疏松，验证比例不低于总数的20%，绝对数量不低于3处。

【条文说明】异常验证时首选钻探，对于道路破坏较小，特殊情况下采用挖探和钎探。对于危险程度较高的空洞、脱空和富水应做到100%验证。

6.6.3 验证方法应满足以下要求：

1 验证异常时在城区作业首选钻探方式，特殊情况下可采用挖探和钎探；

2 成果验证前应进行场地危险源辨识与评价，作业过程中应避开地下管线等市政设施；

3 验证时，验证点位应选择在雷达异常中心部位，反应最强烈处，钻探验证过程中，如遇突然掉钻，应立即提起钻机，防止损伤空洞下方的管道线路；

4 对于面积较大的雷达异常，宜在异常边缘增加验证点位；

5 当采用钎探验证时，应记录每10cm的击数及击数突变等信息；

6 当采用挖探验证时，应记录地下病害体起止深度、岩土体性状、地下病害体横向规模等信息；

7 当钻探、钎探过程中发生掉钻时，宜判定地下病害体类型为空洞或脱空；

8 当钻探过程中钻进速率加快、挖探揭露的土体不密实时，宜判定为地下病害体类型为疏松体，也可采用标贯、动探等原位测试手段判断；

9 当提取土样稠度为软塑-流塑或含水量变大时，宜判定地下病害体类型为富水体。

【条文说明】验证时设计钻探等工艺，事先应调查地下构筑物分布，注意安全施工，做好安全防范措施。验证时点位选择原则上应在异常中心位置，病害体横向规模较大的，可能会产生塌陷事故的，可选择在异常边缘验证。

6.6.4 验证成果应满足下列要求：

1 病害体编号宜采用“行政区编号+检测时间+检测路段+检测方法+顺序编号”原则命名；

2 钻探验证时宜全程录像，影像视频命名应与病害体编号一致；

3 验证完毕后，如地下病害体是空洞或者脱空，应采用内窥设备，内窥镜宜采用带双镜头，即底镜头和侧向镜头，可清晰反应病害体底部特征和侧向特征。内窥视频记录病害体影像特征，记录病害体底部和侧边影像。内窥视频的命名规则与钻探视频规则一致；

4 如病害体为空洞或者脱空，其顶深应由内窥设备确定，其底深宜采用硬质铁杆量取，尤其是净空较大的空洞；

5 验证完毕后，应按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）的规定进行封堵回填，封堵时应全程录像，视频命名规则与病害体命名规则一致。

【条文说明】验证成果应准确定性道路地下病害体属性，原则上宜统一病害体命名规则。验证结束后，进一步修正雷达解译结果，同时获取地下病害体长、宽、顶深、底深、含水与否等参数，提供准确的规模、覆跨比参数，以供病害体风险评估计算。

## 6.7 病害体复测要求

6.7.1 复测对象及时间

地下病害体处置以后，应于6个月内在地下病害体原位置处开展复测工作。

6.7.2 复测比例

对于已处置的道路地下病害体，复测比例100%。

6.7.3 复测工作内容

1 宜采用探地雷达开展复测工作，检查是否因沉降重新发育为空洞或脱空；

2 必要时开展钻探等验证工作，测量新发育的空洞（脱空）面积、顶底板深度等参数。

【条文说明】复测工作主要是检查已治理的病害是否处置完毕，复测的工作方法、测线布置与异常复核一致。

# 7 病害体风险评估

7.1.1病害体风险评估应结合风险发生可能性与风险后果采用风险矩阵法确定，并根据评估结果对病害体采取相应措施进行治理。

【条文说明】道路探测成果验证后应立即进行风险评估，复测后或评估条件发生变化时，应重新进行评估。

7.1.2 病害体风险影响因素调查应包括下列内容：

——病害体所在评估单元长度；

——病害体规模：数量、面积、净深、埋深；

——病害体成因、处置方式；

——受威胁人数；

——潜在经济损失。

【条文说明】其中涉及道路地下病害体相关参数见如下示意图。

S—面积， d—净深， h0—埋深， L—为水平最大长度

图2 地下病害体相关参数示意图

7.1.3 病害体风险发生可能性根据病害体风险发生可能性指数r 划分为4个等级，病害体风险发生可能性指数r 应按下式计算。

表11 病害体风险发生可能性等级

| 等级 | 风险发生可能性指数 | 文字描述 |
| --- | --- | --- |
| A | r ≥0.7 | 塌陷可能性高 |
| B | 0.5≤r＜0.7 | 塌陷可能性较高 |
| C | 0.2≤r＜0.5 | 塌陷可能性中等 |
| D | 0.0＜r＜0.2 | 塌陷可能性较低 |

r=(0.3rd+0..25rs+0.25rk+0.2rc)×rz           （7）

式中：

rd——病害体净深风险系数；

rs——病害体面积风险系数；

rk——病害体覆跨风险系数；

rc——病害体成因风险系数；

rz——病害体处置风险系数。

7.1.4 病害体净深风险系数rd应根据病害体净深d按表12取值。

表12 病害体净深风险系数rd取值

| 病害体净深d（m） | 病害体净深风险系数rd |
| --- | --- |
| 0.0≤d＜0.5 | [0.0，0.4) |
| 0.5≤d＜1.0 | [0.4，0.7) |
| 1.0≤d＜2.0 | [0.7，0.9) |
| 2.0≤d＜4.0 | [0.9，1.0) |
| d＞4.0 | 1.0 |

7.1.5 病害体面积风险系数rs应根据其面积S按表13取值。

表13 病害体面积风险系数rs取值

| 病害体面积S（㎡） | 病害体面积风险系数rs |
| --- | --- |
| 0.0≤S＜3.0 | [0～0.5) |
| 3.0≤S＜10.0 | [0.5～0.7) |
| 10.0≤S＜15.0 | [0.7～0.9) |
| 15.0≤S＜30.0 | [0.9～1.0) |
| S≥30.0 | 1.0 |

7.1.6 病害体覆跨风险系数rk应根据空洞或脱空覆跨比k按表14取值。

k=h0L                                   （公式8）

式中：

k——空洞或脱空覆跨比；

h0——病害体埋深（m）；

L——病害水平最大长度（m）。

表14 病害体覆跨风险系数rk取值

| 空洞或脱空覆跨比k | 病害体覆跨风险系数rk |
| --- | --- |
| k＞10.0 | 0.0 |
| 3.0＜k≤10.0 | [0.0，0.4) |
| 1.0＜k≤3.0 | [0.4，0.7) |
| 0.5＜k≤1.0 | [0.7，0.9) |
| 0.0＜k≤0.5 | [0.9，1.0] |

【条文说明】各风险系数通常采用线性插值方式在各自取值区间内取值。

7.1.7 病害体成因风险系数rc应按表15取值，应根据严重程度在对应取值区间内取值，同时满足多项成因时，rc取其中的较大值。

表15 病害体成因风险系数rc取值

| 病害体成因 | 病害体成因风险系数rc |
| --- | --- |
| 土体自然沉降、施工回填不密实 | [0.0，0.1) |
| 地表水下渗、地下水作用、冻融影响 | [0.1，0.3) |
| 井壁破损、深基坑开挖、运营维护不当、超载、超过设计年限 | [0.3，0.5) |
| 地铁施工、顶管施工 | [0.5，0.8) |
| 管线破损、人防坍塌 | [0.8，1.0) |

7.1.8 病害体处置风险系数rz应根据处置情况按表16取值。

表16 病害体处置风险系数rz取值

| 处置情况 | 病害体处置风险系数rz |
| --- | --- |
| 未处置 | 1.0 |
| 已处置但未消除成因 | 0.2 |
| 已处置且已消除成因 | 0.0 |

7.1.9 病害体风险后果等级根据各项指标按其危险性等级就高的原则，按表17确定。

表17 病害体风险后果等级

| 病害体 风险后果等级 | 病害体 风险后果描述 | 受威胁人数 （人） | 潜在经济损失 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重后果 | ≥30 | ≥1000 |
| 2 | 较严重后果 | 10～29 | 500～1000 |

续表17 病害体风险后果等级

| 病害体 风险后果等级 | 病害体 风险后果描述 | 受威胁人数 （人） | 潜在经济损失 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 一般后果 | 3～9 | 50～500 |
| 4 | 轻微后果 | ＜3 | ＜50 |

7.1.10 病害体风险等级宜按风险矩阵法划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级。

表18 病害体风险等级风险矩阵

| 病害体 风险后果等级 病害体 风险发生可能性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
| B | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| C | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| D | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |

7.1.11 针对病害体的风险控制对策宜符合表19的规定：

表19 病害体风险控制对策

| 病害体风险等级 | 风险控制对策 |
| --- | --- |
| Ⅰ | - 立刻采取交通限制措施 2. 调查道路地下病害成因 3. 根除道路地下病害成因 4. 开挖回填治理修复 |
| Ⅱ | - 3日内进行治理修复 - 调查道路地下病害成因 - 修复道路地下病害成因 - 开挖回填或注浆治理修复 |
| Ⅲ | - 调查道路地下病害成因 2. 定期巡视，巡视频率不低于1次/3月，且巡视次数不低于3次 3. 病害体规模如果扩大，3个月内尽快修复治理 |
| Ⅳ | - 调查道路地下病害成因 2. 定期巡视，巡视频率不低于1次/6月，且巡视次数不低于2次 3. 病害体规模如果扩大，3个月内尽快修复治理 |

# 8 成果编制及验收

## 8.1 成果编制

8.1.1 一般规定

1 成果提交介质类型包括纸质文档、电子文档，其中纸质文档保存期限3～5年，电子文档保存期限不少于5年。

2 对检测工作中收集的各种地形图、测量控制资料和人防、管线分布信息等，以及成果性资料中坐标、高程等涉密内容，应尽到保密义务。

【条文说明】提交资料应具有一定的保存期限，方便后续开展检测工作时历年数据的对比分析。

8.1.2 检测成果

检测成果包括但不限于下列的文字报告、附图附表以及相关影像资料。

【条文说明】规定了道路地下病害体的检测成果内容。

8.1.3 文字报告包括下列内容：

1）工程概况；

2）技术依据；

3）场地工程环境分析；

4）已有资料的利用情况；

5）工作方法及质量评价；

6）数据处理和解释；

7）成果验证；

8）城镇道路地下病害体风险评估；

9）病害体特征信息统计；

10）结论与建议。

【条文说明】成果报告内容应全面、翔实，体现出检测工作量、工作质量、工作成果、工作建议等。

8.1.4 附图以及附表

——附图包括实际测线分布图；

——附表包括地下病害体病害卡、病害信息统计表、工作量计量表。

【条文说明】附图、附表资料用于快速翻阅、查询道路地下病害体信息。

8.1.5 影像资料

——检测视频；

——验证视频；

——空洞（脱空）内窥视频；

——病害体现场照片。

【条文说明】视频影像资料应记录检测工作的全过程。

## 8.2 成果验收

8.2.1 一般规定

1 成果验收应对招标文件、合同书及相关约定中所规定的检测单位完成工作量、完成质量和完成效果进行评价。

2 成果的验收应由管理单位组织，邀请道路地下病害体检测相关专业的专家和管理单位代表组成验收组，验收组成员不少于3人。

8.2.2 验收依据包含下列内容：

1 项目任务书（中标合同、投标关键材料）或设计书或者设计审查意见书。

2 任务变更和工作调整批复意见书。

3 相关技术标准和要求。

8.2.3 验收评审应包括下列内容：

1 检测内容：检测内容满足招标文件、合同要求的情况。

2 资料收集：项目资料收集情况。

3 测线布设：仪器选型是否满足检测要求，实测剖面是否全面覆盖检测区域。

4 检测方法：检测方法是否满足实际需求，检测成果是否详实可靠、上报和反应机制是否合理完善。

5 成果报告：审查报告内容是否全面完整。

6 病害卡：审查病害卡内容是否翔实完整。

7 图件成果：图件应包含实测测线分布，标注应清晰，内容能反映检测区域测线覆盖情况。

8.2.4 成果验收方法以下列方式实施：

1 由业主方会同相关部门，邀请业内专家组成成果审查组。

2 采用听取汇报、审阅资料、质询答疑等室内会议审查方式，对项目成果进行系统、全面的审查；

3 验收完毕后，审查组应形成成果审查意见书。

4 对成果审查不合格的项目，应按照专家意见补做工作并进行整改完善，重新组织成果验收。

【条文说明】规定了开展城市道路地下病害体检测工作以后的验收程序、验收内容和验收方法。

# 9 数字化管理

## 9.1 一般规定

9.1.1 各地宜建设道路数字化平台。

9.1.2 数字化平台的数据库的构建、安全、信息交换应符合现行国家标准，同时应符合国家、四川省和行业主管部门的信息保密要求。

【条文说明】数字化平台的信息保密应符合现行国家标准《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239的相关规定。

## 9.2 数字化管理

9.2.1 道路检测后宜建立信息系统对检测相关信息进行数字化管理。

【条文说明】城市道路地下病害体所引起的道路沉积、塌陷事故具有隐蔽性和突发性的特点，因此建议将每次地下病害体检测工作成果纳入数字化管理中，以便分析其发育演化特征，有助于掌握城市道路地下病害体的发展规律；城镇道路地下病害体严重威胁到居民出行安全，随着智慧城市建设的推进和信息技术的发展，技术上实现道路安全的智能化管理已经可行。通过对探测数据和探测成果的数字化管理和智能化应用，有助于提高道路塌陷防治工作的效率和水平。

9.2.2 系统应开放接口，可与相关行业系统进行数据交换和业务融合。

9.2.3 系统应具备数据汇聚、地图定位、监督检查、监测分析、决策建议、数据交换和系统维护等功能。

9.2.4 数字化管理内容应包括道路数据、定位数据、检测数据、病害点数据、塌陷点数据，并具备对这些数据的空间分布和变化趋势的统计分析功能。

9.2.5 地下病害体信息应包括标识码、等级、位置、规模、处置措施等，具体数据项应包括表20所列内容。

表20 地下病害体数据字段

| 序号 | 数据项 | 序号 | 数据项 | 序号 | 数据项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | 14 | 引发因素 | 27 | 处置负责人 |
| 2 | 病害体名称 | 15 | 坐标X | 28 | 处置负责人联系方式 |
| 3 | 病害体状态 | 16 | 坐标Y | 29 | 处置完成时间 |

续表20 地下病害体数据字段

| 序号 | 数据项 | 序号 | 数据项 | 序号 | 数据项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 病害体等级 | 17 | 病害体长度 | 30 | 初测雷达图 |
| 5 | 病害体来源 | 18 | 病害体宽度 | 31 | 复测雷达图 |
| 6 | 发现时间 | 19 | 病害体高度 | 32 | 地图定位图 |
| 7 | 上报单位 | 20 | 病害体面积 | 33 | 现场验证图 |
| 8 | 上报人员 | 21 | 病害体体积 |  |  |
| 9 | 上报人员联系方式 | 22 | 覆土厚度 |  |  |
| 10 | 责任单位 | 23 | 现场照片 |  |  |
| 11 | 责任人 | 24 | 处置单位 |  |  |
| 12 | 责任人联系方式 | 25 | 处置措施 |  |  |
| 13 | 病害体位置 | 26 | 处置照片 |  |  |

9.2.6 地下病害体标识码宜采用“行政区编号+检测时间+检测路段+检测方法+顺序编号”组合，并应符合下列规定：

——行政区编号应符合现行国标《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260的规定；

——检测时间应采用八位数字表示，包含检测年月日；

——检测路段宜采用道路名称首字母表示，重复时应增加数字编号；

——检测方法应采用检测方法首字母表示；

——每条路的地下病害体从“001”开始顺序编号；

——同一个行政区的地下病害体编号应具有唯一性。

【条文说明】同一行政区内，塌陷隐患编号中的探测道路名称首字母缩写重复时，增加编号加以区分，保持塌陷隐患编号的唯一性。

9.2.7 数字化管理应以数据库软件为基础，数据库构建应符合下列规定：

——应具有海量空间数据存储能力；

——应支持空间数据和属性数据的统一存储；

——数据入库前应进行质量检查；

——数据应及时更新，并具备历史数据对比分析能力。

# 附录A

（资料性）

道路地下病害体检测报告模板

1 工程概况：检测目的、内容和范围，检测实施时间，完成的工作量、主要结论与建议等；

2 技术依据：包括采用技术规范、规程及相关文件；

3 场地工程环境分析：资料搜集和分析、场地环境调查等；

4 已有资料的利用情况：坐标系统、起算数据、以往检测资料及其它已有的资料（如管线资料、地下建筑物资料）；

5 工作方法及质量评价：测线布置、使用的工作方法与技术、仪器设备及工作参数、现场观测条件和改善观测质量的措施、观测质量评价；

6 数据处理和解释；

7 成果验证：验证方法、验证点数量和分布、验证结果等；

8 城镇道路地下病害体风险评估：风险评估方法、指标及评估结果；

9 病害体特征信息统计：城镇道路地下病害体的信息及风险评估结果统计；

10 结论与建议。

注：成果报告章节目录结构应包含但不限于上述内容。

# 附录B

（资料性）

道路塌陷隐患病害体信息卡模板

XX（病害体编号）道路塌陷隐患病害体信息卡

| 编号 | 行政区编号+检测时间+检测路段+检测方法+编号 | 道路名称 | XXXXXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | YYYY.MM.DD | 病害体原始文件号 | 街道名称拼音简称-编号 |  |
| 病害体类型 | XX | 病害体中心坐标 | 经度（°） | E XXX.XXXXXX |
| 病害风险等级 | X |  | 纬度（°） | N XX.XXXXXXX |
| 埋深（m） | 病害顶部深度~底部深度 （保留两位小数） | 平面面积（m2） | XX.XX（长度X宽度） （保留两位小数） |  |
| 净深（m） | XX.XX（保留两位小数） | 体积（m3） | XX.XX（保留两位小数） |  |
| 具体位置 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |
| 雷达图谱（三维纵向剖面） |  | 雷达图谱（三维水平切片） |  |  |
| \三维纵向剖面截图 |  | \三维水平切片截图 |  |  |
| 雷达图谱（二维复核纵向剖面） |  | 地图定位 |  |  |
| \二维复核纵向剖面截图 |  | \奥维或者其他地图软件截图 |  |  |

附录B（续）

（资料性）

道路塌陷隐患病害体信息卡模板

| 现场环境图（沿道路方向） |  |  | 现场环境图（垂直道路方向） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \现场照片 |  |  | \现场照片 |  |
| 病害周边地下管网图 |  |  | 钻孔验证现场图 |  |
| \示意图 |  |  | \现场照片 |  |
| 病害体内部图（正视） |  |  | 病害体内部图（侧视） |  |
| \内窥镜正向视图 |  |  | \内窥镜侧向视图 |  |
| 道路现状 | 路面完好 |  |  |  |
| 病害体与周边管线相对位置 | 污水管线上方，电力管线旁 |  |  |  |
| 初步成因分析 | XXXXX |  |  |  |
| 处置建议 | XXXXXXX |  |  |  |
| 病害跟踪 处置情况 | 修复治理情况描述 |  |  |  |
| 编制人 | XX | 审核人 |  | XXX |
| 填报单位 | XXXX |  |  |  |

# 附录C

（资料性）

道路地下病害体信息汇总表模板

| XX项目道路地下病害体信息汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 病害体编号 | 病害体目标中心坐标位置(°) | 病害体目标位置描述 | 病害体平面面积（㎡） | 顶板埋深（m） | 底板埋深（m） | 影响深度（m） | 验证日期 | 病害体类型 | 病害风险等级 | 病害体成因分析 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 参考文献

1 《城市地下病害体综合检测与风险评估技术标准》JGJ/T 437

2 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87

3 《城市道路地下病害体检测工作规范》DB 3301/T 0360

4 《城镇道路地下病害体检测技术标准》DB 37/T 5135

5 《城市道路与管线地下病害探测及评价技术规程》DB 11/T 1399

6 《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2

7 《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》T/CMEA 8

8 《道路三维探地雷达探测技术规程》T/CAS 516

9 《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1

10 《基础地理信息城市数据库建设规范》GB/T 21740

11 《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239

12 《商店建筑设计规范》JGJ 48

13 《城市基础地理信息系统技术标准》CJJ/T 100

14 《城镇道路养护技术规范》CJJ 36

15 《四川省工程建设地方标准和标准设计编制工作规则（试行）》