备案号  XXXX—XXXX

四川省工程建设地方标准

P                              DBJ51/TXXX—XXXX

四川省海绵城市设施运行维护技术规程

Technical specification for operation and maintenance of

sponge city facilities in Sichuan province

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                         XXXX-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

- 四川省工程建设地方标准

四川省海绵城市设施运行维护技术规程

Technical specification for operation and maintenance of

sponge city facilities in Sichuan province

DBJ51/TXXX—XXXX

主 编 部 门：四川省城乡建设研究院成都西南交通大学设计研究院有限公司中国市政工程西南设计研究总院有限公司批 准 部 门：四川省住房和城乡建设厅

施 行 日 期：202X 年 XX 月 XX 日

（征求意见稿）

XXXX出版社

202X年

前  言

本规程根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2023年四川省工程建设地方标准制（修）订计划的通知》（川建标函〔2023〕1835号）的要求，由四川省城乡建设研究院、成都西南交通大学设计研究院有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司会同有关单位共同编制完成。

编制组经广泛调查研究，认真总结近年来四川省海绵城市建设工程的运行维护经验，参考有关国家标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本规程共分10章和4个附录，主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 渗滞类设施；5 存储类设施；6 净化类设施；7 传输类设施； 8 监测类设施；9 其他类设施；10 运行维护管理。

本规程由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省城乡建设研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送四川省城乡建设研究院（地址：成都市高新区石羊场路299号1栋5号；邮政编码：610041；联系电话：028-86933790；邮箱：425776084@qq.com）。

主编单位：四川省城乡建设研究院

成都西南交通大学设计研究院有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司

参编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

四川省建筑设计研究院有限公司

成都市市政工程设计研究院有限公司

遂宁市住房和城乡建设局

四川靓固科技集团有限公司

泛华建设集团有限公司

德阳顺辉建材有限公司

- 主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总 则	1

2  术 语	2

3  基本规定	5

4  渗滞类设施	7

4.1 透水铺装	7

4.2 绿色屋顶	9

4.3 生物滞留设施	11

4.4 高位花坛	13

4.5 渗透塘	15

4.6 渗井	17

5  存储类设施	19

5.1 湿塘	19

5.2 调蓄池	21

5.3 蓄水模块	23

5.4 雨水罐	25

5.5 调节塘	27

5.6 调节池	29

6  净化类设施	32

6.1 雨水湿地	32

6.2 植被缓冲带	34

6.3 生态护岸	36

7  传输类设施	39

7.1 植草沟	39

7.2 渗管/渠	40

8  监测类设施	43

8.1 雨量监测	43

8.2 管网监测	44

8.3 监测平台	46

9  其他类设施	48

9.1 初期雨水弃流设施	48

9.2 开孔路缘石	49

9.3 溢流井	50

9.4 沉泥槽	51

10  运行维护管理	53

10.1 项目管理	53

10.2 档案管理	54

10.3 安全管理	55

10.4 应急管理	58

附录A 海绵城市设施运行维护常用工具、设备和材料	60

附录B 海绵城市设施情况统计表	62

附录C 海绵城市设施巡查记录表	63

附录D 海绵城市设施维护记录表	64

本规程用词说明	65

引用标准名录	66

CONTENTS

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	6

4  Detention and retention facilities	8

4.1 Permeable pavement	8

4.2 Green roof	10

4.3 Bioretention system	13

4.4 High level parterre	16

4.5 Infiltration basin	18

4.6 Infiltration well	20

5  Harvesting and utilization facilities	23

5.1 Wet pond	23

5.2 Detention and storage facilities	25

5.3 Rainwater storage module	28

5.4 Rainwater harvesting tanks	30

5.5 Regulating pond	33

5.6 Regulating pool	36

6  Interception and purification facilities	39

6.1 Stormwater wetland	39

6.2 Vegetative filter strips	41

6.3 Ecological revetment	44

7  Transfer facilities	47

7.1 Grass swale	47

7.2 Infiltration pipe/canal	49

8  Monitoring facilities	51

8.1 Rainfall monitoring	51

8.2 Pipeline network monitoring	53

8.3 Monitoring platform	55

9  Other facilities	57

9.1 Initial rainwater removal equipment	57

9.2 Open hole curbstone	59

9.3 Overflow well	60

9.4 Settling tank	61

10  Operation and maintenance management	63

10.1 Project management	63

10.2 File management	64

10.3 Security management	65

10.4 Emergency management	68

Appendix A Common tools,device and material used in operation and maintenance of sponge city facilities	71

Appendix B Statistical table of sponge city facilities	73

Appendix C Inspection record form of sponge city facilities	74

Appendix D Maintenance record form of sponge city facilities	75

Explanation of wording	76

List of quoted standards	77

# 1  总 则

- 1.0.1 为规范四川省海绵城市设施运行维护，实现海绵城市设施运行维护精细化管理，提高海绵城市设施运行维护水平，保障海绵城市设施运行效果，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于四川省行政区域内的各类海绵城市设施的运行与维护。

1.0.3 海绵城市设施运行维护除应符合本规程规定外，尚应符合国家、行业、地方现行有关规范、标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1 海绵城市设施 sponge city facilities

具有“渗、滞、蓄、净、用、排”功能，包括透水路面、绿色屋顶、生物滞留设施、植草沟、渗透塘、湿塘、雨水湿地等技术措施。

2.0.2 渗滞类设施 detention and retention facilities

储存雨水径流量并进行渗透的设施。

2.0.3 透水铺装 permeable pavement

采用透水材料或透水结构铺设的具有一定下渗能力的地面。

2.0.4 绿色屋顶 green roof

在建筑物屋顶铺设种植土层并栽种植物，收集利用雨水、减少雨水径流的源头减排设施。

2.0.5 生物滞留设施 bioretention system

通过植物、土壤和微生物系统滞蓄、渗透、净化径流雨水的设施，包含雨水花园、下沉式绿地和生态树池等。

2.0.6 高位花坛 high level parterre

基于土壤渗滤系统改进，由人工建成的，出水口相对于集水面有一定垂直距离，雨水从高位进水口进入，在势能差的作用下向下经过填充基质，通过基质的吸附截留和微生物作用实现水质净化，最终从低位出水口流出，能净化和收集降雨径流并兼具美化环境功能的花坛。

2.0.7 渗透塘 infiltration basin

雨水通过侧壁或池底进行入渗的滞蓄水池（塘）。

2.0.8 渗井 infiltration well

雨水通过侧壁和井底进行入渗的设施。

2.0.9 存储类设施 harvesting and utilization facilities

对降水进行收集、存储和调节利用的设施。

2.0.10 湿塘 wet pond

具有雨水调蓄、雨水净化和景观功能的水体，有稳定水源保障，维持一定运行水位，且以雨水作为主要补水水源。

2.0.11 调蓄池 detention and storage facilities

具有雨水储存功能和削减峰值流量功能的存储类设施。

2.0.12 蓄水模块 rainwater storage module

以贮水模块为基本单元，将若干个贮水模块通过一定方式连接在一起，外围采用防渗材料包覆形成的具有贮水功能的水池。

2.0.13 雨水罐 rainwater harvesting tanks

地上或地下封闭式的简易雨水集蓄利用设施。

2.0.14 调节塘 regulating pond

由进水口、调节区、出口设施、护坡及堤岸构成，具有削减峰值流量功能的雨水调节设施。

2.0.15 调节池 regulating pool

调蓄雨水管渠峰值流量的调节设施。

2.0.16 净化类设施 interception and purification facilities

对雨水进行净化处理，减少汇流雨水中污染物的设施。

2.0.17 雨水湿地 stormwater wetland

将雨水进行沉淀﹑过滤、净化、调蓄的湿地系统，同时兼具生态景观功能,通过物理、植物及微生物共同作用达到净化雨水的目标。

2.0.18 植被缓冲带 vegetative filter strips

坡度较缓的植被区，能利用植被拦截及土壤下渗等作用促进雨水下渗，减缓地表径流流速，并去除径流中的部分污染物。

2.0.19 生态护岸 ecological revetment

通过多种措施，重建或恢复水陆生态结构，使其恢复成自然河岸或有自然河岸“可渗透性”、具备截污净化功能的人工驳岸。

2.0.20 传输类设施 transfer facilities

转移和输送雨水的设施。

2.0.21 植草沟 grass swale

用来收集、输送、削减和净化雨水径流的表面覆盖植被的明渠。

2.0.22 渗管 infiltration pipe

具有渗透功能的雨水管，将雨水有组织地渗入地下。

2.0.23 渗渠 infiltration canal

用可渗透介质填充并兼具渗透和排放功能的雨水渠。

2.0.24 排空时间 drain time

具有入渗、调节等功能设施内的调蓄水量入渗或排放完所需要的时间。

2.0.25 渗透系数 permeability coefficient

单位水力坡度下水的稳定渗透速度。

2.0.26 日常巡视 routine inspection

对海绵城市设施的外观、组成和完好程度（含植物）等表观特性的经常性巡查工作。

2.0.27 定期检查 periodic inspection

对海绵城市设施表观、结构和功能特性的固定时间周期性检测工作，并包含日常巡视的所有内容。

2.0.28 重点检查 intensified inspection

针对暴雨及以上级别降雨事件，对海绵城市设施进行巡视检查工作，并包含定期检查的所有内容。

# 3  基本规定

3.0.1 海绵城市设施运行维护包含日常巡视、定期检查、重点检查及维护检修。

【条文说明】考虑到实际操作，将海绵城市设施的运行维护分为日常巡视、定期检查、重点检查及维护检修，日常巡视可与市政设施维护、绿化养护、环卫作业等工作同步进行。

3.0.2 海绵城市设施运行维护应明确管理责任单位和运行维护单位，并落实运行维护相关经费。

3.0.3 运行维护单位应具备相应的能力要求，应建立健全运行维护管理制度，根据设施的具体要求制定运行维护方案，建立运行维护管理台账，并配备档案资料管理人员。

3.0.4 工程竣工并移交运行维护后，运行维护单位应接收建设单位移交的竣工资料并妥善保管。当运行维护单位发生变更时，原运行维护单位应书面移交运行维护管理台账，并协助做好过渡期间的各项衔接工作。

3.0.5 运行维护单位应定期对运行维护人员进行安全和专业技术培训，并建立培训档案，确保运行维护人员具备必要的安全知识和专业技术能力。

3.0.6 运行维护单位应配备符合运行维护要求的工具、设备和材料，可参照本规程附录A的有关规定执行。

3.0.7 海绵城市设施运行维护管理应遵循安全优先原则，作业人员应明确地面与地下作业安全要求，佩戴维护专用安全设施，保障作业人员与周边居民安全。

3.0.8 运行维护单位应定期对海绵城市设施进行功能性检测、结构性检测及运行效果评估，并根据评估结果优化维护周期和运行维护方案。

【条文说明】海绵城市设施运行维护管理工作需要在不断总结实践经验的基础上，优化维护周期和运行维护方案，确保海绵城市设施运行效果。

3.0.9 海绵城市设施植物养护主要包括修剪、灌溉、施肥、除草与补植等，植物养护应符合现行行业标准《园林绿化养护标准》CJJ/T 287和现行地方标准《四川省城市园林绿化施工技术标准》DB 51/5016的有关规定。

3.0.10 运行维护单位应保证海绵城市设施安全防护措施完好、美观，安全警示标志明显、完整。

【条文说明】通过设置安全防护措施和安全警示标志，防止海绵城市设施遭到人为破坏，并防范安全事故发生。

3.0.11 海绵城市设施宜结合景观要求设立标识或宣传牌，介绍海绵城市设施的名称和作用，鼓励公众积极参与和监督海绵城市设施的运行维护。

【条文说明】通过在显著位置，设立必要的宣传牌，由被动维护转为主动引导，使群众理解海绵城市的作用，提高全民雨水管理意识和参与积极性，同时监督运行维护管理单位做好维护管理工作。

3.0.12 海绵城市设施运行维护宜运用人工智能、大数据、物联网等新技术，实现运行与维护工作的高效、经济、持续和有效。

【条文说明】在运行维护中应充分融入新理念、新方法、新技术，实现科学高效管理。

# 4  渗滞类设施

## 4.1 透水铺装

4.1.1 透水铺装的日常巡视不应少于每周1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

【条文说明】降雨量等级按照《降水量等级》GB/T 28592的规定划分。

4.1.2 透水铺装的巡视和检查对象应包括路面及配套排水设施等。运行标准应符合下列规定：

1 外观平整，无面层脱落、裂痕、不均匀沉降等情况；

2 地面有无泥土淤积及垃圾堆积；

3 配套排水设施完好无破损；

4 透水铺装下部排水管/渠无堵塞；

5透水路面雨后保持无积水。

【条文说明】配套排水设施包括雨水边沟、植草沟、窨井、雨水口和雨水箅等。透水路面现场渗透系数的测定，一般采用现场透水仪、单环渗透仪与双环渗透仪等设备测试，测试方法可参照设备操作手册。

4.1.3 透水铺装的日常巡视应包括下列内容：

1 检查路面孔隙堵塞情况、外观变化、结构变化、道路积水情况；

2 检查雨水边沟、植草沟、窨井、雨水口、雨水箅完好情况；

3 透水沥青路面是否出现裂缝、坑槽、飞散等现象；

4 透水水泥混凝土路面是否出现裂缝、集料脱落等现象；

5 透水砖面层是否出现断裂、沉陷、松动、隆起、翘曲等现象；

6 透水路面面层及配套附属设施内是否有垃圾、杂物等；

7路面渗透系数应保持不低于设计值的50%。

【条文说明】外观变化和结构变化主要包括：沉陷、坑槽、拥包、车辙、松散、搓板、翻浆、错台、检查井框与路面高差、剥落、啃边、缺失、破损等损坏。

4.1.4 透水铺装的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 检查基础损坏状况；

2 下部排水管/渠堵塞情况；

3 定期宜选取代表性路段进行透水性能试验，并对路面透水性能进行全面评估。

4.1.5 透水铺装的维护检修应包括下列内容：

1 透水路面的维护除符合本规程规定外，应按现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ 36及相关规范要求执行；

2 透水砖、透水水泥混凝土维护应按现行国家标准《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993和现行行业标准《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188、《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135、《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190执行；

3 当渗透系数小于设计值的50%时，应采用透水铺装路面专用高压冲吸清洗养护设备进行冲吸养护；当渗透系数降低至设计值的10%以下，应将该部分透水路面刨除重建；

4 冬季维护时，应于降雪停止后24小时内清除积雪，且不应采用机械清雪；当采用融雪剂时，应采用现行国家标准《融雪剂》GB/T 23851 中非氯化物有机融雪剂；

5 路面结冰时不宜采用机械除冰，并不应撒砂或者灰渣，不应使用对透水材料有溶解效果的化学物质，不应采用有腐蚀作用的化学物质；

6 连续降雨或梅雨季节，透水砖等透水铺装易出现青苔，应设施防滑警示标识，并及时用高压枪冲洗或铲子清除，必要时可喷洒适量灭草剂。

【条文说明】本条规定透水路面渗透系数的评估时间宜选在汛期前，若路面上存在较大积水面积，表明透水路面可能出现堵塞。当透水路面出现频繁堵塞时，应分析堵塞物质的来源，若能消除应立即采取有关措施，清除堵塞物；若不能消除源头应增加设施的维护频次，使透水性能不受影响。

- 4.1.6 透水铺装的运行维护要点应按表4.1.6要求进行。

表4.1.6  透水铺装运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透水路面 | 是否有垃圾 | 日常巡视 定期检查 | 清扫路面垃圾 |
| 2 |  | 是否平整 | 日常巡视 定期检查 | 局部修正找平 |
| 3 |  | 是否有破损 | 日常巡视 定期检查 | 更换破损透水砖 |
| 4 |  | 雨水是否可以入渗 | 定期检查 | 可采用高压水流（5MPa-20MPa）冲洗法、压缩空气冲洗法、真空吸附法去除透水砖空隙中的土粒或细沙，可通过从清淤口注水方式疏通穿孔管 |
| 5 |  | 是否堵塞、淤积 | 定期检查 | 通过真空抽吸等方法清理 |
| 6 |  | 是否出现断裂、沉陷、松动、隆起、翘曲等现象 | 日常巡视 定期检查 | 透水砖采用更换砖块或补砂等，透水混凝土或沥青铺装采用切割挖除裂缝路面后重新加铺或铣刨混凝土/沥青混合料后重新加铺 |
| 7 | 配套排水设施 | 是否完好 | 日常巡视 定期检查 | 疏通、修复 |
| 8 |  | 排水盲（软）管是否变形、堵塞 | 定期检查 | 盲管采用射水疏通方法清理 |

## 4.2 绿色屋顶

4.2.1 绿色屋顶的日常巡视不应少于每月1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

4.2.2 绿色屋顶的巡视和检查对象应包括屋面、屋面排水设施、结构层和植物。运行标准应符合下列规定：

1 植被无病虫害、缺水、杂草等情况，植被覆盖率满足设计要求；

2 绿色屋顶内部保持无垃圾堆积；

3 种植土水土流失厚度不超过五分之一；

4 屋面无漏水现象；

5 植物抗风固定措施完好；

6 灌溉系统功能完好；

7 积水排空不超过设计排空时间。

4.2.3 绿色屋顶的日常巡视应包括下列内容：

1 排水口是否堵塞、损坏；

2 设施内落叶、垃圾是否堆积；

3 植被是否生长状况良好，植被外观是否需要修剪，是否存在病虫害、缺水、入侵物种、杂草等情况；

4 积水时设施排空是否超过设计排空时间；

5 基质层表层整体是否存在明显沉降；

6 屋面是否存在漏水现象；

7 种植土层厚度是否有明显减少；

8 植物抗风固定措施是否完好。

4.2.4 绿色屋顶的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 植被覆盖率是否满足设计要求。植物长势较差时，应测定土壤肥力；

2 绿色屋顶灌溉系统功能是否缺失和故障。

【条文说明】绿色屋顶灌溉系统功能和故障可采用非雨天目视方法检查。

4.2.5 绿色屋顶的维护检修应包括下列内容：

1 排水口及溢流设施的清理和疏通；

2 覆土层水土流失厚度超过四分之一时，应及时修复；

3 种植基质是否过于压实，采用环刀法测试土壤渗透系数，并确定压实深度或堵塞情况，以确定是否需替换或翻耕的土壤深度。基质层含水量及渗透系数不满足要求时，根据实际情况疏松土壤或更换/补充栽培基质；

4 排水层和过滤层材料堵塞后的清理与更换；

5 结构层或防水层、防穿刺层损坏后的翻修；

6 容器式屋顶应对种植容器进行检查与更换；

7当植被覆盖率低于设计要求时，应补栽或换种，植物的养护应符合现行行业标准《园林绿化养护标准》CJJ/T 287的有关规定；

8 垃圾的清理和外运。

【条文说明】绿色屋顶排水层堵塞可采用水力疏通等方法维护。雨落管堵塞可采用射水疏通、水力疏通及推杆疏通等方法维护。结构层损坏是指覆土层水土流失严重，表层出现明显沉降，且排水层堵塞或损坏。根据需要对设施内植被进行灌溉，如出现持续干旱期，要根据需要增加浇灌频次。根据景观要求适当对植被进行修剪，并对枯死植被进行清除，若出现高死亡率现象，需进行原因分析，如有必要进行植被更替。定期处理杂草，若植被长期保持合适的密度，可降低杂草处理频次；对雨水冲刷区域进行补种。

4.2.6 屋顶坡度较大的绿色屋顶维护时，应配备防滑用品和安全带作业。

4.2.7 绿色屋顶的运行维护要点应按表4.2.7要求进行。

表4.2.7  绿色屋顶运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检 对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | 是否存在漏水现象 | 日常巡视 定期检查 | 应修复翻建 |
| 2 |  | 灌溉系统是否完好 | 日常巡视 定期检查 | 检修或更换 |
| 3 | 屋面排水设施 | 是否堵塞、损坏 | 日常巡视 定期检查 | 应清理和疏通 |
| 4 | 结构层 | 排水层和过滤层材料是否堵塞，覆土层是否水土流失严重 | 定期检查 | 应清理与更换 |
| 5 |  | 表层整体是否存在明显沉降 | 定期检查 | 采用同类型基质填补 |
| 6 |  | 基质层含水量及渗透率是否满足要求 | 定期检查 | 根据实际情况疏松土壤或更换/补充栽培基质 |
| 7 | 植物 | 是否存在病虫害、缺水、入侵物种、杂草等情况，是否生长状况良好，是否需要修剪，植被覆盖率是否满足设计要求等 | 日常巡视 定期检查 | 浇灌、防治病虫害、补栽或换种，根据实际情况测定土壤肥力 |

## 4.3 生物滞留设施

4.3.1 生物滞留设施的日常巡视不应少于每月1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

4.3.2 生物滞留设施的巡视和检查对象应包括入口区、蓄水区、配套排水设施、结构层和植物。运行标准应符合下列规定：

1 进出水口、蓄水区、溢流口无堵塞或淤积；

2 植物生长良好，植被覆盖率满足设计要求；

3 雨水积存时间不超过设计排空时间；

4 种植土高度塌陷或整体沉降表层不低于设计标高，土壤通风透气性和土壤肥力良好；

5 调蓄空间渗透系数不低于设计要求的80%。

4.3.3 生物滞留设施的日常巡视应包括下列内容：

1植物是否存在病虫害、缺水、杂草、长势较差等情况，是否需补种修剪植物、清除杂草；

2 边坡、护堤是否出现侵蚀、坍塌、损坏现象；

3 入口区、配水及溢流设施管渠等是否出现堵塞、淤积、破损、错位等情况；

4 蓄水区是否有垃圾或者出现淤积，覆盖层是否减少或者出现明显不均匀情况。

4.3.4 生物滞留设施的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 进水口是否有效收集汇水面径流雨水；

2 植被覆盖率是否低于设计要求；

3 调蓄空间积水是否在设计排空时间内排空；

4 消能防冲刷设施功能是否正常；

5 种植土是否板结、土壤肥力是否良好

【条文说明】可利用潜望镜或者电视检测设备，对出水口和排水管渠进行检查。汛期前可随机选择生物滞留设施局部区域进行洒水作业，观察积水和渗透情况，在降雨后可通过目测方式统计排空时间。

4.3.5 生物滞留设施的维护检修应包括下列内容：

1 对于存在因冲刷造成水土流失的情况，应修补；若冲刷严重，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施；

2当溢流口、出水口、排水管/渠出现淤积或者破损时，应对淤积、破损位置进行清淤或修复；

3 覆盖层被雨水冲蚀或腐烂时，应修补或更换覆盖物，更换时宜采用人工方式；

4调蓄空间积水超过排空时间应查明原因并修复，采用覆盖层翻耕、种植土换填、渗排管清掏等措施改善渗排性能；

5 对于进水口无法有效收集汇水面径流雨水的情况，应加大进水口规模或进行局部下凹；

6 渗透系数降低超过设计的20%时，应更换种植土，种植土的维护应符合现行行业标准《绿化种植土壤》CJ/T 340的有关规定；

7 定期补种、修剪植物，清除杂草及施肥，植被的维护应符合现行行业标准《园林绿化养护标准》CJJ/T 287的有关规定；

8 表层局部坍塌深度超过100mm，且底部穿孔管堵塞，结构层材料破坏，应进行大修翻新；

9 消能放冲刷设施的修复；

10 定期对土壤肥力及污染物情况进行检测

【条文说明】在雨季来临前及雨季结束后，对生物滞留设施内、溢流口及其周边的雨水口进行清淤维护。若积水超过设计排空时间时，应检查排水系统堵塞情况，可对排水系统中心曝气或者对土壤表层深翻（25~30cm），改善土壤渗透性。

4.3.6 生物滞留设施的运行维护要点应按表4.3.6要求进行。

表 4.3.6  生物滞留设施运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检 对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口区 | 是否存在因冲刷造成水土流失 | 日常巡视 定期检查 | 应修补，若冲刷较为严重，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施 |
| 2 |  | 是否堵塞或淤积导致过水不畅 | 日常巡视 定期检查 | 应清理垃圾与沉积物 |
| 3 |  | 进水口是否有效收集汇水面径流雨水 | 定期检查 | 加大进水口规模或进行局部下凹 |
| 4 |  | 消能防冲刷设施功能是否正常 | 定期检查 | 设施修复 |
| 5 | 蓄水区 | 内部及周边区域是否存在垃圾与杂物堆积、漂浮等情况 | 日常巡视 定期检查 | 应清除地面堆积或水面垃圾漂浮垃圾 |
| 6 |  | 内部积水是否在设计排空时间内排空 | 定期检查 | 应立即查明原因并修复，采用覆盖层翻耕、种植土换填、渗排管清掏等措施改善渗排性能 |
| 7 |  | 渗透系数是否降低超设计的20% | 定期检查 | 应更换种植土 |
| 8 | 配套排水设施 | 穿孔排水管等是否出现淤积阻塞 | 日常巡视 定期检查 | 应清淤 |
| 9 | 结构层 | 覆盖层是否被雨水冲蚀或腐烂 | 日常巡视 定期检查 | 应修补或更换覆盖物，更换时应尽量采用人工方式 |
| 10 |  | 种植土厚度、土壤肥力是否满足要求 | 定期检查 | 补充种植土至设计厚度，对板结的土壤进行疏松打孔 |
| 11 |  | 边坡，护堤是否出现侵蚀、坍塌、损坏现象 | 日常巡视 定期检查 | 应进行局部翻修加固或选用更加稳定的护坡做法进行整体翻修 |
| 12 | 植物 | 是否有杂草、是否需要修剪，覆盖率是否满足设计要求 | 定期检查 | 补种修剪植物，清除杂草，施肥 |

## 4.4 高位花坛

4.4.1 高位花坛的日常巡视不应少于每月1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

4.4.2 高位花坛的巡视和检查对象应包括高位花坛内的植物、蓄水区、配套排水设施、雨落管及衔接处、防冲刷设施等。运行标准应符合下列规定：

1 植物生长良好，植被覆盖率满足设计要求；

2 调蓄空间内部及周边区域无垃圾与杂物堆积、漂浮等情况；

3 雨落管无堵塞淤积，雨落管衔接处及防冲刷设施无破损。

4.4.3 高位花坛的日常巡视应包括下列内容：

1 植物是否存在疾病、长势不良等情况，是否需要修剪；

2 雨落管衔接处是否有破损、是否出现淤积阻塞；

3 调蓄空间内部及周边区域是否存在垃圾与杂物堆积、漂浮等情况；

4 防冲刷设施是否有破损。

4.4.4 高位花坛的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 植被覆盖率是否满足设计要求；

2 调蓄空间积水是否在设计排空时间内排空。

4.4.5 高位花坛的维护检修应包括下列内容：

1 应根据植被品种定期修剪，修剪高度保持在设计范围内，修剪的草屑应清理，不得堆积；当植被覆盖率不满足设计要求时，应进行补种，补种植物应适应耐旱耐涝的环境；当杂草比例高于15%时，应进行手动清除，不宜使用除草剂，特别是在生长期；

2 调蓄空间积水若无法在设计排空时间内排空，应立即查明原因并修复，采用应急措施排除积水，防止植物根系长时间浸泡；

3 花坛挡墙存在破损或渗漏时，应进行局部修补更换；

4 内部及周边区域存在垃圾与杂物堆积、漂浮等情况，应及时清除花坛内部及周边区域存在的垃圾、杂物、漂浮物等；

5 雨落管衔接处有破损时，应修复，雨落管出现淤积阻塞时，应清淤。

4.4.6 高位花坛的运行维护要点应按表4.4.6要求进行。

表4.4.6  高位花坛运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物 | 是否存在疾病、长势不良等情况、是否需要修剪 | 日常巡视 定期检查 | 定期修剪，保证设计高度，清理修剪的落叶、草屑 |
| 3 | 蓄水区 | 内部是否存在垃圾与杂物堆积、漂浮等情况 | 日常巡视 定期检查 | 进行清除垃圾杂物 |
| 4 |  | 内部积水是否在设计排空时间内排空 | 定期检查 | 查明原因并修复，采用应急措施排除积水，防止植物根系长时间浸泡 |
| 5 | 配套排水设施 | 是否出现淤积阻塞 | 日常巡视 定期检查 | 进行清淤 |
| 6 | 雨落管及衔接处 | 是否出现淤积阻塞、是否有破损 | 日常巡视 定期检查 | 进行疏通或修复 |
| 7 | 防冲刷设施 | 是否有破损 | 日常巡视 定期检查 | 进行修复 |

## 4.5 渗透塘

4.5.1 渗透塘的日常巡视不应少于每月1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

4.5.2 渗透塘的巡视和检查对象应包括进水区、溢流排水设施、边坡或护坡、前置塘、主塘和植物。运行标准应符合下列规定：

1 植物生长良好；

2 进水口、溢流排水口、排空口等无堵塞、淤积，无结构损坏、缺失或错位；

3 塘底淤泥厚度不超过设计淤积上限；

4 碎石消能区功能完好。

4.5.3 渗透塘的日常巡视应包括下列内容：

1 进水口、溢流排水口、排空口是否出现堵塞、淤积导致过水不畅，是否出现结构损坏、缺失或错位；

2 为碎石消能区是否被冲散或缺失、表层是否积泥、板结或土壤侵蚀；

3 块石溢流堰、边坡或护坡是否被冲蚀、塌陷导致挡流能力不足，是否出现水土流失、坍塌；

4 前置塘是否被冲蚀或塌陷，是否出现垃圾或杂物；

5 主塘种植层表面是否淤积或板结，厚度是否减少，是否出现垃圾或杂物；

6 植被是否有病虫害情况，是否有枯枝、杂草；

7 溢流排水井井盖是否缺失。

4.5.4 渗透塘的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 前置塘淤积厚度是否超过设计要求；

2 主塘渗透系数是否满足设计要求；

3 溢流排水井是否沉降塌陷，功能是否完好；

4 排空阀门是否可以正常启闭。

4.5.5 渗透塘的维护检修应包括下列内容：

1 对于有水质净化或地下水环境保护要求的渗透塘，每年汛期宜对出水水质进行1次取样检测分析；

2汛期在第一次大降雨后应检查湿塘渗透状况，若积水超过设计排空时间，查明原因并修复；

3 前置塘排空时间不足，采用与主塘连通设施修理的方法维护，采用覆盖层翻耕或清洗后回填、表层200mm土壤换填方法维护；

4 前置塘采用人工铲挖或吸泥车、抓泥车等机械设备清淤，不得破坏前置塘底部硬化衬底；

5 边坡或护坡冲蚀、塌陷，应进行局部翻修加固或选用更加稳定的护坡做法进行整体翻修；

6 主塘土壤的补填、疏松或更换，应符合下列规定：

（1）当主塘表层种植土壤厚度减少超过40mm时，应进行补填；

（2）当土壤下渗能力降低至设计的60%时，应进行疏松；

（3）当土壤下渗能力降低至设计的20%时，应进行更换。

7 应根据植物需水量和降雨情况，按需灌溉渗透塘内植物；

8 应按照景观要求定期修剪植物、清理杂草垃圾，清理缓冲区和边坡处的杂草、积累的有机物质及垃圾碎片等，以免形成不透水有机垫而阻碍雨水渗透。

4.5.6 渗透塘的运行维护要点应按表4.5.6要求进行。

表 4.5.6  渗透塘运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出水口 | 进出水管道是否被堵塞 | 日常巡视 定期检查 | 清理垃圾和沉积物 |
| 2 |  | 消能及配水设施是否工作正常 | 定期检查 | 进行修补 |
| 3 | 溢流排水设 施 | 溢流口是否被堵塞 | 日常巡视 定期检查 | 清理溢流设施和格栅 |
| 4 |  | 溢流台坎是否是否被冲蚀形成冲沟、塌陷 | 日常巡视 定期检查 | 进行修补 |
| 5 | 边坡或护坡 | 是否出现水土流失、坍塌 | 日常巡视 定期检查 | 进行修补 |
| 6 | 前置塘、主塘 | 淤泥厚度是否超过设 计淤积上限 | 定期检查 | 清理底部淤泥和垃圾 |
| 7 |  | 主塘渗透系数是否满足设计要求 | 定期检查 | 检测并修复渗透能力 |
| 8 |  | 排空时间是否超过设计排空时间 | 定期检查 | 查明原因并修复，更换透水土工布和过滤介质层等 |
| 9 | 植物 | 是否需要灌溉、是否有枯死、是否有杂草、是否需要修剪 | 日常巡视 定期检查 | 根据植物需水量和降雨情况，按需对植被进行灌溉；定期清除杂草，对植被进行修剪、补种 |

## 4.6 渗井

4.6.1 渗井的日常巡视不应少于每月1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

4.6.2 渗井的巡视和检查对象应包括渗井内的井盖/井箅、截污框、井体、进出水口、配水设施、安全防护措施。运行标准应符合下列规定：

1 井盖/井箅、截污框、防坠网等完好无破损；

2 进出水口、配水设施、井体渗透孔无堵塞或淤积；

3 井内积水时间不超过设计排空时间。

4.6.3 渗井的日常巡视应包括下列内容：

1 井盖/井箅是否完好无破损；

2 防坠网等是否损坏或缺失；

3 截污框是否无损坏，截污框内垃圾是否超过容积的70%；

4 井体是否破损；

5 检查渗井周围是否有裸地砂土流入或出现沉降和下陷的情况。

4.6.4 渗井的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 淤泥厚度是否满足设计运行标准；

2 井内水位是否满足设计运行标准；

3 进出水口、配水设施是否出现堵塞或淤积；

4 井内积水时间是否超过设计排空时间；

5 渗透能力是否满足设计要求。

4.6.5 渗井的维护检修应包括下列内容：

1 井盖/井箅破损或丢失时，应修复或补充更换；

2 底部淤泥厚度不满足设计运行标准、进出水口、配水设施出现堵塞或淤积时，应清淤；

3 水位不满足设计运行标准时，应疏通进出水管及穿孔管，更换穿孔管、砾石；

4当警示标识和防坠网损坏或缺失时，应进行修复或补充；

5 当渗透能力大幅度下降时，可采用砾石表面负压清洗，将过滤层挖出清洗或更换，当渗井接有渗透管时，应用气囊封闭渗透管以及进出水管，采用注水法测试渗透能力的恢复情况；

6 采用外观目测检查和用器具敲打检查等手段检查井盖/井箅是否错位和破损，设施是否变形和破坏等，必要时应对破损设施进行修补或替换。

4.6.6 渗井的运行维护要点应按表4.6.6要求进行。

表 4.6.6  渗井运行维护要求一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖/井箅 | 井盖或井箅是否完好无破损 | 日常巡视 定期检查 | 井盖或井箅破损或丢失后尽快更换 |
| 2 | 截污框 | 截污框是否无损坏 | 日常巡视 定期检查 | 更换破损截污框 清理框内垃圾 |
| 3 |  | 截污框内垃圾是否不超过容积的 70% | 日常巡视 定期检查 |  |
| 4 | 进出水口、配水设施、井体渗透孔 | 是否堵塞或淤积 | 定期检查 | 进行疏通、清淤 |
| 5 | 井体 | 井底淤泥是否满足设计运行标准 | 定期检查 | 清理井底的淤泥 |
| 6 |  | 井内水位是否满足设计运行标准 | 定期检查 | 疏通雨水入水管、出水管及疏通穿孔管更换穿孔管、砾石 |
| 7 |  | 井体是否破损 | 日常巡视 定期检查 | 更换破损井体 |
| 8 |  | 渗透能力是否满足设计要求 | 定期检查 |  |
| 9 | 安全防护措施 | 警示标识、防坠网是否损坏或缺失 | 日常巡视 定期检查 | 进行修复 |

# 5  存储类设施

## 5.1 湿塘

5.1.1 湿塘的日常巡视不应少于每周1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

5.1.2 湿塘的巡视和检查对象应包括水体、进水口、护坡、植物、配套排水设施等。运行标准应符合下列规定：

1 保持植物生长健康，无枯死现象，植被覆盖率、植物高度满足设计要求；

2 进水管路应保持畅通，无堵塞现象；

3 溢流口及出水设施应保持畅通；

4暴雨前宜将湿塘水位排放至最低水位。

5 湿塘水体水环境质量保持良好。

5.1.3 湿塘的日常巡视应包括下列内容：

1 检查进水口、排空管、溢流设施、拦污设施等是否堵塞；

2 湿塘内及周边区域是否存在垃圾与杂物堆积情况；

3 前置塘、沉泥区是否积泥或冲蚀；

4 边坡或护坡是否冲蚀或塌陷；

5 湿塘水体是否黑臭、水位是否过低以及植物生长情况。

5.1.4 湿塘的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 雨前进水口、出水口或溢流口是否存在因冲刷造成水土流失及结构破损；

2 雨前雨后应检查湿塘内部淤积情况；

3 雨后护坡是否坍塌；

4 雨前雨后泵、阀门等相关设备是否正常工作。

5.1.5 湿塘的维护检修应包括下列内容：

1 水面漂浮物和垃圾的清理；

2 当水体水质明显恶化时，应提请权属单位进行水体治理及生态修复；

3 有设计最低水位要求的，当水位低于设计最低水位时，应按设计要求补水，水源应满足补水水质要求；

4 植物按照周边景观要求进行养护，清除杂草，修剪植物，保持在设计高度范围之内；

5 出现水土流失时，应修补，若冲刷严重，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施；

6 进水口、出水口或溢流口出现堵塞或淤积导致过水不畅时，应清理垃圾与沉积物；

7 湿塘内部淤积严重时，应根据蓄水及景观要求清淤；

8 对坍塌护坡进行加固或修复；

9 对不能正常启动的设备应检修或更换。

5.1.6 湿塘的运行维护要点应按表5.1.6要求进行。

表5.1.6  湿塘运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水体水质 | 是否显著恶化、黑臭,藻类滋生 | 日常巡视 定期检查 | 应查找明确原因，提请权属单位进行水体治理及生态修复,恢复至设计水质功能 |
| 2 |  | 湿塘内及周边区域是否有垃圾、杂物，淤积物 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理、疏通 |
| 3 |  | 湿塘内淤积物是否超过设计厚度 | 定期检查 | 进行清理 |
| 4 |  | 有设计最低水位要求的，当水位是否低于设计最低水位 | 日常巡视 定期检查 | 应按设计要求补水 |
| 5 | 进水口 | 进水口是否堵塞或淤积导致过水不畅 | 日常巡视 定期检查 | 清理垃圾与沉积物 |
| 6 |  | 进水口是否存在因冲刷造成水土流失及结构破损 | 定期检查 | 进行修复 |
| 7 |  | 拦污设施是否有淤堵、侵蚀、沉降 | 日常巡视 定期检查 | 清理、修复、更换 |
| 8 | 护坡 | 边坡或护坡是否冲蚀或塌陷 | 日常巡视 定期检查 | 进行加固或修复 |
| 9 | 植物 | 覆盖率是否满足设计要求 | 日常巡视 定期检查 | 进行补种 |
| 10 |  | 是否需要修剪 | 日常巡视 定期检查 | 进行修剪 |
| 11 |  | 是否因侵蚀、冲刷导致植物死亡 | 日常巡视 定期检查 | 补种并清除杂草 |
| 12 | 配套排水设施 | 出水管及溢流管是否堵塞或淤积导致过水不畅 | 日常巡视 定期检查 | 清理垃圾与沉积物 |
| 13 |  | 出水管及溢流管是否存在因冲刷造成水土流失及结构破损 | 定期检查 | 进行修复 |
| 14 |  | 泵、阀门等相关设备是否正常工作 | 定期检查 | 对不能正常启动的设备应检修或更换 |
| 15 |  | 拦污设施是否有淤堵、侵蚀、沉降 | 日常巡视 定期检查 | 应清理、修复、更换 |

## 5.2 调蓄池

5.2.1 调蓄池的日常巡视不应少于每周1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

5.2.2 调蓄池的巡视和检查对象应包括池体、进出水通道、配套设施设备、覆土等。运行标准应符合下列规定：

1 池体结构完好，设施设备运行正常；

2 进出水通道及配套设施应保持畅通，无堵塞现象；

3 水质应符合相关标准，无明显的异味、颜色异常。

5.2.3 调蓄池的日常巡视应包括下列内容：

1 进水口、出水口、排空管、溢流设施、拦污设施等是否堵塞，运行是否正常；

2 检查泵站及配套设施是否运行正常；

3 检查防误接、误用、误饮等警示标识和防护栏杆、警示标识等安全标识及防护设施是否完好；

4 检查调蓄池的水位，确保其在安全范围内，并根据需要进行调节；

5 观察调蓄池内的水质，检查是否有异常颜色、异味或悬浮物；

6 调蓄池周边环境的清洁，清理垃圾和杂物；

7 检修窗是否加盖上锁。

5.2.4 调蓄池的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 定期对阀门、启闭机等机电设备进行检查和维护，确保其能正常工作；

2 仪器仪表、通风设施及配套设施进行检查和维护，确保其能正常工作；

3 定期检查池底淤泥情况，必要时进行清淤，保持池底清洁；

4 定期对调蓄池的结构安全进行检查，发现问题进行修复；

5 检查附属设施如液位计、流量计等是否准确，确保其正常运行；

6 蓄水池结构防护措施是否完好、有无渗漏；

7 对于有雨水回用要求的调蓄池，应记录调蓄池存水时间、定期检测蓄水池回用水质，根据设计要求进行储存雨水的回用或排空；

8 暴雨前，应将调蓄池内雨水排出；

9 增加强降雨期间对格栅、各类管道的雨中巡视，发现问题恢复其设计功能；

10 检查通气孔、人孔、溢流管是否有昆虫、污物、污水进入。

5.2.5 调蓄池的维护检修应包括下列内容：

1 各类管道与设施出现堵塞，应疏通；

2 各类管道与设施出现漏损、腐蚀，应修复；

3 机电设备、重要阀门、仪器仪表、控制系统与配套设施出现故障，应修复与更换；

4 池体出现结构性损坏或渗漏，应进行修缮或翻修；

5 顶部覆土出现不均匀沉降，应查明原因并进行修缮；

6 底部沉积物超过设计值，应进行清淤。

5.2.6 调蓄池的运行维护要点应按表5.2.6要求进行。

表5.2.6  调蓄池运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池体 | 池内是否存有垃圾、杂物 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理、疏通 |
| 2 |  | 观察调蓄池内的水质，检查是否有异常颜色、异味或悬浮物 | 日常巡视 定期检查 | 查找明确原因，并恢复至设计水质功能 |
| 3 |  | 有雨水回用要求的调蓄池，定期检测蓄水池回用水质 | 定期检查 |  |
| 4 |  | 检查调蓄池的水位，是否在安全范围内 | 日常巡视 定期检查 | 根据需要进行调节 |
| 5 |  | 当暴雨预警时，提前排空调蓄池，预留调蓄空间 | 定期检查 | 开泵或阀门降低水位 |
| 6 |  | 底部沉积物是否超过设计值 | 定期检查 | 进行清淤 |
| 7 |  | 蓄水池结构防护措施是否完好、有无渗漏 | 日常巡视 定期检查 | 进行加固或修复 |
| 8 | 进出水通道 | 进、出水及溢流设施是否堵塞或淤积导致过水不畅 | 日常巡视 定期检查 | 清理垃圾与沉积物 |
| 9 |  | 进、出水及溢流设施是否结构完好 | 定期检查 | 进行修复 |
| 10 | 配套设施设备 | 泵站及配套设施是否正常工作 | 日常巡视 定期检查 | 对不能正常工作的设备、设施应维修或更换 |
| 11 |  | 阀门、启闭机等机电设备是否正常工作 | 定期检查 |  |
| 12 |  | 通风设施及配套设施是否正常工作 | 定期检查 |  |
| 13 |  | 仪器仪表是否正常工作、是否准确 | 定期检查 | 不正常工作的仪器仪表应维修或更换，不准确仪器仪表应校准 |
| 14 |  | 拦污设施是否有淤堵、侵蚀、沉降 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理、修复、更换 |
| 15 |  | 通气孔、人孔、溢流管是否有昆虫、污物、污水进入， | 定期检查 | 进行清理、修复、更换 |
| 15 | 覆土 | 顶部覆土沉降性是否出现不均匀沉降 | 定期检查 | 查明原因并进行修缮 |

## 5.3 蓄水模块

5.3.1 蓄水模块的日常巡视不应少于每周1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

5.3.2 蓄水模块的巡视和检查对象应包括模块本体、管路、配套设施设备、覆土等。运行标准应符合下列规定：

1 设施结构完好，设施设备运行正常；

2 管路、过滤装置、溢流口应保持畅通，无堵塞现象；

3 水质应符合相关标准，无异味、无异物，颜色应保持正常；

4 表层覆土无明显塌陷。

5.3.3 蓄水模块的日常巡视应包括下列内容：

1 检查蓄水模块是否有破损、渗漏或变形；

2 检查进水口、出水口、溢流口有无堵塞，水流是否畅通；

3 检查全自动清洗过滤仪、紫外消毒器等消毒设备是否正常工作；

4 检查回用泵和排污泵是否运行平稳，无异常噪音或泄漏；

5 检查模块存水时间是否超过7天。

5.3.4 蓄水模块的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 检查模块底部是否有过量淤泥积累；

2 定期对蓄水模块内的水质进行检测，确保水质符合标准；

3 检查模块材料是否有老化、损坏现象，评估更换需求；

4 观察蓄水模块上方的覆土层是否有塌陷或过度压实。

5.3.5 蓄水模块的维护检修应包括下列内容：

1 定期清洗蓄水模块，清理沉积物和淤泥；

2 对检查中发现的问题部件进行维修或更换，如清洗装置、消毒设备、泵站等；

3 对破损的蓄水模块结构进行修复，如裂缝、渗漏点；

4 对蓄水模块表面的植被进行修剪、补种或更换；

5 根据水质检测结果，采取必要的水质处理措施；

6 确保蓄水模块的安全防护设施完好，如防护栏杆、警示标识等。

5.3.6 蓄水模块的运行维护要点应按表5.3.6要求进行。

表5.3.6  蓄水模块运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块 | 底部淤泥厚度是否超过200mm | 定期检查 | 清理沉积物和淤泥 |
| 2 |  | 模块是否漏水，在没有出水的情况下模块水位是否明显下降 | 日常巡视 定期检查 | 更换防水土工布 |
| 3 |  | 模块一般存水时间是否超过7天 | 日常巡视 定期检查 | 开启回用泵，放空蓄水模块。池体内部应至少6个月清洗消毒1次 |
| 4 | 管路 | 是否出现堵塞、开裂、错位等情况 | 日常巡视 定期检查 | 根据检查结果进行维护或更换 |
| 5 |  | 是否堵塞或淤积导致过水不畅 | 日常巡视 定期检查 | 清理垃圾与沉积物 |
| 6 | 附属设施设备 | 全自动清洗过滤仪、紫外消毒器、回用泵、排污泵等附属设备是否正常工作 | 日常巡视 定期检查 | 根据检查结果进行维护或更换 |
| 7 | 表层覆土 | 是否出现明显塌陷 | 定期检查 | 进行修理 |

## 5.4 雨水罐

5.4.1 雨水罐的日常巡视不应少于每周1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

5.4.2 雨水罐的巡视和检查对象主要包括雨水罐体、管路、附属设施设备等。运行标准应符合下列规定：

1 设施结构完好，设施设备运行正常；

2 进水管路、过滤装置、溢流口及出水设施应保持畅通，无堵塞现象；

3 水质应符合相关标准，无异味、无异物，颜色应保持正常。

5.4.3 雨水罐的日常巡视应包括下列内容：

1 雨水罐防护盖和防误接、误用、误饮等警示标识等是否保持完整；

2 雨水罐各组成部件是否有明显损坏、有裂缝或渗漏等现象；

3 雨水罐是否封闭良好；

4 雨水罐内雨水的颜色、气味、水质是否异常；

5 雨水罐内部是否有垃圾、沉积物、附着物等。

5.4.4 雨水罐的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 检查泵、自控设备、冲洗设备、阀门、排水口或龙头等设施是否有故障；

2 检查初期雨水弃流设施运行状况是否正常；

3 检测水设计水质是否满足设计要求；

4 检查雨水罐与其连接管的连接部位是否松开；

5 过滤装置、进水口、出水口、溢流口是否存在堵塞或淤积。

5.4.5 雨水罐的维护检修应包括下列内容：

1 泵、阀门、自控设备、冲洗设备等机电设施，以及初期弃流设施出现故障，应进行检修或更换；

2 罐体及附属管道损坏、渗漏，应进行修补，无法修补的，应进行更换；

3 雨水罐防护盖以及防误接、误用、误饮等警示标识等损坏或缺失时，应进行修复；

4 过滤装置、进水口、出水口、溢流口存在堵塞或淤积时，应疏通；

5 应根据雨水罐材质类型做好防护措施，塑料材质应防紫外线长时间照射；陶瓷材质应在周边做好防撞护栏，金属材质应根据需要定期刷防腐涂料；

6 雨水罐集蓄雨水的水质不符合设计要求，应查找水质恶化原因，并进行维护；

7 在冬季气温降至0℃前，应将雨水罐及其连接管路中留存雨水放空，以免受冻损坏。

【条文说明】四川部分市州（如，甘孜州、阿坝州、凉山州）存在大量高海拔城镇，冬季温度极低，最低可达-30℃，因此这些区域露天雨水罐，需特别注意防冻。

5.4.6 雨水罐的运行维护要点应按表5.4.6要求进行。

表5.4.6  雨水罐运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水罐体 | 内部是否有垃圾、沉积物、附着物等 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理 |
| 2 |  | 雨水罐一般存水时间是否超过7天 | 日常巡视 定期检查 | 放空蓄水模块。池体内部应至少6个月清洗消毒1次 |
| 3 |  | 内部是否封闭良好 | 日常巡视 定期检查 | 应进行修复 |
| 4 |  | 雨水罐各组成部件是否有明显损坏、有裂缝或渗漏等现象 | 日常巡视 定期检查 | 进行修复或更换 |
| 5 | 管路 | 雨水罐与其连接管连接部位是否松开 | 定期检查 | 进行修复 |
| 6 |  | 过滤装置、进水口、出水口、溢流口是否存在堵塞或淤积 | 定期检查 | 进行更换或清理 |
| 7 | 附属设施设备 | 检查泵、自控设备、冲洗设备、阀门、排水口或龙头等设施是否有故障或损坏 | 定期检查 | 进行修复或更换 |

## 5.5 调节塘

5.5.1 调节塘的日常巡视不应少于每半月1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

5.5.2 调节塘的巡视和检查对象应包含进水口、消能截污设施、前置塘、台坎、挡流堰、主塘、排水溢流竖管等。运行标准应符合下列规定：

1 保持植物生长健康，无枯死现象，植被覆盖率、植物高度满足设计要求；

2 进水管路应保持畅通，无堵塞现象；

3 溢流口及出水设施应保持畅通无阻。

5.5.3 调节塘的日常巡视应包括下列内容：

1 进水口是否堵塞，结构是否塌陷，边坡或底部是否受到冲刷侵蚀；

2 消能截污设施是否存有垃圾、杂物、沉积物，结构是否破损、沉降，消能设施是否受损、缺失；

3 前置塘是否存有垃圾、杂物，淤积物是否明显超过设计厚度，是否存在安全隐患；

4 溢流堰/台坎巡视堰体/台坎结构是否破损，堰体/台坎前设计置溢流口的，应检查溢流口外围是否拥堵，结构是否破损；

5 主塘体是否存有垃圾、杂物，淤积物是否明显超过设计厚度，塘外安全警示设置是否完好，是否存在安全隐患或客水汇入，是否存在水土流失；

6 底部排水管是否堵塞、破损，排水管阀门启闭是否正常、出水管是否堵塞、破损，溢流竖管入口是否堵塞，破损，阀门井井盖是否完好；

7 植物是否有病虫害、枯萎或死亡。

5.5.4 调节塘的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 植被覆盖率是否满足设计要求；

2 各级塘体结构、边坡是否塌陷；

3 塘内淤积物是否超过设计厚度；

4 排水管、溢流竖管、出水管是否完好、通畅；

5 阀门井结构是否完整，阀门启闭是否正常；

6 塘内蓄水深度是否达到设计水深；

7 雨水排空时间是否超过设计排空时间；

8 对泵站等附属机电设施进行检查，确保其正常运行。

5.5.5 调节塘的维护检修应包括下列内容：

1 入水口的清理、疏通；

2 入水口及各级塘主体结构的修复；

3 消能设施的补充修整；

4 前置塘、主塘体的清淤；

5 植物修剪、补种或更换；

6 排水管、阀门、放水管的清理、疏通、更换；

7 前置塘与主塘的排空时间不足时，应对排空管渠维护检修、恢复其设计排空能力。

5.5.6 调节塘的运行维护要点应按表5.5.6要求进行。

表5.5.6  调节塘运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水口 | 进水口是否堵塞 | 日常巡视 定期检查 | 疏通进水设施 |
| 2 | 消能截污设施 | 消能截污设施是否工作正常，周边有无明显冲刷痕迹 | 日常巡视 定期检查 | 增加卵石或者碎石并合理布置 |
| 3 | 前置塘、台坎、挡流堰、主塘 | 积泥厚度是否满足设计要求 | 定期检查 | 清理塘底积泥和垃圾 |
| 4 |  | 边坡是否稳定，有无坍塌 | 定期检查 | 进行修复 |
| 5 |  | 雨水排空时间是否超过设计排空时间 | 定期检查 | 检查出水口及进水管道是否堵塞，下游是否顶托，并处理 |
| 6 |  | 植物覆盖率符合设计要求、是否需要修剪、是否因侵蚀、冲刷导致植物死亡、是否有杂草 | 日常巡视 定期检查 | 进行处理 |
| 7 | 排水溢流竖管 | 溢流口有无堵塞，周围有无垃圾及杂物 | 日常巡视 定期检查 | 疏通、清理垃圾及杂物 |
| 8 |  | 排水设施是否被堵塞 | 日常巡视 定期检查 | 疏通排水设施 |
| 9 | 附属设施 | 对泵站等附属机电设施是否异常 | 定期检查 | 对不能正常工作的设施进行维修或更换 |

## 5.6 调节池

5.6.1 调节池的日常巡视不应少于每周1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

5.6.2 调节池的巡视和检查对象应包括池体、进出水通道、配套设施设备、覆土等。运行标准应符合下列规定：

1 池体结构完好，设施设备运行正常；

2 进水管路、预处理设施、溢流口及出水设施应保持畅通，无堵塞现象；

3 雨水调节功能正常运行。

5.6.3 调节池的日常巡视应包括下列内容：

1 检查进水口及进水管是否堵塞，水流是否畅通；

2 检查出水口和溢流设施是否正常工作，无堵塞或损坏；

3 检查安全警示标识是否完好，有无遮挡；

4 检查预处理设施是否正常运行，无堵塞或损坏；

5 检查调节池内沉积物厚度是否明显过厚，周边环境是否有垃圾、杂物堆积；

6 检修窗是否加盖上锁。

5.6.4 调节池的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 池体结构是否完好，检查有无裂缝、渗漏或沉降；

2 地下式调节池顶部覆土是否有不均匀沉降；

3 池底沉积物厚度是否超过设计要求，评估是否需要清淤；

4 对泵站、阀门、自控设备、冲洗设备、通风设备、仪器仪表等机电设施进行检查，确保其正常运行；

5 测试调节池的调蓄功能是否达到设计要求；

6 在极端强降雨条件下，增加强降雨期间对格栅、各类管道的雨中巡视，做到发现问题恢复其设计功能，当暴雨预警时，提前排空调节池，预留调蓄空间。

5.6.5 调节池的维护检修应包括下列内容：

1 进水口、进水管、溢流排水口和排空口堵塞应进行疏通，损坏或缺失时应进行修理或更换；

2 调节池周边或调节池顶盖垃圾、杂物堆积等，应进行清理；

3 调节池淤积体积超过设计要求，应进行清淤作业，保持池体的调蓄能力；

4 对检查中发现的结构损坏，应查明原因并修复；

5 对异常机电设施进行维护、维修或更换；

6 对自动化控制系统进行检查和维护，确保其正常工作；

7 更新或修复安全警示标识和防护设施，确保人员和环境安全。

5.6.6 调节池的运行维护要点应按表5.6.6要求进行。

表5.6.6 调节池运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池体 | 池内是否存有垃圾、杂物 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理、疏通 |
| 2 |  | 当暴雨预警时，提前排空调节池，预留调蓄空间 | 定期检查 | 开启排水泵或排水阀门降低水位 |
| 3 |  | 底部沉积物是否超过设计值 | 定期检查 | 进行清淤 |
| 4 |  | 蓄水池结构防护措施是否完好、有无渗漏 | 日常巡视 定期检查 | 进行加固或修复 |
| 5 | 进出水通道 | 进、出水及溢流设施是否堵塞或淤积导致过水不畅 | 日常巡视 定期检查 | 清理垃圾与沉积物 |
| 6 |  | 进、出水及溢流设施是否结构完好 | 定期检查 | 进行修复 |
| 7 | 配套设施设备 | 泵站及配套设施是否正常工作 | 日常巡视 定期检查 | 对不能正常工作的设备、设施应维修或更换 |
| 8 |  | 阀门、启闭机等机电设备是否正常工作 | 定期检查 |  |
| 9 |  | 通风设施及配套设施是否正常工作 | 定期检查 |  |
| 10 |  | 仪器仪表是否正常工作、是否准确 | 定期检查 | 不正常工作的仪器仪表应维修或更换。不准确仪器仪表应校准 |
| 11 |  | 拦污设施是否有淤堵、侵蚀、沉降 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理、修复、更换 |
| 12 | 覆土 | 顶部覆土沉降性是否出现不均匀沉降 | 定期检查 | 查明原因并进行修缮 |

# 6  净化类设施

## 6.1 雨水湿地

6.1.1 雨水湿地的日常巡视不应少于每两周1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

6.1.2 雨水湿地的巡视和检查对象应包括植物、进水口、前置塘、出水口、配水及溢流设施、水位和边坡等。运行标准应符合下列规定：

1 植物生长状况良好，无病虫害，植被覆盖率满足设计要求；

2 进配水设施、出水集水设施及溢流设施过水顺畅；

3 周围地面无垃圾及堆积物，水面无垃圾漂浮；

4 前置塘/预处理区内沉积物淤积不超过设计深度，无杂物堵塞；

5 进出水水质达到设计要求，湿地水位控制达到设计要求，湿地过水能力满足设计水量要求；

6 边坡与护坡无塌陷。

6.1.3 雨水湿地的日常巡视应包括下列内容：

1 植物是否存在病虫害、缺水、入侵物种、杂草等情况；

2 雨水湿地水位是否低于常水位；

3 进出水口是否存在因冲刷造成水土流失，是否堵塞或淤积导致过水不畅；

4 湿地内部及周边区域是否存在垃圾与杂物堆积、漂浮等情况；

5 溢流竖管格栅、泄洪道是否存在堵塞现象；

6 雨水湿地水质是否出现明显变化或者黑臭异味。

6.1.4 雨水湿地的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 植被覆盖率是否满足设计要求；

2 边坡、护堤是否出现侵蚀、坍塌、损坏现象；

3 雨水湿地进出水水质是否满足设计要求；

4 底泥存量是否满足设计运行标准；

5 雨水湿地补水设施是否运行正常。

【条文说明】雨水湿地对进水水质有一定要求，若进水水质未达到设计要求或携带有毒有害物质，对湿地生态系统产生冲击，会破坏湿地系统的净化能力，湿地出水要求主要取决于受纳水体水质要求。

6.1.5 雨水湿地的维护检修应包括下列内容：

1 存在病虫害、缺水、入侵物种、杂草，植被覆盖率不满足设计要求时，应清理植被区的垃圾碎片和沉积物，若存在植物裸露的斑点和区域，立即修复，湿地植物生长季应进行常规修剪、收割；

2 对于存在因冲刷造成水土流失的情况，应修补；若冲刷较为严重，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施；

3 对于堵塞或淤积导致过水不畅的情况，应清理垃圾与沉积物；

4 对于溢流竖管格栅、泄洪道存在堵塞的情况，应清除垃圾和沉积物，维护时应定期检查栅条是否锈蚀、损坏，如有问题应修理或替换；

5 检查雨水湿地内部淤积情况，并根据蓄水及景观要求清淤，湿地基质填料的应根据需求定期冲洗、更换或补充；

6 暴雨前宜将雨水湿地排空，水位排放至最低水位，延缓峰值水量排放时间；

7 雨水湿地水位低于常水位时，应进行补水；

8 应根据暴雨、干旱、冰冻等不同情况调节水位，不得出现湿地进出水端壅水、淹没现象；

9 雨水湿地的水质恶化，应及时查明原因，进行水体治理及生态修复。

6.1.6 雨水湿地的运行维护要点应按表6.1.6要求进行。

表6.1.6  雨水湿地运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物 | 是否存在病虫害、缺水、入侵物种、杂草等情况，植被覆盖率是否满足设计要求等 | 日常巡视 定期检查 | 清理植被区的垃圾碎片和沉积物；若存在植物裸露的斑点和区域，立即修复 |
| 2 | 进出水口 | 是否存在因冲刷造成水土流失 | 日常巡视 定期检查 | 进行修补；若冲刷较为严重，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施 |
| 3 |  | 是否堵塞或淤积导致过水不畅 | 日常巡视 定期检查 | 清理垃圾与沉积物 |
| 4 | 断面形状 | 边坡，护堤是否出现侵蚀、坍塌、损坏现象 | 定期巡查 | 进行加固 |
| 5 | 调蓄空间 | 底泥存量是否满足设计运行标准 | 定期检查 | 进行清淤 |
| 6 |  | 内部及周边区域是否存在垃圾与杂物堆积、漂浮等情况 | 日常巡视 定期检查 | 清除地面堆积或水面垃圾漂浮垃圾，以及巡查蚊虫滋生情况，并根据需要进行消杀 |
| 7 |  | 水质是否恶化 | 日常巡视 定期检查 | 及时查明原因，进行水体治理及生态修复 |
| 8 |  | 水位是否低于常水位 | 日常巡视 定期检查 | 进行补水 |
| 9 | 配水及溢流设施 | 溢流竖管格栅、泄洪道是否存在堵塞现象 | 日常巡视 定期检查 | 清除垃圾和沉积物，维护时应定期检查栅条是否锈蚀、损坏，如有问题应修理或替换 |

## 6.2 植被缓冲带

6.2.1 植被缓冲带的日常巡视不应少于每月1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

6.2.2 植被缓冲带的巡视和检查对象应包括预处理区、进水口、表层、雨水口、断面形状等。运行标准应符合下列规定：

1 保证植物生长正常，无病虫害，植被覆盖度满足设计要求；

2 卫生情况良好，缓冲带内无淤泥及垃圾堆积；

3 进出水口附近无垃圾，消能设施无侵蚀；

4 表层种植土无流失、侵蚀、板结、裸露情况；

5 边坡无坍塌。

6.2.3 植被缓冲带的日常巡视应包括下列内容：

1 预处理设施是否有垃圾、杂物；

2 进水口是否有垃圾、杂物，是否因冲刷造成水土流失；

3 表层是否有垃圾、杂物；

4 雨水口是否存在堵塞或淤积；

5 植物是否疾病感染、长势不良等情况。

6.2.4 植被缓冲带的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 进水口是否有效收集汇水面径流雨水；

2 表层细沟是否被侵蚀；

3 断面形状是否坡度较大导致缓冲带内冲刷强度过大；

4 坡面是否出现坍塌。

6.2.5 植被缓冲带的维护检修应包括下列内容：

1 预处理设施存在垃圾、杂物时，应清理；

2 进水口存在垃圾、杂物时，应清理，无法有效收集汇水面径流雨水时，应加大进水口规模或进行局部下凹，因冲刷造成水土流失时，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施；

3 表层存在垃圾、杂物时，应清理，汛期应定期清除绿地上的杂物，加强植物的维护管理，补种雨水冲刷造成的植物缺失，表层细沟被侵蚀时，应立即在其周围采取沉积物控制措施，并修复和稳定侵蚀区；

4 植物感染病虫害时应采取生物防治措施或移除替换，不应使用化学农药，植物营养不良情况下施肥；

5 雨水口存在堵塞或淤积时，应清淤维护；

6 断面形状坡度较大导致缓冲带内水流流速超过设计流速时，应增设挡水堰或抬高挡水堰高程，坡面出现坍塌时，应加固；

7 应定期对植被缓冲带内及其周边雨水口进行清淤维护、表层细沟侵蚀的处理和修复；

8 应定期清除绿地上的杂物，加强植物的维护管理，补种雨水冲刷造成的植物缺失，强降雨后应对植被缓冲带进行巡视。

【条文说明】雨季期间，由于径流入流冲刷、携带等作用，垃圾杂物易进入设施，为保证设施运行效能和景观效果，雨季应加强巡检频次。

6.2.6 植被缓冲带的运行维护要点应按表6.2.6要求进行。

表6.2.6  植被缓冲带运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理区 | 是否有垃圾、杂物 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理 |
| 2 | 进水口 | 是否有垃圾、杂物 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理 |
| 3 |  | 是否有效收集汇水面径流雨水 | 定期检查 | 加大进水口规模或进行局部下凹 |
| 4 |  | 是否因冲刷造成水土流失 | 日常巡视 定期检查 | 设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施 |
| 5 | 表层 | 是否有垃圾、杂物 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理，汛期应定期清除绿地上的杂物，加强植物的维护管理，补种雨水冲刷造成的植物缺失 |
| 6 |  | 是否存在植物生长不良 | 日常巡视 定期检查 | 采取生物防治措施或移除替换 |
| 7 |  | 是否存在细沟侵蚀 | 定期检查 | 在其周围采取沉积物控制措施，并修复和稳定侵蚀区 |
| 8 | 雨水口 | 是否存在堵塞或淤积 | 日常巡视 定期检查 | 进行清淤维护 |
| 9 | 断面形状 | 是否坡度较大导致缓冲带内冲刷强度过大 | 定期检查 | 增设挡水堰或抬高挡水堰高程 |
| 10 |  | 坡面是否出现坍塌 | 定期检查 | 进行加固，严禁车辆进入植被缓冲带 |

## 6.3 生态护岸

6.3.1 生态护岸的日常巡视不应少于每月1次，定期检查每年雨季前后各1次，雨季期间不应少于3次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

6.3.2 生态护岸的巡视和检查对象应包生态护岸内的植物、表面及整体结构。运行标准应符合下列规定：

1 自然土坡表面干净整洁；

2 块石驳岸、生态砌块驳岸结构稳定、牢固、安全、可靠；

3 无明显的结构裂缝，表面无塌陷，木桩身无开裂、变形、腐烂现象；

4 植物生长良好；

5 石笼网无老化、断裂等现象。

6.3.3 生态护岸的日常巡视应包括下列内容：

1 植物是否存在疾病、长势不良等情况；

2 护岸是否有垃圾、杂物，表面是否出现冲蚀、土壤板结；

3 块石驳岸、植草砖驳岸、木桩驳岸是否发生损坏；

4 石笼网是否老化、断裂，外观是否发生损坏。

6.3.4 生态护岸的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 植被覆盖率是否满足设计要求；

2 护岸土工布/滤网、石笼内填充材料是否发生损坏；

3 护岸稳固性，护坡、护脚、基础是否受到冲刷破坏。

6.3.5 生态护岸的维护检修应包括下列内容：

1 当植物覆盖不满足设计要求，或存在疾病、长势不良等情况，应浇灌、防治病虫害、补栽或换种；

2 有垃圾、杂物时，应清理；

3 表面出现冲蚀、土壤板结时，应修复；

4 石块、砌砖、木桩发生损坏时，应更换；

5 土工布/滤网、石笼内填充材料发生损坏时，应修复、补充和更换；

6 块石驳岸、植草砖驳岸、木桩驳岸发生损坏时，块石驳岸中反滤层需修复和替换，植草砖内填充材料应补充和更换，木桩驳岸中木桩和河岸边缘土需加固，木桩需防腐处理；

7 汛期及汛后定期检查护岸稳固性，护坡、护脚、基础受到冲刷破坏时，应修复加固；

8 雨季后水位下降，冲洗驳岸上遗留的杂物及淤泥，并用高压水枪冲洗石笼、石块、砌块等表面及缝隙残留淤泥。

6.3.6 生态护岸的运行维护要点应按表6.3.6要求进行。

表6.3.6  生态护岸运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物 | 植被覆盖率是否满足设计要求 | 日常巡视 定期检查 | 浇灌、防治病虫害、补栽或换种 |
| 2 |  | 是否存在疾病、长势不良等情况 | 日常巡视 定期检查 |  |
| 3 | 表面及整体结构 | 是否有垃圾、杂物、淤泥 | 日常巡视 定期检查 | 进行清理，必要时用高压水枪冲洗石笼、石块、砌块等表面及缝隙残留淤泥 |
| 4 |  | 表面是否出现冲蚀、土壤板结 | 日常巡视 定期检查 | 进行修复 |
| 5 |  | 石块、砌砖、木桩是否发生损坏 | 定期检查 | 进行更换 |
| 6 |  | 土工布/滤网、石笼内填充材料是否发生损坏 | 定期检查 | 进行修复、补充和更换 |
| 7 |  | 块石驳岸、植草砖驳岸、木桩驳岸是否发生损坏 | 日常巡视 定期检查 | 块石驳岸中反滤层的修复和替换，块石和岸体结合处的加固；植草砖驳岸中植物的灌水、施肥和整草等，植草砖内填充材料的补充和更换；木桩驳岸中木桩和河岸边缘土的加固，木桩的防腐处理等 |
| 8 |  | 护岸稳固性，护坡、护脚、基础是否受到冲刷破坏 | 定期检查 | 进行修复加固 |

# 7  传输类设施

## 7.1 植草沟

7.1.1 植草沟的日常巡视不应少于每周1次，定期检查不应少于每月1次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

7.1.2 植草沟的巡视和检查对象应包括入口区、过流区、出口区。运行标准应符合下列规定：

1 入口区、出口区无堵塞或淤积；

2 过流区无堵塞或淤积，边坡无坍塌侵蚀现象，断面形状、纵向坡度无明显变化，坡度符合设计要求；

3 植物生长良好，植被覆盖率不小于90%，高度满足设计要求。

7.1.3 植草沟的日常巡视应包括下列内容：

1 入口区是否堵塞、损坏、范围缩小；

2 拦污设施是否淤堵、侵蚀、沉降；

3 消能设施是否侵蚀、沉降；

4 过流区边坡是否出现裂口、塌陷、淤堵、侵蚀破坏等现象；

5 植物高度、密度是否符合原设计要求；

6 沟内是否存在垃圾；

7 出口区是否堵塞、损坏。

7.1.4 植草沟的定期检查除日常巡视内容外，还应包括采用直尺测量或水准仪测量检查植草沟断面形状、纵向坡度变化。

7.1.5 植草沟的维护检修应包括下列内容：

1 入口区、过流区、出口区堵塞，应人工清淤；损坏或缺失时，按照设计要求更换相同功能和规格产品；

2 入口区因冲刷造成水土流失时，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施；

3 植草沟垃圾、杂物堆积，应采用人工方式清理；

4 断面、纵向坡度因冲刷侵蚀而明显变化的，应及时修复、补种植物，植被层生长稳定之前应采取临时防冲刷措施；

5 植被覆盖度减少、病虫害等，应进行植物清理和补种至设计值；植物生长过高过密影响植草沟正常输水功能，应对植物进行修剪。

【条文说明】《海绵城市建设技术指南》规定转输型植草沟内植物高度宜控制100～200mm。植物修剪后高度不宜过短，如植物切割过量，会加大雨水径流流速，降低污染物去除率。植草沟中植物的修剪不仅是为了美观，植物高度对雨水净化能力以及曼宁系数有影响。植物高，植草沟的曼宁系数将增大，影响排水能力。

表7.1.5 植草沟中曼宁系数n取值

| 植草沟形式 |  | 平均值 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直的植草沟 | （1）植物较矮（＜100mm），杂草很少 | 0.027 | 0.022 | 0.033 |
|  | （2）植物较矮（＜100mm），杂草较多 | 0.03 | 0.026 | 0.033 |
| 弯曲的植草沟 | （1）植物较高（＞100mm），杂草很少 | 0.032 | 0.026 | 0.04 |
|  | （2）植物较高（＞100mm），杂草较多 | 0.035 | 0.03 | 0.045 |

7.1.6 植草沟的运行维护要点应按表7.1.6要求进行。

表7.1.6 植草沟运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口区 | 是否出现堵塞、损坏 | 日常巡视 定期检查 | 清理、修复 |
| 2 |  | 拦污设施是否出现淤堵、侵蚀、沉降 | 日常巡视 定期检查 | 清理、修复、更换 |
| 3 |  | 消能设施是否出现侵蚀沉降 | 日常巡视 定期检查 | 修复、更换 |
| 5 | 过流区 | 是否出现坡度过大或边坡及坎、堰出现坍塌 | 日常巡视 定期检查 | 修整底部坡度和受冲刷侵蚀边坡、加固 |
| 6 |  | 断面形状及纵向坡度 有无明显变化 | 定期检查 | 需修复、补种植物，植被层稳定之前采取临时防冲刷措施 |
| 7 |  | 是否有杂草、植被覆盖率是否低于90%、植物高度是否满足设计要求 | 日常巡视 定期检查 | 清理、补植、修剪 |
| 8 |  | 是否有淤泥及垃圾堆积 | 日常巡视 定期检查 | 清理 |
| 9 | 出口区 | 是否出现堵塞、损坏 | 日常巡视 定期检查 | 清理、修复 |

## 7.2 渗管/渠

7.2.1 渗管（渠）的日常巡视不应少于每月1次，定期检查频率应根据当地降雨规律合理确定，雨季每月不宜少于2次，且应涵盖降雨时段，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

7.2.2 渗管（渠）的巡视和检查对象应包括渗管（渠）、进水口、溢流排水口、周边区域、土壤/介质等。运行标准应符合下列规定：

1 渗管（渠）表面、结构层无塌陷、错位，周边区域无不均匀沉降；

2 设施表面无垃圾、杂物堆积；

3 渗管（渠）底部积泥情况正常；

4 进水口与溢流排水口无堵塞、损坏或缺失现象；

5 土壤/介质渗透系数无衰减。

7.2.3 渗管（渠）的日常巡视应包括下列内容：

1 设施表面、结构层是否塌陷、错位；

2 渗管（渠）表面是否有垃圾、杂物堆积；

3 渗管（渠）底部积泥情况，管道是否堵塞；

4 进水口与溢流排水口是否堵塞、损坏或缺失导致过水不畅。

7.2.4 渗管（渠）的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 渗管（渠）是否断裂，周边区域是否存在不均匀沉降现象；

2 检查渗管（渠）的土壤/介质渗透系数。

【条文说明】采用直尺测量或水准仪测量渗管（渠）周边区域是否存在不均匀沉降；采用双环渗透仪测定渗管（渠）的土壤/介质渗透系数。

7.2.5 渗管（渠）的维护检修应包括下列内容：

1 设施表层塌陷处补填同类型渗透介质，渗管（渠）断裂，应更换断裂管段；

2 渗管（渠）底部积泥，可采用人工铲挖或吸泥车、抓泥车等机械设备清淤、疏通；

3 进水口与溢流排水口堵塞，可采用射水疏通；损坏或缺失，应进行修理或更换相同功能和规格产品；

4 周边区域出现严重不均匀沉降或塌陷，查找原因，必要时进行补填或翻修；

5 采用表层翻耕或换填方法改善土壤/介质渗透系数的衰减情况。

7.2.6 渗管（渠）的运行维护要点应按表7.2.6要求进行。

表7.2.6 渗管（渠）运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗管（渠） | 表面、结构层是否塌陷、错位 | 日常巡视 定期检查 | 修复或更换 |
| 2 |  | 表面是否有垃圾、杂物堆积 | 日常巡视 定期检查 | 清理 |
| 3 |  | 底部积泥情况管道是否堵塞 | 日常巡视 定期检查 | 清淤、疏通 |
| 4 | 进水口、溢流排水口 | 是否堵塞、损坏或缺失 | 日常巡视 定期检查 | 疏通、修复或更换 |
| 5 | 周边区域 | 是否不均匀沉降 | 定期检查 | 沉降区域补填或翻修 |
| 6 | 土壤/介质 | 渗透系数是否衰减 | 定期检查 | 翻耕或换填 |

# 8  监测类设施

## 8.1 雨量监测

8.1.1 雨量监测的日常巡视不应少于每周1次，定期检查不应少于每月1次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次，发生故障后（接到故障通知后）应检修。定期对测量数据进行校准，校准时间间隔不应大于6个月。

8.1.2 雨量监测的巡视和检查对象应包括雨量计及配套设施、供电设施、出水口、用户识别卡等。运行标准应符合下列规定：

1 雨量计及配套设施运行正常；

2 供电设施运行正常。

8.1.3 雨量监测的日常巡视应包括下列内容：

1 雨量计数据采集及传输是否正常；

2 供电设施是否正常运行。

8.1.4 雨量监测的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 雨量计及配套设施是否损坏、有无异物遮挡；

2 雨量计信号线与传感器、采集器的接头是否松动；

3 雨量传感器的计数翻斗是否转动灵活；

4 雨量计防堵罩、长过滤网、短过滤网是否堵塞；

5 出水口是否堵塞；

6 雨量计用户识别卡费用是否充足。

8.1.5 雨量监测的维护检修应包括下列内容：

1 雨量计数据采集及传输异常、市政供电或电池供电异常情况排除；

2 雨量计及配套设施的维修、异物清理；

2 雨量计信号线与传感器、采集器的接头松动时，应对信号线与传感器、采集器紧固；

3 雨量传感器的计数翻斗无法灵活转动时，应对计数翻斗转动接口异物清理；

4 雨量计防堵罩、长过滤网、短过滤网堵塞时，应对雨量计防堵罩、长过滤网和短过滤网进行清理；

5 太阳能或风能输电设备的维修；

6 出水口堵塞清淤、疏通；

7 用户识别卡充值续费。

8.1.6 雨量监测的运行维护要点应按表8.1.6要求进行。

表8.1.6 雨量监测运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量计及配套设施 | 数据采集及传输是否异常 | 日常巡视 定期检查 | 排除异常 |
| 2 |  | 是否损坏、有无异物遮挡 | 定期检查 | 修复、清理 |
| 3 |  | 信号线与传感器、采集器接头是否松动 | 定期检查 | 对信号线与传感器、采集器紧固 |
| 4 |  | 计数翻斗是否无法灵活转动 | 定期检查 | 对计数翻斗转动接口异物清理 |
| 5 |  | 防堵罩、长过滤网、短过滤网是否堵塞 | 定期检查 | 清理 |
| 6 | 供电设施 | 运行是否异常 | 日常巡视 定期检查 | 排除供电异常 |
| 7 | 出水口 | 是否堵塞 | 定期检查 | 清理 |
| 8 | 用户识别卡 | 是否欠费 | 定期检查 | 充值续费 |

## 8.2 管网监测

8.2.1 管网监测的日常巡视不应少于每周1次，定期检查不应少于每月1次，重点检查应在雨季前1周和大雨后各检查一次，发生故障后（接到故障通知后）应检修。定期对测量数据进行校准，校准时间间隔不应大于6个月。

8.2.2 管网监测的巡视和检查对象应包括流量计、浊度计﹑液位计等在线监测设施数据采集及传输﹑管网监测设备供电设施等。运行标准应符合下列规定：

1 在线监测设施运行正常；

2 供电设施运行正常。

8.2.3 管网监测的日常巡视应包括下列内容：

1 管网监测设施数据采集及传输是否异常；

2 供电设施是否正常运行。

8.2.4 管网监测的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 检查设备是否完好、是否缺失；

2 监测仪表探头上是否有沉积的杂质、水垢；

3 监测仪表的零部件是否松动；

4 流量监测仪表读数是否异常；

5 上网流量卡是否余额不足或欠费；

6 管网监测设备测量准确性、检出限指标；

7 设施周边是否有垃圾、杂物堆积。

8.2.5 管网监测的维护检修应包括下列内容：

1 管网监测设施数据采集及传输、供电设施异常情况的排除；

2 井盖等设备的修复、完善；

3 监测仪表探头上沉积物的清理；

4 监测设施零部件存在松动时，应对其进行紧固；

5 流量监测仪表读数出现异常情况时，应排除流量监测仪的故障；

6 上网流量卡余额不足或欠费时，应充值续费；

7 垃圾、杂物的清理。

8.2.6 管网监测的运行维护要点应按表8.2.6要求进行。

表8.2.6 管网监测运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线监测设施 | 数据采集及传输是否异常 | 日常巡视 定期检查 | 数据校正 |
| 2 |  | 监测仪表探头是否存在沉积的杂质、水垢 | 定期检查 | 清理 |
| 3 |  | 监测仪表零部件是否松动 | 定期检查 | 紧固 |
| 4 |  | 在线流量监测仪表是否异常 | 定期检查 | 排除异常 |
| 5 |  | 上网流量卡是否余额不足或欠费 | 定期检查 | 充值 |
| 6 |  | 设施周边是否存在垃圾、杂物堆积 | 定期检查 | 清理 |
| 7 | 供电设施 | 运行是否异常 | 日常巡视 定期检查 | 供电异常排除 |
| 8 | 准确性、检出限等性能指标 | 是否异常 | 定期检查 | 数据校正 |

## 8.3 监测平台

8.3.1 监测平台的日常巡视不应少于每周1次，定期检查不应少于每月1次。发生故障后（接到故障通知后）应检修。

8.3.2 监测平台的巡视和检查对象应包括仪器设备、自动监控系统、数据存储、传输、控制系统、监测系统等。运行标准应符合下列规定：

1 仪器设备运行正常；

2 自动监控系统运行正常；

3 数据存储、传输、控制系统运行正常；

4 监测系统运行正常。

【条文说明】本条对监测平台的工作内容及操作及维修规程和日常保养制度做了规定，并建立日常运行记录和运营档案。

8.3.3 监测平台的日常巡视应包括下列内容：

1 仪器设备运行是否正常；

2 自动监控系统运行是否正常；

3 数据存储、传输、控制系统运行是否正常。

8.3.4 监测平台的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 监测系统运行是否正常；

2 监测系统是否更新。

8.3.5 监测平台的维护检修应包括下列内容：

1 仪器设备运行发生故障，需停用、拆除或更换仪器设备检修时，应事先报经运营管理单位同意。若仪器设备停用时间超过2小时，运营管理单位需向上级报送有关信息；

2 自动监控系统发生故障后（接到故障通知后），平台运维组应在2小时内赶到现场进行处理。容易诊断的故障，维修时间不应超过6小时；不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器；

3 数据存储、传输、控制系统发生故障时，平台运维组应在 12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；

4 监测数据发现异常时，为保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，必要时需进行手工监测。

8.3.6 监测平台的运行维护要点应按表8.3.6要求进行。

表8.3.6 监测平台运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备 | 是否异常 | 日常巡视 定期检查 | 修复 |
| 2 | 自动监控系统 | 是否异常 | 日常巡视 定期检查 | 修复 |
| 3 | 数据存储、传输、控制系统 | 是否异常 | 日常巡视 定期检查 | 修复 |
| 4 | 监测系统 | 是否异常 | 定期检查 | 修复 |

# 9  其他类设施

## 9.1 初期雨水弃流设施

9.1.1 初期雨水弃流设施的日常巡视不应少于每月1次，定期检查应根据降雨规律确定，雨季不应少于每月3次，非雨季不应少于每月1次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

9.1.2 初期雨水弃流设施的巡视和检查对象应包括进水管﹑出水管﹑雨水弃流管、设施结构﹑截污滤网、机电设备、机械设备和监测设备。运行标准应符合下列规定：

1 进水管﹑出水管和雨水弃流管无堵塞、开裂或错位；

2 设施结构无变形、损坏、裂口、坍塌；

3 设施内不存在残留垃圾并造成淤积；

4 保证电子监测设备的雨量式、电控式等初期雨水弃流设施的安全性与精密度；

5 保证自控型、水力型弃流井的液位控制器、自动控制弃流装置等相关部位运行正常。

9.1.3 初期雨水弃流设施的日常巡视应包括下列内容：

1 截污滤网是否有残留垃圾；

2 设施内淤积情况；

3 进水管、出水管和雨水弃流管是否堵塞、开裂或错位；

4 设施内部及周边垃圾、杂物堆积情况。

9.1.4 初期雨水弃流设施的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 设施结构是否变形、损坏、裂口、坍塌；

2 机电设备是否发生故障；

3 机械类雨水弃流设施关键配件的破损程度；

4 电子监测设备是否工作正常。

9.1.5 初期雨水弃流设施的维护检修应包括下列内容：

1 进水管、出水管和雨水弃流管的清淤、修补、更换；

2 设施结构的修补、构件的更换；

3 弃流设施内部的截污滤网的清理；

4 设施内部的清淤；

5 机电设施的维护。

9.1.6 初期雨水弃流设施的运行维护要点应按表9.1.6要求进行。

表9.1.6 初期雨水弃流设施运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水管 | 是否出现堵塞、开裂、错位 | 日常巡视 定期检查 | 清淤、修补、更换 |
| 2 | 出水管 | 是否出现堵塞、开裂、错位 | 日常巡视 定期检查 | 清淤、修补、更换 |
| 3 | 雨水弃流管 | 是否出现堵塞、开裂、错位 | 定期检查 日常巡视 | 清淤、修补、更换 |
| 4 | 设施结构 | 是否变形、损坏、裂口、坍塌 | 定期检查 | 修补、构件的更换 |
| 5 | 截污滤网 | 是否有残留垃圾 | 定期检查 日常巡视 | 清理 |
| 6 | 机电设备 | 是否故障 | 定期检查 | 修理 |
| 7 | 机械设备 | 是否破损 | 定期检查 | 修补、更换 |
| 8 | 监测设备 | 是否工作正常 | 定期检查 | 维修、更换 |

## 9.2 开孔路缘石

9.2.1 开孔路缘石的日常巡视不应少于每月2次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

9.2.2 开孔路缘石的巡视和检查对象应包括开口路缘石及引水槽等。运行标准应符合下列规定：

1 开孔路缘石无错位、沉降及缺损；

2 开口处及引水槽无堵塞，能够有效收集周边雨水。

9.2.3 开孔路缘石的日常巡视应包括下列内容：

1 开孔路缘石及引水槽是否存在错位、沉降及缺损；

2 开口处及引水槽是否存在堵塞，降雨过程中是否能有效收集周边雨水。

9.2.4 开孔路缘石的维护检修应包括下列内容：

1 对于开孔路缘石存在错位、沉降及缺损的情况，应修复或更换；

2 对于开口处及引水槽存在堵塞的情况，应清理杂物及垃圾，保证过水断面过流能力。

9.2.5 开孔路缘石的运行维护要点应按表9.2.5要求进行。

表9.2.5 开孔路缘石运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开孔路缘石 | 是否存在错位、沉降及缺损 | 日常检查 | 修复或更换 |
| 2 |  | 是否出现堵塞 | 日常检查 | 清理 |
| 3 | 引水槽 | 是否存在错位、沉降及缺损 | 日常检查 | 修复或更换 |
| 4 |  | 是否出现堵塞 | 日常检查 | 清理 |

## 9.3 溢流井

9.3.1 溢流井的日常巡视不应少于每季度1次，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

9.3.2 溢流井的巡视和检查对象应包括井盖、井底、出水管等。运行标准应符合下列规定：

1 井盖无堵塞、破损、缺失；

2 井底无淤泥；

3 出水管保持通畅，井内无积水。

9.3.3 溢流井的日常巡视应包括下列内容：

1 井盖是否出现堵塞、破损、缺失；

2 井底是否有淤泥。

9.3.4 溢流井的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 出水管是否通畅，是否井内积水；

2 溢流管是否出现错位、脱落、漏水情况。

9.3.5 溢流井的维护检修应包括下列内容：

1 溢流井井盖出现堵塞、破损、缺失时，应清淤、修复或更换；

2 井底存在淤泥时，出水管出现不畅通，应清淤、疏通。

9.3.6 溢流井的运行维护要点应按表9.3.6要求进行。

表9.3.6 溢流井运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖 | 是否出现堵塞、破损、缺失 | 日常检查 定期检查 | 清淤、维修、更换 |
| 2 | 井底 | 是否有淤泥 | 日常检查 定期检查 | 清淤 |
| 3 | 出水管 | 是否通畅，井内是否积水 | 定期检查 | 疏通 |
|  |  | 是否出现错位、脱落、漏水情况 | 定期检查 | 修复或更换 |

## 9.4 沉泥槽

9.4.1 沉泥槽的日常巡视在每场雨后不应少于1次 ，重点检查应在暴雨及以上级别降雨前后各1次。

9.4.2 沉泥槽的巡视和检查对象应包括沉泥槽内部、进出水口、设施结构等。运行标准应符合下列规定：

1 沉泥槽内无垃圾、杂物；

2 沉泥槽内积泥深度不超过总深度1/3；

3 进、出水口无堵塞的情况；

4 沉泥槽结构无破损、沉降、缺失的情况。

9.4.3 沉泥槽的日常巡视应包括下列内容：

1 检查沉泥槽内是否存在垃圾、杂物；

2 检查沉泥槽内积泥深度是否超过总深度的1/3。

9.4.4 沉泥槽的定期检查除日常巡视内容外，还应包括下列内容：

1 沉泥槽进出水口是否存在堵塞的情况；

2 沉泥槽设施结构是否存在破损、沉降、缺失的情况。

9.3.5 沉泥槽的维护检修应包括下列内容：

1 沉泥槽出现破损、缺失时，应修复或更换；

2 沉泥槽内出现垃圾、杂物，积泥深度超过总深度1/3时，应清淤。

9.4.6 沉泥槽的运行维护要点应按表9.4.6要求进行。

表9.4.6 沉泥槽运行维护要点一览表

| 序号 | 巡检对象 | 巡检内容 | 巡检类型 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉泥槽内部 | 是否存在垃圾、杂物 | 日常巡视 定期检查 | 清理 |
| 2 |  | 积泥深度是否超过总深度的1/3 | 日常巡视 定期检查 | 清淤 |
| 3 | 进出水口 | 进出水口是否堵塞 | 定期检查 | 清理 |
| 4 | 设施结构 | 是否出现破损、沉降、缺失 | 定期检查 | 修补 |

# 10  运行维护管理

## 10.1 项目管理

10.1.1 项目运行维护管理，应定期检查项目范围内海绵城市设施的运行状况，确保各类设施的汇水边界及传输路径未改变。

【条文说明】项目运行维护管理，需要对各类海绵城市设施的汇水范围是否变化、雨水收集排放路径是否通畅、与其他设施的竖向衔接是否合理等进行核实。

10.1.2 项目运行维护管理，应定期评估项目整体的雨水径流外排量、管渠排水能力、内涝防治水平、应急排涝除险能力、雨水调蓄能力等运行效果，当整体运行效果低于验收时的水平时，应排查原因，进行整改。

【条文说明】项目运行维护管理，需要对项目内雨水系统的排水能力进行评估，对排水通道不畅、蓄排能力不足、存在内涝风险的项目进行整改。

10.1.3 建筑与小区项目的运行维护应符合下列规定：

1 应定期清理项目范围内道路雨水口、排水管渠和建筑屋面雨水斗，防止被树叶、垃圾等堵塞物；

2 雨水回用设施应设置防止误接、误用、误饮的措施，并应保持明显和完整，严禁擅自移动、涂抹、修改雨水回用管道和用水点的标记，应符合现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的有关规定；

3 应检查老旧小区是否有污废水接入雨落管的现象，有污废水接入雨落管的，应进行雨污分流改造。

【条文说明】老旧小区项目的运行维护，需要检查是否有排水户私自将生活污水接入雨落管，如发现生活污水通过雨落管断接进入生物滞留设施的情况，需要对其进行雨污分流改造，避免造成污染。

10.1.4 城市道路项目的运行维护应符合下列规定：

1 应定期检查项目范围内市政雨水管渠、行泄通道等运行状况，其排水能力不应下降；

2 应定期清理生物滞留设施和沉泥槽中影响其调蓄功能正常运行的沉积物，确保设施的调蓄功能正常运行；

3 生物滞留设施的进水口不能有效汇集周边道路雨水径流时，应对进水口进行疏通、扩大或局部竖向、进水口位置调整。

【条文说明】城市道路类项目的运行维护，可在雨天时前往项目现场，观察道路生物滞留设施进水口的汇水情况，是否存在进水口位置、竖向设置不合理导致道路积水的情况，是否存在进水口堵塞、进水口尺寸过小导致生物滞留设施收水能力不足的情况，根据情况对进水口进行调整。

10.1.5 绿地与广场项目的运行维护应符合下列规定：

1 应根据设施内植物需水情况及降雨情况，适时对植物进行灌溉，在干旱时段和种植土较薄等条件下应适当增加灌溉次数；

2 对于具有系统调蓄功能的绿地与广场，应定期检查其调蓄功能的运行状况，不能满足要求时应进行整改；

3 有调蓄功能的绿地与广场，应设置调蓄和晴天两种运行模式，建立预警预报制度，并应确定启动和关闭预警的条件。

【条文说明】启动预警进入调蓄模式后，疏散人员和车辆，打开雨水专用进口的闸阀；调蓄模式期间，雨水流入广场，人员不得进入；预警解除后，应打开雨水专用出口闸阀，雨水排出广场；雨水排空后，需要对广场和雨水专用进出口进行清扫和维护，并应结束调蓄模式。

10.1.6 城市水系项目的运行维护应符合下列规定：

1 有行洪任务的河道，在汛期前应检查行洪断面是否满足设计要求，应确保其满足行洪要求；

2 应定期检查河湖水系护岸的稳定及安全状况，加强对护岸范围内植物的维护和管理；

3 应定期对水体中挺水、沉水、浮叶植物进行维护，并遵循无害化、减量化和资源化原则，收割一定的水生植物并移出水体。

## 10.2 档案管理

10.2.1 运行与维护档案应包括设施维护期的全面信息记录，并采用存档记录或信息化管理软件进行资料收集和管理。

10.2.2 运行与维护档案应包括但不限于以下内容：

1 项目概况和设施基本情况一览表，包含设施数量、规模和位置、运行与维护主体等基本信息，可参考本规程附录B的规定制订；

2 设施的设计资料和竣工资料；

3 本地运行与维护管理方案与相关手册、导则等技术文件；

4 设施巡查和维护记录表，包含日常巡视、定期检查、重点检查和维护检修内容的详细记录，可参考本规程附录C和附录D的规定制订；

5 水质水量检测与监测记录；

6 各类应急处理记录；

7 维护人员档案和培训记录；

8 维护前、后效果记录，季度、年度考核或评估等相关文档。

10.2.3 海绵城市设施运行与维护宜对建立或纳入雨水系统及其他相关系统的综合信息化管理平台数据进行管理。

10.2.4 海绵城市设施运行与维护的信息化管理宜包括以下内容：

1 记录海绵城市设施基本信息，包括海绵城市设施分布、汇水范围和地形、下垫面类型、高程等信息；

2 满足海绵城市设施项目管理的基本需求，包括结合管网普查与海绵城市设施建设资料，整合地上、地下相关设施现状位置、规模、材质等信息，并结合地理信息系统记录；

3 设施运行状态的动态信息记录和数据更新，结合闭路电视检测调查、巡查等工作，对设施运行状态进行记录，包括设施淤积、沉降、漏损等问题，保留影像资料；

4 监测数据的信息化，包括实现流量、液位等监测数据与人工监测数据的实时上报、查询和管理功能；

5 建立海绵城市设施物联网，建设智慧排水管理平台，基于人工智能实现设施高效运行调度，实现对海绵城市设施的全过程监控、智慧化管控；

6 应急管理方案信息化，实现城市流域或排水分区范围内的应急管理方案信息化，具有预警、实时发布信息等功能。

## 10.3 安全管理

10.3.1 海绵城市设施运行维护应遵循安全第一的原则，运行维护单位与作业人员应遵守以下要求：

1 作业人员应定期参加安全和专业技术培训，并建立培训档案，经考试合格后，方可上岗作业。对于重新上岗的作业人员，应重新对其进行安全教育培训。

2 需要进入有限空间进行维护作业时，作业人员应取得地下有限空间作业操作资格，完成作业前各项准备工作后，方可进入作业；

3 作业前，应对作业人员进行安全交底，告知作业内容、安全事项和应采取的安全措施；

4 作业前，作业人员应对作业设备、工具等进行安全检查，当发现有安全问题时应更换，不应使用不合格的设备和工具；

5 在路面进行作业时，作业人员应穿戴配有反光标志的安全警示服并正确佩戴劳动防护用品，未按规定穿戴人员，不应上岗作业；

6 运行与维护作业现场不应违章作业，运行维护管理责任单位应有专人进行全程监督，如发现违章作业，应立即制止作业人员，并取消其后续作业资格。

7 运行维护单位应确保设施运行维护相关的安全防护设备和用品配备齐全，设备和用品应定期检验。

10.3.2 实施有限空间作业前，应完成以下作业前的准备工作：

1 制定作业方案并明确人员职责，严格实施作业审批，并对实施作业的全体人员进行安全交底；

2 对安全防护设备、个体防护装备、应急救援和通信设备设施、作业设备和工具的齐备性和安全性进行检查，发现问题应立即补充、修复或更换；

3 封闭作业区域，应在出入口周边显著位置设置有限空间作业安全告知牌，并开启出入口进行自然通风；

4 存在可能危及有限空间作业安全的设备设施、物料及能源时，采取封闭、封堵、切断能源等可靠的隔离（隔断）措施，并上锁挂牌或设专人看管；

5 有限空间内盛装或残留的物料对作业存在危害时，在作业前对物料进行清洗、清空或置换；

6 使用符合现行国家标准《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》（GB 12358）要求的气体检测报警仪，对有限空间作业区域持续进行检测，气体检测合格后方可进入，其检测范围、检测和报警精度应满足工作要求，根据检测结果对有限空间作业环境危险有害程度进行分级；

7 工作过程应全程进行机械通风；

8 作业人员进入时按照环境条件和相关规定佩戴安全帽、全身式安全带、速差自控器、安全绳、正压式隔绝式逃生呼吸器等个体防护装备，并配备应急救护装备，具备完全施救条件。

【条文说明】有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。渗井、调蓄池、调节池等海绵城市设施运行维护过程中涉及有限空间作业。

10.3.3 实施有限空间作业过程中应符合以下要求：

1 在确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备设施符合要求后，作业负责人方能许可作业者进入有限空间作业；

2 作业人员应遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备及个体防护装备，并与监护者进行有效的信息沟通；

【条文说明】监护者指的是为保障作业人员安全，在有限空间外对有限空间作业进行专职看护的人员。

3 监护者应在有限空间外全程持续监护，跟踪作业人员作业过程，掌握检测数据，适时与作业人员进行有效的信息沟通，并防止未经许可人员进入作业区域；

- 4. 监护者发现异常时，应立即向作业人员发出撤离警报，并协助作业人员逃生或现场施救；

5 作业期间发生作业人员出现身体不适、安全防护设备或个体防护装备失效、气体检测报警仪报警、监护者或作业负责人下达撤离命令、其他可能危及作业人员生命安全的情况时，作业人员应立即中断作业，撤离有限空间；

6 作业中断超过10min，作业人员再次进入有限空间作业前，应按照规定重新进行评估检测。

10.3.4 有限空间作业完成后，作业人员应将全部作业设备和工具带离有限空间；应清点人员及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭出入口；作业前采取隔离措施的应解除隔离；清理现场后，应解除作业区域封闭措施后方可撤离现场。

10.3.5 海绵城市设施运行维护中产生的废弃物、废料、底泥等，应依照运行与维护方案，分类进行回收、处理或处置。

10.3.6 在饮用水水源保护区、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场及垃圾填埋场等重点区域，应定期对设施土壤进行检测，避免对地下水和饮用水水源地造成污染。

10.3.7 海绵城市设施运行维护中严禁向雨水收集口和海绵城市设施内倾倒垃圾、生活污水和工业废水，严禁将城市污水管网接入海绵城市设施。

10.3.8 海绵城市设施运行维护中应注意防范以下风险：

1 定期检查渗滞类海绵城市设施周边是否存在地面沉降、周边建筑物和构筑物坍塌、地下室漏水等潜在风险；

2 定期检查强降雨条件下透水铺装的雨水下渗对相邻机动车道和非机动车道路基的影响；

3 定期检查绿色屋顶是否存在屋顶漏水、坍塌的潜在风险；

4 定期检查存储类设施周边的建筑物与构筑物是否存在坍塌及土壤塌陷的潜在风险。

10.3.9 城市雨洪行泄通道及易发生内涝的道路、下沉式立交桥等区域，以及城市绿地中湿塘、雨水湿地等大型海绵城市设施应设置警示标识和报警系统，配备应急设施及专职管理人员，保证暴雨期间人员的安全撤离，避免安全事故的发生。

10.3.10 运行维护单位应为海绵城市设施设立标识，防止人为破坏，特别是公共场所内深水设施、多功能调蓄设施等，防范安全事故发生；应定期检查护栏、扶梯等安全防护措施，每半年不少于一次，有问题应修复和完善。

## 10.4 应急管理

10.4.1 海绵城市设施管理部门应建立健全事故应急体系，并应制定相应的雨中巡查制度、安全、职业卫生、环境保护、自然灾害等应急预案。

10.4.2 应急预案的制定应符合下列规定：

1 应明确说明编制预案的目的、原则、编制依据和适用范围等；

2 应建立应急组织机构并明确其职责、权利和义务；

3 应针对海绵城市设施运行维护中常见性突发事件制定各种应急技术措施；

【条文说明】常见性突发事件包括：有毒气体中毒、人员溺水、突发性进水超标、突发性管网爆管、机电设备重特大突发性事故、突发火灾、自然灾害等。

4 应包括事故的后期处置，并总结事故教训和提出改进建议；

5 应有应急装备物资保障、技术保障、安全防护保障、通讯信息保障等。

10.4.3 存储类设施内排放水水质超标时应按下列规定执行：

1 应立即停止处理水排放；

2 应切断进水池的进水，将雨水抽回最前端工艺，进行二次处理；

3 应会同相关人员对超标原因进行分析，制定相应对策，调整操作流程；

5 恢复正常生产流程后，应经检测水质合格方可排放。

10.4.4 运行维护单位在巡视和检查中发现下列情况之一时，应进行制止并按相关规定上报相关单位和主管部门：

1 擅自挖掘、拆改、侵占、损毁海绵城市设施；

2 向海绵城市设施内倾倒垃圾、废渣、废料等废弃物；

3 未经允许在海绵城市设施汇水范围内进行各类施工活动；

4 擅自接入其他管道；

5 向海绵城市设施内排放污废水；

6 擅自在海绵城市设施内抽水和引水等行为。

10.4.5 发生现场运维人员或其他人员伤害事件时，应视情况轻重程度进行现场处理或及时联系医疗救助人员。

- 附录A 海绵城市设施运行维护常用工具、设备和材料

| 维护项目 | 常用工具、设备和材料 |
| --- | --- |
| 植物养护 | 破土工具 |
|  | 灌溉工具 |
|  | 除草工具 |
|  | 修剪工具 |
|  | 运输工具 |
|  | 病虫害防治工具 |
| 侵蚀控制，设施修补 | 水泥、土、砖、混凝土等筑坝材料 |
|  | 土工布等防水材料 |
|  | 修补工具 |
|  | 碎石、卵石等消能材料 |
| 临时覆盖 | 塑料薄膜、防尘网 |
|  | 碎树皮、草皮、树枝或木屑 |
| 管道/结构检查和维护 | 潜望镜、电视检测等设备 |
|  | 疏通工具 |
|  | 修补工具 |
|  | 替换管材 |
|  | 其他替换材料 |
| 垃圾、淤积清理，渗透性能恢复 | 铲、锹、扫帚 |
|  | 翻土、破土设备 |
|  | 垃圾袋、垃圾桶 |
|  | 透水路面用路面渗水仪 |
|  | 卷尺、直尺 |
|  | 挡水隔板 |
|  | 透水路面用高压清洗机、透水路面清洗车 |
|  | 压力水枪 |
|  | 排污泵 |
|  | 替换用种植土 |
|  | 替换用填料 |
| 淤泥清理，水池或罐体清洁 | 手套，防滑雨鞋 |
|  | 排污泵 |
|  | 清洁水源 |
|  | 软管 |
|  | 加压冲洗设备 |
|  | 通风机 |
| 其他 | 小型挖掘机 |
|  | 水质监测设备 |

- 附录B 海绵城市设施情况统计表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |  | 管理单位 |  |
| 运维单位 |  |  | 运维负责人 |  |
| 竣工时间 |  |  | 移交时间 |  |
| 海绵城市设施情况 |  |  |  |  |
| 设施类型 | 设施编号 | 设施规模 | 维护频次 | 备注 |
| 透水铺装 |  |  |  |  |
| 绿色屋顶 |  |  |  |  |
| 生物滞留设施 |  |  |  |  |
| 高位花台 |  |  |  |  |
| 渗透塘 |  |  |  |  |
| 渗井 |  |  |  |  |
| 湿塘 |  |  |  |  |
| 调蓄池 |  |  |  |  |
| 雨水罐 |  |  |  |  |
| 雨水湿地 |  |  |  |  |
| 调节池 |  |  |  |  |
| 渗管/渠 |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |
| ........ |  |  |  |  |

- 附录C 海绵城市设施巡查记录表

编号：【巡查】2024-XX

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查单位 |  |  |  | 巡查人员 |  |  |  |
| 巡查日期 |  |  |  | 降雨情况 |  |  |  |
| 巡查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施类型 | 设施编号 | 巡查内容 | 巡查结果 |  | 问题描述及照片 |  | 现场处理情况 |
| 透水铺装 |  | 路面卫生 | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
|  |  | 透水层面 | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
|  |  | 排水盲管 | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
|  |  | 透水性能 | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
|  |  | ...... | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
| 绿色屋顶 |  | 屋面卫生 | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
|  |  | 植物生长 | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
|  |  | 种植土壤 | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
|  |  | 溢流设施 | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
|  |  | 屋面漏损 | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
|  |  | ...... | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  | □ 已现场处理维护 □ 待专业队伍维护 |
| 生物滞留设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高位花坛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调蓄池 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录D 海绵城市设施维护记录表

编号：【维护】2024-XX

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护单位 |  |  |  |  | 维护时间 |  |  |  |  |  |
| 维护记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施类型 | 设施编号 |  | 问题描述 | 维护措施 |  | 维护前 照片 |  | 维护中 照片 | 维护后 照片 | 备注 |

- 规程

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指明应按其他标准、规范执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……规定（或要求）”。

# 引用标准名录

1 《室外排水设计标准》GB 50014

2 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

3 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

4 《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174

5 《城乡排水工程项目规范》GB 55027

6 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993

7 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

8 《融雪剂》GB/T 23851

9 《降水量等级》GB/T 28592

10 《低影响开发雨水控制利用 设施运行与维护规范》GB/T 42111

11 《低影响开发雨水控制利用 设施分类》GB/T 38906

12 《海绵城市建设评价标准》GB/T51345

13 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》GB 12358

14 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68

15 《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6

16 《城镇道路养护技术规范》CJJ 36

17 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135

18 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190

19 《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188

20 《园林绿化养护标准》CJJ/T 287

21 《种植屋面工程技术规程》JGJ 155

22 《绿化种植土壤》CJ/T 340

23 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》2014

24 《四川省低影响开发雨水控制与利用工程设计标准》DBJ51/T 084

25 《四川省海绵城市建设工程评价标准》DBJ51/T 151

26 《四川省城市园林绿化施工技术标准》DB51/5016