备案号：Jxxxx-

四川省工程建设地方标准    DB

P                           DBJ51/T -xxx-202x

四川省市政工程建筑信息模型建模与交付标准

Sichuan Province Standard for BIM Modeling and Delivery of Municipal Engineering

（征求意见稿）

202X-XX-X发布                             202X-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

四川省市政工程建筑信息模型建模与交付标准

Sichuan Province Standard for BIM Modeling and Delivery of Municipal Engineering

DBJ51/T xxx-202x

主编单位：成都市市政工程设计研究院有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司

批准单位：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：202x年xx月xx日

xxxx出版社

202x年   成  都

前 言

根据《四川省住房和城乡建设厅关于下达2024年四川省工程建设地方标准制订计划的通知》（川建标函〔2024〕3030号），成都市市政工程设计研究院有限公司和中国市政工程西南设计研究总院有限公司会同有关单位共同编制本标准。标准编制组经深入调查研究，认真总结近年来国内外市政工程信息模型设计交付的实践经验，参考有关国家标准和其他省市市政工程信息模型设计交付相关标准，结合四川省市政工程信息模型设计交付的需求，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分5章，主要内容包括：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、建模要求；5、交付物。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由成都市市政工程设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送成都市市政工程设计研究院有限公司（地址：成都市锦江区三色路269号，邮政编码：610023，联系电话：028-86929752，电子邮箱：ghsgf@cdmedi.cn）。

主编单位：XXXXXXXXXX

参编单位：XXXXXXXXXX

主要起草人：XXXX  XXXX  XXXX  XXXX

XXXX  XXXX  XXXX  XXXX

XXXX  XXXX  XXXX  XXXX

XXXX  XXXX  XXXX  XXXX

XXXX  XXXX  XXXX  XXXX

XXXX  XXXX  XXXX  XXXX

主要审查人：XXXX  XXXX  XXXX  XXXX

XXXX  XXXX  XXXX  XXXX

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 建模要求	4

4.1 一般规定	4

4.2 命名规则	4

4.3 模型架构	7

4.4 模型内容	7

5 交付物	10

5.1 一般规定	10

5.2 交付协同	12

5.3 道路工程	12

5.4 桥涵工程	12

5.5 隧道工程	13

5.6 城市轨道交通工程	13

5.7 给水排水工程	13

5.8 综合管廊工程	13

附录A 道路工程模型单元交付深度	15

附录B 桥涵工程模型单元交付深度	29

附录C 隧道工程模型单元交付深度	69

附录D 城市轨道交通工程模型单元交付深度	83

附录E 给水排水工程模型单元交付深度	106

附录F 综合管廊工程模型单元交付深度	117

本标准用词说明	134

引用标准名录	135

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic requirements	3

4 Modeling requirement	4

4.1 General requirements	4

4.2 Naming rules	4

4.3 Model framework	7

4.4 Model contents	7

5 Deliverables	10

5.1 General requirements	10

5.2 Delivery collaboration	12

5.3 Road engineering	12

5.4 Bridge and culvert engineerin	12

5.5 Tunnel engineering	13

5.6 Urban rail transit engineering	13

5.7 Water supply and sewerage engineering	13

5.8 Utility tunnel engineering	13

Appendix A Delivery Levels of Road Engineering Model Units	15

Appendix B Delivery Levels of Bridge and Culvert Engineering Model Units	29

Appendix C Delivery Levels of Tunnel Engineering Model Units	69

Appendix D Delivery Levels of Urban Rail Transit Engineering Model Units	83

Appendix E Delivery Levels of Water Supply and Waste Water Engineering Model Units		106

Appendix F Delivery Levels of Utility Tunnel Engineering Model Units	117

Explanation of Wording in This Standard	134

List of Quoted Standards	135

- 总则

    - 为推进工程建设信息化发展对模型的规范和交付要求，规范四川省市政工程建筑信息模型的创建与交付，提高市政工程建筑信息模型技术应用水平，制定本标准。

    - 本标准适用于四川省新建市政工程信息模型创建和交付管理，包含道路、桥涵、隧道、城市轨道交通、给水排水、综合管廊工程，改扩建和其他类别的市政工程建筑信息模型建模与交付可参照本标准。

    - 【条文说明】对于改扩建市政工程，应结合原有工程信息基础与实际改扩建需求，合理确定模型精细度和交付标准。

    - 四川省市政工程建筑信息模型的创建与交付，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业和本省现行有关标准的规定。

    - 【条文说明】现行国家、行业和地方标准主要包括《信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第1部分：通用要求》GB/T 45393.1、《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235、《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269、《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447等。

- 术语

- 市政工程 municipal engineering

- 在城镇建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建（构）筑物、管线、设备等，包括城镇道路、桥涵、隧道、城市轨道交通、给水排水、综合管廊等工程类别，也称为市政公用工程、市政基础设施建设工程。

- 市政工程建筑信息模型 municipal engineering building information model

    - 市政工程全生命期或部分阶段内的几何信息及非几何信息的数字化模型（简称模型），并具备数据共享、虚实互补、安全保护、传递和协同的功能。

- 单元 unit

    - 模型中可独立表达特定功能、构造或设备的基本组成元素。

- 构件 element

    - 由单元组成的集合，构成市政工程建筑信息模型的基本要素。

- 组件 component

    - 由构件组成或构件和单元组成的集合，构成市政工程建筑信息模型的功能对象。

- 几何信息 geometric information

    - 表示模型中各元素空间位置、几何尺寸、构造组成的信息。

- 非几何信息 non-geometric information

    - 模型中除几何信息以外的属性数据，如名称、类型、材质、设计说明等。

- 交付物 deliverable

    - 在项目各阶段中形成并需提交的基于建筑信息模型的数字化成果，可包括模型、图纸、报表、文档和影像资料等，用于支持审批、施工或运维等活动。

- 几何表达精度 level of geometric detail

    - 模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。

- 信息深度 level of information detail

    - 模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

- 交付深度 delivery depth

    - 交付物几何表达精度和非几何信息深度的衡量指标。

- 基本规定

- 市政工程建筑信息模型宜应用于方案设计、初步设计、施工图设计、施工、运维等各阶段，也可根据项目实际需求应用于某些阶段或环节。

- 市政工程建筑信息模型创建与交付深度应满足项目相应阶段或环节的需求。

- 市政工程建筑信息模型的信息输入应保证信息来源的准确性和完整性，应能满足各阶段、各专业的信息有效传递；同一工程各阶段的市政工程建筑信息模型的建立、修改、补充及模型交付应保证信息的连续性和可扩展性。

- 市政工程建筑信息模型创建、交付和使用，应满足信息安全的要求。

- 项目宜建立统一的协同工作环境，确保市政工程建筑信息模型的创建、使用和管理过程中的协作。

- 建模要求

  - 一般规定

    - 模型创建应根据工程阶段、专业类型和交付需求选取相应的模型精度。

    - 各阶段模型数据应具有连续性，下一阶段模型的建立应充分利用上一阶段模型成果，模型更新应保留历史版本并建立变更日志。

    - 模型创建应采用统一的单位、坐标系统和高程系统。

    - 模型创建应采用统一的规则进行命名、分类，并能够通过名称准确识别模型构件。模型创建宜采用统一的建模软件，当需要采用多款软件时，应满足不同数据格式的兼容性、数据的安全性和准确性要求。

    - 文件夹及模型文件应进行版本管理，版本号应在命名中体现。

  - 命名规则

    - 文件夹、模型文件的命名应简明且易于辨识，并应符合下列规定：

1 命名的字段宜由中文、字母、数字组成；

2 字段间应以半角下划线“_”隔开，字段内部的词组宜以半角连字符“-”隔开；

3 字段、字符、符号之间均不应留有空格；

4 同一项目中文件夹、模型文件的命名宜统一采用中文、英文或拼音，不宜混用。

    - 文件夹的命名应符合下列规定：

1 文件夹命名宜由工程编码、工程简称、工程阶段、交付人、版本号依次组成；

2 工程编码应采用项目管理的数字编码，无工程编码时应以“000”替代，临时替代的“000”编码应在项目获取正式工程编码后及时更新，更新记录需纳入模型版本管理日志；

3 工程简称应能识别工程项目，不应空缺，可采用中文、英文或拼音；

4 版本号应随着文件夹的更新而增加，版本号宜从A版~Z版依次表示。

    - 【条文说明】本条对文件夹命名进行了明确规定，旨在确保文件夹命名的规范性、唯一性和可追溯性，便于项目成员快速、准确地识别和查找相关文件夹，避免因文件夹命名混乱而导致的文件混淆、重复或丢失等问题，保障模型的顺利建模与交付。工程编码是项目管理中的关键标识，具有唯一性，能够快速区分不同的工程项目。采用项目管理的数字编码，可确保与项目整体管理的一致性和连贯性。当项目尚未分配工程编码时，以“000”作为临时替代，保证文件夹命名的完整性，避免因缺少编码而影响文件夹的规范命名。工程简称是对工程项目的简洁描述，便于快速识别项目。要求工程简称不宜空缺，且可采用中文、英文或拼音，既满足不同语言环境下的使用需求，又保证了简称的灵活性和多样性。确保在文件夹命名中能够清晰地体现项目名称，方便项目团队成员识别。明确工程阶段有助于区分项目不同阶段的文件夹，便于在项目推进过程中对各阶段文件进行有效管理和追溯。版本号的设置是为了记录文件夹的更新历程，便于追踪文件夹的变更情况。从A版到Z版依次表示，简单直观，易于理解和操作。示例：一个名为“某市城市轴线工程”的工程项目，其项目管理数字编码为“202305”，工程简称为“轴线”，当前处于施工阶段，文件夹为首次创建，版本号为A版。根据本条规定，该文件夹命名应为“202305_轴线_施工阶段_A版”。

    - 模型文件的命名应符合下列规定：

1 模型文件命名宜由工程简称、工程类别代码、专业、版本号依次组成；

2 工程简称应能识别工程项目，不应空缺，可采用中文、英文或拼音；

3 工程类别代码宜符合表4.2.3的规定，当涉及多个类别时可并列所涉及的类别；

表4.2.3 工程类别代码

| 工程类别（中文） | 工程类别代码 （中文） | 工程类别代码 （英文） |
| --- | --- | --- |
| 道路 | 路 | DL |
| 桥涵 | 桥 | QH |
| 隧道 | 隧 | SD |
| 城市轨道交通 | 轨 | GJ |
| 给水排水 | 水 | GP |
| 综合管廊 | 管廊 | GL |

4 专业根据实际工程需要采纳，可空缺，专业代码宜参考表4.2.4的规定，当涉及多个专业时可并列所涉及的类别，专业代码可根据需求进行扩充，扩充部分应纳入模型说明书；

表4.2.4 专业代码

| 专业名称（中文） | 专业代码（中文） | 专业代码 （英文） |
| --- | --- | --- |
| 道路 | 道路 | Road |
| 桥梁 | 桥梁 | Bridge |
| 涵洞 | 涵洞 | Culvert |
| 隧道 | 隧道 | Tunnel |
| 轨道 | 轨道 | URT |
| 给水排水 | 给排水 | WaterSupply&Drainage |
| 综合管廊 | 管廊 | UtilityTunnel |
| 建筑 | 建筑 | Architecture |
| 结构 | 结构 | Structure |
| 岩土 | 岩土 | Geotechnical |
| 暖通 | 暖通 | HVAC |
| 电气 | 电气 | Electrical |
| 消防 | 消防 | FireFighting |
| 自控 | 自控 | Automation |
| 景观 | 景观 | Landscape |
| 燃气 | 燃气 | Gas |
| 热力 | 热力 | Heating |
| 总图 | 总图 | GeneralLayout |

5 版本号应随着模型的更新而增加，版本号宜用V1、V2、V3等依次表示。

    - 【条文说明】本条文规定了模型文件命名的标准和规范，以确保模型文件的命名具有一致性和可识别性。通过对模型文件命名的规范化，可以提高文件管理的效率，减少混淆和错误。示例：一个名为“某市城市轴线工程”的工程项目，其工程简称为“轴线”，工程类别代码为“路”，其中一个模型文件为道路工程中桥梁的第三版模型，该模型文件命名为轴线_路_桥梁_V3。模型文件命名也可用字母表示，若该项目工程简称为“ZhouXian”，该模型文件也可命名为ZhouXian_DL_Bridge_V3。

  - 模型架构

    - 市政工程建筑信息模型的创建精度由模型精细度决定，其基本等级划分应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 市政工程建模精细度的基本等级划分

| 基本等级 | 英文名 | 代号 | 模型阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级模型精细度 | Model Fineness Level 1 | L1 | 方案设计阶段 |
| 2级模型精细度 | Model Fineness Level 2 | L2 | 初步设计阶段 |
| 3级模型精细度 | Model Fineness Level 3 | L3 | 施工图设计阶段 |
| 4级模型精细度 | Model Fineness Level 4 | L4 | 施工阶段 |
| 5级模型精细度 | Model Fineness Level 5 | L5 | 运维阶段 |

    - 模型宜由类型、组件、构件、单元四级构成，拆分方式宜符合附录A~F的规定，每个层级的内容可根据项目需求进行扩充。

【条文说明】模型划分原则需结合各专业特点及施工管理需求，以桥涵工程四级架构示例：“类型：悬索桥；组件：缆索系统；构件：锚固系统；单元：锚杆”。

  - 模型内容

    - 市政工程建筑信息模型包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、城市轨道交通工程、给水排水工程、综合管廊工程等模型。

    - 市政工程建筑信息模型内容应全面、完整，包含以下内容：

1 模型单元的系统分类；

2 模型单元的关联关系；

3 模型单元几何信息及信息深度；

4 模型单元非几何信息及信息深度；

5 几何信息及非几何信息属性值的数据来源；

6 模型创建的软件和版本号、创建者及创建时间等。

    - 【条文说明】模型属性值的数据来源主要包括建设单位文件、规划文件、设计文件、勘察文件、施工资料、检测资料、供应商设备资料等。

    - 模型单元的几何信息深度应符合下列规定：

1 几何信息深度应根据各工程阶段或应用需求选取，同一个市政工程信息模型中不同模型单元可选取不同的几何信息深度；

2 模型几何信息深度应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3 模型几何信息深度表

| 深度等级 | 模型阶段 | 几何信息 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 方案设计阶段 | 线条和面积的尺寸、形状及概略的定位 |
| G2 | 初步设计阶段 | 精确的尺寸、形状及定位，关键部件轮廓 |
| G3 | 施工图设计阶段 | 精确的尺寸，形状及定位，准确的部件 |
| G4 | 施工阶段 | 生产加工、安装定位等施工深化后的分部分项结构精确尺寸、定位 |
| G5 | 运维阶段 | 运维养护单元的相关几何数据 |

    - 【条文说明】通过分级控制避免冗余建模，结合模型实现全流程数据贯通，最终降低项目全生命周期成本。G1阶段聚焦空间决策的核心几何精度，通过轻量化模型快速验证设计意图；G2阶段强调系统尺寸选型的准确性，支撑专业技术可行性分析；G3阶段追求施工文件的精确性，确保模型与现场施工协同；G4阶段强调制作与建造的核心几何信息，通过实测数据校准模型；G5阶段注重竣工数据的真实性与完整性，降低长期维护成本；随深度等级的增加，应逐步提高定位信息精准度，几何信息可根据项目复杂程度和实际需求进行差异化执行。

    - 模型单元的非几何信息应符合下列规定：

1 应针对不同阶段，选取对应的信息深度呈现模型单元非几何信息；

2 同一类型模型单元的非几何信息、格式和精细度应一致；

3 非几何信息应根据不同工程阶段的需求逐步完善，下一阶段的非几何信息应继承上一阶段的有效信息；

4 模型单元非几何信息的内容应满足相应等级的需要，宜包含表4.4.4的相关信息。

表4.4.4 模型非几何信息深度表

| 深度等级 | 模型阶段 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 方案设计阶段 | 宜包含名称、类型、设计说明等概略的信息 |
| N2 | 初步设计阶段 | 宜包含和补充深化N1等级信息，增加参数、材质等信息 |
| N3 | 施工图设计阶段 | 宜包含和补充深化N2等级信息，增加工艺要求、施工要求等信息 |
| N4 | 施工阶段 | 宜包含和补充深化N3等级信息，增加生产、安装等信息 |
| N5 | 运维阶段 | 宜包含和补充深化N4等级信息，增加运维设备维护周期、历史故障记录、供应商联系方式等信息 |

【条文说明】各阶段补充深化信息时，应根据当前深度等级的需要确定内容，不宜冗余。

    - 模型单元应根据工程对象的功能分类设置相应的颜色，模型单元的颜色设置应符合现行相关标准要求。

- 交付物

  - 一般规定

    - 不同交付物之间的对应关系应保持一致，并应保证交付物的准确性、规范性和完整性。

    - 【条文说明】模型、图纸、报表、文档和影像资料等交付物，应按照工程标段、工程部位或专业进行分类并建立对应关系。

    - 交付物宜包括通用数据格式和原生数据格式，交付物的格式以项目参与方的约定为准。

    - 【条文说明】通用数据格式指国家、地方政府或团体制定的数据文件流转统一格式，具体以实际项目要求为准。原生数据格式指数据文件被创建时的默认格式。

    - 交付模型应建立各阶段模型之间、同一阶段各专业模型之间、模型与模型关联文件之间的链接关系。

    - 【条文说明】链接关系指在模型创建与组装时，使用软件链接工具将2个以上模型文件以链接的方式进行组装或将文档资料以链接的方式挂接到模型中，模型文件与模型文件之间或模型与文档资料之间的储存路径关联关系。

    - 模型在满足各项应用需求的前提下，结合工程阶段、专业特性及后续应用场景，选取合理且较低的模型精细度。

    - 【条文说明】为减小模型总容量，提高模型运行速度，降低模型文件存储空间需求，降低运行维护成本，模型创建与交付应综合考虑当前项目阶段与后续阶段的潜在应用需求，选取较低等级的模型精细度与信息深度。

    - 交付物的存储与交付应符合国家及地方数据安全相关规定与要求。

    - 各阶段交付物内容应符合表5.1.5规定：

表5.1.5 各阶段交付物内容

| 序号 | 交付物类别 | 方案设计阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政工程建筑信息模型 | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 项目需求书 | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 模型说明书 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 工程图纸 | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 模型工程量清单 | — | ○ | ● | ● |
| 6 | 实施验收报告 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 主功能区动画及效果图 | ○ | ○ | — | — |
| 8 | 性能分析模型及报告 | ○ | ○ | — | — |
| 9 | 方案比选模型及报告 | ○ | ○ | — | — |
| 10 | 场地分析报告 | ○ | ○ | ○ | — |
| 11 | 模型碰撞检测报告 | — | ○ | ● | ● |
| 12 | 土方平衡报告 | ○ | ○ | ○ | — |
| 13 | 管线综合优化报告 | — | — | ○ | ● |
| 14 | 净空分析优化报告 | — | — | ○ | ● |
| 15 | 专业协调分析报告 | — | — | ○ | ○ |
| 16 | 专项计算分析模型及计算报告 | — | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 节点、预制构件等深化设计模型文件 | — | ○ | ○ | ● |
| 18 | 施工方案模拟优化模型、动画及报告 | — | — | — | ○ |
| 19 | 图纸问题报告 | — | — | ○ | ● |
| 20 | 施工场地布置模型及分析报告 | — | — | — | ○ |
| 21 | 进度管理模型及分析报告 | — | — | — | ○ |
| 22 | 质量管理模型及分析报告 | — | — | — | ○ |
| 23 | 安全设施配置模型及分析报告 | — | — | — | ○ |
| 24 | 算量模型及造价分析报告 | — | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 资产运维管理信息文件 | — | — | ○ | ○ |
| 26 | 资产设施管理报告 | — | ○ | ○ | ○ |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

    - 项目需求书宜在模型建立之前制定，应包含但不限于下列内容：

1 项目简述，包含项目名称、地点、类型、规模、坐标及高程等；

2 项目市政工程建筑信息模型的应用需求；

3 项目参与方协同方式、数据存储和访问方式、数据访问权限；

4 建模软件类别与版本、交付物类别、交付方式、交付期限及权属。

    - 模型工程量清单宜基于市政工程建筑信息模型导出。

    - 模型说明书应与模型一并交付，应包含但不限于下列内容：

1 项目简述，包含项目名称、类型、规模及简要设计说明等；

2 模型及文件的命名、分类、版本信息及格式说明；

3 模型精细度、模型几何表达精度及信息深度说明；

4 模型创建标准及模型和图纸对应关系清单；

5 建模所用软硬件及运行参数设置说明。

  - 交付协同

    - 交付协同产生于由设计阶段到运维阶段的各交付环节当中，工程项目各参与方应在各阶段模型应用中确定模型数据共享和协同方式。

    - 【条文说明】各交付环节分别为：方案设计阶段成果向初步设计阶段交付、初步设计阶段成果向施工图设计阶段交付、施工图设计阶段成果向施工阶段交付、施工阶段成果向运维阶段交付，以及各阶段内协同方之间的交付。

    - 模型及其他交付物的提供方应保障所有文件链接关系和数据链接关系的有效性。

    - 模型交付过程应由模型提供方和接收方共同完成，并应符合下列规定：

1 提供方根据项目需求文件向接收方提供交付物；

2 接收方应对交付物的质量进行审核；

3 模型信息的修改应由提供方完成，并应将修改信息提供给接收方。

  - 道路工程

    - 道路工程模型应根据道路工程的专业、工艺特点和实际需求等要素，对模型进行划分。

    - 道路工程模型的组件系统宜分为路线、路面、路基、管网设施、交通安全设施、照明设施、配电、通讯、绿化和景观设施及其他附属设施等类别。

    - 道路工程各阶段的模型单元交付深度应符合附录A的规定。

  - 桥涵工程

    - 桥涵工程模型应根据桥涵结构形式对模型进行划分。

    - 桥梁工程模型的组件系统宜分为上部结构、下部结构、预应力系统、附属结构、主塔、缆索系统等类别；涵洞工程模型组件系统宜分为涵身和出口等类别。

    - 桥涵工程各阶段的模型交付深度应符合附录B的规定。

  - 隧道工程

    - 隧道工程信息模型应根据隧道工程的专业、施工工法特点和实际需求等要素，对模型进行划分。

    - 隧道工程信息模型的组件系统宜分为隧道结构、其他附属结构、建筑用房、隧道通风、隧道消防、隧道照明及电气、隧道给排水、自控系统设施等类别。

    - 隧道工程各阶段的模型单元交付深度应符合附录C的规定。

  - 城市轨道交通工程

    - 城市轨道交通工程模型应根据城市轨道交通工程的专业、工艺特点和实际需求等要素，对模型进行划分。

    - 城市轨道交通工程模型的组件系统宜分为线路、轨道、路基、建筑、高架结构、地下结构、通风空调与供暖、给水与排水、供电、动力照明、通信（含乘客信息）、信号、自动售检票、综合监控（含火灾自动报警、环境与设备监控、门禁）、站内客运设备、站台门、防灾、装饰装修等类别。

    - 城市轨道交通工程各阶段的模型交付深度应符合附录D的规定。

    - 城市轨道交通工程中的区间高架结构、区间隧道结构各阶段的模型交付深度应分别符合本标准附录B和附录C的规定。

  - 给水排水工程

    - 给水排水工程模型应根据给水排水工程的专业、工艺特点和实际需求等要素，对模型进行划分。

    - 给水排水工程模型的组件系统宜分为总体设计、工艺工程、建筑工程、结构工程、消防工程、暖通工程、电气工程、自控工程、除臭工程等类别。

    - 给水排水工程各阶段的模型交付深度应符合附录E的规定。

  - 综合管廊工程

    - 综合管廊工程模型应根据综合管廊工程的专业、工艺特点和实际需求等要素，对模型进行划分。

    - 综合管廊工程模型的组件系统宜分为总体设计、建筑工程、结构工程、附属设施、管线等类别。

    - 综合管廊工程各阶段的模型交付深度应符合附录F的规定。

# 附录A 道路工程模型单元交付深度

A.0.1 道路模型的深度等级划分应符合表A.0.1的规定。

#### 表A.0.1 道路模型的深度表

| 工程阶段 | 模型深度 | 模型信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案阶段 | L1 | 市政道路项目的概念性表达，包括道路选线、道路方案总体布置，应包含市政道路项目技术经济指标，环境影响分析（如拆迁、侵占河道等），以及周边场地地质、气候、控制条件等基本信息。可供市政道路项目的整体分析，达到可进行下一阶段设计的要求。 |
| 初步设计阶段 | L2 | 市政道路项目的初步表达，包括道路路线、路基、路面、防护、交安以及附属工程的精细设计，周边场地地质、气候、控制条件等基本信息齐全。可供市政道路项目进行环境影响分析、空间性能分析、视距安全、结构安全分析等，达到可进行下一阶段设计的要求。 |
| 施工图阶段 | L3 | 市政道路项目的精确表达，反映市政道路模型构件和单元的精确尺寸与位置，并包含相关的规格信息、技术参数等。可供市政道路项目的碰撞检查、工程量统计、施工工艺模拟、场地规划布置、设备材料预算等，达到可以指导现场施工的要求。 |
| 施工阶段 | L4 | 市政道路项目的详细模型实体，最终确定模型尺寸，能够根据该模型进行构件的加工制造，构件除包括几何尺寸、材质、产品信息外，还应附加模型的施工信息，包括生产、运输、安装等方面。 |
| 运维阶段 | L5 | 市政道路项目的优化模型实体，用于可视化运维管理，在竣工模型的基础上进行适当轻量化，减少与业务无关的细节以提升模型运行的流畅性，并包括道路资产信息和维护管养等相关信息。 |

A.0.2 道路模型几何信息深度应符合表A.0.2的规定。

#### 表A.0.2 道路模型几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 场地 | 地形 | 地形 | 坐标、标高 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 水体 | 水体 | 宽度、深度、水位 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 建构筑物 | 建构筑物 | 位置、尺寸 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 路线 | 平面 | 直线 | 桩号范围、起点坐标、终点坐标、长度、方位角 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 圆曲线 | 桩号范围、起点坐标、终点坐标、圆心坐标、圆曲线半径 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 缓和曲线 | 桩号范围、起点坐标、终点坐标、起点半径、终点半径、缓和曲线长度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 纵断面 | 直线 | 起点桩号、起点高程、终点桩号、终点高程、坡度、坡长 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 竖曲线 | 起点桩号、起点高程、终点桩号、终点高程、竖曲线类型、竖曲线半径、切线长、外距 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 路基 | 一般路基 | 路床 | 尺寸、压实厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 路堤 | 尺寸、压实厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 路堑 | 尺寸、压实厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 特殊路基 | 抛石挤淤 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 清淤换填 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 翻挖回填 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 粒料桩 | 桩径、桩长 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加固土桩 | 桩径、桩长 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 水泥粉煤灰碎石桩 | 桩径、桩长 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 刚性桩 | 桩径、桩长 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 灰土挤密桩 | 桩径、桩长 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 碎石挤密桩 | 桩径、桩长 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 旋喷桩 | 桩径、桩长 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 强夯 | 锤距 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重锤夯实 | 锤距 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 冲击碾压 | 锤距 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 路面 | 机动车道 | 面层 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基层 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 非机动车道 | 面层 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基层 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 人行道 | 面层 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基层 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 无障碍通道 | 尺寸、横坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 功能带 | 路缘石 | 尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 路边石 | 尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 花带石 | 尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 树圈石 | 尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拦水带 | 尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 分隔带回填土 | 尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 硬路肩 | 尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 排水设施 | 边沟 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水沟 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 截水沟 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 盲沟管 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 渗沟井 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 蓄水池、蒸发池 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 防护工程 | 坡面防护设施 | 植物防护 | 坡高、坡比、坡长、分级高度、平台宽度、防护面积 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 喷护、挂网喷护 | 坡高、坡比、坡长、分级高度、平台宽度、防护面积 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 干砌片石、浆砌片石防护 | 坡高、坡比、坡长、分级高度、平台宽度、防护面积 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 骨架防护 | 坡高、坡比、坡长、分级高度、平台宽度、防护面积 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土护坡 | 坡高、坡比、坡长、分级高度、平台宽度、防护面积 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 石笼护坡 | 坡高、坡比、坡长、分级高度、平台宽度、防护面积 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 边坡支挡设施 | 重力式挡墙 | 尺寸、基础埋深 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 衡重式挡墙 | 尺寸、基础埋深 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 扶壁式挡墙 | 尺寸、基础埋深 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚杆式挡墙 | 尺寸、基础埋深 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚定板式挡土墙 | 尺寸、基础埋深 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加筋土式挡土墙 | 尺寸、基础埋深 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 板桩式挡土墙 | 尺寸、基础埋深 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 抗滑桩 | 尺寸、基础埋深 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 交安工程 | 交通标志标线 | 交通标线 | 尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通标志 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 智能交通设施 | 交通信号设施 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通监控设施 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通诱导设施 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通检测设施 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通设施检查井 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 交通安全设施 | 防撞护栏 | 尺寸、相对位置 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 隔离栅 | 尺寸、相对位置 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道栏杆 | 尺寸、相对位置 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞墩 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞桶 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻车石 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防眩设施 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 道钉 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 反光镜 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轮廓标 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 减速设施 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 起点桩号、终点桩号、尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 其他 | 交安设施基础 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 附属 | 照明 | 灯具 | 安装间距、安装高度、尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 预埋件/基础 | 位置、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电箱 | 位置、尺寸 | — | ○ | ○ | ● | ● |
|  |  | 景观绿化 | 树池 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 绿化带 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 街头公园 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 城市家具 | 公交车站 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 停车设施 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 无障碍设施 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垃圾桶 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 长椅/凳子 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 雕塑/小品 | 尺寸、相对位置 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 燃气管线设施 | 燃气管道 | 起点桩号、终点桩号、标高、长度、管径、埋深 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 调压设备 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 热力管线设施 | 热力管道 | 起点桩号、终点桩号、标高、长度、管径、埋深、保温层厚度 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 换热器 | 坐标、标高、尺寸、接口管径 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 循环水泵 | 坐标、标高、尺寸、接口管径 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电力管线设施 | 杆塔 | 坐标、标高、杆高、尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆 | 起点桩号、终点桩号、标高、电缆埋深、线径 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 变压器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 开关柜 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通信管线设施 | 通信管道 | 起点桩号、终点桩号、标高、长度、管径、埋深 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 光缆 | 起点桩号、终点桩号、标高、长度、埋深、光缆外径 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基站天线 | 坐标、标高、安装高度、角度、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 传输设备 | 坐标、标高、安装高度、角度、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 其它设施 | 声屏障 | 起点桩号、终点桩号、尺寸、相对位置 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 合杆设施 | 尺寸、相对位置 | ○ | ● | ● | ● | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

A.0.3 道路模型非几何信息深度应符合表A.0.3的规定。

#### 表A.0.3 道路模型非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 场地 | 地形 | 地形 | 坐标系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 水体 | 水体 | 水体名称 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 建构筑物 | 建构筑物 | 名称、产权单位 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 路线 | 平面 | 直线 | 路线名称 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 圆曲线 | 路线名称 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 缓和曲线 | 路线名称 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 纵断面 | 直线 | 纵断面名称 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 竖曲线 | 纵断面名称 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 路基 | 一般路基 | 路床 | 填料种类、CBR参数、压实度、回弹模量 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 路堤 | 填料种类、CBR参数、压实度、回弹模量 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 路堑 | 填料种类、CBR参数、压实度、回弹模量 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 特殊路基 | 抛石挤淤 | 材料、粒料尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 清淤换填 | 材料、粒料尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 翻挖回填 | 材料、粒料尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 材料、粒料尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 粒料桩 | 抗剪强度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加固土桩 | 抗剪强度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 水泥粉煤灰碎石桩 | 抗剪强度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 刚性桩 | 抗剪强度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 灰土挤密桩 | 抗剪强度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 碎石挤密桩 | 抗剪强度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 旋喷桩 | 抗剪强度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 强夯 | 夯击能、承载力 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重锤夯实 | 夯击能、承载力 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 冲击碾压 | 夯击能、承载力 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 路面 | 机动车道 | 面层 | 材料、弯沉、弯拉强度、抗压回弹模量、抗折强度、压实度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基层 | 材料、弯沉、弯拉强度、抗压回弹模量、抗折强度、压实度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 材料、弯沉、弯拉强度、抗压回弹模量、抗折强度、压实度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 非机动车道 | 面层 | 材料、弯沉、弯拉强度、抗压回弹模量、抗折强度、压实度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基层 | 材料、弯沉、弯拉强度、抗压回弹模量、抗折强度、压实度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 材料、弯沉、弯拉强度、抗压回弹模量、抗折强度、压实度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 人行道 | 面层 | 材料、弯沉、弯拉强度、抗压回弹模量、抗折强度、压实度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基层 | 材料、弯沉、弯拉强度、抗压回弹模量、抗折强度、压实度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 材料、弯沉、弯拉强度、抗压回弹模量、抗折强度、压实度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 无障碍通道 | 材料 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 功能带 | 路缘石 | 材料、抗压强度、抗冻等级、吸水率 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 路边石 | 材料、抗压强度、抗冻等级、吸水率 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 花带石 | 材料、抗压强度、抗冻等级、吸水率 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 树圈石 | 材料、抗压强度、抗冻等级、吸水率 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拦水带 | 材料、抗压强度、抗冻等级、吸水率 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 分隔带回填土 | 材料 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 硬路肩 | 材料、抗压强度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 排水设施 | 边沟 | 材料、水利参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水沟 | 材料、水利参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 截水沟 | 材料、水利参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 盲沟管 | 材料、水利参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 渗沟井 | 材料、水利参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 蓄水池、蒸发池 | 材料、水利参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 防护工程 | 坡面防护设施 | 植物防护 | 单位材料用量、防护材料要求 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 喷护、挂网喷护 | 单位材料用量、防护材料要求 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 干砌片石、浆砌片石防护 | 单位材料用量、防护材料要求 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 骨架防护 | 单位材料用量、防护材料要求 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土护坡 | 单位材料用量、防护材料要求 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 石笼护坡 | 单位材料用量、防护材料要求 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 边坡支挡设施 | 重力式挡墙 | 材料、荷载 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 衡重式挡墙 | 材料、荷载 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 扶壁式挡墙 | 材料、荷载 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚杆式挡墙 | 材料、荷载 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚定板式挡土墙 | 材料、荷载 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加筋土式挡土墙 | 材料、荷载 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 板桩式挡土墙 | 材料、荷载 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 抗滑桩 | 材料、荷载 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 交安工程 | 交通标志标线 | 交通标线 | 材料、标线类型 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通标志 | 标志类型 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 智能交通设施 | 交通信号设施 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通监控设施 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通诱导设施 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通检测设施 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交通设施检查井 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 交通安全设施 | 防撞护栏 | 材料 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 隔离栅 | 材料 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道栏杆 | 材料 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞墩 | 材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞桶 | 材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻车石 | 材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防眩设施 | 材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 道钉 | 材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 反光镜 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轮廓标 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 减速设施 | 材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 其他 | 交安设施基础 | 材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 附属 | 照明 | 灯具 | 型号、照明参数 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 预埋件/基础 | 材料、规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电箱 | 规格 | — | ○ | ○ | ● | ● |
|  |  | 景观绿化 | 树池 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 绿化带 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 街头公园 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 城市家具 | 公交车站 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 停车设施 | 规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 无障碍设施 | 材料、规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垃圾桶 | 材料、规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 长椅/凳子 | 材料、规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 雕塑/小品 | 材料、规格 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 燃气管线设施 | 燃气管道 | 材质 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 调压设备 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 热力管线设施 | 热力管道 | 材质 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 换热器 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 循环水泵 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电力管线设施 | 杆塔 | 类型、材质 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆 | 类型、材质 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 变压器 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 开关柜 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通信管线设施 | 通信管道 | 材质 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 光缆 | 材质 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基站天线 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 传输设备 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 其它设施 | 声屏障 | 类型、材料 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 合杆设施 | 规格、合杆设施类型 | ○ | ● | ● | ● | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

# 附录B 桥涵工程模型单元交付深度

B.0.1 桥涵工程模型的深度等级划分应符合表B.0.1的规定。

#### 表B.0.1  桥涵工程模型的深度表

| 工程阶段 | 模型深度 | 模型信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案阶段 | L1 | 桥涵项目的概念性表达，桥涵位置、结构形式选择，主要构件的模型，以及周边场地地质、气候、控制条件等基本信息。可供桥涵项目的整体分析，达到可进行下一阶段设计的要求。 |
| 初步设计阶段 | L2 | 桥涵项目的初步表达，包括桥涵结构方案、桥涵模型构件和单元的初步设计。能体现各个基本单元的初步空间位置、构造尺寸、材质、材料等主要参数。周边场地地质、气候、控制条件等基本信息齐全。可供桥涵项目进行环境影响分析、空间性能分析、结构安全分析等，达到可进行下一阶段设计的要求。 |
| 施工图阶段 | L3 | 桥涵项目的精确表达，反映桥涵模型构件和单元的精确尺寸与位置，并包含相关的规格信息、技术参数等。可供桥涵项目的结构安全性分析、工程量统计、施工工艺模拟、场地规划布置、设备材料预算等，达到可以指导现场施工的要求。 |
| 施工阶段 | L4 | 完整表达工程实体及施工作业对象和结果，能够根据该模型进行构件的加工制造，构件除包括几何尺寸、材质、产品信息外，还应附加模型的施工信息，包括生产、运输、安装等方面。 |
| 运维阶段 | L5 | 桥涵项目的优化模型实体，用于可视化运维管理，在竣工模型的基础上进行适当轻量化，减少与业务无关的细节以提升模型运行的流畅性，并附加桥涵资产信息和维护管养等相关信息。 |

B.0.2 梁式桥模型几何信息深度应符合表B.0.2-1的规定，拱式桥模型几何信息深度应符合表B.0.2-2的规定，斜拉桥模型几何信息深度应符合表B.0.2-3的规定，悬索桥模型几何信息深度应符合表B.0.2-4的规定，涵洞模型几何信息深度应符合表B.0.2-5的规定。

#### 表B.0.2-1  梁式桥模型几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁式桥 | 上部结构 | T梁 | T梁 | 梁长、梁高、梁宽、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 小箱梁 | 小箱梁 | 梁长、梁高、梁宽、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 空心板梁 | 空心板梁 | 梁长、梁高、梁宽、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 实心板梁 | 实心板梁 | 梁长、梁高、梁宽、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 现浇箱梁 | 现浇箱梁 | 梁长、梁高、梁宽、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 钢箱梁、钢板梁 | 顶板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁梁 | 桥面板 | 厚度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 钢板组合梁/钢箱组合梁/波形钢腹板组合梁 | 顶板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 翼缘板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 长度、直径 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁架组合梁 | 桥面板 | 厚度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 横纵联系 | 湿接缝 | 长度、厚度、缝宽 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 横梁 | 宽度、厚度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 横隔板 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢平联 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  | 下部结构 | 桥墩 | 混凝土盖梁 | 高度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢结构盖梁 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土墩柱 | 墩身高度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢-混组合墩柱 | 墩身高度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 墩系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 桥台 | 台帽 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式台身 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轻型式台身 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 长度、宽度、厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 预应力系统 | 预应力系统 | 钢绞线 | 线型、长度、直径 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 波纹管 | 线型、长度、直径、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 附属结构 | 附属结构 | 桥面铺装 | 长度、厚度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞护栏 | 长度、截面尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 长度、栏杆形式、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 铺设长度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座垫石 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻尼器 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 伸缩缝 | 长度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 挡块 | 长度、厚度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水系统 | 截面尺寸、铺设长度、坡度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明系统 | 基座尺寸、灯具尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电设施 | 坐标、截面尺寸、电缆线型 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 监测设备 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声屏障 | 长度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥台搭板 | 长度、厚度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.2道路模型几何信息深度表。

#### 表B.0.2-2  拱式桥模型几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拱式桥 | 上部结构 | 主拱结构 | 拱肋 | 长度、跨度、矢高、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 横向联系 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拱板 | 长度、跨度、矢高、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 隔板 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 缀板 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 弦杆 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 拱上建筑 | 立柱 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 侧墙 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拱上填料 | 长度、宽度、厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹拱 | 长度、跨度、矢高、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拱上钢架 | 长度、型钢尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 盖梁 | 长度、高度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 系杆 | 柔性系杆 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 刚性系杆 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 吊杆 | 吊索 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 保护罩 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 桥面系 | 桥面板 | 厚度、宽度、长度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 纵梁 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 横梁 | 宽度、厚度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 下部结构 | 拱座 | 拱座 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 桥墩 | 混凝土盖梁 | 长度、高度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢结构盖梁 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土墩柱 | 墩身长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢-混组合墩柱 | 墩身长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 墩系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 桥台 | 台帽 | 长度、高度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式台身 | 长度、高度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轻型式台身 | 长度、高度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 长度、宽度、厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 预应力系统 | 预应力系统 | 钢绞线 | 线型、长度、直径 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 波纹管 | 线型、长度、直径、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 附属结构 | 附属结构 | 桥面铺装 | 长度、厚度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞护栏 | 长度、截面尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 长度、栏杆形式、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 铺设长度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座垫石 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻尼器 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 伸缩缝 | 长度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 挡块 | 长度、厚度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水系统 | 截面尺寸、铺设长度、坡度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明系统 | 基座尺寸、灯具尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电设施 | 坐标、截面尺寸、电缆线型 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 监测设备 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声屏障 | 长度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检修车 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥台搭板 | 长度、厚度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.2道路模型几何信息深度表。

#### 表B.0.2-3  斜拉桥模型几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜拉桥 | 主塔 | 主塔 | 塔柱 | 截面尺寸、塔身高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 塔座 | 截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 上部结构 | 斜拉索 | 拉索 | 长度、直径 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 保护罩 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚管 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 钢箱梁、钢板梁 | 顶板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁梁 | 桥面板 | 厚度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 钢板组合梁/钢箱组合梁/波形钢腹板组合梁 | 顶板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 翼缘板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁架组合梁 | 桥面板 | 厚度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 横向联系 | 横隔板 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢平联 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 锚固系统 | 齿块 | 长度、截面尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢锚箱 | 长度、宽度、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚拉板 | 长度、宽度、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚固螺栓 | 长度、截面尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  | 下部结构 | 辅助墩/边墩 | 混凝土盖梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢结构盖梁 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土墩柱 | 墩身长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢-混组合墩柱 | 墩身长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 墩系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 桥台 | 台帽 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式台身 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轻型式台身 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 长度、宽度、厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 预应力系统 | 预应力系统 | 钢绞线 | 线型、长度、直径 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 波纹管 | 线型、长度、直径、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 附属结构 | 附属结构 | 桥面铺装 | 长度、厚度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞护栏 | 长度、截面尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 长度、栏杆形式、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 铺设长度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座垫石 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻尼器 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 伸缩缝 | 长度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 挡块 | 长度、厚度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水系统 | 截面尺寸、铺设长度、坡度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明系统 | 基座尺寸、灯具尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电设施 | 坐标、截面尺寸、电缆线型 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 监测设备 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声屏障 | 长度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检修车 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥台搭板 | 长度、厚度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.2道路模型几何信息深度表。

#### 表B.0.2-4  悬索桥模型几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬索桥 | 主塔 | 主塔 | 塔柱 | 截面尺寸、塔身高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 塔座 | 截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 缆索系统 | 锚体 | 隧道式锚锭 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式锚锭 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 锚固系统 | 锚杆 | 长度、宽度、截面尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 缆索系统 | 主缆 | 线型、长度、直径 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 抗风缆 | 线型、长度、直径 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 吊索/吊杆 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 索鞍 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 索夹 | 长度、板宽、板厚、形状 | — | — | ● | ● | ● |
|  | 上部结构 | 钢箱梁、钢板梁 | 顶板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁梁 | 桥面板 | 厚度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 钢板组合梁/钢箱组合梁/波形钢腹板组合梁 | 顶板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 翼缘板 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 长度、直径 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁架组合梁 | 桥面板 | 厚度、宽度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 长度、型钢尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 长度、直径 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 横向联系 | 横隔板 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢平联 | 长度、板宽、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  | 下部结构 | 辅助墩/边墩 | 混凝土盖梁 | 厚度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢结构盖梁 | 长度、板宽、板厚 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土墩柱 | 墩身长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢-混组合墩柱 | 墩身长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 墩系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 桥台 | 台帽 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式台身 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轻型式台身 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 长度、宽度、厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地系梁 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 长度、截面尺寸 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 预应力系统 | 预应力系统 | 钢绞线 | 线型、长度、直径 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 波纹管 | 线型、长度、直径、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 附属结构 | 附属结构 | 桥面铺装 | 长度、厚度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞护栏 | 长度、截面尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 长度、栏杆形式、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 铺设长度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座垫石 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻尼器 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 伸缩缝 | 长度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 挡块 | 长度、厚度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水系统 | 截面尺寸、铺设长度、坡度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明系统 | 基座尺寸、灯具尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电设施 | 坐标、截面尺寸、电缆线型 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 监测设备 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声屏障 | 长度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检修车 | 尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥台搭板 | 长度、厚度、宽度 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.2道路模型几何信息深度表。

#### 表B.0.2-5  涵洞模型几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涵洞 | 涵身 | 圆管 | 圆管 | 长度、直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢波纹管 | 长度、直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土包角 | 直径、长度、厚度、角度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 盖板 | 盖板 | 长度、宽度、板厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 箱涵 | 顶板 | 长度、宽度、板厚 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 长度、宽度、板厚 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 侧墙 | 长度、宽度、板厚 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 拱涵 | 拱板 | 长度、跨度、矢高、板厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 涵台 | 台帽 | 长度、厚度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 台身 | 长度、厚度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 长度、宽度、厚度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支撑梁 | 长度、厚度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 出口 | 八字墙 | 墙身 | 长度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 一字墙 | 墙身 | 长度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 跌水井 | 井壁 | 长度、厚度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 盖板 | 长度、宽度、板厚 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 急流槽 | 沟壁 | 长度、厚度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 帽石 | 帽石 | 长度、宽度、高度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 锥坡 | 锥坡 | 高度、坡比 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 铺砌 | 铺砌 | 长度、宽度、厚度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 截水墙 | 截水墙 | 长度、宽度、高度 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.2道路模型几何信息深度表。

B.0.3 梁式桥模型非几何信息深度应符合表B.0.3-1的规定，拱式桥模型非几何信息深度应符合表B.0.3-2的规定，斜拉桥模型非几何信息深度应符合表B.0.3-3的规定，悬索桥模型非几何信息深度应符合表B.0.3-4的规定，涵洞模型非几何信息深度应符合表B.0.3-5的规定。

#### 表B.0.3-1  梁式桥模型非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁式桥 | 上部结构 | T梁 | T梁 | 名称、类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 小箱梁 | 小箱梁 | 名称、类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 空心板梁 | 空心板梁 | 名称、类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 实心板梁 | 实心板梁 | 名称、类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 现浇箱梁 | 现浇箱梁 | 名称、类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 钢箱梁、钢板梁 | 顶板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁梁 | 桥面板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 钢板组合梁/钢箱组合梁/波形钢腹板组合梁 | 顶板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 翼缘板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁架组合梁 | 桥面板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 横纵联系 | 湿接缝 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 横梁 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 横隔板 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢平联 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  | 下部结构 | 桥墩 | 混凝土盖梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢结构盖梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土墩柱 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢—混组合墩柱 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 墩系梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 桥台 | 台帽 | 名称、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式台身 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轻型式台身 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 处置方式、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地系梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 预应力系统 | 预应力系统 | 钢绞线 | 类型、钢绞线规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 波纹管 | 类型、材质 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 附属结构 | 附属结构 | 桥面铺装 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞护栏 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座垫石 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻尼器 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 伸缩缝 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 挡块 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水系统 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明系统 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电设施 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 监测设备 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声屏障 | 起点桩号、终点桩号、尺寸、相对位置 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥台搭板 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.3道路模型几何信息深度表。

#### 表B.0.3-2  拱式桥模型非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拱式桥 | 上部结构 | 主拱结构 | 拱肋 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 横向联系 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拱板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 隔板 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 缀板 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 拱上建筑 | 立柱 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 侧墙 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拱上填料 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹拱 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拱上钢架 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 盖梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 系杆 | 柔性系杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 刚性系杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 吊杆 | 吊索 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 保护罩 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 桥面系 | 桥面板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 纵梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 横梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 下部结构 | 拱座 | 拱座 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 桥墩 | 混凝土盖梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢结构盖梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土墩柱 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢—混组合墩柱 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 墩系梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 桥台 | 台帽 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式台身 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轻型式台身 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 处置方式、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地系梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 预应力系统 | 预应力系统 | 钢绞线 | 类型、钢绞线规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 波纹管 | 类型、材质 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 附属结构 | 附属结构 | 桥面铺装 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞护栏 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座垫石 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻尼器 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 伸缩缝 | 类型、型号 | — | — | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  | 挡块 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水系统 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明系统 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电设施 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 监测设备 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声屏障 | 起点桩号、终点桩号、尺寸、相对位置 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检修车 | 类型 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥台搭板 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.3道路模型几何信息深度表。

#### 表B.0.3-3  斜拉桥模型非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜拉桥 | 主塔 | 主塔 | 塔柱 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 塔座 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 系梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 上部结构 | 斜拉索 | 拉索 | 类型、规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 保护罩 | 类型、规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 类型、规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚管 | 类型、规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 钢箱梁、钢板梁 | 顶板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁梁 | 桥面板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 钢板组合梁/钢箱组合梁/波形钢腹板组合梁 | 顶板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 翼缘板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁架组合梁 | 桥面板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 横向联系 | 横隔板 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢平联 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 锚固系统 | 齿块 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢锚箱 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚拉板 | 类型、规格 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚固螺栓 | 类型、规格 | — | — | ● | ● | ● |
|  | 下部结构 | 辅助墩/边墩 | 混凝土盖梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢结构盖梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土墩柱 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢—混组合墩柱 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 墩系梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 桥台 | 台帽 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式台身 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轻型式台身 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 处置方式、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地系梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 预应力系统 | 预应力系统 | 钢绞线 | 名称、类型、材质、钢绞线规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 波纹管 | 名称、类型、材质 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 名称、类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 附属结构 | 附属结构 | 桥面铺装 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞护栏 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座垫石 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻尼器 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 伸缩缝 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 挡块 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水系统 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明系统 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电设施 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 监测设备 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声屏障 | 起点桩号、终点桩号、尺寸、相对位置 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检修车 | 类型 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥台搭板 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.3道路模型几何信息深度表。

#### 表B.0.3-4  悬索桥模型非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬索桥 | 主塔 | 主塔 | 塔柱 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 塔座 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 系梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 缆索系统 | 锚体 | 隧道式锚锭 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式锚锭 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 锚固系统 | 锚杆 | 类型、规格 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 缆索系统 | 主缆 | 类型、规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 抗风缆 | 类型、规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 吊索 | 类型、规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 索鞍 | 类型、规格 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 索夹 | 类型、规格 | — | — | ● | ● | ● |
|  | 上部结构 | 钢箱梁、钢板梁 | 顶板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁梁 | 桥面板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 钢板组合梁/钢箱组合梁/波形钢腹板组合梁 | 顶板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 翼缘板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 钢桁架组合梁 | 桥面板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 上弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 腹杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 下弦杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 剪力连接件 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 横向联系 | 横隔板 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 加劲肋 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢平联 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  | 下部结构 | 辅助墩/边墩 | 混凝土盖梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢结构盖梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土墩柱 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢—混组合墩柱 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 墩系梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 桥台 | 台帽 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 重力式台身 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 轻型式台身 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 处置方式、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 承台 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地系梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桩基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 预应力系统 | 预应力系统 | 钢绞线 | 名称、类型、材质、钢绞线规格 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 波纹管 | 名称、类型、材质 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚具 | 名称、类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 附属结构 | 附属结构 | 桥面铺装 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防撞护栏 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人行道 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防抛网 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支座垫石 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阻尼器 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 伸缩缝 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 挡块 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水系统 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明系统 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电设施 | 类型、型号 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 监测设备 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声屏障 | 起点桩号、终点桩号、尺寸、相对位置 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检修车 | 类型 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥台搭板 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.3道路模型几何信息深度表。

#### 表B.0.3-5  涵洞模型非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涵洞 | 涵身 | 圆管 | 圆管 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 钢波纹管 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 混凝土包封 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 盖板 | 盖板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 箱涵 | 顶板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 侧墙 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 拱涵 | 拱板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 涵台 | 台帽 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 台身 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 扩大基础 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地基处理 | 处置方式、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支撑梁 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 出口 | 八字墙 | 墙身 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 一字墙 | 墙身 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 跌水井 | 井壁 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 盖板 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 急流槽 | 沟壁 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 帽石 | 帽石 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 锥坡 | 锥坡 | 材质 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 铺砌 | 铺砌 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 截水墙 | 截水墙 | 材料 | — | — | ● | ● | ● |

注：1 表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

2 表中未列举交安等组件参考表A.0.3道路模型几何信息深度表。

# 附录C 隧道工程模型单元交付深度

C.0.1 隧道工程模型的深度等级划分应符合表C.0.1的规定。

#### 表C.0.1 隧道工程模型的深度表

| 工程阶段 | 模型深度 | 模型信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案阶段 | L1 | 隧道项目的概念性表达，包括初步路线选线、隧道方案总体布置，环境影响分析（如生态环境、地质环境、水环境、社会环境影响等），以及周边场地地质、气候、控制条件等基本信息。可供隧道项目的整体分析，达到可进行下一阶段设计的要求。 |
| 初步设计阶段 | L2 | 隧道项目的初步表达，包括隧道路线、衬砌、支护、防排水、通风、照明、交安以及附属工程的精细设计，周边场地地质、气候、控制条件等基本信息齐全。可供隧道项目进行环境影响分析、空间性能分析、结构安全分析等，达到可进行下一阶段设计的要求。 |
| 施工图阶段 | L3 | 隧道项目的精确表达，反映隧道模型构件和单元的精确尺寸与位置，并包含相关的规格信息、技术参数等。可供隧道项目的碰撞检查、工程量统计、施工工艺模拟、场地规划布置、设备材料预算等，达到可以指导现场施工的要求。 |
| 施工阶段 | L4 | 隧道项目的详细模型实体，最终确定模型尺寸，能够根据该模型进行构件的加工制造，构件除包括几何尺寸、材质、产品信息外，还应附加模型的施工信息，包括生产、运输、安装等方面。 |
| 运维阶段 | L5 | 隧道项目的优化模型实体，用于可视化运维管理，在竣工模型的基础上进行适当轻量化，减少与业务无关的细节以提升模型运行的流畅性，并包括隧道资产信息和维护管养等相关信息。 |

C.0.2 明挖法隧道工程模型几何信息深度应符合表C.0.2-1的规定，暗挖法隧道工程模型几何信息深度应符合表C.0.2-2的规定，通用隧道工程模型几何信息深度应符合表C.0.2-3的规定。

#### 表C.0.2-1 明挖法隧道工程模型单元几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明挖法隧道工程 | 隧道结构 | 围护结构 | 围护桩 | 截面尺寸、桩长、桩顶高程 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 内支撑 | 截面尺寸、长度 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 挡墙 | 墙高、墙厚、墙长、墙顶高程、基础尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地下连续墙 | 墙深、墙厚、墙长、墙顶高程 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚杆（索） | 长度、直径、倾角 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 土钉墙 | 长度、倾角 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 止水帷幕 | 截面尺寸、深度、长度、顶面高程 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 放坡 | 坡高、坡比、坡长、分级高度、平台宽度、面层结构 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  | 主体结构 | 顶板/拱顶 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 侧墙 | 高度、长度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 中板 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 中隔墙 | 长度、高度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 立柱 | 截面尺寸、高度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仰拱 | 截面尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 盖板 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 长度、宽度、分层厚度 | — | ● | ● | ● | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

#### 表C.0.2-2 暗挖法隧道工程模型单元几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暗挖法隧道工程 | 隧道结构 | 围护结构 | 钢拱架 | 截面尺寸、拱架弧度、拱架半径 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 超前支护 | 截面尺寸、长度 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 管棚 | 钢管截面尺寸、长度 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 衬砌 | 截面尺寸 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 喷射混凝土 | 厚度 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 临时仰拱/横撑 | 截面尺寸 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  | 主体结构 | 洞门 | 洞口形状、洞口尺寸、分块（段）、构造尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拱部 | 构造尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 边墙 | 高度、长度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管片 | 截面尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |

注：1.表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备；

2.表中未列举结构参考表C.0.2-1明挖法隧道工程模型单元几何信息深度表。

#### 表C.0.2-3 通用隧道工程模型单元几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用隧道工程模型 | 其他附属结构 | 联络通道 | 洞口 | 洞口尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 接头结构 | 接头几何参数 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 坡道/台阶 | 高度、坡比、台阶宽度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 其余参考主体结构 | 长度、宽度、高度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 建筑用房 | 设备用房 | 墙 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 板 | 长度、宽度、厚度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 梁 | 截面尺寸、长度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 门 | 长度、宽度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 窗 | 长度、宽度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 楼梯 | 梯段数、高度、踏步尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 管理用房 | 墙 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 板 | 长度、宽度、厚度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 梁 | 截面尺寸、长度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 门 | 长度、宽度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 窗 | 长度、宽度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 楼梯 | 梯段数、高度、踏步尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 隧道通风 | 通风设备 | 风机 | 轮廓尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管 | 截面尺寸、管厚、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风阀 | 构造尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 空气净化设备 | 轮廓尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通风竖井 | 截面尺寸、深度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 排烟设备 | 排烟风机 | 轮廓尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排烟管道 | 截面尺寸、管厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排烟竖井 | 截面尺寸、深度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防火阀 | 构造尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排烟口 | 截面尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 隧道消防 | 消防设施 | 消防水池 | 尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 消防水箱 | 尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 泵房 | 尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 水泵接合器 | 构造尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 消火栓 | 桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 灭火器 | 桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 喷头 | 桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 消防控制室 | 尺寸、坐标 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 消防供水管道 | 截面尺寸、长度、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 隧道照明及电气 | 照明设施 | 灯具 | 桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 配电设施 | 电力电缆 | 截面尺寸、长度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电缆布线等支撑设备 | 构造尺寸、桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 箱式变电站 | 轮廓尺寸、桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电箱 | 轮廓尺寸、桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 变压器 | 轮廓尺寸、桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 接线井 | 长度、宽度、深度、桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 隧道给排水 | 排水部件 | 排水管 | 截面尺寸、长度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管井 | 长度、宽度、深度、桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检查井 | 长度、宽度、深度、桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 集水槽 | 长度、宽度、深度、桩号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水沟 | 截面尺寸、长度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 渗（盲）沟 | 截面尺寸、长度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 反滤层 | 截面尺寸、厚度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 泄水管 | 截面尺寸、长度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 自控系统设施 | 视频监控 | 摄像头 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 其他设备 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  | 交通监控 | 摄像头 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 车道指示器 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 信号灯 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  | 设备监控 | 环境监测器 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 风速仪 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 监控箱 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  | 火灾报警 | 探测器 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 火灾报警按钮 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  | 通话系统 | 紧急电话 | 尺寸、相对位置 | — | — | ○ | ○ | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

C.0.3 明挖法隧道工程模型非几何信息深度应符合表C.0.3-1的规定，暗挖法隧道工程模型非几何信息深度应符合表C.0.3-2的规定，通用隧道工程模型非几何信息深度应符合表C.0.3-3的规定。

#### 表C.0.3-1 明挖法隧道工程模型单元非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明挖法隧道工程 | 隧道结构 | 围护结构 | 围护桩 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 内支撑 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 挡墙 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地下连续墙 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚杆（索） | 类型、规格 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 土钉墙 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 止水帷幕 | 类型 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 放坡 | 坡面防护类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  | 主体结构 | 顶板/拱顶 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 侧墙 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 底板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 中板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 中隔墙 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 立柱 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仰拱 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 盖板 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 垫层 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |

#### 表C.0.3-2 暗挖法隧道工程模型单元非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暗挖法隧道工程 | 隧道结构 | 围护结构 | 钢拱架 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 超前支护 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 管棚 | 材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 衬砌 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 喷射混凝土 | 材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 临时仰拱/横撑 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  | 主体结构 | 洞门 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 拱部 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 边墙 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管片 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |

注：1.表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备；

2.表中未列举结构参考表C.0.3-1明挖法隧道工程模型单元非几何信息深度表。

#### 表C.0.3-3 通用隧道工程模型单元非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用隧道工程模型 | 其他附属结构 | 联络通道 | 洞口 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 接头结构 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 坡道/台阶 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 其余参考主体结构 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 建筑用房 | 设备用房 | 墙 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 门 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 窗 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 楼梯 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 管理用房 | 墙 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 门 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 窗 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 楼梯 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 栏杆 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 隧道通风 | 通风设备 | 风机 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风阀 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 空气净化设备 | 设备型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通风竖井 | 名称、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 排烟设备 | 排烟风机 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排烟管道 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排烟竖井 | 名称、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防火阀 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排烟口 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 隧道消防 | 消防设施 | 消防水池 | 材料、储水量 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 消防水箱 | 型号、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 泵房 | 结构形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 水泵接合器 | 型号 | — | ○ | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 消火栓 | 类型 | — | ○ | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 灭火器 | 类型 | — | ○ | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 喷头 | 类型 | — | ○ | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 消防控制室 | 结构形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 消防供水管道 | 材料、类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 隧道照明及电气 | 照明设施 | 灯具 | 名称 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 灯杆 | 名称 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 配电设施 | 电力电缆 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电缆布线等支撑设备 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 箱式变电站 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电箱 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 变压器 | 型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 接线井 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 隧道给排水 | 排水部件 | 排水管 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管井 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检查井 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 集水槽 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水沟 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 渗（盲）沟 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 反滤层 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 泄水管 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 自控系统设施 | 视频监控 | 摄像头 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 其他设备 | 类型、规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  | 交通监控 | 摄像头 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 车道指示器 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 信号灯 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  | 设备监控 | 环境监测器 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 风速仪 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 监控箱 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  | 火灾报警 | 探测器 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  |  | 火灾报警按钮 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |
|  |  | 通话系统 | 紧急电话 | 规格 | — | — | ○ | ○ | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

# 附录D 城市轨道交通工程模型单元交付深度

D.0.1 城市轨道交通工程模型的深度等级划分应符合表D.0.1的规定。

#### 表D.0.1 城市轨道交通工程模型的深度表

| 工程阶段 | 模型深度 | 模型信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案阶段 | L1 | 城市轨道交通工程的概念性表达，包括包含场地环境、地质条件、线路走向、车站大致结构等宏观要素的概念性模型。模型精度达到可行性研究深度，能表达线路大致走向、站点位置等规划要素，并支持对规划符合性、客流需求、景观和噪声影响、征地拆迁、地质适宜性等方面的分析。 |
| 初步设计阶段 | L2 | 城市轨道交通工程的初步表达，在概念方案模型基础上细化，涵盖土建、机电、装修等主要专业的构件，建模范围和精度不低于初步设计深度要求。模型细度应达到初步设计阶段深度，包含主要工程构件的尺寸和参数信息，可支持进一步的设计分析。 |
| 施工图阶段 | L3 | 城市轨道交通工程的精确表达，模型涵盖全部专业，并精确表现设计成果细节。模型精度达到施工图设计深度，所有构件的几何尺寸、空间位置与设计图纸一致，可提取完整、准确的工程量和技术参数。 |
| 施工阶段 | L4 | 城市轨道交通工程的详细实体模型，基于施工图模型进一步细化构件细节，建立包含土建、机电、装修等各专业的深化设计模型。构件除包括几何尺寸、材质、产品信息外，还应附加模型的施工信息，包括生产、运输、安装等方面。 |
| 运维阶段 | L5 | 城市轨道交通工程的优化模型实体，用于可视化运维管理，在竣工模型的基础上进行适当轻量化，减少与业务无关的细节以提升模型运行的流畅性，并包括工程资产信息、维护管养和设备设施检修计划等相关信息。 |

D.0.2 城市轨道交通工程模型几何信息深度应符合表D.0.2的规定。

#### 表D.0.2 城市轨道交通工程模型几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市轨道交通工程 | 线路 | 正线 | 平面曲线、竖曲线 | 坐标、标高、线路长度、平纵断面设计参数 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 配线 | 平面曲线、竖曲线 | 坐标、标高、线路长度、平纵断面设计参数 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 车场线 | 平面曲线、竖曲线 | 坐标、标高、线路长度、平纵断面设计参数 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 轨道 | 钢轨 | 标准钢轨、异型轨、胶结绝缘轨 | 坐标、标高、截面尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 轨道板或轨枕 | 木枕、混凝土轨枕、钢轨枕、复合材料轨枕 | 坐标、标高、尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 联结零件 | 钢轨接头、中间扣件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 道床 | 碎石道床、整体道床 | 坐标、高程 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 轨道加强部件 | 防爬设备、轨距杆、轨撑 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 道岔 | 单式道岔、复式道岔、交分道岔、渡线 | 坐标、标高、岔向、岔角、尖轨长度 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  | 路基 | 路基面 | 路基面 | 坐标、标高、尺寸、排水坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 基床 | 表层、底层 | 坐标、标高、层厚度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 路堤、路堑 | 路堤、路堑 | 坐标、边坡坡度、边坡高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 路基支挡结构 | 结构物、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 路基排水及防护 | 排水沟、防护设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 建筑 | 建筑外墙 | 基层/面层、保温层、其他构造层、配筋、安装构件、密封材料 | 坐标、标高、尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑内隔墙 | 基层/面层、其他构造层、配筋、安装构件、密封材料 | 坐标、标高、尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 饰面层 | 基层/面层、其他构造层、配筋、安装构件、密封材料 | 厚度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑柱 | 基层/面层、安装构件、配筋 | 坐标、标高、截面尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑梁 | 基层/面层、安装构件、配筋 | 坐标、标高、截面尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 屋顶 | 基层/面层、安装构件、配筋、密封材料、檐口、保温层、防水层、保护层 | 基线折点坐标、顶部/底部标高、曲面参数、尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 顶棚 | 主要支撑构件、支撑构件配件、板材、密封材料 | 基面折线坐标、起止标高、尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 雨棚 | 基层/面层/板材、主要支撑构件、支撑构件配件、安装构件、密封材料 | 基线折点坐标、檐口/起拱标高、倾斜 /曲率、尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 变形缝 | 填充物、盖缝板、安装构件、密封材料 | 缝线节点坐标、缝宽、缝深 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 预埋件 | 基层/面层、其他构造层、配筋、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 设备孔洞 | 孔洞、保护层、预埋件、密封材料 | 孔洞中心坐标、开孔方向、孔径、孔深 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 家具、洁具 | 家具、洁具 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 通风空调与供暖 | 供暖末端设备 | 风机盘管、散热器 | 坐标、标高、尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 空调末端设备 | 组合式空调箱、风机盘管、风机组 | 坐标、标高、尺寸 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 管道系统 | 通风管道、保温层、风管支吊架、软接、消声段、风阀 | 管线中心折点坐标、起止标高、截面尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 空调水系统 | 冷热水管道、阀门、水泵、柔性接头、过滤器、流量平衡阀、管道支吊架、保温层 | 管线中心折点坐标、起止标高、截面尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 冷热源设备 | 冷水机组、热泵机组、冷却塔、换热器、冷凝器、补水装置、水处理装置 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通风设备 | 轴流风机、离心风机、射流风机、送风机组、排风机组 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 控制系统 | 温湿度传感器、压力开关、电动风阀执行器、电动调节阀、控制面板、自控箱 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 给水与排水 | 给水管道 | 给水干管、支管、配水立管、给水支吊架、管件连接 | 管线中心折点坐标、起止标高、截面尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 排水管道 | 污水管、雨水管、废水管、通气管、排水支吊架、检查井 | 管线中心折点坐标、起止标高、截面尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 给排水设备 | 水泵组、稳压泵、提升泵、消防泵、潜污泵、隔膜气压罐、水箱、水池 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 末端器具 | 洗脸盆、马桶、小便器、地漏、排水斗、洗涤池 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 阀门与附件 | 闸阀、止回阀、水表、过滤器、流量平衡阀、报警阀、电磁阀、柔性接头 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 供电系统 | 供变电 | 开关柜、变压器、整流器、负极柜、控制信号盘、电源、制动能量回馈装置、轨道电位装置 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 牵引网 | 接触轨、架空接触网、隔离开关、分段绝缘器、刚柔过度设施、限界门、避雷器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电缆 | 电缆、支架、电缆沟槽、桥架、电缆检查井等 | 坐标、标高、截面尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电力监控 | 电力调度系统设备（主站设备）、变电所综合自动化系统设备（子站设备） | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 杂散电流防护与接地 | 杂散电流检测装置、排流箱、参考电极、屏蔽线、排流柜、接地终端 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 动力照明 | 配电箱/配电柜 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 环控电控柜 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | EPS应急照明电源屏 | EPS主机柜、蓄电池柜 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 照明灯具 | 主要设备、附属设备、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 开关、插座、线管线槽 | 主要设备、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 通信系统 | 传输系统 | 传输节点设备、网管系统 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 无线通信 | 机房设备、天线、电缆、光纤直放站 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 专用电话 | 数字程控调度交换机、调度台、车站值班台、电话分机 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 公务电话 | 电话交换机、电话机 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 视频监控 | 摄像机、存储设备、服务器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 广播 | 控制中心广播设备、车站广播设备、扬声器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 时钟 | 母钟、子钟 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电源系统及接地 | 不间断电源、蓄电池组、高频开关电源、配电柜 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 乘客信息子系统 | 中心服务器、车站服务器、显示屏 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 线槽 | 线槽 | 中心坐标、标高 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 桥架 | 桥架 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 防护管 | 防护管 | 管路中心线坐标、起止桩号、标高、管径 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 信号系统 | 信号机 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 转辙设备 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 轨道电路 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 车载信号设备 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 室内联锁设备 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 调度台 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 打印机、工作站 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 发车计时器 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 紧急关闭按钮 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 人防/安防按钮（全自动/半自动屏蔽门） | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 站台门联锁装置 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 链路转换器 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 桥架、电缆布线等支撑设备 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 自动售检票系统 | 自动、半自动售票机 | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 自动充值机 | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 进出站闸机 | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 票亭 | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 机房设备 | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 综合监控系统（含火灾自动报警、环境与设备监控系统及门禁系统） | 控制单元 | 服务器、通信前置机、FAS主机、BAS控制器、KVM切换器、PLC主机、IBP主机 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 网络与数据设备 | 核心交换机、接入交换机、光电转换器、磁盘阵列、NTP同步设备、网络安全设备、防火墙、PDU | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 操作与界面终端 | IBP盘（含操作台、按键面板、显示屏）、图形工作站、工程控制台、UPS管理界面、BAS终端显示屏 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 机柜及附属设施 | 标准机柜、嵌墙式机柜、UPS配电柜、IBP盘安装柜、设备接线架、桥架底板、终端箱、电缆整理架 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电源系统 | UPS主机、蓄电池组、电池架、UPS配电箱、旁路柜、电源分配单元（PDU） | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通信接口装置 | 单向导通模块、串口服务器、IO采集器、接线端子板、插拔端子 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 火灾探测器 | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 手动报警装置 | 手动火灾报警按钮、消防栓报警按钮 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 声光报警设备 | 火灾声警报器、光报警器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 火灾报警控制器 | 主控制器机柜、电源、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 联动控制模块 | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通风排烟联动设备 | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 疏散与灭火辅助设备 | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 消防应急灯具 | 疏散指示标志灯、应急照明灯 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 机电设备监控终端​ | 主要设备、附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 线缆及辅助设施 | 电缆、光缆、线管桥架及附属设施 | 路线中心折点坐标、起止桩号、截面尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 环境感知设备 | 温湿度传感器、二氧化碳浓度传感器、浸水传感器、光照度传感器、风速传感器等 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 门禁系统 | 识别设备、门锁、出门按钮 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 站内客运设备 | 自动扶梯和自动人行道 | 主体结构、梯级、扶手、安全装置 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电梯 | 曳引机、曳引绳、轿厢、门、按钮、井道、底坑、安全保护装置 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 轮椅升降机 | 平台及平台框架、导轨、安全保护系统 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 站台门 | 门体 | 固定门、活动门、应急门、端门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 门机 | 驱动电机、传动机构 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电源 | 正常电源、不间断电源、蓄电池 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 防灾 | 建筑防火 | 疏散通道、疏散楼梯、防火门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 消防给水与灭火 | 消防栓、自动灭火系统、水枪、衬胶水龙带、自救式消防软管卷盘、灭火器、消防给水管道 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 防烟、排烟与事故通风 | 挡烟垂壁、排烟风机、排烟口、排烟干管 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 防灾通信 | 防灾无线通信设备、防灾广播控制台、消防专用调度电话 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 防灾用电与疏散照明 | 应急疏散照明、疏散指示标志 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 其他灾害预防与报警 | 防淹措施、防雷措施、防冰雪措施、危险水位报警装置 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 装饰装修 | 地面 | 面层、导盲带与防滑条、踏步与收边、踢脚线、排水沟/地漏、伸缩沉降缝盖板、止水带 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 墙面 | 抹灰找平层、饰面砖、石材、金属板、纤维板、玻璃、耐污涂饰、、护角/防撞带 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 顶面 | 整体面层、板块/格栅面层、龙骨与吊杆、灯槽与检修口、与风口/喷淋/扬声器等的收口构造 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 门窗与百叶 | 内门（含防火门）、百叶/格栅、检修门窗 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 固定设施外壳 | 导向标识板/灯箱外壳、售检票亭外罩、固定座椅等 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | ● | ● | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

D.0.3 城市轨道交通工程模型非几何信息深度应符合表D.0.3的规定。

#### 表D.0.3 城市轨道交通工程模型非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市轨道交通工程 | 线路 | 正线 | 平面曲线、竖曲线 | 站名、平纵断面设计参数、起始桩号 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 配线 | 平面曲线、竖曲线 | 平纵断面设计参数、起始桩号 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 车场线 | 平面曲线、竖曲线 | 平纵断面设计参数、起始桩号 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 轨道 | 钢轨 | 标准钢轨、异型轨、胶结绝缘轨 | 类型、材料 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 轨道板或轨枕 | 木枕、混凝土轨枕、钢轨枕、复合材料轨枕 | 类型、材料 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 联结零件 | 钢轨接头、中间扣件 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 道床 | 碎石道床、整体道床 | 类型、材料 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 轨道加强部件 | 防爬设备、轨距杆、轨撑 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 道岔 | 单式道岔、复式道岔、交分道岔、渡线 | 类型 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 路基 | 路基面 | 路基面 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 基床 | 表层、底层 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 路堤、路堑 | 路堤、路堑 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 路基支挡结构 | 结构物、附属设施 | 防护类型、材料、起始桩号 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 路基排水及防护 | 排水沟、防护设施 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 建筑 | 建筑外墙 | 基层/面层、保温层、其他构造层、配筋、安装构件、密封材料 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑内隔墙 | 基层/面层、其他构造层、配筋、安装构件、密封材料 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 饰面层 | 基层/面层、其他构造层、配筋、安装构件、密封材料 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑柱 | 基层/面层、安装构件、配筋 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑梁 | 基层/面层、安装构件、配筋 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 屋顶 | 基层/面层、安装构件、配筋、密封材料、檐口、保温层、防水层、保护层 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 顶棚 | 主要支撑构件、支撑构件配件、板材、密封材料 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 雨棚 | 基层/面层/板材、主要支撑构件、支撑构件配件、安装构件、密封材料 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 变形缝 | 填充物、盖缝板、安装构件、密封材料 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 预埋件 | 基层/面层、其他构造层、配筋、安装构件 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 设备孔洞 | 孔洞、保护层、预埋件、密封材料 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 家具、洁具 | 家具、洁具 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 通风空调与供暖 | 供暖末端设备 | 风机盘管、散热器 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 空调末端设备 | 组合式空调箱、风机盘管、风机组 | 类型、功率、噪声 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 管道系统 | 通风管道、保温层、风管支吊架、软接、消声段、风阀 | 类型、材料、压力等级、防腐措施、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 空调水系统 | 冷热水管道、阀门、水泵、柔性接头、过滤器、流量平衡阀、管道支吊架、保温层 | 类型、材料、压力等级、防腐措施、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 冷热源设备 | 冷水机组、热泵机组、冷却塔、换热器、冷凝器、补水装置、水处理装置 | 类型、材料、功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通风设备 | 轴流风机、离心风机、射流风机、送风机组、排风机组 | 类型、风量、风压、功率、噪声 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 控制系统 | 温湿度传感器、压力开关、电动风阀执行器、电动调节阀、控制面板、自控箱 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 给水与排水 | 给水管道 | 给水干管、支管、配水立管、给水支吊架、管件连接 | 类型、材料、压力等级、防腐措施、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 排水管道 | 污水管、雨水管、废水管、通气管、排水支吊架、检查井 | 类型、材料、压力等级、防腐措施、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 给排水设备 | 水泵组、稳压泵、提升泵、消防泵、潜污泵、隔膜气压罐、水箱、水池 | 类型、材料、流量、扬程、功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 末端器具 | 洗脸盆、马桶、小便器、地漏、排水斗、洗涤池 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 阀门与附件 | 闸阀、止回阀、水表、过滤器、流量平衡阀、报警阀、电磁阀、柔性接头 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 供电系统 | 供变电 | 开关柜、变压器、整流器、负极柜、控制信号盘、电源、制动能量回馈装置、轨道电位装置 | 类型、材料、额定电压、额定电流、能耗级别、额定容量、防护等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 牵引网 | 接触轨、架空接触网、隔离开关、分段绝缘器、刚柔过度设施、限界门、避雷器 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电缆 | 电缆、支架、电缆沟槽、桥架、电缆检查井等 | 类型、材料、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电力监控 | 电力调度系统设备（主站设备）、变电所综合自动化系统设备（子站设备） | 类型、材料、功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 杂散电流防护与接地 | 杂散电流检测装置、排流箱、参考电极、屏蔽线、排流柜、接地终端 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 动力照明 | 配电箱/配电柜 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、额定电压、额定电流 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 环控电控柜 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | EPS应急照明电源屏 | EPS主机柜、蓄电池柜 | 类型、电池额定容量、功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 照明灯具 | 主要设备、附属设备、安装构件 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 开关、插座、线管线槽 | 主要设备、安装构件 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 通信系统 | 传输系统 | 传输节点设备、网管系统 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 无线通信 | 机房设备、天线、电缆、光纤直放站 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 专用电话 | 数字程控调度交换机、调度台、车站值班台、电话分机 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 公务电话 | 电话交换机、电话机 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 视频监控 | 摄像机、存储设备、服务器 | 类型、型号、分辨率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 广播 | 控制中心广播设备、车站广播设备、扬声器 | 类型、噪声 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 时钟 | 母钟、子钟 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电源系统及接地 | 不间断电源、蓄电池组、高频开关电源、配电柜 | 类型、材料、功率、额定电压、额定电流 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 乘客信息子系统 | 中心服务器、车站服务器、显示屏 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 线槽 | 线槽 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 桥架 | 桥架 | 类型、材料、荷载强度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 防护管 | 防护管 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 信号系统 | 信号机 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、型号、功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 转辙设备 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、材料、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 轨道电路 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 车载信号设备 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、材料、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 室内联锁设备 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、材料、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 调度台 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 打印机、工作站 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、材料、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 发车计时器 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 紧急关闭按钮 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 人防/安防按钮（全自动/半自动屏蔽门） | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 站台门联锁装置 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 链路转换器 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 桥架、电缆布线等支撑设备 | 主要设备、附属配件、安装构件 | 类型、材料、荷载强度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 自动售检票系统 | 自动、半自动售票机 | 主要设备、附属设施 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 自动充值机 | 主要设备、附属设施 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 进出站闸机 | 主要设备、附属设施 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 票亭 | 主要设备、附属设施 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 机房设备 | 主要设备、附属设施 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 综合监控系统（含火灾自动报警、环境与设备监控系统及门禁系统） | 控制单元 | 服务器、通信前置机、FAS主机、BAS控制器、KVM切换器、PLC主机、IBP主机 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 网络与数据设备 | 核心交换机、接入交换机、光电转换器、磁盘阵列、NTP同步设备、网络安全设备、防火墙、PDU | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 操作与界面终端 | IBP盘（含操作台、按键面板、显示屏）、图形工作站、工程控制台、UPS管理界面、BAS终端显示屏 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 机柜及附属设施 | 标准机柜、嵌墙式机柜、UPS配电柜、IBP盘安装柜、设备接线架、桥架底板、终端箱、电缆整理架 | 类型、材料、荷载强度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电源系统 | UPS主机、蓄电池组、电池架、UPS配电箱、旁路柜、电源分配单元（PDU） | 类型、额定容量、额定电压 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通信接口装置 | 单向导通模块、串口服务器、IO采集器、接线端子板、插拔端子 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 火灾探测器 | 主要设备、附属设施 | 类型、灵敏度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 手动报警装置 | 手动火灾报警按钮、消防栓报警按钮 | 类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 声光报警设备 | 火灾声警报器、光报警器 | 类型、型号、声压级 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 火灾报警控制器 | 主控制器机柜、电源、附属设施 | 类型、型号、回路形式、回路容量 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 联动控制模块 | 主要设备、附属设施 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通风排烟联动设备 | 主要设备、附属设施 | 类型、型号、风量、功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 疏散与灭火辅助设备 | 主要设备、附属设施 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 消防应急灯具 | 疏散指示标志灯、应急照明灯 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 机电设备监控终端​ | 主要设备、附属设施 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 线缆及辅助设施 | 电缆、光缆、线管桥架及附属设施 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 环境感知设备 | 温湿度传感器、二氧化碳浓度传感器、浸水传感器、光照度传感器、风速传感器等 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 门禁系统 | 识别设备、门锁、出门按钮 | 类型、型号、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 站内客运设备 | 自动扶梯和自动人行道 | 主体结构、梯级、扶手、安全装置 | 类型、额定速度、运行模式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电梯 | 曳引机、曳引绳、轿厢、门、按钮、井道、底坑、安全保护装置 | 类型、额定速度、额定载重、运行模式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 轮椅升降机 | 平台及平台框架、导轨、安全保护系统 | 类型、额定速度、运行模式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 站台门 | 门体 | 固定门、活动门、应急门、端门 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 门机 | 驱动电机、传动机构 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电源 | 正常电源、不间断电源、蓄电池 | 类型、额定容量、额定电压 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 防灾 | 建筑防火 | 疏散通道、疏散楼梯、防火门 | 类型、材料、耐火等级、防火等级 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 消防给水与灭火 | 消防栓、自动灭火系统、水枪、衬胶水龙带、自救式消防软管卷盘、灭火器、消防给水管道 | 类型、材料、耐火等级 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 防烟、排烟与事故通风 | 挡烟垂壁、排烟风机、排烟口、排烟干管 | 类型、电机功率、风量、风压、噪声 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 防灾通信 | 防灾无线通信设备、防灾广播控制台、消防专用调度电话 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 防灾用电与疏散照明 | 应急疏散照明、疏散指示标志 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 其他灾害预防与报警 | 防淹措施、防雷措施、防冰雪措施、危险水位报警装置 | 类型、型号 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 装饰装修 | 地面 | 面层、导盲带与防滑条、踏步与收边、踢脚线、排水沟/地漏、伸缩沉降缝盖板、止水带 | 类型、材料、技术要求 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 墙面 | 抹灰找平层、饰面砖、石材、金属板、纤维板、玻璃、耐污涂饰、、护角/防撞带 | 类型、材料、技术要求 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 顶面 | 整体面层、板块/格栅面层、龙骨与吊杆、灯槽与检修口、与风口/喷淋/扬声器等的收口构造 | 类型、材料、技术要求 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 门窗与百叶 | 内门（含防火门）、百叶/格栅、检修门窗 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 固定设施外壳 | 导向标识板/灯箱外壳、售检票亭外罩、固定座椅等 | 类型、材料、技术要求 | — | — | ● | ● | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

# 附录E 给水排水工程模型单元交付深度

E.0.1 给水排水工程模型的深度等级划分应符合表E.0.1的规定。

#### 表E.0.1 给水排水工程模型的深度表

| 工程阶段 | 模型深度 | 模型信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案阶段 | L1 | 给水排水工程项目的概念性表达，包括给水、污水及管线系统的总体布局、初步走向、服务范围，以及区域地形、地质、水文基本条件信息，可满足工程整体分析及方案初选要求。 |
| 初步设计阶段 | L2 | 给水排水工程项目的初步表达，包括厂站主要建（构）筑物、给水管线、污水管线、管线布置、防护措施和附属设施的初步设计，周边环境条件、控制因素等基本信息齐全，可用于给排水工程初步设计、计算和分析。明确厂站构（建）筑物的尺寸、材质、设计等级等，各种管道尺寸、材质、埋深、接口形式、控制阀门、检查井及附属设施的位置、规格尺寸，相关的技术参数基本完善，满足下一阶段设计深化的要求。。 |
| 施工图阶段 | L3 | 给水排水工程项目的精确表达，明确厂站构（建）筑物的尺寸、材质、设计等级及构造做法等，各种管道尺寸、材质、埋深、接口形式、控制阀门、检查井及附属设施的位置、规格尺寸和施工工艺，相关的技术参数完善，可用于给排水系统的详细计算分析，以及指导现场施工的要求。 |
| 施工阶段 | L4 | 给水排水工程项目的详细模型表达，准确描述构（建）筑物的精确尺寸、定位、材质、构造做法等，管道及附属设施的精确几何尺寸、材质特性、施工接口、节点构造细节，并能够根据模型进行预制加工制造，明确生产、运输、安装的各项要求。 |
| 运维阶段 | L5 | 给水排水工程项目的优化模型表达，用于工程运维管理，包括构筑物和建筑物的信息、管网运行状态监测、管道维护管理、设备设施检修计划等信息，结合模型开展数字化运维管理，实现给水排水工程的生命周期管理和效能优化。 |

E.0.2 给水排水工程模型几何信息深度应符合表E.0.2的规定。

#### 表E.0.2 给水排水工程模型单元几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水排水工程 | 总体设计 | 场地 | 地形 | 坐标、标高 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 道路 | 道路 | 坐标、标高、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 附属构件 | 停车场、绿化 | 面积 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  | 工艺工程 | 管线 | 管道 | 起终点坐标、标高、长度、公称直径、壁厚、坡度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 公称直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 镇支墩 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检查井 | 直径（长度、宽度）、高度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 设备 | 工艺设备 | 坐标、标高、尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 建筑工程 | 建筑墙 | 建筑外墙、建筑内墙 | 长度、宽度、高度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑柱 | 构造柱 | 长度、宽度、高度 | — | — | — | ● | ● |
|  |  | 建筑梁 | 圈梁、过梁 | 长度、宽度、高度 | — | — | — | ● | ● |
|  |  | 门窗 | 通风百叶、观察窗、普通门、防火门、人防门等 | 安装高度、宽度、高度、厚度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 楼板 | 楼板结构层 | 长度、宽度、厚度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 楼梯 | 梯段、平台、梁、栏杆、栏板 | 标高、踏步宽度、踏步高度、平台长度、平台宽度、坡度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 爬梯 | 梯段、平台、踏步、栏杆、栏板、防滑条、扶手 | 标高、踏步宽度、踏步高度、平台长度、平台宽度、坡度 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 栏杆 | 扶手、栏杆、护栏、主要支撑构件 | 长度、间距、截面尺寸 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 盖板 | 盖板 | 直径（长度、宽度） | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 雨棚 | 雨棚结构层 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 结构工程 | 垫层 | 垫层 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 混凝土基础 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构板 | 混凝土板 | 长度、宽度、高 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构梁 | 混凝土梁 | 长度、宽度、高度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构柱 | 混凝土柱 | 长度、宽度、高度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构墙 | 混凝土墙 | 长度、宽度、高度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 楼梯 | 混凝土楼梯 | 标高、踏步宽度、踏步高度、平台长度、平台宽度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 雨棚 | 混凝土雨棚 | 长度、宽度、厚度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 吊车梁 | 混凝土吊车梁 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 牛腿 | 混凝土牛腿 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 钢结构 | 钢结构构件 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 装配式 | 装配式构件 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 消防工程 | 消防系统 | 管道 | 起终点坐标、标高、长度、公称直径、坡度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 公称直径、壁厚 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 坐标、标高、尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 喷淋 | 坐标、标高、尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 灭火器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 镇支墩 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 暖通工程 | 通风系统 | 风管 | 起终点坐标、标高、长度、公称直径（长度、宽度）、坡度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管管件、附件 | 公称直径、壁厚 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通风设备 | 坐标、标高、尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 电气工程 | 电气系统 | 电力电缆 | 起终点坐标、标高、长度、截面尺寸、坡度 | — | — | — | — | ○ |
|  |  |  | 电力电缆桥架 | 起终点坐标、标高、长度、宽度、高度、坡度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架配件 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | — | — | ○ |
|  |  |  | 线管 | 起终点坐标、标高、长度、管径、坡度 | — | — | — | — | ○ |
|  |  |  | 照明灯具 | 安装间距、安装高度、尺寸 | — | — | — | ○ | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 高压及一级配电箱柜 | 坐标、标高、尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 现场配电箱柜 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 插座、开关 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | — | ○ | ● |
|  | 自控工程 | 自控系统 | 现场仪表设备 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 现场安防设备 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 现场弱电设备（包括通信、有线电视及卫星电视、广播和扩声、无障碍设施救助呼叫装置） | 坐标、标高、尺寸 | — | — | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 仪表设备机箱、安防设备机箱 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 自控机柜、电源机柜 | 坐标、标高、尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 组合控制台 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 现场消控系统设备 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | — | ○ | ● |
|  |  |  | 通讯线缆 | 起终点坐标、标高、长度、截面尺寸、坡度 | — | — | — | — | ○ |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 自控电缆桥架 | 起终点坐标、标高、长度、宽度、高度、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 自控电缆桥架配件 | 坐标、标高、尺寸 | — | — | — | — | ○ |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

E.0.3 给水排水工程模型非几何信息深度应符合表E.0.3的规定。

#### 表E.0.3 给水排水工程模型单元非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水排水工程 | 总体设计 | 场地 | 地形 | 坐标系统 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 道路 | 道路 | 道路名称、道路等级 | — | ○ | ○ | ● | ● |
|  |  | 附属构件 | 停车场、绿化 | 名称、材料 | — | ○ | ○ | ● | ● |
|  | 工艺工程 | 管线 | 管道 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 类型、材料、压力等级、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 类型、材料、压力等级、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 类型、材料、压力等级、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支墩 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 检查井 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 附属设施 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 设备 | 工艺设备 | 类型、材料、性能参数、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 建筑工程 | 建筑墙 | 建筑外墙、建筑内墙 | 材料、耐火极限、燃烧性能等级 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑柱 | 构造柱 | 材料、耐火极限、燃烧性能等级、混凝土等级 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑梁 | 圈梁、过梁 | 材料、耐火极限、燃烧性能等级 | — | — | — | ● | ● |
|  |  | 门窗 | 通风百叶、观察窗、普通门、防火门、人防门等 | 材料、耐火极限、防火等级 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 楼板 | 楼板结构层 | 材料、耐火极限、燃烧性能等级 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 楼梯 | 梯段、平台、梁、栏板 | 类型、材料、耐火等级、耐火性要求、面层做法 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 爬梯 | 梯段、平台、踏步、栏板、防滑条、扶手 | 类型、材料、耐腐蚀性要求 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 栏杆 | 扶手、栏杆、护栏、主要支撑构件 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 盖板 | 盖板 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  | 雨棚 | 雨棚结构层 | 材料 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 结构工程 | 垫层 | 垫层 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 基础 | 混凝土基础 | 类型、材料、抗震等级、防火等级、耐火极限 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构板 | 混凝土板 | 类型、材料、抗震等级、防火等级、耐火极限 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构梁 | 混凝土梁 | 类型、材料、抗震等级、防火等级、耐火极限 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构柱 | 混凝土柱 | 类型、材料、抗震等级、防火等级、耐火极限 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构墙 | 混凝土墙 | 类型、材料、抗震等级、防火等级、耐火极限 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 楼梯 | 混凝土楼梯 | 类型、材料、抗震等级、防火等级、耐火极限 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 雨棚 | 混凝土雨棚 | 类型、材料、抗震等级、防火等级、耐火极限 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 吊车梁 | 混凝土吊车梁 | 类型、材料、抗震等级、防火等级、耐火极限 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 牛腿 | 混凝土牛腿 | 类型、材料、抗震等级、防火等级、耐火极限 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 钢结构 | 钢结构构件 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 装配式 | 装配式构件 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 消防工程 | 消防系统 | 管道 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 喷淋 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施、喷头类型、充装量、启动方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 灭火器 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架、支墩 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 暖通工程 | 通风系统 | 风管 | 系统类型、材料、压力等级、防护措施、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管管件、附件 | 类型、材料、压力等级、防护措施、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通风设备 | 类型、风量、风压、效率、噪声、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 电气工程 | 电气系统 | 电力电缆 | 系统类型、材料 | — | — | — | — | ○ |
|  |  |  | 电力电缆桥架 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架配件 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | — | — | — | ○ |
|  |  |  | 线管 | 材料、管线及配件类型、材料 | — | — | — | — | ○ |
|  |  |  | 照明灯具 | 材料、灯具类型、照明类型、光源类型、额定功率 | — | — | — | ○ | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | — | — | ○ | ● |
|  |  |  | 高压及一级配电箱柜 | 类型、材料、额定功率 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 现场配电箱柜 | 类型、材料、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 插座、开关 | 类型、材料、额定电压、额定电流 | — | — | — | ○ | ● |
|  | 自控工程 | 自控系统 | 现场仪表设备 | 类型、材料、监测参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 现场安防设备 | 类型、材料、监控参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表设备机箱、安防设备机箱 | 类型、材料、主要元器件参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 自控机柜、电源机柜 | 类型、材料、主要元器件参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 组合控制台 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 现场消控系统设备 | 类型、材料、报警参数 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通讯线缆 | 类型、材料 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 自控电缆桥架 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 自控电缆桥架配件 |  | — | ● | ● | ● | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

# 附录F 综合管廊工程模型单元交付深度

F.0.1 综合管廊工程模型单元的设置要求，可参照表F.0.1的规定执行。

#### 表F.0.1 综合管廊模型精细度等级代号及要求

| 模型阶段 | 模型深度 | 模型信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案阶段 | L1 | 应体现综合管廊工程对象基本的几何体量、位置和方向等信息。包括模型元素的身份描述、位置、基本构造尺寸、可行性研究中需体现的技术参数和其他用于成本估算的技术经济指标。 |
| 初步设计 | L2 | 应体现综合管廊工程对象的整体与重要局部的尺寸、形状、颜色、位置和方向等主要外观的几何特征信息。包括L1等级的信息，增加初步设计中需体现的重要局部尺寸、技术参数和其他用于工程概算编制的技术经济指标 |
| 施工图设计 | L3 | 应满足建造、施工安装、采购等精细识别需求，体现综合管廊工程对象的整体与主要局部的尺寸、形状、颜色、位置、方向和细节刻画等主要外观的几何特征信息。包括L2等级的信息，增加施工图设计中需体现的详细构造尺寸、材料、性能、工艺工法和其他用于工程预算编制的技术经济指标。 |
| 施工 | L4 | 应体现综合管廊工程对象详细模型实体，最终确定模型尺寸，能够根据该模型进行构件的加工制造。包括L3等级的信息，还应附加模型的施工信息，包括生产、运输、安装等方面。 |
| 运维 | L5 | 应体现综合管廊工程项目的优化模型实体，用于可视化运维管理，在竣工模型的基础上进行适当轻量化，减少与业务无关的细节以提升模型运行的流畅性。包括L4等级的信息，并包括综合管廊资产信息和维护管养等相关信息。 |

F.0.2 综合管廊模型单元几何信息深度应符合表F.0.2的规定。

#### 表F.0.2 综合管廊模型单元几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管廊 | 总体设计 | 场地 | 地形 | 坐标、标高 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 管廊空间布局 | 平面直线段、平面曲线段，纵断直线段、纵面曲线段 | 起点、终点、长度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 管廊断面 | 标准断面 | 桩号范围、断面净宽净高、结构厚度、覆土深度 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 建筑工程 | 建筑墙 | 建筑外墙、建筑内墙 | 长度、宽度、高度、厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑柱 | 构造柱 | 长度、宽度、高度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑梁 | 圈梁、过梁 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 门窗 | 通风百叶、观察窗、普通门、防火门、人防门 | 安装高度、宽度、高度、厚度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 楼板 | 楼板结构层 | 长度、宽度、厚度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 楼梯 | 梯段、平台、梁、栏杆、栏板 | 标高、踏步宽度、踏步高度、平台长度、平台宽度、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 爬梯 | 梯段、平台、踏步、栏杆、栏板、防滑条、扶手 | 标高、踏步宽度、踏步高度、平台长度、平台宽度、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 栏杆 | 扶手、栏杆、护栏、主要支撑构件 | 长度、间距、截面尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 结构工程 | 垫层 | 垫层 | 长度、宽度、厚度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 结构板 | 混凝土板 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构梁 | 混凝土梁 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构柱 | 混凝土柱 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构墙 | 混凝土墙 | 长度、宽度、厚度 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 变形缝 | 止水带、止水钢板、填充物、密封材料、盖缝板 | 桩号范围、长度、宽度、高度、填充物尺寸、盖缝板尺寸、其他构件尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 围护结构 | 支护桩 | 截面尺寸、桩长、桩顶高程 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 内支撑 | 截面尺寸、长度 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 止水帷幕 | 截面尺寸、深度、长度、排距 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 挡墙 | 高度、厚度、长度、截面形状、基础尺寸 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地下连续墙 | 高度、厚度、长度、截面形状 | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚杆（索） | 长度、直径、倾角、坡面结构 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 土钉墙 | 长度、倾角、坡面结构、面层坡度 | — | ● | ● | ● | — |
|  |  |  | 放坡 | 坡高、坡比、坡长、分级高度、平台宽度、面层结构 | — | ● | ● | ● | — |
|  | 附属设施 | 管廊排水系统 | 集水坑、排水沟、盖板 | 长度、宽度、高度、接口管径 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 水泵 | 长度、宽度、高度、接口管径 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 消防系统 | 管道 | 长度、宽度、高度、公称直径、壁厚、坡度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 公称直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 喷淋 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 灭火器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架、支墩 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通风系统 | 风管 | 起终点坐标、标高、长度、公称直径（长度、宽度）、坡度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管管件、附件 | 公称直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通风设备 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 供配电、照明系统 | 电力电缆 | 起终点坐标、标高、长度、截面尺寸、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆配件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架 | 起终点坐标、标高、长度、宽度、高度、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架配件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 线管 | 起终点坐标、标高、长度、管径、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 线管配件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明灯具 | 安装间距、安装高度、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电箱 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 插座、开关 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 监控与报警系统 | 摄像机 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 综合显示屏 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 视频设备机箱 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电源机柜 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 组合控制台 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 感温探测器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 感烟探测器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 手动报警按钮 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声光报警器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 火警模块箱 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通讯线缆 | 起终点坐标、标高、长度、截面尺寸、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电屏 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 标识系统 | 导向标识 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 功能标识 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管理标识 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 警示标识 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 入廊管线 | 给水、再生水管线 | 管道 | 起终点坐标、标高、长度、公称直径、壁厚、坡度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 公称直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支墩 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 排水管渠 （雨水管） | 管道 | 起终点坐标、标高、长度、公称直径、壁厚、坡度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管渠 | 长度、宽度、坡度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 公称直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支墩 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水设备 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 排水管渠 （污水管） | 管道 | 起终点坐标、标高、长度、公称直径、壁厚、坡度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管渠 | 长度、宽度、坡度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 公称直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支墩 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 附属设施 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排污设备 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 热力管道 | 管道 | 起终点坐标、标高、长度、公称直径、壁厚、坡度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 公称直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架、支墩 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 天然气管道 | 管道 | 起终点坐标、标高、长度、公称直径、壁厚、坡度 | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 公称直径、壁厚 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支墩 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电力电缆 | 电力电缆 | 起终点坐标、标高、长度、截面尺寸、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆配件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架 | 起终点坐标、标高、长度、宽度、高度、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架配件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 变压器 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电箱 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通信线缆 | 通信线缆 | 起终点坐标、标高、长度、截面尺寸、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通信线缆配件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通信线缆桥架 | 起终点坐标、标高、长度、宽度、高度、坡度 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通信线缆桥架配件 | 坐标、标高、尺寸 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 长度、宽度、高度 | — | ○ | ● | ● | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

F.0.3 综合管廊模型单元非几何信息深度应符合表F.0.3的规定。

#### 表F.0.3 综合管廊模型单元非几何信息深度表

| 类型 | 组件 | 构件 | 单元 | 非几何信息内容 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管廊 | 总体设计 | 总体信息 | 土建设计信息 | 管廊类型、结构安全等级 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 场地 | 地形 | 坐标系统 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 管廊空间布局 | 平面直线段、平面曲线段，纵断直线段、纵面曲线段 | 曲线名称 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 管廊断面 | 标准断面 | 断面形状、分舱类型 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 建筑工程 | 建筑墙 | 建筑外墙、建筑内墙 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑柱 | 构造柱 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 建筑梁 | 圈梁、过梁 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 门窗 | 通风百叶、观察窗、普通门、防火门、人防门等 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 楼板 | 楼板结构层 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 楼梯 | 梯段、平台、梁、栏杆、栏板 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 爬梯 | 梯段、平台、踏步、栏杆、栏板、防滑条、扶手 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级、耐腐蚀性要求 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 栏杆 | 扶手、栏杆、护栏、主要支撑构件 | 类型、材料、耐火等级、防火等级、燃烧性能等级 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 结构工程 | 垫层 | 垫层 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 结构板 | 混凝土板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 结构梁 | 混凝土梁 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 结构柱 | 混凝土柱 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 结构墙 | 混凝土墙 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 变形缝 | 止水带、止水钢板、填充物、密封材料、盖缝板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 围护结构 | 支护桩 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 内支撑 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 止水帷幕 | 类型 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 挡墙 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 地下连续墙 | 材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 锚杆（索） | 类型、规格 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 土钉墙 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  |  |  | 放坡 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | — |
|  | 附属设施 | 管廊排水系统 | 集水坑、排水沟、盖板 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 水泵 | 类型、材料、流量、扬程、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 消防系统 | 管道 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 喷淋 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施、喷头类型、充装量、启动方式 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 灭火器 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架、支墩 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通风系统 | 风管 | 系统类型、材料、压力等级、防护措施、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管管件、附件 | 系统类型、材料、压力等级、防护措施、连接方式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通风设备 | 类型、风量、风压、效率、噪声、额定功率 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 供配电、照明系统 | 电力电缆 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆配件 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架配件 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 线管 | 类别、材料、管线及配件类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 线管配件 | 类别、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 照明灯具 | 材料、灯具类型、照明类型 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电箱 | 类型、材料、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 插座、开关 | 类型、材料、额定电压、额定电流 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 监控与报警系统 | 摄像机 | 类型、材料、镜头要求、照度要求 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 综合显示屏 | 类型、材料、分辨率、对比度、亮度、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 视频设备机箱 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电源机柜 | 类型、材料、电压、设备容量 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 组合控制台 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 感温探测器 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 感烟探测器 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 手动报警按钮 | 按钮类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 声光报警器 | 装置类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 火警模块箱 | 类型、材料 | — | — | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通讯线缆 | 类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电屏 | 类型、分辨率、对比度、亮度、材料、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 标识系统 | 导向标识 | 类型、材料、标志内容、支撑形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 功能标识 | 类型、材料、标志内容、支撑形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管理标识 | 类型、材料、标志内容、支撑形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 警示标识 | 类型、材料、标志内容、支撑形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  | 入廊管线 | 给水、再生水管线 | 管道 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架、支墩 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 排水管渠 （雨水管） | 管道 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管渠 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架、支墩 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 附属设施 | 类型、材料、性能参数、规格信息、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排水设备 | 类型、材料、性能参数、规格信息、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 排水管渠 （污水管） | 管道 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管渠 | 类型、材料 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架、支墩 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 附属设施 | 类型、材料、性能参数、规格信息、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 排污设备 | 类型、材料、性能参数、规格信息、额定功率 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 热力管道 | 管道 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架、支墩 | 支架类型、材料要求、材料用量、荷载要求、机械性能、支架数量 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 天然气管道 | 管道 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管件 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 阀门 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 仪表 | 系统类型、材料、压力等级、连接方式、压力等级、防腐措施 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架、支墩 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 电力电缆 | 电力电缆 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆配件 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 电力电缆桥架配件 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 变压器 | 类型、材料、能耗级别、额定容量、防护等级、防腐措施、设备容量、计算电流 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 配电箱 | 类型、材料、能耗级别、额定容量、防护等级、防腐措施、设备容量、计算电流 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 通信线缆 | 通信线缆 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通信线缆配件 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通信线缆桥架 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通信线缆桥架配件 | 系统类型、材料、导电性能、荷载强度、耐久性要求、接地形式 | — | ○ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 支吊架 | 类型、材料、荷载要求、机械性能 | — | ○ | ● | ● | ● |

注：表中“●”表示应具备，“○”表示宜具备，“—”表示可不具备。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第1部分：通用要求》GB/T 45393.1

《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212

《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235

《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269

《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447