附件1

四川省城市市政污染防治

设施建设与更新改造三年攻坚行动方案

（征求意见稿）

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实全面推进美丽四川建设有关部署，切实加强城市生活污水垃圾污染防治，提升城市生活污水收集效能，提高生活污泥、生活垃圾和建筑垃圾处置及资源化利用水平，结合我省实际，制定本行动方案。

# 一、工作目标

以污染防治为核心，以补短强弱为重点，坚持问题导向、建管并举、系统整治、精准施策，加快补齐全省城市生活污水垃圾设施建设和污染防治短板。到2027年底，确保全省城市生活污水集中收集率平均达73%，力争达75%；城市生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度高于100mg/L的规模占比达90%或较2024年提高5个百分点；城市生活垃圾焚烧处理能力占比达80%，列入提标改造计划的城市生活垃圾焚烧发电厂基本完成改造任务，地级及以上城市建筑垃圾综合利用率达70%。各地目标任务分解见附表。

各地须参照制定本辖区内县城相关目标。

# 二、重点任务

## （一）加强污水收集处理设施体系建设

1.开展污水管网及设施体检。建立健全常态化排水管网及设施专项体检机制，按照每5—10年完成一轮滚动摸排的要求，结合城市体检，全面完成城市市政排水主管网及设施排查工作，有序推进市政支管及居民小区、公共建筑、企事业单位内部等污水管网排查工作，建立污水管网“一张图”体系，对城市排水系统和现状排水能力进行全面系统评估，精准识别问题区域和问题类型。

2.实施污水管网精修细补。推进城市生活污水管网精细化治理，优先整治结构性及功能性缺陷等级较高的管道和缺陷密度较高、明显影响污水收集输送的管段，加力推进管网更新改造和病害治理，着力提升生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度。结合城市更新，科学推进居民小区、公共建筑、企事业单位内部的排水管网混错接和雨污分流改造和病害管道修复。加快破损检查井改造与修复，逐步淘汰砖砌检查井，新建污水检查井推广使用现浇检查井或成品检查井。

3.拓展污水管网覆盖范围。城市新区建设应同步推进生活污水管网规划建设。针对老旧城区、城中村、城市边缘区等存量污水管网“空白区”，可因地制宜采用集中纳管与分散收集处理等方式。长江干流和岷江、沱江、嘉陵江、赤水河沿线城市2025年8月前出台生活污水管网补短板行动方案，率先补齐生活污水管网短板，带头推进县级及以上城市污水管网全覆盖。

4.推进雨季溢流污染总量削减。常态化开展排水管网清淤疏通，降低管网运行常水位。系统化全域推进海绵城市建设，削减雨季溢流污染入河量。鼓励各地制订雨季溢流污染控制标准，做好雨季溢流污染控制方案和溢流污染控制应急调度。超过排水系统承载能力溢流的，应在保障城市排水防涝安全的前提下，因地制宜采用截流、调蓄、初期雨水弃流、快速净化等方式，最大限度减少污染入河。加快推进沿江重点城市雨水排口和合流制溢流口改造，严控污水直排入河。

## （二）提升污水收集处理设施能力韧性

1.推动污水设施更新与智能化改造。全面排查评估污水处理厂站设施设备情况，合理制定更新改造计划任务，有序改造不满足标准规定、国家明令淘汰、节能降碳不达标的设施设备。实施污水管网及设施智能化建设与改造，新改建污水管网应同步布设物联感知设备，并与污水管网同步验收、同步投入使用，强化关键节点的智能化监测。

2.提升污水处理设施安全韧性。合理布局建设城市污水处理设施，推进污水处理厂应急联合调度能力建设，解决城市区域污水处理负荷不均衡现象，提高污水系统韧性和应急服务能力。科学测算污水处理厂规模，人口净流入城市应根据发展需求和人口增长趋势，适度超前规划建设，提高污水处理系统冗余。

## （三）完善污水收集处理设施运维管理

1.加强排水许可管理。落实排水户分级分类管理制度，推动排水许可证“应办尽办”，加强对排水户排水行为的监管，严惩违法违规排水行为。工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水、高盐废水，不得直接排入市政污水收集处理设施。

2.推进厂网一体运维。加快组建排水管网专业运维机构，建设厂网一体智慧平台，对污水收集管网、泵站、污水处理厂的运行进行监测监控、统一调度和一体化管理，实现厂网协同诊断、厂站联动控制。推动污水收费改革，健全污水处理费用价格形成机制，将污水管网运维费用纳入污水处理成本，推动污水处理从按量付费向按效付费转变。

## （四）提高生活污泥处置利用水平

1.加强污泥处置能力建设。适度超前规划建设城市生活污泥处置设施，统筹利用本地生活垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等协同焚烧处置污泥，鼓励川渝毗邻地区城市建立生活污泥运输处置互联互通机制。严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥采用焚烧以外的方式混合处理。

2.推进污泥资源化利用。充分挖掘污泥资源化利用潜力，加大污泥能源资源回收利用，推动减污降碳协同增效。在确保污泥无毒无害且符合规范标准前提下，鼓励采取土地改良、荒地造林、园林绿化和农业利用等土地利用措施，制砖、制轻质骨料等建材利用措施，干化焚烧联用措施。探索污泥热能利用、污泥沼气热电联产技术等新能源技术应用。

## （五）推进生活垃圾收运及处置设施建设

持续开展生活垃圾分类投放收集点（站）标准化建设与改造，推动生活垃圾分类与再生资源回收网点衔接融合。加快淘汰开敞式收运设施，有序推进环卫车辆新能源替代。升级改造既有生活垃圾中转站，鼓励因地制宜建设地埋式生活垃圾转运站。加快推进既有垃圾填埋场封场或关停转为应急备用设施，对已封场的填埋场开展综合治理，妥善处置垃圾填埋场渗滤液。加强填埋场污染物和甲烷排放监测、核算，鼓励垃圾填埋场建设甲烷回收利用设施，提高填埋气体回收利用水平。完善生活垃圾分类处置体系，偏远地区可结合实际布局建设城市生活垃圾热解处理厂、餐厨垃圾资源化利用厂。

## （六）探索实施生活垃圾焚烧厂排放改造

强化大气污染联防共治，有序实施生活垃圾焚烧发电厂工艺设备提标升级，因地制宜采取强化脱硫脱酸、SCR脱硝、活性炭固定床等技术，削减污染物排放。科学评估现有焚烧发电厂提标改造可行性，合理确定提标改造项目清单和工作计划。2026年底前，完成减排空间大、污染治理设施效能较低的生活垃圾焚烧发电厂提标改造任务。新改扩建（含搬迁）生活垃圾焚烧发电厂原则上要按照国、省有关排放标准，同步配套高效脱硝、除尘、脱硫脱酸等废气净化设施，有效削减污染物排放量。

## （七）加强建筑垃圾处置设施建设管理

完善建筑垃圾污染环境防治工作规划体系，加快推进建筑垃圾转运调配场、堆填场、填埋场、资源化利用厂等处理处置设施建设，探索建立建筑垃圾县域间协同处置机制。建立建筑垃圾资源化再生产品市场推广机制，研究制订建筑垃圾再生产品的应用技术标准，建立再生产品清单并将其纳入工程造价信息，促进建筑垃圾资源化利用产业发展。科技赋能建筑垃圾全过程监管，全面及时掌握建筑垃圾产生、运输、处置核准办理及变更情况，实现对建筑垃圾审批全过程管控和流向追溯，通过信息化手段管理、共享建筑垃圾转移数据和信息。

# 三、保障措施

## （一）加强组织领导

住房城乡建设部门要会同发展改革、自然资源、经济和信息化、水利、生态环境、农业农村、大数据等部门推动城市生活污水垃圾污染防治工作，切实履行职责，压实目标责任，推进城市生活污水垃圾处理设施项目规划建设，总结经验，鼓励先进。各市（州）人民政府是当地污防设施建设的责任主体和实施主体，要健全完善工作推进机制，抓紧编制本地实施方案，细化分解年度目标，建立目标清单、责任清单、措施清单、项目清单。各市（州）于2025年8月15日前报送本地实施方案及2025年年度“四张清单”，此后每年3月15日前报送本年度“四张清单”，由住房城乡建设厅实行备案管理。

## （二）完善保障机制

各地要统筹做好财政保障，污水处理、垃圾处置等相关收费要按规定使用。省级发展改革、财政、住房城乡建设、经济和信息化等部门要合理安排专项资金支持污水垃圾污染防治设施建设。鼓励各地积极争取中央预算内投资、政策性开发性银行贷款等资金，支持符合条件的项目申报发行新增地方政府专项债券。相关建设应符合涉河建设项目管理需求，除必要的排水口、管道经水行政主管部门许可外，其他设施设备不得规划、建设在河道管理范围内。

## （三）强化科技创新

开展城市生活污水垃圾污染防治关键技术攻关，加大科技投入，积极探索有效经验和可行模式。推动大数据、人工智能、数字孪生等数字技术与污水垃圾污染防治技术融合发展，加强污水垃圾污染防治创新技术科技成果转化、技术集成示范和应用推广，培育一批技术装备水平高、产品市场竞争力强、运营管理水平高的示范企业和示范项目，形成一批可复制经验推广应用。

四川省污染防治设施建设三年攻坚行动工作

目标分解表

| 序号 | 城市 名称 | 行政 级别 | 城市建成区生活污水集中收集率（%） |  |  | 城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度目标（mg/L） |  |  | 建筑垃圾综合利用率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状值（2024年1-12月） | 三年计划增加百分点（%） | 2027年计划达到目标（%） | 现状值（2024年1-12月） | 三年计划增加浓度（mg/L） | 2027年计划达到目标（mg/L） | 现状值（2024年1-9月） | 三年计划增加百分点（%） | 2027年计划达到目标（%） |
| 一、地级市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成都市 | 地级以上城市 | 76.76% | 3 | 80% | 114.67 | 5 | 120 | / | / | 85% |
| 2 | 自贡市 | 地级市 | 47.19% | 18 | 65% | 107.60 | 5 | 113 | / | / | 80% |
| 3 | 攀枝花市 | 地级市 | 70.95% | 5 | 76% | 108.63 | 8 | 117 | / | / | 70% |
| 4 | 泸州市 | 地级市 | 58.71% | 7 | 66% | 104.06 | 13 | 117 | / | / | 80% |
| 5 | 德阳市 | 地级市 | 66.50% | 8 | 75% | 77.04 | 23 | 100 | / | / | 90% |
| 6 | 绵阳市 | 地级市 | 72.82% | 5 | 78% | 102.71 | 10 | 113 | / | / | 80% |
| 7 | 广元市 | 地级市 | 64.50% | 6 | 71% | 105.04 | 10 | 115 | / | / | 55% |
| 8 | 遂宁市 | 地级市 | 78.86% | 3 | 82% | 91.71 | 8 | 100 | / | / | 80% |
| 9 | 内江市 | 地级市 | 64.54% | 5 | 70% | 108.26 | 7 | 115 | / | / | 90% |
| 10 | 乐山市 | 地级市 | 67.66% | 3 | 71% | 111.78 | 5 | 117 | / | / | 80% |
| 11 | 南充市 | 地级市 | 75.61% | 3 | 79% | 117.11 | 5 | 122 | / | / | 64% |
| 12 | 宜宾市 | 地级市 | 56.66% | 14 | 70% | 96.55 | 9 | 105 | / | / | 60% |
| 13 | 广安市 | 地级市 | 55.31% | 15 | 70% | 102.97 | 12 | 115 | / | / | 85% |
| 14 | 达州市 | 地级市 | 61.97% | 8 | 70% | 135.48 | 5 | 140 | / | / | 75% |
| 15 | 巴中市 | 地级市 | 75.32% | 3 | 78% | 144.05 | 2 | 146 | / | / | 80% |
| 16 | 雅安市 | 地级市 | 58.65% | 11 | 70% | 81.59 | 18 | 100 | / | / | 70% |
| 17 | 眉山市 | 地级市 | 70.23% | 3 | 73% | 89.91 | 10 | 100 | / | / | 90% |
| 18 | 资阳市 | 地级市 | 61.47% | 9 | 70% | 106.00 | 14 | 120 | / | / | 55% |
| 二、县级市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 都江堰市 | 县级市 | 57.58% | 7 | 65% | 70.07 | 20 | 90 | / | / | 85% |
| 2 | 彭州市 | 县级市 | 58.89% | 6 | 65% | 103.89 | 6 | 110 | / | / | 85% |
| 3 | 邛崃市 | 县级市 | 53.61% | 11 | 65% | 113.56 | 6 | 120 | / | / | 85% |
| 4 | 崇州市 | 县级市 | 58.17% | 7 | 65% | 113.44 | 7 | 120 | / | / | 85% |
| 5 | 简阳市 | 县级市 | 51.93% | 13 | 65% | 62.40 | 18 | 80 | / | / | 85% |
| 6 | 广汉市 | 县级市 | 63.78% | 6 | 70% | 102.61 | 7 | 110 | / | / | 90% |
| 7 | 什邡市 | 县级市 | 53.80% | 11 | 65% | 56.98 | 23 | 80 | / | / | 90% |
| 8 | 绵竹市 | 县级市 | 62.41% | 8 | 70% | 78.82 | 11 | 90 | / | / | 90% |
| 9 | 江油市 | 县级市 | 61.35% | 9 | 70% | 81.20 | 14 | 95 | / | / | 50% |
| 10 | 隆昌市 | 县级市 | 60.41% | 10 | 70% | 87.04 | 13 | 100 | / | / | 80% |
| 11 | 峨眉山市 | 县级市 | 88.94% | 2 | 90% | 103.88 | 5 | 109 | / | / | / |
| 12 | 阆中市 | 县级市 | 71.65% | 3 | 75% | 103.09 | 5 | 108 | / | / | / |
| 13 | 射洪市 | 县级市 | 68.98% | 3 | 72% | 100.20 | 5 | 105 | / | / | 88% |
| 14 | 华蓥市 | 县级市 | 69.22% | 3 | 72% | 124.54 | 5 | 130 | / | / | 85% |
| 15 | 万源市 | 县级市 | 39.37% | 16 | 55% | 91.73 | 8 | 100 | / | / | 70% |
| 16 | 马尔康市 | 县级市 | 33.76% | 16 | 50% | 26.54 | 23 | 50 | / | / | 65% |
| 17 | 康定市 | 县级市 | 39.15% | 11 | 50% | 92.91 | 7 | 100 | / | / | 45% |
| 18 | 西昌市 | 县级市 | 40.42% | 20 | 60% | 74.99 | 25 | 100 | / | / | 60% |
| 19 | 会理市 | 县级市 | 22.21% | 18 | 40% | 63.41 | 12 | 75 | / | / | 60% |

备注：现状值根据各地上报情况初步测算。