备案号：XXX-202X

DB

四川省工程建设地方标准

P                           DBJ51/T XX-202X

四川省智慧公园技术标准

（征求意见稿）

Technical Standard of Smart Parks in Sichuan Province

202X-X-X发布                             202X-X-X实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

四川省智慧公园技术标准

（征求意见稿）

Technical Standard of Smart Parks in Sichuan Province

DBJ51/T XXX-202X

主编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

成都天府绿道建设投资集团有限公司

成都智慧城市信息技术有限公司

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：202X年X月X日

XX出版社

202X年   成  都

# 前  言

本标准是根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2024年四川省工程建设地方标准〈四川省智慧公园技术标准〉制定计划的通知》（川建标函〔2024〕3030号）要求，由中国建筑西南设计研究院有限公司、成都天府绿道建设投资集团有限公司和成都智慧城市信息技术有限公司会同有关单位经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分9章，主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 架构体系；4 智慧中枢系统；5 智慧基础设施系统；6 智慧服务系统；7 智慧生态管理系统；8 智慧安防系统；9智慧运管系统。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由中国建筑西南设计研究院有限公司负责技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑西南设计研究院有限公司（地址：成都市高新区天府大道北段866号，邮编：610041，电话：028-62551058，电子邮箱：xnyjg@vip.163.com）。

主编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

成都天府绿道建设投资集团有限公司

成都智慧城市信息技术有限公司

参编单位：电子科技大学

四川大学

四川农业大学

四川天艺生态园林集团股份有限公司

成都市公园城市建设发展研究院（成都市风景园林规划设计院）

北京甲板智慧科技有限公司

成都大学

四川省建设科技发展与信息中心

主要起草人员：XXX

主要审查人员：XXX

# 目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  架构体系	3

3.1  总体架构	3

3.2  技术架构	3

3.3  网络架构	5

3.4  数据架构	6

3.5  安全架构	7

4  智慧中枢系统	9

4.1  一般规定	9

4.2  应用与数据集成	9

4.3  数据治理	11

4.4  视频联网共享	13

4.5  AI基座	15

5  智慧基础设施系统	17

5.1  一般规定	17

5.2  功能配套设施	18

5.3  电力设施	19

5.4  网络通讯设施	19

5.5  信息发布设施	20

5.6  物联感知设施	21

6  智慧服务系统	24

6.1  一般规定	24

6.2  服务评价与监测	24

6.3  导览与信息服务	26

6.4  智慧交通与停车服务	27

6.5  共享与便捷服务	28

6.6  特殊关爱服务	29

7  智慧生态管理系统	30

7.1  一般规定	30

7.2  生态监测	30

7.3  生态系统服务评估	32

7.4  生态安全预警	33

7.5  生态治理	34

7.6  生态运维	36

7.7  生态资源管理	38

8  智慧安防系统	39

8.1  一般规定	39

8.2  预警监测与安全管理	39

8.3  公共安全与应急响应	43

9  智慧运管系统	46

9.1  一般规定	46

9.2  人员管理	47

9.3  物业管理	48

9.4  运营管理	49

附录A  智慧公园项目设置	51

本标准用词说明	52

引用标准名录	53

# Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Structural system	3

3.1  Overall structure	3

3.2  Technology structure	3

3.3  Internet structure	5

3.4  Data structure	6

3.5  Safety structure	7

4  Smart central system	9

4.1  General requirements	9

4.2  Application and data integration	9

4.3  Data management	11

4.4  Video network sharing	13

4.5  AI pedestal	15

5  Smart infrastructure system	17

5.1  General requirements	17

5.2  Functional ancillary facilities	18

5.3  Electrical facilities	19

5.4  Network Communication facilities	19

5.5  Information release facilities	20

5.6  IoT sensing facilities	21

6  Smart service system	24

6.1  General requirements	24

6.2  Service evaluation and monitoring	24

6.3  Guideline and information service	26

6.4  Smart transportation and parking service	27

6.5  Sharing and convenience service	28

6.6  Special care service	29

7  Smart ecological management system	30

7.1  General requirements	30

7.2  Ecological monitoring	30

7.3  Ecological system service evaluation	32

7.4  Ecological safety warning	33

7.5  Ecological governance	34

7.6  Ecological maintenance	36

7.7  Ecological resource management	38

8  Smart security and protection system	39

8.1  General requirements	39

8.2  Forewarn monitoring and security management	39

8.3  Public safety and emergency response	43

9  Smart operation management system	46

9.1  General requirements	46

9.2  Personnel management	47

9.3  Property management	48

9.4  Operation management	49

Appendix A Smart project settings	51

Explanation of wording in this standard	52

List of quoted standards	53

# 1  总  则

- 本标准的制定旨在明确四川省智慧公园建设的总体要求、技术架构、功能需求、性能指标及安全保障等方面的内容，以确保智慧公园建设的规范性、适配性和高效性。通过本技术标准的实施，旨在推动四川省智慧公园建设的高质量发展，提升公园营建、管理、服务和运营的智慧化水平，满足游客日益增长的信息化、智能化服务需求，改善游憩体验，增强公园的综合服务效能。

- 本标准适用于四川省内新建、改建和扩建的城区智慧公园项目，涵盖综合公园、专类公园、社区公园、游园等各类公园。对于其他自然公园、郊野公园以及其他具有休闲游憩功能的绿色空间的智慧化建设，可参照本技术标准执行。

- 本标准的要求应贯穿四川省智慧公园的规划设计、建设施工及运营管理全过程，指导开展公园智慧化场景构建、设施部署及运维管理等工作。

- 四川智慧公园建设除应符合本标准要求外，尚应符合国家、四川省现行相关法律法规、标准规范的规定。

# 2  术  语

- 智慧公园  smart park

运用大数据、物联网、移动互联网、人工智能和云计算等通讯与信息技术，构建智慧中枢系统，对公园的基础设施、生态环境、游客服务、管理运营等进行全面数字化升级和智能化整合的新型公园。

- 智慧中枢系统  smart central system

以大数据、人工智能、物联网、云计算等为技术支撑，通过连结公园各类感知设备并对数据资源进行集成、分析与可视化，为决策者和用户提供实时、智能服务的平台系统。

- 智慧基础设施系统   smart infrastructure system

支撑公园智能化功能实现的硬件体系，包括功能配套设施、电力设施、网络通讯设施、信息发布设施和物联感知设施。

- 智慧服务系统   smart service system

基于信息化的服务模式，为市民、游客活动提供设施智能化、体验数字化、便捷人性化的服务能力。

- 智慧生态管理系统   smart ecological management system

基于物联网感知、生态算法模型，实现自然环境-生物群落-人类活动的智能协同管理体系。

- 智慧安防系统   smart security and protection system

集成视频监控、无人机航拍、机器人巡检、AI分析、车牌、人脸识别与行为识别等技术构建的智能化安全防护体系。

- 智慧运管系统   smart operation management system

通过物联网（IoT）、人工智能（AI）、大数据等技术对公园的运营和管理进行全要素、全流程、全周期、精细化的监控和管理，实现资源高效调配与优化，提高运营效率，适用于智慧公园的运营管理场景。

# 3  架构体系

## 3.1  总体架构

智慧公园总体架构由智慧中枢系统，5大系统（智慧基础设施系统、智慧服务系统、智慧生态管理系统、智慧安防系统、智慧运管系统）以及数个子系统构成。

【条文说明】

“智慧中枢系统”是以智慧基础设施系统为支撑，通过数据集成与智能分析实现五大系统协同管理，驱动公园运管、服务、生态及安防等应用系统智慧化的核心中枢，平台应配备和完善基础数据库，建立统一的数据标准、共享机制与集成技术，综合运用人工智能、数据算法模型，构建安全稳定、标准合理、兼容并蓄的体系。

## 3.2  技术架构

- 智慧公园建设的标准技术架构应由用户层、应用服务层、平台支撑层、数据资源层、智慧公园基础设施层构成，安全、标准与运行管理体系建设贯穿其中。

【条文说明】

技术架构建设需将标准规范体系、安全保障体系、运维保障体系等贯穿于全阶段、全流程，以实现整个技术构架的科学合理。

- 用户层应符合下列规定：

市民、企业可通过智慧公园应用服务获得所需的各类贴心的公园服务，共同推动智慧公园的共建共治；管理人员、服务人员及企业则通过应用服务保障公园的正常运转，促进公园服务能力的提升。

【条文说明】

“管理人员”主要分为公园运营管理人员和政府主管部门的相关人员。公园运营管理人员负责日常的园区管理与技术监控，确保智慧公园的各项智能设施、信息系统及运营服务正常运行。该类管理人员通常具备智能化设备操作与公园要素管理的能力，负责协调各类业务流程、数据分析与用户反馈等任务。政府主管部门的相关管理人员则在更宏观的层面上对智慧公园的规划、政策实施、资源分配及社会效益进行监管。

- 应用服务层应符合下列规定：

在公园基础设施层、数据资源层、平台支撑层的基础之上建立的各种基于公园业务的智慧应用及应用整合，从公园服务、公园生态、公园安防、公园运管四个方面，为市民、管理人员、服务人员、企业等用户提供应用和服务。

- 平台支撑层应符合下列规定：

平台应为上层应用提供各类共性能力服务，主要包括应用与数据集成、数据治理、视频联网共享、物联感知服务、AI基座及其他平台服务等。相关共性能力服务可依托智慧城市和数字政府建设的共性能力平台进行统筹共享。

【条文说明】

“共性能力服务”是指在智慧公园中，能够支持不同应用场景、满足多种需求的基础服务和技术功能。这些能力包括数据采集、存储与分析、设备管理、用户交互、系统安全等，构成公园智能系统的共同支撑。它们通过提供统一的技术框架和服务平台，确保各应用系统高效协作、高效驱动公园业务运转。

- 数据资源层应符合下列规定：

1  智慧公园数据应包括智慧公园基础库和主题域数据库等，通过数据采集、数据共享及数据治理实现公园的数据资源管理；

2  “基础库”是指智慧公园系统中用于存储公园基础信息的数据库，包括公园的地理信息、基础设施、生态资源、设备设施等基本数据。这些数据为公园的日常管理、运营决策和资源调配提供支撑，是整个智慧公园系统的“底层支撑”；

3  “主题域数据库”是针对特定领域或业务需求而建立的数据库，例如游客管理、环境监测、活动管理、智能安防等。它存储与特定主题相关的数据，帮助公园实现更精细化的运营管理和服务提供；

4  主题域数据库可以通过与基础库的数据共享，提供更加精准的分析和决策支持。

- 公园基础设施层应符合下列规定：

公园基础设施应包括功能配套设施、电力设施、网络通讯设施、信息发布设施、物联感知设施、存储及传输设施等。为公园提供智能化作业服务能力、全面感知能力和及时处置能力，保障基础通信能力，提供业务应用的计算能力、存储能力和安全保障能力。

- 保障体系应符合下列规定：

保障体系应包括标准规范体系、安全保障体系、运行管理体系等。智慧公园标准规范应包括技术标准、管理规范等。智慧公园安全保障应包括应用安全、数据安全、网络安全、物理安全及安全管理等内容。智慧公园运行管理应包括人员管理、物业管理、运行监管等。建立智慧公园运行保障机制及规范，保障运行管理经费和队伍建设。

【条文说明】

标准规范为技术实施和管理提供指导，安全保障体系全面保护公园的应用、数据、网络、物理等方面的安全，运行管理确保公园的各项智能设施和服务的稳定运行，而运行保障则通过有效的经费支持和队伍建设，保障智慧公园在长期运营中的持续性与稳定性。

## 3.3  网络架构

- 智慧公园网络体系依据功能定位、安全要求和接入技术特性，划分为政务外网、视频专网、物联网、移动网络通信网和互联网五大板块，各板块分工明确、边界清晰，并通过安全可控的技术手段实现互联互通，共同构建高效协同、安全可靠的智慧化网络基础架构。

- 政务外网应支持环境监测数据、公共安全数据等当地主管部门要求采集的数据，接入城市管理平台，但应注意与公共网络隔离以确保安全性。

- 视频专网应接入公园内视频监控，纳入视频联网共享平台，实现视频资源统一安全管理。

- 物联网可通过有线、物联网关及运营商LoRa/NB-IoT等方式接入公园内物联感知设施，纳入物联网平台，前端多元接入，后台统一管理。

- 移动网络可通过4G/5G等方式实现公园内移动终端与后端业务通信，保障游客实时交互体验，确保园区网络畅通性、连续性。

- 智慧公园可通过互联网接入，实现跨园数据连接与共享，提升信息化水平和协同管理能力，确保服务优化与数据安全。

## 3.4  数据架构

- 公园数据架构分为数据源、数据管理、智慧公园数据中心、数据服务和数据应用等层级。需配套建设数据资源治理体系、数据安全保障体系及智慧公园管理人员梯队，以支撑公园整体数据运营。

- 智慧公园建设应根据实际业务开展需要对公园内部数据进行实时或定期更新，保障数据的实时性和准确性。数据源应包括以下内容：

1  政务数据：市（州）政务信息资源共享平台数据资源、四川全省域时空信息平台数据资源；

2  业务数据：公园物联感知设备（环境传感器、视频监控）、业务系统（票务、安防、设施运维）、游客行为数据（Wi-Fi探针、APP日志）、公园基础数据（公园边界线、公园内基础设施、公园生态资源等）；

3  社会数据：气象局天气数据、第三方地图服务（高德/腾讯POI）、社交媒体舆情数据等。

- 数据管理应在充分利用共性数据支撑能力基础上做好公园数据治理、数据资产管理和数据共享。

【条文说明】

通过数据治理提高智慧公园业务数据质量，结合数据资产管理和数据共享，有效提升数据运营效率，使数据更容易与业务建立紧密关联，进一步推动业务的良性发展。

共性数据指在公园服务、生态、安防、等多业务场景高频复用的基础数据。

公园服务共性数据包括：空间位置服务类数据（公园POI点、无障碍通道数据、步道拓扑网络）、游客画像服务类数据（游客热力分布、游客行为偏好、群体年龄结构）、服务资源类数据（设施忙闲状态、服务供应商库、医疗急救点数据）、环境状态类数据（实时气象预警、空气质量指数、水体安全指标）、规则知识类数据（植物知识库、服务响应标准、多语种导览词条）。

公园生态共性数据包括：生态环境监测类数据（空气质量实时数据、水质多参数指标、土壤墒情及污染值）、生物多样性类数（物种分布热力图、植物物候期数据、动物迁徙轨迹）、景观格局类数据（土地利用类型矢量图、景观格局指数集、植被覆盖度变化时序）、灾害预警类数据（森林火险等级、病虫害扩散模型、地质灾害风险图）、生态过程类数据（碳通量监测值、水文循环模拟数据、营养级能量流动数据）。

公园安防共性数据包括：设施状态类数据(监控设备在线率、周界报警器状态、应急资源在位情况)、环境风险类数据（气象灾害预警、火情监测指标、水域危险系数）、空间管控类数据（重点区域三维模型、盲区动态拓扑图、高坠风险点分布）、规则知识类数据（应急预案库、设备运维知识图谱、法律依据库）。

- 智慧公园数据中心应统一设计规划，构建智慧公园基础库和主题域数据库。

【条文说明】

智慧公园基础库包括：人员基础库、组织机构库、BIM/CIM模型库、时空基础库、物联感知库、公园资产库、公园业务数据库和公园普查库等。主题域数据库包括：生态域数据、管理域数据、共享域数据、运维域数据和服务域数据等。构建“逻辑集中”的智慧公园数据中心。

- 应为智慧公园相关业务应用提供统一服务管理、数据共享、大数据分析、数据融合和可视化呈现等数据服务。

- 应加强数据资源治理体系、数据安全保障体系及大数据人才队伍建设，保障数据安全、可用、可控，为业务提升赋能。

【条文说明】

数据架构强调数据源的多样性，包括政务数据、业务数据和社会数据，确保数据的实时性和准确性。在数据管理层面，注重数据治理、数据资产管理和数据共享，以提升数据运营效率和质量，推动业务的良性发展。智慧公园数据中心作为核心，统一设计规划基础库和主题域数据库，实现数据的集中管理和高效利用。

## 3.5  安全架构

- 在智慧公园的建设中，应依托四川政务云安全整体架构，从安全合规、安全管理、安全监管、安全运营、安全技术及信息技术应用创新等方面，强化智慧公园信息安全保障措施。应根据实际应用需求对系统进行安全等级保护定级，并参考属地的管理要求执行。

- 智慧公园系统应部署在政务云数据中心，相关物理环境安全、网络安全等安全依托政务云基础设施。在应用安全方面应加强用户身份鉴别、自主访问控制、系统安全审计、用户数据完整性保护、用户数据保密性保护、客体安全重用、恶意代码防范等安全保障措施的应用。

- 应在网络链路边界部署访问控制设备，启用访问控制功能，对所有接入的应用、设备和终端实现安全准入管理。同时在接入区域部署安全防护设备保证接入安全。

- 网络链路中的所有网络设备应统一管理。应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录。应在网络边界部署防护机制，有效抵御端口扫描、强力攻击、木马后门植入、拒绝服务攻击（含DDoS）、缓冲区溢出利用、IP碎片攻击及蠕虫传播等攻击行为。

- 公园内各类应用终端、移动终端、物联网终端、视频安防设备及其他设备设施的产权单位应根据实际应用场景保证设备安全。应用终端和移动终端应具备防病毒、防入侵等安全防护能力。物联网终端、视频安防设备等室外设施设备应加强安全防护和网络安全准入。其他室外设备如显示屏等公共服务设施设备应加强设备数据端口管理，保证服务设备安全。

# 4  智慧中枢系统

## 4.1  一般规定

- 智慧中枢系统是智慧公园的核心，应实现应用、数据、业务流程及资源的全面统一集成，确保内外部数据和服务的高效交互与共享。

- 系统应构建严谨的数据治理框架，保障数据的准确性、完整性、时效性和安全性。

- 视频资源的联网共享应支持多协议、多厂商接入，并注重设备状态监控与资源安全。

- 智慧中枢系统应整合AI技术，提升安全管理效能，实现事件的智能处置与闭环管理。

- 数据管理权责采取分级管理的方式：省级主管部门统筹制定全省智慧公园数据采集规范、共享接口标准及安全合规要求；市/区级主管部门执行省级数据规范，审核辖区内公园数据采集范围与精度；大型公园独立管理机构经省级备案后，可自主制定内部数据采集策略。

## 4.2  应用与数据集成

- 本部分旨在通过功能封装与统一接口管理，确保智慧公园内各类智能系统与服务能够实现高效协同、业务流程标准化与灵活交互。同时，整合多种类型的数据源，构建统一的数据视图，并提供标准化的外部交互通道，以保障内外部数据和服务能够无缝应用与数据集成能力的建设应由市主管部门统筹规划与实施。省级、区级及公园管理单位根据权限调用。

- 应用门户集成应符合下列规定：

1  智慧公园应实现各服务和管理系统的统一门户管理，支持移动终端、PC、自助终端等多种客户端设备的接入；

2  应能够调用底层的认证、授权、加密、签名等服务，并整合应用服务、业务流程及信息资源，提供便捷的公园数据搜索功能，以满足用户多样化的需求。

- 应用服务集成应符合下列规定：

1  应用服务存储层应能够按照实际需求，提供不同程度的应用功能封装，以适应不同规模、耦合度和效率要求的应用集成场景；

2  针对智慧公园的管理需求，应采用符合现行国家标准《信息技术面向服务的体系结构（SOA）应用的总体技术要求》GB/T 29263的接口描述构件，实现安防、智能广播、应急对讲、信息发布、无线对讲、物联感知等智能感知系统的集成；

3  基于总线的基础架构，应实现公园生态、管理、服务、协同共治及智慧运营服务中心等业务系统的信息交互；

4  应对公园应用服务的功能进行微服务化封装，以满足不同场景下的信息化服务需求。

- 业务流程集成应符合下列规定：

1  业务流程集成应具备动态监控和可视化互动功能，支持公园业务流程的定制化需求；

2  应支持灰度发布与版本回滚的工具组件，以支撑业务流程的设计、调试、部署及变更等操作，确保业务流程的顺畅运行。

- 资源信息集成应符合下列规定：

1  应支持多种类型的数据源转换与连接，包括关系数据库等结构化数据以及XML文件、信息模型等非结构化数据；

2  应构建支持多租户隔离的统一数据视图，提供对信息资源的透明访问，并实现数据共享、订阅与迁移等功能；

3  市、区级公园管理部门应根据实际需求，构建智慧公园基础库和主题域数据库，以提升数据管理和应用能力。

- 外部服务接口应符合下列规定：

1  应提供标准化的交互接口，涵盖各个层次面的外部需求；

2  应通过使用标准化的技术描述，明确应用需求与服务交互的所有细节，包括消息传递格式、传输协议及位置等；

3  外部接口应实现技术中立，确保与各类外部系统的兼容与互操作性；

4  根据智慧公园的业务管理和服务需求，应为相关政府单位、服务企业等外部系统提供交互接口，促进数据的共享与利用。

【条文说明】

通过功能封装、统一接口管理以及多种数据源整合，构建高效协同、业务流程标准化且灵活交互的智慧公园系统。统一接口管理确保内外部数据和服务能够无缝流通与共享，同时提升数据管理和应用能力，满足用户多样化的需求。

## 4.3  数据治理

- 智慧公园数据治理模块应涵盖数据标准的制定与实施、治理规范的执行、数据采集与清洗流程、动态更新管理机制、数据分级分类体系、质量自动检查与整改措施，以及安全合规的数据共享机制，确保数据治理的全面性和高效性。

- 数据治理应符合下列规定：

1  应集成数据标准建立、治理规范实施、数据采集清洗、动态更新管理、分级分类、质量自动检查整改及安全合规共享等功能于一体，以确保数据的准确性、完整性和时效性；

2  应构建统一的数据治理框架，制定数据分析和应用规范，并确立智慧公园数据标准。在数据采集、集成、清洗、服务和质量管理等方面，应遵循既定流程与标准，确保数据的准确性和一致性；

3  基于公园CIM（城市信息模型）基础模型，应开展数据治理应用，以提升数据的管理和应用水平。对于已普查的公园，应采用计算机数据检查与实地核实相结合的方式，进行数据与设施现状的符合性评估，生成详细的评估报告和核查工单，及时进行局部数据修复或补测；

4  应对各类数据进行分级分类管理，依据分级模型要素，综合考虑数据聚合、体量、实效性及脱敏处理等因素，结合具体应用场景，科学、系统地开展数据分级工作。同时，按照公共数据的多元特性及相互间的逻辑关联，进行科学分类，并遵循最小化原则。数据分级应符合现行国家标准《数据安全技术 数据分类分级规则》GB/T 43697的规定；

5  应建立公园设施数据资源的动态更新机制，确保数据信息的时效性。更新周期不宜超过一年，服务设施数据资源的更新周期不应超过一个月。对于新建和改造提升的公园，应在项目完成后及时更新，并建立相应的公园CIM模型，以支撑智慧公园的建设和运营；

6  应使用自动检查工具对数据质量进行持续监控，及时发现并整改数据质量问题，通过问题的整改不断提升数据质量，确保数据成果能够更好地服务于智慧公园的各项业务；

7  数据存储周期：业务数据≥3年，监测数据≥10年。

【条文说明】

结合四川省实际情况，构建了一套涵盖数据标准制定、治理规范执行、数据采集清洗、动态更新管理、分级分类、质量自动检查整改及安全合规共享的全面数据治理体系，旨在确保数据的准确性、完整性和时效性，提升数据管理和应用水平，支撑智慧公园的高效建设和运营。

城市信息模型（CIM）是以公园三维空间数据为底座，整合设施属性、地理信息、物联感知数据等形成的统一数字化表达，是智慧公园数据治理的核心基础载体。

CIM通过构建“空间-时间-属性”一体化的数据体系，支撑数据聚合分析、动态可视化及跨业务协同，实现公园全要素精细化治理。

- 数据共享应符合下列规定：

1  应明确各类数据的范围、类别、管理权限、更新机制及使用制度。市级主管部门负责统筹管理和统一建设，省级、区县级主管部门和公园方按权限使用数据采集；

2  在数据资源的采集、录入、校核、使用和更新过程中，应严格遵守相关保密制度要求，确保数据的安全性和合法性，防止数据丢失和非法使用；

3  各级智慧公园应充分实现数据共享，建立数据共享机制和技术保障措施，以确保数据的互联互通和高效利用；

4  部门间的数据共享应通过政务数据平台实现，以提高数据共享的效率和安全性。同时，应加强对数据共享过程的监管和管理，确保数据的准确性和一致性。

【条文说明】

明确了数据范围、类别、管理权限、更新机制及使用制度，遵循市级主管部门负责统筹管理和统一建设，省级、区县级主管部门和公园方按权限使用数据采集原则，建立了全省范围的数据共享和更新机制，并强调数据安全性与合法性，确保市、区两级智慧公园数据互联互通、高效利用，通过信息资源共享平台提升共享效率与安全性，加强监管管理，保障数据准确性和一致性。

智慧公园数据类别多样，需根据来源、用途和应用场景科学分类，常见类型包括：

基础信息数据：描述公园本体属性，如名称、位置、面积、开放时间等静态数据。

设施资源数据：记录公园内硬件设备信息，包括智能灯杆、灌溉系统、座椅、垃圾桶等设施的型号、坐标（GIS定位）、维护记录。

环境感知数据：实时监测类数据，如水质指标（应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838的规定）、空气质量（应符合现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095的规定）、土壤墒情、噪声水平（应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定），以及视频监控数据（应符合本标准第4.4节的规定）。

业务运营数据：涵盖公园日常管理，如能耗数据（电力、水资源消耗）、游客流量统计（基于AI摄像头）、保洁工单、应急事件记录。

外部交互数据：整合政务平台（如城市管理数据库）、社会数据（如公众反馈、社交媒体舆情）及第三方服务数据（如票务系统），需符合数据共享机制（应符合本标准第4.3.2条第4款的规定）。

## 4.4  视频联网共享

- 视频联网共享系统应支持多协议、多厂商视频资源接入，应符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181的规定，实现设备状态全面监控。同时，系统应基于权限控制安全共享视频资源，并为每台摄像头建立详尽档案，推行一机一档的精细化管理标准。

- 视频联网共享系统应支持多协议、多厂商的视频资源接入，确保系统兼容性。

【条文说明】

视频资源接入应全面支持各类标准协议（如ONVIF、RTSP/RTMP、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181）的接入，兼容主流厂商设备，以及提供雪亮工程、天网系统等平台对接支持，确保视频资源的顺利接入与整合。

- 视频联网共享系统应对接入设备的运行状态进行全面监测与管理。

【条文说明】

设备运行状态包括但不限于在线、离线、故障三种。在线状态表示摄像头正常工作，能够实时传输视频数据；离线状态则表明摄像头无法连接网络或系统，需排查网络或设备故障；故障状态则意味着摄像头出现硬件或软件问题，需技术人员进行检修维护。系统应实时更新设备状态信息，确保管理者能够及时了解设备状况。

- 视频联网共享平台的建设应遵循省、市、区级统筹原则，确保资源的有效整合与共享。视频资源共享设计应符合下列规定：

1  智慧公园已建及规划建设的视频监控资源应实现“一机一档”管理，并统一接入视频联网共享平台，以便于资源的集中管理与高效利用；

2  公园管理单位应充分利用视频联网共享平台的功能，包括但不限于视频资源管理、故障管理、设备运行管理、视频质量管理、异常告警管理和录像巡检等，以提升视频监控系统的整体效能；

3  根据公园管理需求，公园指挥中心应具备实时视频点播、历史视频检索与回放、远程控制等功能，确保相关应用能够快速访问并有效利用管理范围内的视频资源；

4  对于视频资源建设超过100路的公园，宜在公园内部署符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181要求的视频管理平台，并统一接入视频联网共享平台。

- 一机一档管理设计应符合下列规定：

1  为确保视频监控资源的精细化管理，应为每个摄像头建立详细的档案信息；

2  档案信息应定期更新，确保档案的准确性和时效性，为视频监控系统的日常管理和维护提供有力支持；

3  视频资源调用权限遵循省级>市级>区县>公园管理单位，同级之间不能调看，公安机关除外。

【条文说明】

档案内容应包括摄像头名称、类型（枪机/球机）、标识、别名、设备厂商、型号、经纬度、安装位置、监视方向、室内/室外安装环境、管辖单位代码及名称、维护单位及人员、监视区域说明、IP地址、端口号、用户账号及密码等关键信息。

## 4.5  AI基座

- 智慧公园的AI基座应整合多样化视频智能分析能力，包括但不限于人流量监测、周界防范等，以全面适配公园各类应用场景，有效提升安全管理效能。此外，该服务应承担AI事件告警信息的管理职责，并预设智能处置流程，确保各类事件能够得到及时、有效的闭环处理，从而提升公园的整体运营效率和服务质量。

- AI算法仓库应集成多样化的人工智能算法和技术，构建成一个综合性的算法管理与服务平台。应支持以下关键功能：

1  多种算法集成能力：AI算法仓库应提供标准开放接口，支持多种算法高效集成能力，确保算法库的丰富性与多样性，并支持算法的更新升级；

2  统一的算法管理机制：为实现算法的有效管理，AI算法仓库应提供算法版本控制、性能监控与优化等核心功能，确保算法库的高效运行与持续迭代；

3  标准化接口设计：AI算法仓库应采用标准化的接口设计，以确保与智慧公园内其他智能系统的无缝对接与数据流通，提升整体系统的协同效率；

4  智能资源调度与优化：根据算法运行的实际需求，AI算法仓库应能够智能调度公园内的软硬件资源，确保算法在最优的资源配置下运行，提升算法的执行效率与准确性；

5  安全与合规性保障：在算法集成与运行过程中，AI算法仓库应严格遵守相关的安全与合规性要求，确保算法库的安全稳定运行，保护公园数据的安全与隐私。

- AI算法商城应符合下列规定：

1  应集成多场景算法资源，提供图形化展示，包括算法关键字、功能描述及示例图片，便于用户直观理解与应用；

2  依托AI基座与算法仓库，应实现算法的高效搜索、选择与即选即用部署，简化流程，提升管理效率；

3  算法资源应持续更新，性能优化，并严格遵守安全与合规要求，保障算法服务的可靠性与用户数据的安全性。

- AI业务管理应符合下列规定：

1  任务调度：应无缝链接AI算法商城，智能匹配摄像头，快速启动视频分析，简化部署，提升效率；

2  告警管理：应整合多元告警源，实时处理告警信息，分类分级，确保关键告警优先响应，降低风险；

3  流程引擎：应高度自定义审批流程，自动化流转告警信息，提升处理效率，减少人为干预，确保事件高效解决。

【条文说明】

“AI基座”强调整合多样化视频智能分析能力，构建AI算法仓库与商城，实现算法的高效管理、搜索、选择与部署，并通过AI业务管理模块实现任务调度、告警管理与流程自动化，以提升公园安全管理效能与整体运营效率，确保算法服务的可靠性与用户数据的安全性。

# 5  智慧基础设施系统

## 5.1  一般规定

- 智慧基础设施系统是支撑公园物理空间运行和智慧化基础能力的硬件及底层技术体系，聚焦于“公园自身的基础保障与运行支撑”，主要包括：功能配套设施、电力设施、网络通讯设施、信息发布设施和物联感知设施。

- 智慧基础设施系统是支撑公园智能化功能实现的核心载体，其规划、建设与运维应遵循“安全可靠、智能高效、绿色低碳、弹性扩展、生态友好”的基本原则。

- 所有设施应满足公园日常运营需求，同时具备兼容性（包括不同能源接口、兼容多品牌设备协议、联动应急指挥系统）和可扩展性，以适应未来技术升级与功能拓展。

- 基础设施外场设备尽量做到多杆合一，其外形、风貌、色系应与公园既有设施设备保持一致，若确需新建的与公园空间布局相协调，避免出现覆盖空白以及对生态环境造成破坏。

- 设计阶段应针对四川省多雨潮湿、山地丘陵为主的地理气候特点，选择耐候性强、抗震性、抗干扰能力高的设备材料（摄像头、传感器、控制柜等设备在户外环境下应具备不低于IP65的防护等级）。

- 施工过程中应强化隐蔽工程质量管理，确保管线敷设、设备安装的规范性、安全性和美观性。

- 园区内基础设施应结合智慧能源系统，进行绿色低碳化改造或新建。

【条文说明】

本节从顶层设计角度明确智慧公园基础设施系统的建设原则与实施框架。

安全可靠：强调设施全生命周期管理，包括施工阶段的隐蔽工程管控（如防水套管预埋、线缆防鼠咬处理）及运维阶段的冗余设计（如关键节点双设备备份），以应对四川省多雨、多地质灾害的区域风险。

绿色低碳：通过设备选型（如光伏路灯、低功耗传感器）与能源管理策略（如分时供电）降低碳排放，要求施工过程采用预制构件减少现场污染。

灵活扩展：提出“标准化接口+模块化设计”理念，例如弱电管线预留30%空管容量，设备机柜内预留20%U位空间，确保未来新增物联网终端或升级通信协议时的兼容性。

智慧能源系统：是指通过物联网、大数据、人工智能等智能化技术，对能源生产、传输、分配、消费及存储全过程进行精准监测、智能调控与优化管理，以实现能源高效利用、清洁低碳及安全可靠供应的综合能源体系。

## 5.2  功能配套设施

- 智慧公园功能配套设施应围绕游客服务、公园管理、保护或开发利用三大核心需求展开。

- 游客服务设施应包括智能导览终端、无障碍交互设备、共享服务站点（如充电宝、雨伞租赁、应急救护设备如AED、急救包）等，需布局于主要出入口、休憩区及人流密集区域。针对专类公园，需进一步考虑运动、动物园等公园的配套。

- 运营管理设施宜涵盖智能清洁机器人、安防巡逻设备、应急物资存储点等，其部署应结合公园动线分析与安全风险评估。

- 配套设施应实现与各个智慧板块的互联互通，支持远程状态监控与故障预警。

- 重点区域如儿童活动区、水域周边应增设紧急呼叫装置与行为识别摄像头，提升安全防护等级。

【条文说明】

本节重点阐释功能设施的“服务-管理”双核驱动逻辑：

服务设施人性化：智能导览终端应支持离线语音交互功能，以应对山区公园网络信号不稳定的场景；无障碍设施除物理通道外，应配置盲文导览图、震动反馈导航桩等辅助装置。

管理设施协同化：清洁机器人路径规划应与游客流量监测数据联动，在人流低谷期自动执行清扫任务；应急物资存储点采用智能锁具，与安防系统联动，灾情发生时自动解锁并推送位置信息至管理平台。

设施隐蔽化设计：避免破坏景观整体性。

## 5.3  电力设施

- 电力系统建设应满足智慧设备全天候稳定运行需求，配备光伏储能系统作为应急保障，光伏储能容量按园区峰值负荷的20% 配置，确保断电后核心设备持续运行不少于4h。

- 配电网络应划分功能区块，对核心设备（如数据中心、安防系统）实施独立供电回路设计。

- 照明系统应推行分区智能控制，主干道应采用具备调光功能的LED灯具，景观照明宜选用低功耗设备并设置定时启停策略。

- 电缆敷设应遵循隐蔽化原则，利用绿化带、建筑墙体等进行遮蔽，重要节点设置防雷接地装置，具体要求参考相关现行行业标准。

- 充电桩配置应兼顾电动汽车与电动游览工具需求，在停车场、服务驿站按比例部署充电设备。

- 电力设施应定期开展绝缘检测与负载能力评估，建立用电异常自动报警机制。

- 电力设施应集约化，通过智能化控制及集成设计，实现功能保障。

- 宜加入光伏、储能柜等清洁能源供电设备，实现智慧化、低成本管护。

【条文说明】

本节针对四川省复杂气候与地形特征提出电力保障方案：

供电可靠性：双回路供电不局限于市政电网，宜在光照充足区域采用光伏微电网作为第二电源；配电箱增设温湿度传感器与自动除湿模块，防止潮湿环境导致短路。

智能节能控制：景观照明采用协议组网或地下管网等，实现单灯亮度调节而非传统分区控制，更精准匹配实际光照需求；充电桩配置预约充电功能，引导游客错峰用电以平衡电网负荷。

隐蔽化实施：利用植物等进行适度遮挡隐蔽。

## 5.4  网络通讯设施

- 应构建多层级网络架构，主干网络应采用光纤传输确保高带宽、低延时，在平原地区无线网络覆盖应实现公园全域95%以上信号渗透率，山区由于地形复杂、植被茂密，可适度降低5-15%。

- Wi-Fi6为具有当前很好传输性与稳定性的Wi-Fi，满足AR导览、高清视频回传等大流量应用需求。应建立专用物联网络（如LoRa、NB-IoT），支持环境传感器、灌溉设备等低功耗终端的稳定接入。在人流密集区（如入口、儿童区）部署边缘计算节点，支持视频分析本地化处理，延迟不超过50ms。

- 网络设备应具备抗电磁干扰、防潮防尘特性，机房与弱电井应设置温湿度监控与自动排水装置。应建立网络安全管理体系，划分访客网络与设备专网，部署防火墙与入侵检测系统。通讯设施规划应预留20%以上的端口冗余量，支持未来设备扩容需求。

【条文说明】

本节构建“有线+无线+物联”三位一体的通信体系：

有线骨干网：光纤环网拓扑结构设计，任一节点故障时可通过环网自愈机制保障通信不中断，适用于多山地区域长距离传输。

无线覆盖优化：在竹林、密林区域采用定向天线增强信号穿透性；Wi-Fi热点增加“游客-设备-管理”三频段隔离，防止公共网络拥堵影响设备数据传输。

物联专网：低功耗广域网络（LPWAN）优先选择470MHz频段，其绕射能力更适合四川盆地地形，同时要求设备支持LBT（先听后发）机制避免信号冲突。

## 5.5  信息发布设施

- 信息发布系统应包含电子导览屏、广播系统、移动端平台三级传播体系。

- 主入口应设置交互式全景导览屏，与实地场景顺向的电子集成地图导航、活动预告、应急指引功能，界面支持手势识别与语音交互。分区域应布置中型信息屏，动态显示环境数据（温湿度、空气质量）、设施使用状态等信息。

- 广播系统应采用分区定向播报技术，确保通知信息精准传达且不产生声污染。可多点布置新兴的NFC电子标签设备。

- 移动端平台宜开发微信小程序或专属APP，提供个性化信息推送与AR实景导航服务。

- 所有发布内容应建立审核机制，应急情况下可一键触发全园预警信息广播。

- 显示设备应具备自动亮度调节功能，夜间运行模式应控制光污染影响。

【条文说明】

本节构建多模态信息交互体系：

分级发布策略：一级信息（应急疏散、气象灾害）通过广播系统强制播报并触发所有屏幕闪烁警示；二级信息（活动预告、服务指南）通过电子屏轮播；三级信息（植物科普、历史故事）通过扫码或AR触发。

适老化设计：屏幕操作界面字体大小可动态调整，语音播报语速降低至每分钟120字；紧急呼叫按钮设置物理拉环式触发装置，便于老年游客操作。

光污染控制：屏幕亮度自动调节以环境光照传感器数据为基准，夜间22:00后切换至月光模式（亮度＜100cd/m²）。

## 5.6  物联感知设施

- 感知设施用于实现对基础设施、环境、设备和人员的精准识别与数据采集，主要包括但不限于以下类别：

1  身份感知设施：包括身份识别标签、传感器、读写设备等，用于实现人员身份的快速识别与信息采集；

2  位置感知设施：用于对设备、人员进行实时地理位置定位，支撑空间数据的动态更新；

3  图像感知设施：通过视频图像采集及数字化编码，实现对公园区域的动态监控。应部署边缘计算能力，支持视频流在近场节点完成实时智能分析、数据压缩及隐私脱敏处理，实现毫秒级事件响应与带宽资源优化；

4  环境感知设施：通过部署传感设备对水、大气、土壤等重要环境要素进行监测，采集相关环境参数信息，水质数据应包括PH、温度等，大气环境数据应包含温度、湿度、PM2.5等，土壤监测数据应包括土壤PH、土壤温度、土壤墒情等；

5  安全感知设施：具备采集人群密度、设施安全性、水体流量、积水深度、火警及其他突发事件信息的能力，保障公园安全；

6  设施感知设施：用于采集水管、供电线路、电梯、机器设备等基础设施的运行信息；

7  其他感知设施：根据实际需求，可引入其他相关设备，获取对上层应用有用的数据信息。

【条文说明】

“感知设施”是部署在公园内，用于自动采集和传输各类数据的智能硬件设施。通过身份、位置、图像、环境、安全、设施等多维度的信息采集，确保数据的全面性、准确性与实时性，为智慧公园的综合管理和智能应用提供基础数据支持。

- 为确保感知设备持续稳定运行，运行维护管理应符合下列规定：

1  实时监控：应建立完善的设备状态监控机制，对各类感知设备进行全天候监测；

2  定期检修：应制定设备巡检与预防性维护计划，定期开展故障排查和系统优化；

3  故障应急：应建立快速响应机制和故障应急预案，确保设备异常时能迅速定位并处理问题，减少数据中断风险。

【条文说明】

“运行维护”是对感知设备进行日常监控、检修、保养及故障处理，确保设备始终保持稳定、准确运行，从而保障数据采集和传输的连续性与可靠性。

- 物联感知设备的安全接入管理应符合下列规定：

1  安全认证：所有设备接入网络必须采用统一的安全认证机制及数据加密措施，防范信息泄露；

2  监控日志：应建立安全监控与日志记录机制，对设备接入、数据传输及接口调用进行全程跟踪；

3  定期评估：应定期开展安全风险评估与漏洞修复，确保设备及数据接口始终处于高安全防护状态。

【条文说明】

“安全管理”是在感知设备接入和运行过程中，采取有效的安全防护措施，包括身份认证、数据加密及网络防护等，防止未经授权的访问和数据泄露，确保整个系统的安全稳定运行。

- 为满足智慧公园各系统数据互通和业务协同，物联感知设备对外接口服务应符合下列规定：

1  标准接口：应提供统一、标准化的数据接口，支持数据的实时传输与交互；

2  数据质量：应确保接口服务的数据传输具有高效性、完整性和可靠性，满足上层应用需求；

3  权限管理：应建立严格的接口调用权限管理与日志记录机制，保障数据访问安全。

【条文说明】

“业务接口服务”是通过标准化的数据接口和通信协议，使感知设备采集的数据能够与其他系统和应用进行无缝集成与共享，从而支撑智慧公园各项业务系统的协同运行和智能决策。

# 6  智慧服务系统

## 6.1  一般规定

- 应提供外语多语种服务，包括但不限于语音播报、图文导览、问询互动

等服务内容。应至少支持3种以上外语，应结合各市（州）少数民族分布情况，支持少数民族语言文字。

- 应结合公园类型确定建设内容，应结合市（州）城市风貌、地域文化、公园生态环境、既有服务设施等方面，确定智慧服务设施特色形态。

- 智慧服务系统包括但不限于导览与信息服务、交通与停车服务、共享与便捷服务、特殊关爱服务等。

## 6.2  服务评价与监测

- 智慧公园运营主体应建立完善的服务评价与监测机制，制定合理的评价指标体系。通过信息化手段采集数据，智能分析、自动预警并生成优化指令，确保服务问题及时闭环处置，持续提升公园服务效能与游客体验。

【条文说明】

智慧服务系统评价指标体系：是通过定性、定量的方式对公园智慧服务系统的功能完备性、运行效能及用户体验进行系统性监测与评估。该体系以系统运行情况、专家评分及游客满意度问卷调查等方式，建立覆盖导览信息、交通停车、设施设备等核心服务的评价体系，驱动服务品质持续提升。

表6.2.1 智慧公园服务评价指标汇总表

在使用评价指标时，可根据智慧公园现状及需求，对评价指标进行细化和扩充。

| 类型 | 序号 | 指标名称 | 评价内容 | 评价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导览与信息服务 | 1 | 导览服务功能完备性 | 应提供导航、路线推荐、服务设施查询、景点介绍等功能。 | 定性评价，专家评分或满意度问卷调查 |
|  | 2 | 导览内容完整性与准确性 | 公园景点介绍详实度及内容的准确性 | 定性评价，专家评分或满意度问卷调查 |
|  | 3 | 导览内容呈现效果 | 公园导览图的清晰度及表现形式美观度 | 定性评价，专家评分或满意度问卷调查 |
|  | 4 | 访问形式多样化 | 应支持微信小程序、APP、网页、触屏终端等多种形式访问。 | 定性评价，专家评分或满意度问卷调查 |
| 智慧交通与停车服务 3 | 5 | 车牌识别率 | 在有效抓拍图像中，系统正确识别车牌号码（含汉字、字母、数字）的比例。识别率=(正确识别的车牌数量/有效抓拍车牌总数)X100% | 定量评价，参考（正常环境下≥99%，恶劣天气（雨雾/强光/夜间）≥90%）） |
|  | 6 | 车位检测准确率 | 系统正确识别车位状态。车位检测准确率=（正确检测的车位数量（含占用/空闲状态）/实际车位总数） | 定量评价，可参考（空位检测准确率≥95%，实时更新延迟≤2s） |
|  | 7 | 停车系统响应时间 | 指系统从接收用户车辆的操作请求（如识别车牌、扫码缴费、感应入场等）到完成处理并返回结果（如抬杆放行、显示缴费成功等）的全过程耗时。 | 定量评价，可参考（车辆进出道闸平均响应时间≤2s，高峰时段≤30s） |
|  | 8 | 泊车功能完备性 | 支持车位查询、预约、导航、无感支付、电子发票一体化服务 | 定性评价，专家评分及满意度问卷调查 |
| 设施与设备服务 | 9 | 共享设施供给匹配度 | 指共享设备设施的供给数量、空间分布与用户实际需求之间的协调适配程度。 | 定量评价，可参考“高峰时段设备空闲率≥10%” |
|  | 10 | 设备使用流程便携性 | 从接触设备到完成目标操作的全流程中，步骤的简便性、操作的顺畅性 | 定性评价，可参考“从扫码到完成使用的步骤≤3步，无感支付占比≥80%” |
|  | 11 | 设备运维效率 | 在设备出现故障、性能异常或需要预防性维护等问题时，从问题被发现（或计划启动）到问题被彻底解决（设备恢复正常运行状态）所消耗的时间 | 定量评价，可参考“故障修复平均时长≤2h，耗材补给周期≤24h” |

- 宜通过移动端APP、现场终端、二维码扫码等方式实时收集游客评价数据，包括文字评论、评分（1-5）等；接入大型媒体平台的游客评价数据，例如小红书、微博、大众点评、高德地图等。利用大数据分析工具进行趋势分析和异常检测及根因定位，自动关联事件类型、启动处理流程、跟踪处理进度及解决结果，生成服务评价综合报告，并进行可视化呈现。

- 宜建立动态预警机制，当各指标低于阈值或投诉量激增时，系统自动触发告警并推送至管理人员。对高频问题（如车位预约、智能寻车失败）设置专项响应流程，确保15分钟内启动处理并反馈进展。

- 宜定期（月度/季度）发布服务评价报告，提出优化建议并纳入园区管理考核体系。根据评价结果调整服务策略，如优化停车诱导算法、增设高峰时段车辆班次等。

- 评价数据宜与行政主管部门监管平台实时对接，支持公开透明化展示园区服务评级。通过API接口将投诉处理结果同步至行业管理部门，确保监管闭环。

## 6.3  导览与信息服务

- 智慧公园导览与信息服务系统应包括服务平台与设施。

- 导览与信息服务平台应符合下列规定：

1  应以游客服务为核心内容，进行导览与信息在线发布及游客意见收集处理；

2  应选择门户网站、手机APP、微信小程序及公众号、园内多媒体系统等多渠道载体，可结合新媒体、短视频等互联网平台发布公园信息；

3  服务内容宜包括但不限于公园基本介绍、及时天气及躲避场所位置语音播报、主要景点实时饱和情况、活动预约、电子讲解、导览导向、咨询投诉等；

4  实时更新信息宜包括但不限于公园停车分布及车位余量、公园共享设备点位及余量、游客承载量、排队等候时间、天气状况、空气质量等；

5  游客咨询投诉应进行多渠道受理与集中处理，并提供受理状态和处理结果查询功能。

【条文说明】

“导览与信息服务平台”构建应功能完善、兼容性强，服务游客需求，提升信息获取便捷性及游客体验感。平台设计需遵循“用户友好、信息精准、多渠道覆盖”原则，结合公园特色统筹规划设计。

平台应选择多渠道载体，以适配不同群体的访问习惯和使用需求。结合新媒体平台则能扩大信息传播范围，增强公园品牌影响力与互动性。

- 导览与信息服务设施应符合下列规定：

1  设施宜包括但不限于智能导览标识、智能机器人客服、电子讲解广播等，同时宜支持语音交互、实景导航等多模态交互功能，同时考虑增设无障碍操作体系；

2  智慧导览标识设施应符合现行国家标准《公园设计规范》GB 51192对公园标识系统的相关规定；

3  应支持游客服务中心、公园景点、餐饮点、购物点、卫生间等服务点的查询、定位与引导服务；

4  可结合触摸屏等设备，在公园入口处查看重要景观、名胜古迹、历史文物等全景图像或三维场景。

【条文说明】

“导览与信息服务设施”应提供精准、及时、稳定的服务，确保信息与平台的一致性，同时避免因故障影响游客体验。

## 6.4  智慧交通与停车服务

- 智慧公园应支持通过网站、APP、呼叫中心、车载终端、第三方应用、车位诱导屏、语音客服等方式，为公众提供公园停车场及公园周边停车场名称、位置、车位总数量、空余车位数量与空余车位方位、价格、周边道路状态、停车位编号等信息查询及推荐服务。

- 智慧公园应支持在园区内交通站点的显示屏或移动端应用，实时展示园区摆渡车的车辆数量、预计到达时间、票价及路线信息。

- 智慧公园应支持车主通过手机客户端的方式进行车位预定，应提供停车诱导服务、智能充电服务、智能寻车服务、智能缴费服务等。

- 智慧公园应为运营者提供智能动态监控、智能调度等服务。

- 智慧公园应为运营者提供智能识别、信息追溯、自动计算、自动过闸、语音提示等进出车场管理服务。

- 智慧公园应能为运营者提供故障显示、日志记录、系统状态监测、停车场远程维护等运营维护服务。

- 智慧公园应为运营者提供对停车场定价、逃费率、停车周转率、车位使用率、人工成本等停车运营数据的分析功能，实现车位诱导规划，为停车场运营者提供决策支持。

【条文说明】

智慧停车服务：运用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，通过汇集、整合城市停车信息，提高停车资源利用率，实现停车规范有序管理、公众停车服务水平改善提升以及停车场高效运营的服务。

停车诱导服务：以智能移动终端、电子显示屏等为信息载体，实时发布停车场方位、空余车位数量与空余车位位置等信息以诱导车辆选择停车位的服务。

智能充电服务：提供对停车场内充电桩编码、二维码、充电类型、充电接口、IP等充电桩信息的查询服务；支持通过智能移动终端、电子显示屏等方式，提供充电功率（快充/慢充电桩数）、故障充电桩、正常电桩数、充电桩空闲状态、使用时间、收费标准等信息展示服务；支持通过智能移动终端、电子显示屏等方式，将车辆导航至充电桩；提供车辆电量充满提示，断电保护、过载保护等服务。

智能寻车服务：在停车场通道、车位或设定位置安装车辆信息识别装置定位车辆位置信息，根据车牌号码、停车时间段、车位编号等信息，通过手机或查询终端查询车辆停放位置，并通过停车场平面图进行显示，从而帮助车主寻找到车辆的服务。

智能缴费服务：车主可在出场前通过智能缴费机缴费，使用包括但不限于微信、支付宝等APP或第三方客户端、公众小程序、银联卡等多种支付方式缴费；支持先离场后付费，实现无感支付、自动缴费。

智能调度：通过射频识别（RFID）、卫星定位等物联网感知技术，实时监控园区内观光车、大巴等车辆的位置、行驶轨迹及状态，支持超速报警、路线偏离预警、动态路线规划及可视化管理。

## 6.5  共享与便捷服务

- 共享与便捷服务应包括但不限于智能售检票、全龄友好型AI体育设施、

智能体育器材租赁设施、机器人零售设施、智慧公厕、智能充电宝等设施。

- 对于需要购票使用的公园或园内设施，应提供智能售检票服务，包括自

助机购票、网络购票、OTA 办理等多种无接触购票方式，宜提供分时段预约服务，宜利用身份证、二维码、人脸识别等电子门票，实现无接触快速入园（馆）。

- 可配置全龄友好型AI体育设施，包含实时体能监测、训练指南、安全提示等专项功能。

- 可配置智能体育器材租赁设施，提供球类、体育器材、运动装备等扫码租恁服务。

- 可配置机器人零售设施，提供饮品制作、文创售卖和体验型消费等服务。

- 可配置移动模块化智慧公厕，通过真空抽吸、微生物降解、空气抑菌等

技术改善环境卫生、节约水电。

- 宜整合智慧公园内智能充电宝、手机充电桩、电子储物柜等共享资源，通过物联网技术实现实时状态监测与预约管理。

- 智慧服务相关设施设备应符合下列规定：

- 应经过调试及测试后投放使用；

- 应保障稳定的服务质量，及时维护避免故障；

- 应接入导览与信息服务系统，提供动态的运行状态信息。

## 6.6  特殊关爱服务

- 有条件的公园宜运用智慧科技手段，提升安全友好、多元包容的无障碍、

适老化及儿童友好的空间体验。

- 宜为残疾人提供无障碍的智慧服务，宜符合下列规定：

- 宜提供无障碍路线导览服务，如语音导览、盲文导览等；

- 宜提供台阶、坡道等潜在风险位置的语音提示；

- 可提供电子盲杖、无线讲解器等设施租赁服务。

- 宜对老年人提供适老化的智慧，宜符合下列规定：

- 宜提供共享轮椅租赁服务；

- 宜结合座凳、灯杆等设置一键救援服务；

- 可结合园内建构筑设置智能手机学习站等适老化场景。

- 宜对儿童提供儿童友好的智慧服务，宜符合下列规定：

- 宜提供共享婴儿车、低龄儿童手推车等租赁服务；

- 可设置移动母婴室等儿童友好空间；

- 可提供融合数字技术的自然教育科普场景。

# 7  智慧生态管理系统

## 7.1  一般规定

- 智慧公园应建立智慧生态管理系统，以实现公园生态监测、评估和管理的常态化、智能化。

- 智慧生态管理系统包括但不限于生态监测、生态系统服务评估、生态安全预警、生态治理、生态运维、生态资源管理等子系统。

【条文说明】

“智慧生态管理系统”是智慧公园总体架构中5大系统之一。智慧生态管理系统是在公园基础设施层、数据资源层、平台支撑层的基础之上建立的基于公园生态业务的智慧应用及应用整合，为用户提供生态类应用和服务。

- 设备应考虑场地海拔、生态环境等要素对其耐候性及稳定性的要求。

## 7.2  生态监测

- 生态监测子系统旨在对公园生态环境质量与要素进行系统性长期监测，为智慧生态管理提供基础信息。监测内容包括：空气环境质量、水环境质量、土壤环境质量、声环境质量、生物多样性、古树名木、水资源利用等。

- 生态监测应接入城市高精度遥感数据、土地利用数据、兴趣点数据、气象部门数据等多源数据，使用环境监测站、便携仪器、无人机调查、遥感反演、专家评价等多种监测手段，参照已有的强制性与引导性标准，以定量为主、结合定性的形式开展。

- 公园空气环境质量通过各类空气污染物浓度进行反映，推荐监测的典型空气污染物包括二氧化硫、二氧化氮、臭氧、颗粒物PM 2.5、颗粒物PM 10。公园可根据管理成本、现有设备基础等，布设空气质量监测站点进行实时监测或采用便携式设备进行定期监测（推荐监测周期不少于1个月），各类空气污染物最高浓度限值应符合现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095的规定。

- 公园水环境质量通过公园水体中各类污染物浓度进行反映，推荐监测的典型水体污染物包括溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、氟化物等，各类污染物监测方法与最高浓度限值应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838的规定。公园水体应按照其主要用途，按照就高原则对水体污染物进行限值管控。其中，以观赏功能为主的水体应采取前述标准中V类水标准；如水体设有垂钓、划船等娱乐活动应采取IV类水标准；如水体属水源地保护区、珍稀生物栖息地则应采取I~III类水标准。监测周期推荐为1年1次。

- 公园土壤环境质量通过各类土壤污染物浓度进行反映，推荐监测的典型土壤污染物应包括：砷、铬、铜等重金属污染物；氯仿、氯甲烷、苯等挥发性有机物；硝基苯、苯胺、萘等半挥发性有机物。具体监测的土壤污染物类型可根据公园历史与现状土地利用情况、周边环境等进行确定。各类污染物监测方法与最高浓度限值应符合现行国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600的规定，其中社区公园应采用第一类用地的土壤污染物管控制值作为最高限值，其他类型公园采用第二类用地的土壤污染物管控制值作为最高限值。监测周期推荐为1~2年1次。

- 公园声环境质量采用噪音等效声级反映，推荐在公园内安装至少一个环境噪声自动监测仪器进行实时监测。声级限值应区分昼夜，周边环境以居住区为主的公园应采用一类声环境功能区的噪声限值，周边环境以商业区为主或安装有大型娱乐设施的公园应采用二类声环境功能区的噪声限值。

- 水资源利用情况反映公园采取有效措施节约用水、合理统筹、综合利用各种水资源的程度。水资源节约与利用宜按照下列要求进行定性评价：

1  景观用水、游泳池采用循环供水系统情况；

2  绿化灌溉采用滴灌（主要针对立体与垂直绿化）、微喷灌（主要针对新栽高大乔木）、喷灌（主要针对大面积草坪）等节水高效灌溉方式情况；

3  绿化、景观、道路喷洒、公共卫生用水、采用雨水、再生水等非常规水资源情况；

4  建立以节水为核心的水资源监测系统情况。

- 公园生物多样性监测应面向公园内各类动植物多样性状况。监测手段主要包括遥感调查、实地采样调查、被动自动监测三种方式。其中，遥感调查应基于遥感卫星影像、无人机航拍等方式，采用植被覆盖度、地上生物量、净初级生产力、冠层高度等生态遥感指数，对公园生物多样性总体状况进行监测，相关指数计算方法与监测周期应符合现行行业标准《生物多样性（陆域生态系统）遥感调查技术指南》HJ 1340的规定。实地采样调查应通过样点、样方、样线调查反映公园动物（例如鸟类、小型哺乳类动物等）或植物多样性，推荐采用特定物种出现频次、物种数量、香农多样性指数、辛普森指数等反映公园中物种多样性状况，具体采样调查方法与监测周期应符合现行行业标准《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》HJ 710.1、《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》HJ 710.3、《生物多样性观测技术导则 鸟类》HJ 710.4的规定。被动自动监测通过布设自动声纹识别、相机检测等智能化设备对物种多样性进行自动监测。

- 应对公园内的古木名树进行定期监测，其中名木为具有重要历史、文化、科学、景观价值或者具有重要纪念意义的树木，古树为是指树龄100年以上的树木。推荐监测周期为1年，监测内容包括生长势、树高、胸径、冠幅、病虫害、保护情况等，对名树古木落实“一树一档”。

## 7.3  生态系统服务评估

- 智慧公园的生态系统服务评估子系统旨在对由公园提供、与居民福祉密切相关的生态系统服务进行科学化、智能化、可视化的定期评估，是智慧生态管理的重要组成部分。评估结果应以功能量为单位，以可视化形式呈现，支持决策者快速理解和使用。推荐优先评估具有典型性、代表性的生态系统服务，包括：水质净化、空气净化、雨洪调蓄、碳固存、局部气候调节、水源涵养、各类生态系统文化服务。

【条文说明】

“生态系统服务”是指生态系统向人类社会提供的各类惠益。公园作为城市中最为完整、且与居民接触最为频繁的生态系统，其提供的各项生态系统服务在维持城市居民日常生活、促进居民身心健康具有重要的积极作用。

“功能量”是生态系统服务的物理量，例如植被所吸收的二氧化碳量。

- 生态系统服务评估包括数据收集、数据处理、数据分析、结果呈现四个部分。评估以地理信息系统为基础平台，以高精度土地利用、土壤属性、地形、植被覆盖度等为基础数据，采用机器学习、生物物理模型等方法进行数据处理与分析；最后以数值、表格、空间分布图等多种形式进行结果呈现。

- 水质净化服务是公园植被通过固定土壤避免土壤中污染物流入水体的能力，可以减少公园水体中的污染物含量、促进人体健康、减少公园管理成本。推荐采用植被对土壤污染物的滞留量表征，选择污染物净化模型作为评估方法，评估周期推荐1~2年。

- 空气净化服务是公园植被通过吸收空气污染物进而调节大气成分的能力，可以降低空气污染对人类健康的威胁。推荐采用植被对各类空气污染物的吸收量表征，选择污染物净化模型作为评估方法，评估周期推荐1~2年。

- 雨洪调节服务是公园植被吸收并滞缓雨水径流的能力，可以减少内涝风险、降低公园排水系统压力、增强公园以及所在区域对极端降雨事件的韧性。推荐采用植被对地表径流的滞留量表征，选择水量平衡模型作为评估方法，评估周期推荐1~2年，选择雨季作为评估时期。

- 碳固存服务是植被吸收并长期储存大气中的二氧化碳的能力，碳固存服务可以减缓气候变化、降低温室气体浓度。推荐采用植被对二氧化碳的固定量表征，选择固碳机理模型作为评估方法，评估周期推荐1年。

- 局部气候调节服务是生态系统通过蒸腾、蒸发作用带走热量的能力，局部气候调节服务可以减缓城市热岛效应、提高游客舒适度、节约能源。推荐采用生态系统蒸散、蒸发消耗的总能量表征，选择蒸散模型作为评估方法，评估周期推荐1年，选择夏季作为评估时期。

- 水源涵养服务是公园植被蓄积补充地下水的能力，水源涵养服务可以有效提高公园植被韧性、减少浇灌用水、节约公园管理成本，采用降雨输入量与生态系统自身水分消耗量的差值表示，选择水量供给法作为评估方法，评估周期推荐1~2年。

- 生态系统文化服务是公园提供的游憩、自然教育、身心恢复等非物质性惠益，推荐针对游客采用问卷调查对生态系统文化服务满意度进行打分评估，同时可将社交媒体评论作为数据来源补充，评估周期推荐1~2年。

## 7.4  生态安全预警

- 智慧公园生态安全反映公园整体的生态系统健康与完整程度，其评价应建立在生态监测与生态系统服务评估的基础上。针对智慧公园生态安全，应进行长期追踪评价，推荐评价周期宜1~2年。生态安全指数可按下式计算：

（7.4.1）

| 式中： |  | —— | 生态安全指数； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 纳入生态安全评价的生态监测指标的数量； |
|  |  | —— | 第i个生态监测指标的权重； |
|  |  | —— | 第i个生态监测指标的归一化得分； |
|  |  | —— | 纳入生态安全评价的生态系统服务指标的数量； |
|  |  | —— | 第s个生态系统服务指标的权重； |
|  |  | —— | 第s个生态系统服务指标的归一化得分。 |

【条文说明】

针对于某一特定公园，纳入到生态安全评价中的生态监测与生态系统服务评估指标应以本标准第7.2、7.3节推荐监测与评估内容作为基础来源，同时结合数据可获取性、评价技术可行性以及指标对该公园生态安全的重要性进行二次筛选。不同年份的生态安全评价应采用相同的评价指标及其对应权重，以确保长期追踪评价结果间具有可比性。

各项指标权重可根据公园实际情况，收集管理者、从业者、游客等不同利益相关者多方意见，采用层次分析法进行确定。

- 通过生态安全的动态变化，建立智慧公园生态安全预警体系。以初次生态安全评价结果作为公园基准数值，当定期评价的生态安全结果低于基准数值，表明公园出现生态安全预警。根据下降程度，制定无下降（非预警），1%~5%（一般预警）、5%~10%（中度预警）、10%以上（严重预警）四个等级。生态安全预警体系应作为后续生态治理等人工干预的重要依据。

## 7.5  生态治理

- 智慧生态治理子系统基于生态监测数据、技术标准进行深度学习和训练，融合大数据、人工智能、云计算等技术，提供生态治理对象识别预警、治理方案及策略生成、追踪监测评估等智能决策支持功能。

【条文说明】

“智慧生态治理子系统”旨在助力公园实现智慧生态治理与智慧生态修复，宜全面分析气候、水文、地形等自然环境特征，以及人口数量、城市发展水平等经济社会条件，为策略及技术方案生成提供支撑。

- 生态治理对象包括：水环境、土壤环境、声环境、动物栖息地、植被，以及生物多样性、生态系统等。如不符合本标准第7.2节的要求或出现生态安全指数下降，应自动识别预警并及时启动生态治理。

- 应基于生态监测数据和治理目标，制定科学合理的治理方案。生态治理方案宜充分利用生态模型和人工智能等技术，结合知识库、案例库优化修复措施和技术路线。生态治理方案可包括阈值超标原因分析、治理整改措施、治理前后对比图表，以及时间安排、经费预算、组织实施等内容。

- 生态治理策略包括保育保护、自然恢复、人工辅助再生、人工生态重建四种方式。所有生态治理措施及技术方案可采用现行行业标准《国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程》TD/T 1068的规定。

【条文说明】

“保育保护”是指通过科学管理、法律约束和工程措施，维持生态系统的自然状态，防止退化，并促进其可持续恢复。

“自然恢复”是指通过减少或消除人为干扰，依赖生态系统的自我调节、演替和再生能力，逐步恢复其结构和功能的过程，适用于轻度或中度退化生态系统。

“人工辅助再生”是指在生态系统自我恢复能力不足时，通过人工措施消除恢复障碍，促进生态系统向预期方向演替的过程。

“人工生态重建”是指通过高强度人为干预和工程技术手段，对严重退化或丧失自然恢复能力的生态系统进行结构性重建和功能性恢复的生态治理策略。

- 应开展生态治理追踪监测与评估。数据采集应覆盖治理前、治理中和治理后的全过程，确保数据的连续性和完整性。应建立动态调控机制，监测评估结果应作为优化治理方案和调整技术措施的重要依据。实施评估的周期宜为第1年每季度监测1次，第2-3年每半年监测1次，3年后每年监测1次。通用评估流程包括数据采集、评估指标分析、综合评估。评估技术方法可采用现行行业标准《生态保护修复成效评估技术指南（试行）》HJ 1272的规定。评估指标宜根据本标准第7.2节中生态监测指标，以及管理方满意度、公众满意度等综合确定。

- 宜结合公众参与平台，在保障数据安全的前提下，支持公众参与生态治理监督与决策。

## 7.6  生态运维

- 智慧生态运维应涵盖基础设施、生态数据以及生态应用与展示三个层面。

【条文说明】

智慧生态运维是通过信息技术、物联网、大数据、云计算等现代技术手段，实现对公园生态系统的全面、智能化管理与维护，包括对生态系统各层面的监测、分析、诊断、控制和优化，确保生态环境的可持续性与健康发展。智慧生态运维包括基础设施的有效运作与维护、生态数据的智能化处理与应用、生态服务功能的持续提升，以及生态管理过程中的设备设施、数据资源和应用系统的无缝集成，实现生态环境的实时监控、预警响应、数据优化与智能决策。

- 公园生态系统的基础设施智慧化运维应覆盖软硬件环境、感知设备和控制设备等关键环节。基础设施管理应符合下列规定：

1  应确保生态感知设备正常运行，及时检测并排除故障，保障数据的准确性与实时性；

2  应定期监控服务器、网络设备和传感器的状态，对软硬件环境进行更新、升级及安全补丁安装，确保系统稳定可靠；

3  应对生态监测预警设备，维护保养周期宜为3个月至6个月一次；

4  对高精度设备，应至少每月进行一次检修，确保设备始终处于最佳运行状态；

5  应定期检查系统中间件，确保终端设备与应用系统之间的数据交换、通信管理及协议转换的兼容性。

【条文说明】

“基础设施层”是指支撑生态系统智慧运维的底层环境，包括软硬件、网络通讯及各类感知和控制设备。该层通过定期维护、实时监控和故障排查，确保所有设备与系统保持最佳运行状态，为生态数据采集与处理提供坚实可靠的物理基础。

- 公园生态系统的数据类型应包括生态环境基础监测数据、生态结构和功能数据、生物多样性数据、人为干扰数据、古树名木及重点动植物监测数据等，数据管理智慧化应涵盖数据访问、交互、备份及安全保护全流程。生态数据管理应符合下列规定：

1  应确保各子系统间数据访问与交互的完整性、可用性和高效性；

2  应建立完善的数据备份与恢复机制，加强数据安全保护、清理整合及故障排查；

3  应优化系统性能，提升处理器运算速度、内存容量及图像处理能力，同时监测能耗和散热管理；

4  应制定并执行数据备份计划，确保关键数据在规定周期内自动备份；

5  视频监控及相关录像资料应至少保存一个月，并支持按时间检索、回放和下载；

6  应对古树名木及重点动植物的监测数据进行定期对比分析，形成包含生长指标、健康状态、环境影响等维度的分析报告，并通过展示载体向公众发布，发布内容需兼顾专业性与可读性。

【条文说明】

“生态数据层”主要负责生态系统中各类数据的管理和应用，涵盖数据的采集、存储、交互、备份及安全保护。通过自动化的数据备份计划与性能优化措施，确保数据在各业务系统之间能够高效、安全地流通，为智慧生态运维提供精准的数据支撑。

- 公园生态系统的应用与展示智慧化管理，应涵盖生态知识库、智能设备管理及展示载体维护等内容。生态应用与展示管理应符合下列规定：

1  运维对象包括生态知识库、智能设备、生态绿地管理、智慧灌溉、生态指数展示、生态防治与保护、智慧养护、用户管理功能及生态科普体系，应与智慧平台系统实现数据集成和信息共享；

2  智能养护应包含智能灌溉系统、自动化修剪设备、病虫害智能监测与防治装置等，能基于生态环境监测数据自动生成养护方案，实现灌溉、修剪、施肥、病虫害防治等操作的精准化、自动化执行，并实时记录养护数据至智慧平台；

3  生态科普体系应包含生态科普智能体及配套服务模块，并接入生态知识库，具备物种识别、生态知识问答、科普内容推送等功能，能基于游客行为数据优化科普服务策略；

4  展示载体（如大屏、PC、手机端等）应确保生态数据的实时同步更新，支持直观、互动的可视化展示，并与智慧平台系统无缝对接。展示内容需兼顾专业性与通俗性。

【条文说明】

“生态应用及展示层”着重于将生态系统的各项应用功能和数据展示直观化，通过整合生态知识库、智能设备和各类运维管理功能，实现生态数据与信息的实时共享与展示。此层确保终端用户能够通过各种载体直观感知生态系统运行状态，并与智慧平台形成有效互动。

## 7.7  生态资源管理

- 智慧公园应积极推动科技手段在生态资源管理上的应用，包括无人机巡检、智能灌溉、精准施肥、病虫害识别预警等。通过科技手段提高管理效率和准确性，降低管理成本。

- 智慧公园应定期进行生态资源调查，包括水资源、土壤资源、生物资源等，并建立完善的监测体系，利用遥感技术、无人机巡检等手段，实时监测生态资源的变化情况，为管理提供科学依据。

- 智慧公园应建立生态本底台账，依托智慧系统实现台账数据的录入、更新、管理。生态本底台账可包括珍稀动植物档案、古树名木档案、林木台账、水体台账、重要栖息地台账等。

- 智慧公园应重视生态资源的保护和合理利用，制定严格的保护措施，防止非法砍伐、破坏、污染等行为。同时，应探索生态资源的多元化利用，如开展水上游憩、森林康养、科普教育等，实现生态资源的可持续保护利用。

- 智慧公园应制定科学的林木养护计划，包括修剪、施肥、灌溉、病虫害防治等，确保林木健康生长。同时，应建立本地害虫特征库及病虫害识别预警系统，利用图像识别技术，辅助病虫害防治工作，及时通知管理人员采取相应措施。

- 智慧公园宜建立林木防火管理体系，包括火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等。应利用智能监控、无人机巡检等手段，实时监测火险情况，确保及时发现并处理火情。

# 8  智慧安防系统

## 8.1  一般规定

- 智慧公园的智慧安防系统应集成视频监控、无人机航拍、机器人巡检、AI分析、车牌、人脸识别与行为识别等技术，以提升公园的安全管理水平与应急响应能力。

- 应通过智能预警监测，实时分析环境因素与人流及其行为特征变化等或其他应急情况，及时发现并处理存在的安全隐患。

- 应建立完善的应急资源管理与预案体系，确保突发事件能够得到迅速、有效的处置。

- 应注重安全管理制度与设施的完善，以及日常的安全巡查与智能监控，为游客提供安全、舒适的游园环境。

- 智慧安防系统应与属地公安视频联网、消防数字应急平台实现数据与指令互通。

## 8.2  预警监测与安全管理

- 智慧公园安防系统应集成视频监控、无人机航拍、机器人巡检、AI人脸识别、路口车牌识别、周界防范及客流监控等先进技术，通过智能分析，实现智能识别预警监测，全面提升公园安全管理水平。

- 针对特定安全预警场景，视频监控安装应符合下列规定：

1  在一般区域，监控点部署间距应不超过60m，且单摄像头水平视场角≥90°，确保重点区域全覆盖，尽量做到全园无盲区覆盖；

2  水域附近监控安装密度应加强，监控点间距应缩小至30m以内；

3  在古树名木区域、文物保护区域（古建、遗迹等）及园区内水域边界，应安装周界预警监控系统，并配置预警提示语音播放功能；

4  在主要出入口及人流密集区域，应采用人员统计分析监控技术，实现人流实时监测与预警；

5  在主要出入口和关键节点处，应设置视频监控设备，确保全天候录像监测，保障安全；

6  在树林密集区域、木结构建筑区域、易燃易爆仓储区域和餐厨区域等关键点位，应部署森林防火监控系统，及时发现并处理火情；

7  有条件的公园，可在公园制高点安装全景摄像机，实现全域监控，提升应急响应速度；

8  所有视频监控的存储周期≥30天。

- 智慧公园的AI分析能力应基于视频智能分析技术，涵盖下列关键功能：

1  人流量监测：实时统计并分析公园人流数据，为公园管理和规划提供科学依据，同时动态监测人流密度，预防安全隐患；

2  人群聚集识别：自动识别公园内人群聚集热点，及时预警潜在安全风险，监控人群动态，协助管理人员迅速响应，确保游客安全；

3  周界防范系统：实现24h不间断监控公园边界，智能识别并即时报警非法闯入行为，提升公园安全防护水平；

4  人员落水监测：视频智能分析系统实时监测水域周边，一旦检测到人员落水（响应时间1s内），立即触发预警并通知救援人员（通过广播联动或微信推送消息），有效缩短响应时间；

5  人员摔倒监测：通过AI算法实时分析监控画面，自动识别人员摔倒行为并发出警报，助力快速救援，保障游客安全；

6  不文明行为监测：实时监测公园内打斗事件，迅速定位冲突区域，智能监测并记录翻越栏杆、抽烟等行为，维护公园秩序于环境，及时通知管理人员采取相应措施，保障公园安全；

7  违规行为监测：自动识别非法钓鱼或捕捞、违规搭建帐篷、违规停车等违规违章行为，及时通知管理人员，维护公园生态环境和秩序；

8  公园环境维护监测：智能识别公园地面垃圾，实时监测垃圾桶状态和园路积水情况，及时通知管理人员安排清理；

9  犬只识别与管理：智能识别公园内犬只，确保游客安全，及时通知管理人员协助处理未牵引犬只；

10  烟火智能感知系统：实时监测公园内烟火，预防火灾发生，及时报警并通知管理人员迅速响应；

11  物品遗失识别与协助：智能识别并标记可能遗失的物品，助力游客找回，及时通知管理人员协助处理遗失物品；

12  性能要求：以上各个算法识别准确率不小于95%，识别响应时间不超过1s。

各个AI分析能力对应的应用场景宜符合表8.2.3的规定。

表8.2.3 AI分析能力对应应用场景表

| 序号 | AI分析能力 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人流量监测 | 主要出入口、登山道出入口、主要景观点、游客密集区 |
| 2 | 人群聚集 | 主要出入口、登山道出入口、主要景观点、游客密集区 |
| 3 | 周界防范 | 水体、山坡等安全隐患区域及文化遗产区域 |
| 4 | 人员落水 | 水体等安全隐患区域 |
| 5 | 人员摔倒 | 主要景观点、游客密集区、公园重点管理区域 |
| 6 | 不文明行为 | 主要景观点、游客密集区、公园重点管理区域 |
| 7 | 违规行为 | 公园重要路段、消防通道和主要出入口、公园河湖、草坪边坡等区域 |
| 8 | 环境维护 | 重点环境卫管理区域、公园低洼路段 |
| 9 | 犬只检测 | 主要出入口、人群密集区域 |
| 10 | 烟火感知 | 高空区域、林区、重点火灾防控区域 |
| 11 | 物品遗失 | 公园广场及休憩区域 |

- 智慧公园的AI事件告警管理系统应实现对告警信息的统一管理和高效处理。AI事件告警信息包括但不限于以下关键要素：

1  事件名称：明确标识告警事件的类型或名称；

2  事件源：指出触发告警的具体设备或系统；

3  事件地址：精确定位告警事件发生的地理位置或区域；

4  事件级别：根据事件的危害程度和紧急程度进行分类，为管理人员提供优先处理依据；

5  开始与结束时间：记录告警事件的起始和结束时刻；

6  处理状态：反映告警事件当前的处理进度或状态；

7  处理人：记录负责处理告警事件的人员信息；

8  事件描述：详细阐述告警事件的具体情况或背景；

9  事件状态：标识告警事件是否已处理、待处理或处理中等状态；

10  附加信息：提供与告警事件相关的额外信息或备注；

11  事件视频片段：保存告警事件发生时的视频记录，便于后续分析和处理；

12  事件截图：截取告警事件的关键画面，作为事件处理的参考依据。

- 在实际应用中，AI事件告警管理系统应根据具体事件的危害程度和紧急程度，设定相应的事件级别，以确保管理人员能够迅速识别并优先处理高优先级事件，从而有效提升公园的安全管理水平和应急响应能力。事件级别应符合下列规定：

1  事件级别根据危害程度、紧急程度定义为四个级别，应符合表8.2.5-1的规定；

表8.2.5-1 事件级别常量定义表

| 数值 | 说明 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 未知 | 无 |
| 1 | 提示 | 一般提示性信息 |
| 2 | 预警 | 较为严重 |
| 3 | 告警 | 严重 |
| 4 | 危险 | 特别严重 |

2  事件级别在实际应用中，不同事件级别用不同的颜色来表示，事件级别颜色应符合表8.2.5-2的规定；

表8.2.5-2 事件级别颜色定义表

| 事件级别 | 颜色 | 颜色示例 | 颜色RGB |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示 | 绿色 |  | 49/AA/19 |
| 预警 | 蓝色 |  | 34/78/F6 |
| 告警 | 黄色 |  | FF/8D/42 |
| 危险 | 红色 |  | F5/19/16 |

3  在实际应用中，用事件状态来标识事件的发生状态，事件状态定义应符合表8.2.5-3的规定。

表8.2.5-3 事件状态常量定义表

| 数值 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 未知 | 无 |
| 1 | 正在发生 | 表示事件正在发生 |
| 2 | 结束 | 表示事件已经结束 |
| 其他 | 保留扩展 | 保留未来扩展 |

- 智能处置流程设计应符合下列规定：

1  应对AI事件告警的闭环处理给出具体的定义，包括：事件状态定义，处理流程要求；

2  在实际应用中，用事件处理状态来标识事件经过事件处理人的状态信息，适用于事件流程化处理，事件处理状态定义应符合表8.2.6的规定；

表8.2.6 事件处理状态常量定义表

| 数值 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 未知 | 无 |
| 1 | 未处理 | 事件没有被处理 |
| 2 | 审批中 | 事件被处理，待下一级审批 |
| 3 | 关闭 | 事件流程结束 |
| 其他 | 保留扩展 | 保留未来扩展 |

3  智慧公园AI事件告警智能处置流程应符合下列规定：

1）可基于智慧公园的组织架构数据和用户管理数据，进行流程的编排和配置；

2）流程编排中，可配置不同任务的超时未关闭时限、审批节点处理人、审批方式（审批通过、回退、指定处理人、拒绝）、流程节点超时时限等信息；

3）可基于流程配置，进行AI事件告警的审批处理。

【条文说明】

“预警监测”部分内容，强调了通过集成视频监控、AI人脸识别等先进技术，实现智能分析，全面提升公园安全管理水平。监控安装要求详细规定了监控布局、周界预警监控、人流统计与预警等具体场景下的技术要求，确保公园无盲区覆盖，关键区域得到重点监控。

此外，该部分还明确了AI分析场景的多样化应用，包括人流量监测、人群聚集识别、周界防范等关键功能，以及对应的应用场景和事件告警管理系统的构建要求。通过设定事件级别、颜色标识和智能处置流程，实现了对告警信息的统一管理和高效处理，确保管理人员能够迅速识别并优先处理高优先级事件，提升公园的安全管理水平和应急响应能力。

## 8.3  公共安全与应急响应

- 智慧公园应围绕公共安全与应急响应需求，构建全面、高效的管理体系，确保公园运营安全、有序。

- 应急资源管理设计应符合下列规定：

1  资源信息库建设：应建立应急专家队伍、专业保障机构、应急管理机构的信息库，数据更新延迟不超过24h，便于快速调配资源；

2  物资装备与避难场所管理：应详细登记应急物资装备，合理规划与管理应急避难场所，确保在紧急情况下资源能迅速到位；

3  应急知识普及：应加强公园管理人员及游客的应急知识培训，提升其应急处理能力和自救互救技能。

- 应急预案管理设计应符合下列规定：

1  预案体系构建：应具备预案模板管理、预案分类管理、预案编制管理等功能，确保预案规范化、结构化，便于快速响应；

2  预案启动机制：应明确预案适用事件类型和响应级别，根据突发事件情况自动匹配并启动相应级别的应急预案；

3  预案与指挥调度对接：预案管理功能应与指挥调度平台实现无缝对接，确保应急响应的高效性和准确性。

- 应急调度与响应设计应符合下列规定：

1  预警与报警系统：应急调度系统应满足自动预警和一键报警求助需求，确保公园管理和游客在紧急情况下能迅速得到响应和援助；

2  多业务协同：应具备完善的处置方案，实现多部门、多业务协同作战，确保应急响应的及时性和有效性；

3  应急通信与资源共享：应与公园管理部门及其他相关部门（如消防、医疗、公安等）实现数据和应急通信对接，确保应急资源的快速共享和协同处置。

- 安全管理制度与设施设计应符合下列规定：

1  制度建立：应建立健全的安全管理制度，包括安全责任制度、安全教育培训制度、安全巡查制度、应急管理制度等，确保各项安全工作有章可循，责任到人；

2  设施配备：应配备完善的消防器材、急救设备、监控摄像头、安全警示标识等安全设施，并确保设施处于良好状态，随时可投入使用。

- 安全巡查与监控设计应符合下列规定：

1  日常巡查：应定期进行安全巡查，对公园内的设施、设备、环境等进行全面检查，及时发现并处理安全隐患；

2  智能监控：应利用监控摄像头等科技手段，对公园进行全天候、全方位的监控，确保公园的安全。

- 在公共安全、应急响应与安全管理方面，应构建全面、高效的管理体系，利用先进技术和科学手段，确保公园运营安全、有序，为游客提供安全、舒适的游园环境。

【条文说明】

“公共安全、应急响应与安全管理”部分内容，强调构建全面、高效的管理体系，包括应急资源管理、应急预案管理、应急调度与响应等多个环节。通过资源信息库建设、物资装备与避难场所管理、应急知识普及等措施，确保公园在紧急情况下能迅速调配资源，提升管理人员及游客的应急处理能力。同时，利用智能监控、大数据分析等技术手段，建立公共安全监测与预警机制，及时发现并处理安全隐患。

此外，智慧公园还注重安全管理制度与设施的完善，建立健全的安全管理制度，包括安全责任制度、安全教育培训制度等，并配备完善的消防器材、急救设备等安全设施。同时，通过日常巡查和智能监控相结合的方式，对公园进行全天候、全方位的监控，确保公园运营安全、有序。这些措施共同为游客提供安全、舒适的游园环境，保障公园的长期稳定发展。

# 9  智慧运管系统

## 9.1  一般规定

- 智慧运智慧公园的智慧运管系统应明确园区建设、运营、维护及管理的基础性准则，包括系统目标、边界、责任及核心原则等，确保系统合法合规、高效稳定、可持续运行，并实现“监测-调度-评估-决策”全流程数字化，为智慧公园的运营、管理提供重要支撑。

【条文说明】

智慧公园运管系统应以数据中台为核心，打通公园内智慧平台（如票务系统、导览系统）、基础设施（如智能灯杆、灌溉设备）、安防系统（如视频监控、周界报警）间的数据壁垒，通过统一数据接口（JSON/XML）实现多源异构数据融合。

- 智慧运管系统应明确其系统定位与核心目标，明确规定制定的法律依据、适用对象和覆盖场景。

【条文说明】

法律依据可参考如：《网络安全法》《个人信息保护法》《公园设计规范》等，适用对象包含：智慧公园运管系统的建设方、运维方、使用方、第三方合作方等、覆盖场景应包括：公园日常运营、应急处置、游客服务、设施管理等全流程）。

- 智慧运管系统应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台技术标准》CJJ/T 312的规定，支持与相关的省市级平台、生态环境监测网络对接，以及与公园现有信息化系统及未来新增设备的兼容性。

【条文说明】

智慧公园通过省级政务云专线（带宽≥100Mbps）实现双向数据同步，并且支持市级平台反向下发应急指令；实时共享空气质量（PM2.5、VOCs）、水质（COD、浊度）等6类数据，异常数据触发跨部门协同处置机制。现有信息化系统应包含票务系统、监控系统、广播系统等。

- 智慧公园运管系统应结合园区运营特性，对园区内运行维护、安全与合规性、各方责任协同、评价体系等多方面进行统一管理及要求。

【条文说明】

运管系统应明确管理目标、边界、责任及核心原则，确保园区内系统合法合规、高效稳定、可持续运行。具体实施内容需结合公园运营特性（如游客服务、安全管理、生态保护、设施运维等）和数字化系统要求，按照相应模块进行明确。

## 9.2  人员管理

- 智慧公园运管系统的核心是通过数字化手段实现“人、物、流程”的协同管理，其管理的“人员”需覆盖公园运营的全参与方，包括内部运营管理团队、外部服务对象（游客群体）、合作方及特殊群体。

- 智慧公园运管系统通过任务分配、数据赋能、流程协同提升内部运营管理团队工作效率。运营管理团队人员应包括管理人员、运维保障人员、安全包围人员、服务接待人员。

- 管理人员应负责公园整体运营策略、资源调配、应急决策等，并通过数据看板实时掌握客流、设备状态、安全风险等核心指标，接收异常预警并向各级人员下达调度指令，查看运营报表辅助决策。

- 园区智慧运管系统通过感知公园游客群体的行为与需求，提供精准服务并保障安全。游客群体包括普通游客、特殊需求游客、团体游客等。

【条文说明】

特殊需求游客包含老年人（无障碍设施）、儿童（易走失）、残障人士（无障碍设施）、宠物携带者（园区携宠规定）等。团体游客包含旅行社团体、学校研学团、企业团建等。

- 智慧公园运管系统涉及外部合作方时，应登记商户资质与经营范围，监控商户卫生、安全合规，统计服务投诉并关联奖惩；临时作业人员应审核作业许可（时间、区域、资质），划定作业范围并通过电子围栏限制越界，记录作业期间安全措施；志愿者、公益人员应登记相关信息与服务时段，分配服务任务，记录服务时长并生成证书。

【条文说明】

外部合作方应包含公园内商户（咖啡馆、文创店等）员工、临时摊位经营者（小吃、手工艺品）、临时作业人员、志愿者 、公益人员。

- 园区内、外部人员宜通过数据打通、流程协同、智能辅助等措施，实现内部人员高效管理、游客体验舒适、合作方作业规范及运营合规。

## 9.3  物业管理

- 智慧公园宜建立智慧物业管理服务平台，以实现公园物业管理的统一协调、管理服务调度、监测预警、监督考核和综合评价等功能的智能化，提升物业管理效率与服务响应速度，降低管理成本。

- 智慧物业管理服务平台应设置智能化集成系统，形成物业设施设备运行  管理系统、物业服务管理系统、公共服务系统、政务服务系统等，以实现信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能。平台功能应满足物业服务需求、实施物业服务工作需求、政府监管需求及行业监管需求。

- 管理人员应对智慧公园内的配套设备进行定期维护和维修，确保设备正常运行。同时，应利用各种传感器和智能设备，实现对园区内配套设备的实时监控和管理。

- 宜安排巡逻机器人辅助专业人员安全巡逻，保持公园内的安全。巡逻人员应配备通讯设备，及时发现和处置各类安全问题和紧急情况。

- 智慧公园物业管理应符合下列规定：

1  应基于智慧平台制定环卫方案，明确各类环卫作业的标准、流程和要求，包括但不限于清扫保洁、垃圾分类收集与运输、公厕管理等，确保环卫工作有序进行；

2  应配备智能环卫设备，包括但不限于智能环卫机器人、智能清洁船、自动清扫车等，确保环卫作业高效、快捷地完成；

3  应配备智能垃圾分拣与回收设备，实现垃圾的精准投放，提高垃圾分类与回收效率；

4  应设置数量充足、布局合理的智慧公厕，确保公厕设施完善、干净整洁。通过物联网传感器、自动化控制等技术的融合，实现对公共厕所全生命周期的智慧化管理，如资源消耗监测、设备故障预警、卫生状况评估等精细化管理功能；

5  应加强对绿化的养护管理，使用如植保无人机定期巡航监测、智能剪草机器人定期修剪草坪、智慧灌溉系统浇灌植物等，确保园林绿化植物的健康、美观；

6  应基于智慧平台建立物业监管与考核机制，对物业作业质量、设备使用情况、垃圾分类与回收情况等进行定期检查和考核。

- 物业管理方应建立完善的应急响应预案，包括火灾、自然灾害、公共卫生事件等，通过智慧平台实现快速报警、指挥调度、资源调配，有效应对各类紧急情况。如遇设备断网、断电等应急事件，应具备人工应急响应流程与机制。

- 智慧公园应基于智慧物业管理服务平台对公园内大型活动、演出及集会等实行统一管理，获公园管理方批准后方可举办。

## 9.4  运营管理

- 智慧公园运营管理对内部商家、企业的产品管理要求，应包括“合规经营、服务适配、安全可控、数据协同、生态融合”五大核心目标，覆盖从准入到退出的全生命周期。

【条文说明】

通过对与公园的运营管理，确保运营产品与公园定位、游客需求及智慧化管理适配。且在运营前期，与商家明确相关管理规定，并拟定相应合同。既保障游客安全与体验，又引导商家合规经营、创新服务，最终实现公园生态与商业价值的协同发展。

- 智慧公园运营管理应对园区内企业的合法经营资质，包括营业执照、相关行业许可证、从业人员需持有效健康证（专业资格证）等方面进行明确。运营产品需符合公园整体主题定位。

【条文说明】

如文化公园侧重文创、研学产品，生态公园侧重自然科普、轻餐饮产品），避免同质化竞争（如同一区域内餐饮摊位不超过3家），优先引入特色化、体验式产品（如结合公园 IP 的文创、沉浸式自然课堂等）。商家需提交《运营产品方案》，明确产品类型、服务内容、定价标准、环保措施等，经公园管理方审核通过后方可入驻，方案变更需提前报备审批。

- 智慧公园运营在相关经营行为规范、服务质量标准、产品质量管控的情况，应要求商家、企业严格按照相关管理体系实施。

【条文说明】

通过对园区内部企业的服务、质量、产品体系进行要求管控，提高园区管理环境，增加游客消费体验。

- 智慧公园运营管理需落实安全运营需求，定期检查经营区域设施设备，制定应急预案；严格执行环保规定，保证公园内食品安全、环境安全与数据隐私安全。

【条文说明】

应严格执行公园环保规定，餐饮类禁止使用一次性不可降解餐具（如塑料袋、泡沫盒），推行可循环包装；经营区域垃圾需分类存放，每日闭园前清理完毕，禁止随意倾倒污水、废弃物。控制经营活动对生态环境的影响：餐饮油烟需经净化处理，噪音（如音响、设备运行）需符合公园区域标准（如核心游览区≤55dB），禁止在植被保护区、水体周边开展可能造成污染的经营活动。

- 公园内商家、企业可按要求接入智慧公园运营系统，共享必要运营数据，鼓励商家使用公园提供的智慧化工具提升服务效率。

【条文说明】

共享数据可包括：每日客流量、销售数据、设备运行状态、投诉记录等，商家可通过系统获取公园共享数据（如区域客流热力、游客偏好分析），用于优化产品供给（如根据热门游览路线调整摊位备货量），但不得将数据用于与公园运营无关的商业用途。

- 智慧公园运营管理系统应对园区商家、企业进行日常监督与检查，并根据公园线上线下反馈渠道进行核查，必要时报送相关政府部门进行核查处理。

【条文说明】

智慧公园运行监管系统应直连相关政府平台系统，及时对各种事件进行快速、有效的响应处理，并进行处理结果公示。

# 附录A  智慧公园项目设置

表A 智慧公园项目设置表

| 建设内容 | 项目内容 | 公园类别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 公园 | 专类公园 |  |  | 社区 公园 | 游园 |
|  |  |  | 动物园 | 植物园 | 其他专类公园 |  |  |
| 智慧中枢系统 | 应用与数据集成 | ● | ● | ● | 〇 | - | - |
|  | 数据治理 | ● | ● | ● | ● | 〇 | - |
|  | 视频联网共享 | ● | ● | ● | ● | - | - |
|  | AI基座 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 智慧基础设施系统 | 功能配套设施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 电力设施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 网络通讯设施 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 |
|  | 信息发布设施 | ● | ● | ● | ● | 〇 | - |
|  | 物联感知设施 | ● | ● | ● | ● | 〇 | - |
| 智慧服务系统 | 服务评价与监测 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
|  | 导览与信息服务 | ● | ● | ● | ● | - | - |
|  | 智慧交通与停车服务 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 共享与便捷服务 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 特殊关爱服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智慧生态管理系统 | 生态监测 | 〇 | ● | ● | 〇 | - | - |
|  | 生态系统服务评估 | ● | ● | ● | 〇 | - | - |
|  | 生态安全预警 | ● | ● | ● | 〇 | - | - |
|  | 生态治理 | ● | ● | ● | 〇 | - | - |
|  | 生态运维 | 〇 | ● | ● | 〇 | - | - |
|  | 生态资源管理 | ● | ● | ● | 〇 | - | - |
| 智慧安防系统 | 预警监测 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 安全管理 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 公共安全 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 应急响应 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
| 智慧运管系统 | 人员管理 | ● | ● | ● | ● | - | - |
|  | 物业管理 | ● | ● | ● | ● | 〇 | - |
|  | 运营管理 | ● | ● | ● | ● | 〇 | - |

注：“●”表示应设；“〇”表示可设；“–”表示不需要设置。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为 “应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《声环境质量标准》GB 3096

- 《公园设计规范》GB 51192

- 《环境空气质量标准》GB 3095

- 《地表水环境质量标准》GB 3838

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600

- 《信息技术面向服务的体系结构（SOA）应用的总体技术要求》GB/T 29263

- 《数据安全技术 数据分类分级规则》GB/T 43697

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181

- 《生物多样性（陆域生态系统）遥感调查技术指南》HJ 1340

- 《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》HJ 710.1

- 《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》HJ 710.3

- 《生物多样性观测技术导则 鸟类》HJ 710.4

- 《国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程》TD/T 1068

- 《生态保护修复成效评估技术指南（试行）》HJ 1272

- 《城市运行管理服务平台技术标准》CJJ/T 312

- 《城市公园分类分级管理规范》DB 5101/T 135