附件

四川省地方标准《攀西地区民用建筑节能

应用技术标准》强制性条文

3.0.2  攀西地区民用建筑应设计安装太阳能系统，并结合本地区太阳能资源和建筑的功能需求进行太阳能建筑一体化专项设计，太阳能系统应与建设项目同步设计、同步施工和同步验收。

5.4.1  居住建筑围护结构热工性能应符合表5.4.1-1和表5.4.1-2的限值要求。

5.4.1-1  居住建筑非透光围护结构热工性能限值

| 气候地区 | 围护结构部位 | 传热系数K [W/（m2·K）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D≤2.5 | D＞2.5 |
| 温和A区 | 屋面 | ≤0.80 | ≤1.00 |
|  | 外墙 | ≤1.00 | ≤1.50 |
| 温和B区 | 屋面 | ≤0.80 | ≤1.00 |
|  | 外墙 | ≤1.00 | ≤2.00 |
| 温和C区 | 屋面 | ≤0.80 | ≤1.00 |
|  | 外墙 | ≤1.50 | ≤2.20 |

5.4.1-2 居住建筑外窗传热系数限值和不同朝向太阳得热系数限值

| 气候分区 |  | 温和A区 |  | 温和B区 |  | 温和C区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗面积m2（以外窗洞口尺寸计算） |  | ≤6.0 | ＞6.0 | ≤6.0 | ＞6.0 | ≤6.0 | ＞6.0 |
| 起居室、卧室及书房等功能房间 | 传热系数限值K[W/（m2·K）] | ≤3.2 | ≤2.5 | ≤3.2 | ≤2.5 | ≤3.2 | ≤2.5 |
|  | 综合太阳得热系数SHGC(东、西向/南向/北向/天窗 | — |  | ≤0.40/--/--/0.35 |  |  |  |
| 厨房、卫生间、楼梯间、建筑面积小于5m2的储藏室传热系数限值K[W/（m2·K）] |  | ≤3.5 |  | ≤6.0 |  |  |  |
| 商业服务网点及小区配套服务用房 | 传热系数限值K[W/（m2·K）] | ≤3.2 |  | ≤3.2 |  |  |  |
|  | 综合太阳得热系数SHGC | — |  | ≤0.40 |  |  |  |

注：居住建筑商业服务网点及小区配套服务用房是指底层面积小于300m2的小型营业性用房。

5.4.2  公共建筑围护结构热工性能应符合表5.4.2-1、5.4.2-2的限值要求。

5.4.2-1  温和A区公共建筑围护结构热工性能限值

| 围护结构部位 |  | 传热系数K [W/（m2·K）] | 综合太阳得热系数 SHGC (东、南、西向/北向) |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | D≤2.5 | ≤0.50 | —— |
|  | D＞2.5 | ≤0.80 |  |
| 外墙（包括非透明幕墙） | D≤2.5 | ≤0.80 | —— |
|  | D＞2.5 | ≤1.50 |  |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤5.20 | —— |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤4.00 | ≤0.40/0.45 |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤3.00 | ≤0.35/0.40 |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤2.70 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤2.50 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤2.50 | ≤0.25/0.30 |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤2.50 | ≤0.25/0.30 |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤2.00 | ≤0.20 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤0.20） |  | ≤3.00 | ≤0.30 |

注：传热系数K只适用于温和A区，温和B区的传热系数K不做要求。

5.4.2-2  温和C区公共建筑围护结构热工性能限值

| 围护结构部位 |  | 传热系数K [W/（m2·K）] | 综合太阳得热系数 SHGC (东、南、西向/北向) |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | D≤2.5 | ≤0.5 | —— |
|  | D＞2.5 | ≤0.8 |  |
| 外墙（包括非透明幕墙） | D≤2.5 | ≤0.80 | —— |
|  | D＞2.5 | ≤1.50 |  |
| 单一里面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤5.2 | —— |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤4.0 | ≤0.40/0.45 |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤3.0 | ≤0.35/0.40 |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤2.7 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤2.5 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤2.5 | ≤0.25/0.30 |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤2.5 | ≤0.25/0.30 |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤2.0 | ≤0.20 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤0.20） |  | ≤3.00 | ≤0.30 |