备案号  XXXX—XXXX

四川省工程建设地方标准                                       P                  DBJ51/T 047—XXXX

四川省建筑工程设计信息模型

交付标准（修订）

Delivery Standard of Building Engineering Design  Information Modeling in Sichuan Province

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布        XXXX-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

四川省建筑工程设计信息模型

交付标准

Delivery Standard of Building Engineering Design Information Modeling in Sichuan Province

DBJ51/ T 047－XXX

主编单位：四川省建筑设计研究院有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

实施日期：2 0 2 5 年 x  x 月 x x 日

xx出版社

2025 成都

前    言

本标准是根据四川省住房和城乡建设厅《四川省住房和城乡建设厅关于下达 2024 年四川省工程建设地方标准修订计划的通知》（川建标函〔2024〕3031号）文件的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内有关标准，在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分为6章，主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 资源要求；5 交付准备；6 交付要求。

本标准修订的主要修改内容是：1.对标准的适用范围进行了修改，删除了概念设计阶段；2.对模型精度等级划分进行了修改，以模型单元的几何信息表达精度和属性信息表达精度共同表达模型精度；3.对各专业交付要求进行了修改完善，增加了总图专业和智能化专业；4.补充增加了各专业模型单元精度等级要求；5.补充增加了工程对象几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求相关内容。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至四川省建筑设计研究院有限公司（地址：成都市天府大道中段688号大源国际中心1栋；邮政编码：610017；联系电话：028-86933790，邮箱：sadi_jsfzb@163.com）。

主编单位：四川省建筑设计研究院有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

参编单位：成都市建筑设计研究院有限公司

四川省建筑科学研究院有限公司

四川省第六建筑有限公司

龙湖地产（成都）有限公司

北京构力科技有限公司

北京天正软件股份有限公司

主要起草人：XXXX

主要审查人：XXXXX

目  次

1  总  则	1

2  术  语	4

3  基本规定	7

4  资源要求	9

5  交付准备	11

5.1  一般规定	11

5.2  精度等级	13

5.3  命名规则	15

6  交付要求	17

6.1  一般规定	17

6.2  总图专业	18

6.3  建筑专业	21

6.4  结构专业	25

6.5  给排水专业	27

6.6  暖通专业	28

6.7  电气专业	31

6.8  智能化专业	32

附录A  工程对象几何表达精度要求	34

附录B  工程对象属性信息深度要求	45

本标准用词说明	56

引用标准名录	57

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	4

3  Basic Requirements	7

4  Resource Requirements	9

5  Delivery Preparation	11

5.1  General Requirements	11

5.2  Level of Model Definition	13

5.3  Naming Rules	15

6  Delivery Requirements	17

6.1  General Requirements	17

6.2  General Layout Discipline	18

6.3  Architecture Discipline	21

6.4  Structural Discipline	25

6.5  Plumbing Discipline	27

6.6  Mechanical Discipline	28

6.7  Electrical Discipline	31

6.8  Telecommunications Discipline	32

Appendix A: Geometric Representation Accuracy Requirements for Engineering Objects	34

Appendix B: Requirements for the Level of Detail of Engineering Object Attribute Information	45

Explanation of Wording in This Standard	56

List of Quoted Standards	57

# 1  总  则

1.0.1  为了推进建筑业数字化转型和智能建造发展，提高建筑信息模型应用水平，规范四川省建筑工程设计信息模型交付，确保数据有效交换、共享及传递，制定本标准。

【条文说明】1.0.1  自《四川省建筑工程设计信息模型交付标准》DBJ51/T 047-2015自发布实施，国家有关部门陆续发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》（建标规〔2020〕8号）、《“十四五”建筑业发展规划》（建市〔2021〕11号）、《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》（建标〔2022〕15号）等文件，对加强建筑信息模型（BIM）技术应用、推进BIM与城市信息模型（CIM）平台融合联动、利用BIM技术开展智能建造等方面提出了系列部署和要求，国家也相继出台了BIM相关的系列标准，以支撑BIM技术应用和发展。

基于国家的政策框架，四川省陆续发布了《四川省智能建造与建筑工业化协同发展实施方案》（川建发〔2020〕38号）、《四川省“十四五”建筑业发展规划》（川建发〔2021〕45号）、《关于推动新型建筑工业化发展的实施意见》（川建科〔2022〕12号）等文件，以推广BIM技术在工程设计、施工、运维全流程的应用，推动建筑业数字化转型；加强BIM技术与装配式建筑、绿色建筑的融合应用，鼓励政府投资工程率先应用BIM技术等，以强化BIM技术在四川的落地应用。

为了贯彻落实国家和我省上述的产业政策，支撑我省建筑业向数字化、智能化转型，提高设计质量、提升BIM应用水平、强化设计意图表达（从而减少施工错误）,规范我省建筑工程设计信息模型交付、实现数据有效传递，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建、扩建的民用建筑工程的设计信息模型交付，工业建筑工程和构筑物工程的设计信息模型交付参照执行。

【条文说明】1.0.2  由于工业建筑工程和构筑物工程的分类多、项目特点差异较大，因此本标准规定参照执行。

本标准规定的模型交付是向外（行政主管部门政策文件规定和甲方合同约定的相关方）交付。本标准只对交付模型的相关要求进行了规定，具体哪些项目交付模型、哪个阶段交付模型，按照当地主管部门要求和设计合同约定执行。

1.0.3  本标准适用于建筑工程设计中各专业的方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段的建筑信息模型交付。

【条文说明】1.0.3  本条中的各专业指的是总图专业、建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通专业、电气专业、智能化专业。

根据《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》中建筑工程各阶段设计文件深度，结合近年来BIM技术应用实际情况，本次修订在2015版的基础上，适用范围删除了“概念设计阶段”。即本标准适用于方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段的建筑信息模型成果交付。

1.0.4  建筑工程设计信息模型交付成果，除应符合本标准外，尚应符合国家和四川省现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  建筑信息模型  building information modeling（BIM）

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依次进行设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型。

2.0.2  设计信息  design information

建筑工程设计工作所形成的描述建筑（物理实体）本体特征的信息集合。

2.0.3  交付物  deliverable

基于建筑信息模型交付的成果。

2.0.4  协同  collaboration

基于建筑信息模型进行数据共享及相互操作的过程。

2.0.5  构件  components

构成模型的基本对象或组件。

2.0.6  工程对象  engineering object

构成建筑工程的建筑物、系统、设施、设备等物理实体的集合。

2.0.7  模型架构  model framework

组成建筑信息模型的各级模型单元之间组合和拆分等构成关系。

2.0.8  模型单元  model unit

建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表述。

2.0.9  几何表达精度  level of geometric detail

模型单元在视觉呈现时，几何信息表达真实性和精确性的衡量指标。

2.0.10  信息深度  level of information detail

模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

2.0.11  几何信息  geometric attributes

表示建筑物及构件的位置、形状、尺寸，及其它反映项目可视效果信息的一组参数。

2.0.12  属性信息  attribute information

建筑物及构件除几何信息以外的其它信息。

2.0.13  材质  material

用于工程建设或制造建筑产品的基本物质。

2.0.14  建筑产品  building product

建筑工程建设和使用全过程中所用并结合到建筑实体中的产品，包括各种材料、部品、设备以及他们的组合。

2.0.15  体量  mass

以几何形体或组合表示的建筑物或构配件的空间形状和大小。

2.0.16  空间占位  space occupation

建筑物或构配件在三维空间的指定位置上，于各方向上所占用的最大空间。

【条文说明】本章中的术语主要来源于《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018、《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016、《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017。

# 3  基本规定

3.0.1  建筑信息模型的交付物应为各专业的设计模型文件及相关说明文件。

【条文说明】3.0.1  各专业建筑信息模型包括总图、建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能化等专业模型，每个项目交付的模型具体包括哪些专业应依据所处的设计阶段、参与专业等因素确定。

本条要求提交“相关说明文件”是为了指导后续模型使用单位查看、编辑和应用，对项目概况、建模采用的软件及版本、交付的模型所处的阶段、模型拆分及组合、模型精度等级、模型数据格式等进行简要说明，模型中有来自第三方的模型单元的，应对其来源情况进行简述。说明文件可分专业编写，也可整体编写一份，说明单独成文件，随模型同步提交说明的电子版。

3.0.2  建筑信息模型应以工程项目各设计阶段的相关信息作为基础，各设计阶段交付的建筑信息模型内容应与工程图纸内容一致。

【条文说明】3.0.2  本条中各设计阶段模型内容与工程图纸一致，是指模型中和工程图纸中都有的内容，模型应与工程图纸一致。需要注意的是，模型中需表达内容是按照本标准第5章、第6章规定为前提，不能理解为工程图纸中所有的内容均应在模型中表达。

3.0.3  交付的建筑信息模型应便于信息提取、共享、传递及应用。

【条文说明】3.0.3  模型便于信息提取、共享、传递及应用是为了充分发挥模型价值、支撑建筑全生命期应用，本标准没有规定统一的模型交付数据格式，可以根据行政主管部门规定或项目合同约定等确定数据格式。

3.0.4  建筑信息模型交付后，设计变更时应对模型进行变更和交付。

3.0.5  在交付过程中，交付物的文件夹和文件应进行版本管理。

# 4  资源要求

4.0.1  硬件配置应满足建筑信息模型查看、编辑的需求。

【条文说明】4.0.1  建筑信息模型的查看、编辑对计算机硬件有一定要求，硬件配置低可能导致模型无法打开、无法编辑等问题，为了保证建筑信息模型交付的顺利进行，硬件配置应满足模型基本操作要求。

4.0.2  建筑信息模型设计软件应满足下列要求：

1  支持设计协同和信息传递；

2  支持参数化设计和二次开发；

3  支持与其它建筑信息模型软件之间数据交换。

4.0.3  可根据工程特点和设计工作实际需求选择一种或多种建筑信息模型设计软件和设计协同平台。

【条文说明】4.0.3  由于设计方案、初设、施工图等不同阶段对设计软件和协同平台有着不同的需求，本条明确交付成果在满足本标准交付精度和交付要求的前提下，不限制软件和平台使用种类和数量，确保设计过程软件平台选择的灵活性。

4.0.4  建筑信息模型协同平台宜满足下列要求：

1  支持模型和数据的存储、传递及共享；

2  具有信息管理、协同交互、成果归档等功能；

3  具有分配参与者权限的功能；

4  支持局域网、广域网或云平台。

4.0.5  建筑信息模型设计软件和协同平台应确保数据安全。

4.0.6  建筑信息模型宜基于构件库建立，构件宜具有通用性。

【条文说明】4.0.6  构件具有通用性是为了保证交付的模型能被下一阶段编辑、查看等。

- 5  交付准备

## 5.1  一般规定

5.1.1  建筑信息模型交付准备过程中，应根据设计阶段、所属专业、交付协同要求综合确定模型架构和模型精度。

5.1.2  建筑信息模型应由模型单元组成，交付全过程应以模型单元作为基本对象。

【条文说明】5.1.2  模型单元包括项目级、功能级、构件级和零件级，可嵌套设置，上一级可由下一级组成，考虑到多种交付情况，模型单元划分为四个级别，如表5-1所示。项目级模型单元可描述项目整体和局部；功能级模型单元由多种构配件或产品组成，可描述诸如手术室、整体卫浴等具备完整功能的建筑模块或空间；构件级模型单元可描述墙体、梁、电梯、配电柜等单一的构配件或产品。多个相同构件级模型单元也可成组设置，但仍然属于构件级模型单元；零件级模型单元可描述钢筋、螺钉、电梯导轨、设备接口等不独立承担使用功能的零件或组件。模型单元会随着工程的发展逐渐趋于细微。

表5-1 模型单元的分级

| 模型单元分级 | 模型单元用途 |
| --- | --- |
| 项目级模型单元 | 承载项目、子项目或局部建筑信息 |
| 功能级模型单元 | 承载完整功能的模块或空间信息 |
| 构件级模型单元 | 承载单一的构配件或产品信息 |
| 零件级模型单元 | 承载从属于构配件或产品的组成零件或安装零件信息 |

5.1.3  模型单元应以几何信息和属性信息描述工程对象的设计信息，可使用二维图形、文字、文档、多媒体等方式补充和增强表达设计信息。

5.1.4  建筑信息模型中应表明模型单元间的关联关系，模型单元属性值宜标记数据来源。

【条文说明】5.1.4  模型单元属性值标记数据来源有利于全生命周期的数据管理和提取利用，属性数据来源可参照表5-2标注。

表5-2  属性值数据来源分类表

| 数据来源 | 英文 | 简称 | 英文代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主 | Owners | 业主 | OW |
| 规划 | Planers | 规划 | PL |
| 设计 | Designers | 设计 | DS |
| 勘察 | Investigation Surveyors | 勘察 | IV |
| 审批 | Commissionings | 审批 | CM |
| 生产 | Manufacturers | 生产 | MF |
| 总承包 | General Contractors | 总承包 | GC |
| 分包 | Sub-contractors | 分包 | SC |
| 项目管理 | Project Managers | 项管 | PM |
| 资产管理 | Assets Managers | 资管 | AM |
| 软件 | Softwares | 软件 | SW |

5.1.5  建筑信息模型应能够通过命名和颜色快速识别模型单元所表达的工程对象。

【条文说明】5.1.5  在人机交互过程中，应用者需要快速有效识别建筑信息模型包含的模型单元，有效识别手段主要是事先约定的命名规则和颜色规则。本标准5.3中对命名进行了规定，颜色设置规则可按《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018的规定设置。

## 5.2  精度等级

5.2.1  模型单元的精度等级由几何表达精度和属性信息深度组成。

5.2.2  模型单元的几何表达精度包括G-1、G-2、G-3三个等级，几何表达精度等级划分详表5.2.2。

表5.2.2  几何表达精度等级划分表

| 精度等级 | 精度要求 |
| --- | --- |
| G-1 | 满足二维化或符号化识别需求 |
| G-2 | 满足空间占位、材质等粗略识别需求 |
| G-3 | 满足空间占位、空间定位、材质表达等精细识别需求 |

5.2.3  模型单元的属性信息深度包括N-1、N-2、N-3三个等级，属性信息深度等级划分详表5.2.3。

表5.2.3  属性信息深度等级划分表

| 深度等级 | 深度要求 |
| --- | --- |
| N-1 | 包含项目信息、组织角色等信息 |
| N-2 | 包含N-1等级信息，增加实体系统关系、组成及材质、设备类型等信息 |
| N-3 | 包含N-2等级信息,增加性能或属性等信息 |

【条文说明】5.2.2-5.2.3  在综合研究了《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018和国内各省地方标准后，结合实际工程设计实践，面向设计阶段交付，重新定义了几何表达精度等级和属性信息深度等级，各包含三个等级，几何表达精度等级由低到高分别为G-1、G-2、G-3，属性信息深度等级由低到高分别为N-1、N-2、N-3。属性信息深度等级内容为包含关系，高等级包含所有低等级信息，如N-3属性信息包含N-1、N-2、N-3的所有信息。

## 5.3  命名规则

5.3.1  建筑信息模型的命名应简明且易于辨识，表达相同工程对象的模型单元命名应具有一致性。

5.3.2  模型单元及其属性命名宜符合下列规定:

1  宜使用汉字、英文字符、数字、半角下划线“_”和半角连字符“-”的组合；

2  字段内部组合宜用半角连字符“-”,字段之间宜使用半角下划线“_”分隔；

3  各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。

【条文说明】5.3.2  模型单元及其属性命名应符合《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018相关规定。以构件级模型单元命名为例，“某办公楼-西区_S_B1层_框架梁-03”分别描述项目名称、专业代码、位置信息和构件名称字段，字段间以半角下划线“_”分隔，其中项目名称和构件名称字段内部组合以半角连字符“-”分隔，以准确表达字段信息。

5.3.3  电子文件夹的命名，应由项目名称、子项名称、专业代码、设计阶段、版本号依次组成，字段间以半角下划线“_”隔开，字段内宜以半角连字符“-”隔开。

5.3.4  专业代码（英文）应符合表5.3.4的相关规定。

表 5.3.4  专业代码表

| 专业 | 专业简称 | 专业代码 |
| --- | --- | --- |
| 总图 | 总 | G |
| 建筑 | 建 | A |
| 结构 | 结 | S |
| 给排水 | 水 | P |
| 暖通 | 暖 | M |
| 电气 | 电 | E |
| 智能化 | 智 | T |

【条文说明】5.3.4  表中的专业代码为专业英文名称的首个字母大写，General、Architecture、Structural、Plumbing、Mechanical、Electrical、Telecommunications。

- 6  交付要求

## 6.1  一般规定

6.1.1  除特殊项目外，建筑信息模型应使用统一坐标系统，平面坐标系统宜采用CGCS2000坐标系统，高程系统应采用1985年黄海高程系统。

【条文说明】6.1.1  统一坐标系统是为了模型能直接用于城市信息模型平台、支撑城市信息模型平台建设。对于平面坐标系统，考虑目前部分城市主要采用城市独立坐标系或部分项目无法获取到基于CGCS2000坐标系统的项目坐标，因此本条提出了“宜采用CGCS2000坐标系统”。对于采用城市独立坐标系，且知晓与CGCS2000坐标系的对应关系的项目，建议换算后建立基于CGCS2000坐标系的信息模型后再交付。

6.1.2  项目及单体基点应根据项目坐标确定，各专业建筑信息模型之间的基点应统一。

6.1.3  建筑信息模型各物理量应使用统一的公制单位,常用物理量单位及精度要求详表6.1.3。

表6.1.3  常用物理量单位及精度要求

| 物理量 | 单位 | 精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 米（m） | 精确至小数点后3位 |
| 长度 | 毫米（mm） | 精确至个位 |
| 标高 | 米（m） | 精确至小数点后3位 |
| 面积 | 平方米（m2） | 精确至小数点后2位 |
| 体积 | 立方米（m3） | 精确至小数点后3位 |
| 角度 | 度（°） | 精确至小数点后2位 |
| 质量 | 千克（kg） | 精确至小数点后2位 |
| 力 | 千牛（kN） | 精确至小数点后2位 |
| 压力 | 帕斯卡（Pa） | 精确至小数点后2位 |

6.1.4  建筑信息模型宜为正北视图。

6.1.5  建筑信息模型宜按子项分专业交付。

6.1.6  各专业在方案设计阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段模型单元精度等级应满足本章6.2-6.8节的要求。

6.1.7  各工程对象的几何表达精度要求详附录A、属性信息深度要求详附录B。

## 6.2  总图专业

6.2.1  方案设计阶段模型单元精度等级宜符合表6.2.1的规定。

表6.2.1  方案设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制线 | 用地红线、道路红线、其他必要的规划控制线 | G-1 | N-1 |
| 现状 场地 | 场地地形、现状建（构）筑物、停车场、停车位 | G-1 | - |
| 设计 场地 | 建筑单体布局（平面形状、定位、高度等）、场地（广场、停车位）等 | G-1 | N-1 |
|  | 绿化、景观 | G-1 | - |
| 红线外场地 | 用地周边规划道路及现状道路 | G-1 | - |
|  | 其他相关建筑及附属设施 | G-1 | - |

【条文说明】6.2.1  工程对象要求表中各构件主要依据其在本设计阶段的表达深度要求进行分类。表中标注"-"的条目，可根据项目情况选择性表达，余同。

6.2.2  初步设计阶段模型单元精度等级宜符合表6.2.2的规定。

表6.2.2  初步设计阶段模型单元精度等级

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制线 | 用地红线、道路红线、其他必要的规划控制线 | G-1 | N-1 |
| 现状 场地 | 场地地形、现状建（构）筑物、停车场、停车位 | G-2 | N-1 |
| 设计 场地 | 红线内道路、桥梁 | G-2 | - |
|  | 建筑单体布局（平面形状、定位、高度等）、场地（广场、停车位）、护坡、挡墙、排水沟等 | G-2 | N-2 |
|  | 绿化景观及休闲设施 | G-2 | - |
| 红线外场地 | 用地周边规划道路及现状道路 | G-1 | - |
|  | 桥梁、隧道 | G-1 | - |
|  | 其他相关建筑及附属设施 | G-1 | - |
| 红线内附属 设施 | 围墙和大门、燃气调压站、冷却塔、室外变配电设施（箱式变电站、10kV配电装置等）、水池、化粪池等 | G-2 | N-1 |

6.2.3  施工图设计阶段模型单元精度等级应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3  施工图设计阶段模型单元精度等级

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制线 | 用地红线、道路红线、其他必要的规划控制线 | G-3 | N-2 |
| 现状场地 | 场地地形、现状建（构）筑物（层数、平面形状及定位）、停车场、停车位、保留建筑（构筑物、古树名木等） | G-3 | N-1 |
|  | 水体、绿化 | G-1 | - |
| 设计场地 | 红线内道路、桥梁 | G-2 | - |
|  | 建筑单体布局（平面形状、定位、高度横断面、横纵坡坡度等）、场地（广场、停车位）、护坡、挡墙、排水沟等 | G-3 | N-3 |
|  | 绿化景观及休闲设施 | G-2 | - |
| 红线外场地 | 用地周边规划道路（定位、标高、横断面、横坡纵坡等）、道路材料及构造层次 | G-2 | N-1 |
|  | 桥梁、隧道 | G-2 | N-1 |
|  | 其他相关建筑 | G-1 | - |
|  | 附属设施（公交车站等） | G-2 | - |
| 红线内 附属 设施 | 围墙和大门、燃气调压站、冷却塔、检查井、化粪池、室外管网等 | G-3 | N-1 |
|  | 无障碍设施、景观构筑物、室外变配电设施（箱式变电站、10kV配电装置等）、水池、消火栓、消防取水口、强弱电人（手）孔井、水表井、水泵接合器、水池检修人孔等 | G-2 | N-1 |
|  | 室外喷泉等 | G-1 | - |

## 6.3  建筑专业

6.3.1  方案设计阶段模型单元精度等级宜符合表6.3.1的规定。

表6.3.1  方案设计阶段模型单元精度等级

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙柱 | 墙体示意表达的柱子及主要可见部位 装饰等 | G-2 | - |
| 幕墙系统 | 幕墙形式和划分、开启方式 | G-2 | - |
| 楼面 | 楼面 | G-2 | - |
| 地面 | 地面 | G-2 | - |
| 屋面 | 屋面形式（平屋面、坡屋面、异形屋面） | G-2 | - |
| 房间 （空间） | 房间（空间） | G-2 | - |
| 楼梯 | 楼梯 | G-2 | - |
| 电梯、扶梯 | 电梯、扶梯 | G-2 | - |
| 坡道、台阶 | 坡道、台阶 | G-2 | - |
| 门、窗 | 门、窗 | G-2 | - |
| 栏杆 | 外立面栏杆 | G-2 | - |
| 车位 | 车位、车道 | G-2 | - |
| 散水、明沟 | 散水、明沟 | G-1 | - |
| 阳台、露台 | 阳台、露台 | G-2 | - |
| 雨篷 | 雨篷 | G-2 | - |

6.3.2  初步设计阶段模型单元精度等级宜符合表6.3.2的规定。

表6.3.2  初步设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙体 | 内墙、外墙、防火墙 | G-2 | - |
| 幕墙 | 幕墙形式和划分、开启方式 | G-2 | - |
| 楼面 | 楼面 | G-2 | - |
| 地面 | 地面 | G-2 | - |
| 屋面 | 屋面形式（平屋面、坡屋面、异形屋面） | G-2 | - |
| 房间 （空间） | 房间（空间）、主要房间及有特殊要求 （空间）房间、防火分区、防烟分区等 | G-2 | N-1 |
| 楼梯 | 楼梯面层 | G-2 | - |
| 电梯、扶梯 | 电梯、扶梯 | G-2 | - |
| 坡道、台阶 | 坡道、台阶 | G-2 | - |
| 门、窗 | 门、窗 | G-2 | N-1 |
| 栏杆 | 栏杆 | G-2 | - |
| 车位 | 车位、车道 | G-2 | - |
|  | 机械车位 | G-2 | - |
| 散水、明沟 | 散水、明沟 | G-1 | - |
| 阳台、露台 | 阳台、露台 | G-2 | N-1 |
| 雨篷 | 雨篷 | G-2 | N-1 |
| 变形缝 | 伸缩缝、沉降缝、抗震缝 | G-2 | - |
| 家具、家电 | 家具、家电 | G-1 | - |

6.3.3  施工图设计阶段模型单元精度等级应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3  施工图设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙体 | 内墙、外墙、防火墙 | G-3 | N-3 |
| 幕墙系统 | 幕墙形式，划分、开启方式，横竖龙骨 | G-3 | N-2 |
| 楼面 | 楼面 | G-3 | N-3 |
| 地面 | 地面 | G-3 | N-3 |
| 屋面 | 屋面形式（平屋面、坡屋面、异形屋面） | G-3 | N-3 |
| 房间 （空间） | 房间（空间）、主要房间及有特殊要求房间、防火分区、防烟分区等 | G-3 | N-2 |
| 楼梯 | 楼梯面层 | G-3 | N-3 |
| 电梯、扶梯 | 电梯、扶梯 | G-3 | N-2 |
| 坡道、台阶 | 坡道、台阶 | G-3 | N-3 |
| 门窗 | 门、窗 | G-3 | N-2 |
| 栏杆、栏板 | 栏杆、栏板 | G-3 | N-2 |
| 建筑装饰构件及其他 | 建筑装饰构件及其他 | G-2/G-3 | N-2/N-3 |
| 车位 | 停车位、行车道 | G-3 | N-3 |
|  | 机械车位 | G-3 | N-3 |
| 散水与明沟 | 散水与明沟 | G-3 | N-3 |
| 阳台、露台 | 阳台、露台 | G-3 | N-2 |
| 雨篷 | 雨篷 | G-3 | N-2 |
| 变形缝 | 伸缩缝、沉降缝、抗震缝 | G-3 | N-3 |
| 家具、家电 | 家具、家电 | G-1 | N-2 |
| 设备安装孔洞 | 设备安装孔洞 | G-2 | N-2 |
| 各类设备基础 | 各类设备基础 | G-2 | N-3 |
| 卫生器具 | 淋浴设备、洗脸盆、浴盆、化验盆、洗涤盆、盥洗槽、污水池、小便器、蹲式大便器、坐式大便器、小便槽、无障卫洁具等 | G-1 | N-2 |

注：“建筑装饰构件及其他”栏中的G-2和N-2适用于施工图设计中需简要表达装饰构建的模型要求，对于装饰专项设计中，应按照G-3和N-3要求建模。

## 6.4  结构专业

6.4.1  初步设计阶段模型单元精度等级宜符合表6.4.1的规定。

表6.4.1  初步设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础 | 扩展基础、条形基础、筏板基础、桩基础、岩石锚杆基础等 | G-2 | N-1 |
| 结构墙柱 | 钢筋混凝土柱、型钢混凝土柱、钢管混凝土柱、钢柱、木质柱、组合柱等 钢筋混凝土剪力墙、型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙、砌体墙、组合墙等 | G-2 | N-1 |
| 斜撑 | 混凝土斜撑、钢斜撑、型钢混凝土斜撑、钢管混凝土斜撑等 | G-2 | N-1 |
| 梁 | 钢筋混凝土梁、型钢混凝土梁、钢梁、木梁等 | G-2 | N-1 |
| 楼板 | 钢筋混凝土板、压型钢板楼板、木楼板、钢板楼板、组合楼板等 | G-2 | N-1 |
| 空间结构构件 | 桁架、网架、张弦梁、拉索等空间结构构件等 | G-2 | N-1 |
| 楼梯 | 楼梯 | G-2 | N-1 |
| 坡道 | 坡道 | G-2 | N-1 |
| 隔震减震构件 | 隔震支座、阻尼器等 | G-2 | N-1 |

6.4.2  施工图设计阶段模型单元精度等级应符合表6.4.2的规定。

表6.4.2  施工图设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础 | 扩展基础、条形基础、筏板基础、桩基础、岩石锚杆基础等 | G-3 | N-2 |
| 结构墙柱 | 钢筋混凝土柱、型钢混凝土柱、钢管混凝土柱、钢柱、木质柱、组合柱等 钢筋混凝土剪力墙、型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙、砌体墙、组合墙等 | G-3 | N-2 |
| 斜撑 | 混凝土斜撑、钢斜撑、型钢混凝土斜撑、钢管混凝土斜撑等 | G-3 | N-2 |
| 梁 | 钢筋混凝土梁、型钢混凝土梁、钢梁、木梁等 | G-3 | N-2 |
| 板 | 钢筋混凝土板、压型钢板楼板、木楼板、钢板楼板、组合楼板等 | G-3 | N-2 |
| 空间结构 | 桁架、网架、张弦梁、拉索等空间结构构件等 | G-3 | N-2 |
| 楼梯 | 楼梯 | G-3 | N-2 |
| 坡道 | 坡道 | G-3 | N-2 |
| 隔震减震构件 | 隔震支座、阻尼器等 | G-3 | N-2 |
| 预留洞口 | 预留洞口 | G-3 | N-2 |

## 6.5  给排水专业

6.5.1  初步设计阶段模型单元精度等级宜符合表6.5.1的规定。

表6.5.1  初步设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 水箱、加压设备、冷却塔、消防水箱、消防水泵、稳压设备、热水机组、热泵机组、换热器、提升设备、隔油设施等 | G-2 | N-2 |
|  | 太阳能利用设备、气体灭火设备、管道直饮水处理设备、消毒设备、软化水设备、过滤设备、膜处理设备等 | G-2 | N-2 |
| 水管、管件、阀门、附件 | 主干管道及管件 | G-2 | N-2 |
|  | 报警阀组 | G-2 | N-2 |

6.5.2  施工图设计阶段模型单元精度等级应符合表6.5.2的规定。

表6.5.2  施工图设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 水箱、加压设备、冷却塔、消防水箱、消防水泵、稳压设备、消火栓（箱）、热水机组、热泵机组、换热器、提升设备、隔油设施等 | G-3 | N-2 |
|  | 太阳能利用设备、自动消防炮、喷射型自动射流灭火装置、喷洒型自动射流灭火装置、气体灭火设备、热水器、管道直饮水处理设备、开水器、消毒设备、软化水设备、过滤设备、膜处理设备、喷头、末端试水、消防器材、细水雾灭火设备、泡沫灭火设备等 | G-2 | N-2 |
| 水管、管件、阀门、附件 | 管道及管件 | G-3 | N-3 |
|  | 阀门阀组（报警阀组等）、压力开关、流量开关、仪表、过滤器旋流防止器、吸水喇叭口、波纹补偿器、可曲挠橡胶接头、金属软管、存水弯、清扫口、检查口、通气帽、雨水斗、地漏等 | G-3 | N-3 |

注：表格中“管道附件-存水弯”项仅适用于独立设置的存水弯,而大便器、小便器等设备自带的集成式存水弯，可通过设施的属性信息予以说明。

## 6.6  暖通专业

6.6.1  初步设计阶段模型单元精度等级宜符合表6.6.1的规定。

表6.6.1  初步设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 冷水机组、锅炉、热水机组、风冷热泵机组、冷却塔、多联机组室外机等 | G-2 | N-2 |
|  | 水泵、热交换装置、水处理设备、膨胀定压装置、蓄水箱 | G-2 | N-2 |
|  | 组合式空调器、柜式空气处理机组、新风机组、风机盘管、变风量末端、多联机组室内机等空气处理装置 | G-2 | - |
|  | 散热器 | G-2 | - |
|  | 轴流风机、管道风机、离心风机、诱导风机等 | G-2 | N-2 |
| 风管 、管件、阀门、附件 | 通风空调送风管、回风管、新风管、排风管 | G-2 | N-2 |
|  | 消防加压风管、补风管、排烟风管、排油烟风管等 | G-2 | N-2 |
| 其他附件 | 挡烟垂壁等 | G-2 | N-2 |

6.6.2  施工图设计阶段模型单元精度等级应符合表6.6.2的规定。

表6.6.2  施工图设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 冷水机组、锅炉、热水机组、风冷热泵机组、冷却塔、多联机组室外机等 | G-3 | N-3 |
|  | 水泵、热交换装置、水处理设备、膨胀定压装置、蓄水箱 | G-3 | N-3 |
|  | 组合式空调器、柜式空气处理机组、新风机组、风机盘管、变风量末端、多联机组室内机等空气处理装置 | G-3 | N-3 |
|  | 散热器 | G-3 | N-3 |
|  | 轴流风机、管道风机、离心风机、诱导风机等 | G-3 | N-3 |
|  | 窗式空调器、分体空调器 | G-3 | N-3 |
|  | 吊顶式排气扇、窗式排风扇等 | G-3 | N-3 |
| 风管 、管件、阀门、附件 | 通风空调送风管、回风管、新风管、排风管 | G-3 | N-3 |
|  | 消防加压风管、补风管、排烟风管、排油烟风管等 | G-3 | N-3 |
|  | 消声器、消声弯头、消声静压箱 | G-3 | N-3 |
|  | 空气过滤器、空气净化装置、辅助加热装置 | G-3 | N-3 |
|  | 风口、风管阀门、风管连接件等 | G-3 | N-3 |
| 水管、水管管件、阀门、附件 | 空调冷冻水供/回水管道、空调热水供/回水管道、采暖供/回水管道、冷却水供/回水管道、蒸汽管道 | G-3 | N-3 |
|  | 补水管、冷凝水管道、膨胀水管 | G-3 | N-3 |
|  | 多联机系统冷媒管等 | G-3 | N-3 |
|  | 阀门、附件 | G-3 | N-3 |
| 其他附件 | 挡烟垂壁等 | G-3 | N-2 |

## 6.7  电气专业

6.7.1  初步设计阶段模型单元精度等级宜符合表6.7.1的规定。

表6.7.1  初步设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 高压开关柜、低压配电柜、配电变压器、直流屏、信号屏、发电机组等主要电气设备 | G-2 | N-2 |
|  | 消防控制室相关主机设备及电源设备 | G-2 | N-2 |
| 电缆桥架、母线槽 | 干线母线、干线桥架 | G-2 | N-2 |

6.7.2  施工图设计阶段模型单元精度等级应符合表6.7.2的规定。

表6.7.2 施工图设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 高压开关柜、低压配电柜、配电变压器、直流屏、信号屏、发电机组 | G-3 | N-3 |
|  | 火灾自动报警系统主机机柜、消防应急照明和疏散指示系统主机、消防电源监控系统主机、电气火灾监控系统主机、消防广播机柜、可燃气体探测报警系统主机、防火门监控系统主机、气体灭火控制盘、电力配电箱、照明配电箱 | G-3 | N-3 |
|  | 应急电源装置(EPS)、不间断电源装置(UPS)、动力控制箱（柜）、照明控制箱、电源插座箱 | G-3 | N-2 |
| 电缆桥架、母线槽 | 电缆槽盒、电缆梯架、电缆托盘、母线槽 | G-3 | N-3 |
| 导管 | 管径（外径）大于等于100mm的电气线路明敷设导管 | G-3 | N-2 |

## 6.8  智能化专业

6.8.1  初步设计阶段模型单元精度等级宜符合表6.8.1的规定。

表6.8.1  初步设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 机房设备机柜 | G-2 | N-2 |
| 电缆桥架 | 干线电缆槽盒、干线电缆梯架、干线电缆托盘 | G-2 | N-2 |

6.8.2  施工图设计阶段模型单元精度等级要求应符合表6.8.2的规定。

表6.8.2  施工图设计阶段模型单元精度等级要求

| 工程对象 |  | 几何表达精度等级要求和属性信息深度等级要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 家居配线箱、综合布线机柜、信息发布系统显示屏、音视频系统机柜、会议显示大屏等 | G-3 | N-3 |
|  | 建筑设备监控系统DDC箱等 | G-3 | N-3 |
|  | 入侵及求助报警主机、安防设备机柜、视频监控大屏、管理操作台、门禁控制器、人行通道闸、车行道闸等 | G-3 | N-3 |
|  | 机房设备机柜、安防UPS主机及电池柜、卫星通信主机、其他控制室主要设备及机柜等 | G-3 | N-3 |
| 电缆桥架 | 电缆槽盒、电缆梯架、电缆托盘 | G-3 | N-3 |

- 附录A  工程对象几何表达精度要求

A.0.1  总图专业各工程对象不同精度等级的几何表达精度要求详表A.0.1。

表A.0.1  各工程对象几何表达精度要求

| 工程对象 | 精度 等级 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 控制线 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜以二维图形表示 - 表达控制线关键点坐标等基本参数 - 与地形模型保持逻辑关联（如标高衔接） |
|  | G-3 | - 宜建模 - 标注坐标、高程、坡度等工程参数 - 体现与周边设施的拓扑关系（如管线避让） |
| 现状场地 | - G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 等高距≥2m时宜建模 - 现状建筑应以体量表示空间占位 |
|  | G-3 | - 等高距≥1m时宜建模 - 现状建筑宜建模表示主要外观特征 |
| 设计场地 | G-1 | - 宜以二维图形表示场地范围及填挖关系 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应按实际尺寸和分类精确建模 |
| 红线外场地 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜建模采用简单几何形体表示 |
|  | G-3 | - 应建模表示大致的尺寸、形状、位置和方向 |
| 红线内 附属设施 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜建模采用简单几何形体表示 |
|  | G-3 | - 应建模表示准确的尺寸、形状、位置和方向 |

A.0.2  建筑专业各工程对象不同精度等级的几何表达精度要求详表A.0.2。

表A.0.2  各工程对象几何表达精度要求

| 工程对象 | 精度 等级 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 墙体 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 - 宜表示外饰面效果 |
|  | G-3 | - 应以实际尺寸建模（包括构造层厚度、保温层厚度等在内的墙体实际总尺寸） |
| 幕墙系统 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 - 宜表示嵌板、主要支撑构件，并按照设计划分幕墙嵌板 |
|  | G-3 | - 应按照实际设计尺寸建模 - 应表示嵌板、主要支撑构件，并按照设计划分嵌板 - 内嵌的门窗应明确表示 |
| 楼面 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应按照楼面设计尺寸建模（包括楼面的长、宽及厚度,厚度应为包括构造层在内的总尺寸） - 楼板的结构层和构造层宜按独立楼板类型分别建模 |
| 地面 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应按照地面设计尺寸建模（包括楼面的长、宽） - 地面的结构层和构造层宜按独立地面类型分别建模 - 应表达地面坡度变化 |
| 屋面 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 - 坡屋面与异形屋面应按设计形状和坡度建模 |
|  | G-3 | - 应按照屋面设计尺寸建模（包括屋面的长、宽及厚度,厚度应为包括保温层、构造层在内的总尺寸） - 屋面的结构层和构造层（含保温）宜按独立屋面类型分别建模 - 坡屋面与异形屋面应按设计形状和坡度建模 - 屋面烟囱、风井等主要构件应建模 |
| 房间 （空间） | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应以二维图形表示 |
|  | G-3 | - 应以二维图形表示 |
| 楼梯 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量对踏步、梯段建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应按设计尺寸对梯梁、梯柱、踏步、梯段、休息平台建模 |
| 电梯、扶梯 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应对轿厢、梯段体量建模表示空间占位 - 可采用生产商提供的成品设备信息模型 |
|  | G-3 | - 应对轿厢、梯段按设计尺寸建模 - 可采用生产商提供的成品设备信息模型 |
| 坡道、台阶 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 坡道或台阶应按包括构造层在内的设计总尺寸建模 |
| 门窗 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应表示框材、嵌板 - 门窗洞口尺寸应准确 |
|  | G-3 | - 应表示框材、嵌板 - 内嵌板的门窗应表示 |
| 栏杆、栏板 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应建模表示主要支撑构件，并按照设计意图划分 |
| 建筑装饰构件及其他 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 宜表达基层、面层、嵌板，并按照设计意图划分 |
| 车位 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应体量建模表示空间占位 |
| 散水与明沟 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 宜按照实际尺寸建模 |
| 阳台、露台 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应按照实际尺寸建模 |
| 雨篷 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应表示雨篷板、主要支撑构件，并按照设计意图划分 |
| 变形缝 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应按照实际尺寸建模 |
| 家具、家电 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应按照实际尺寸建模 |
| 设备安装 孔洞 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜根据孔洞的大小和位置建模 |
|  | G-3 | - 应建模表示主要机电设备安装孔洞的准确位置 |
| 各类设备 基础 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应表示空间占位、位置和方向 |
|  | G-3 | - 应表示准确的尺寸、形状、位置和方向 |
| 卫生器具 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应体量建模表示空间占位 |

A.0.3  结构专业各工程对象不同精度等级的几何表达精度要求详表A.0.3。

表A.0.3  各工程对象几何表达精度要求

| 工程 对象 | 精度 等级 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | G-1 | - — |
|  | G-2 | - 应体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 应按照设计厚度建模 - 应区分条形基础、独立基础、筏板基础、桩承台基础、设备基础等 - 箱式基础和框架式设备基础应区分柱、梁、墙、底板、顶板 |
| 结构 墙柱 | G-1 | - 宜以二维图形或图例表示 |
|  | G-2 | - 宜按设计尺寸进行建模 |
|  | G-3 | - 应按设计尺寸进行建模 - 依附于墙柱上的牛腿和柱帽等应按设计尺寸进行建模 |
| 斜撑 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜按设计尺寸进行建模 |
|  | G-3 | - 应按设计尺寸进行建模 |
| 梁 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜按设计尺寸进行建模 |
|  | G-3 | - 应按设计尺寸进行建模 - 依附于梁上的牛腿、加腋等应按设计尺寸建模 |
| 板 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜按设计尺寸进行建模 |
|  | G-3 | - 应按设计尺寸建模 - 依附于板上的加腋等应按设计尺寸建模 |
| 空间 结构 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 构件宜按设计尺寸建模 |
|  | G-3 | - 构件应按设计尺寸建模 - 节点宜按设计尺寸建模 |
| 楼梯 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜按设计尺寸建模 |
|  | G-3 | - 应按设计尺寸建模 |
| 坡道 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜按设计尺寸建模 |
|  | G-3 | - 应按设计尺寸建模 |
| 隔震减震构件 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示空间占位 |
|  | G-3 | - 宜按设计尺寸建模 |
| 预留 洞口 | G-1 | - — |
|  | G-2 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-3 | - 应按设计尺寸建模 |

A.0.4  给排水专业各工程对象不同精度等级的几何表达精度要求详表A.0.4。

表A.0.4  各工程对象几何表达精度要求

| 工程对象 | 精度 等级 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示主体空间占位 |
|  | G-3 | - 应建模表示设备尺寸及位置 - 宜表达连接管道、阀门、管件、附属设备、基座等安装构件 |
| 水管、管件、阀门、附件 | G-1 | - — |
|  | G-2 | - 宜体量建模管道空间占位 |
|  | G-3 | - 应按照管线实际规格尺寸建模，管线支线应建模 - 有坡度的管道宜按照实际坡度建模 - 有保温管道宜按照实际保温厚度建模 - 应建模表示阀件的尺寸、位置 |

A.0.5  暖通专业各工程对象不同精度等级的几何表达精度要求详表A.0.5。

表A.0.5  各工程对象几何表达精度要求

| 工程对象 | 精度 等级 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示主体空间占位 |
|  | G-3 | - 应建模表示设备尺寸及位置 - 宜表达连接管道、阀门、管件、附属设备、基座等安装构件 |
| 风管 、管件、阀门、附件 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模管道空间占位 |
|  | G-3 | - 应建模表示管线实际规格尺寸 - 应建模表示风管、管件、阀件及末端风口等的实际尺寸、位置 - 有防火、保温的管道宜按照实际厚度建模 |
| 水管、水管管件、阀门、附件 | G-1 | - — |
|  | G-2 | - 宜体量建模管道空间占位 |
|  | G-3 | - 应按照管线实际规格尺寸建模，管线支线应建模 - 有坡度的管道宜按照实际坡度建模 - 有保温管道宜按照实际保温厚度建模 - 应建模表示阀件的尺寸、位置 |
| 其他附件 | G-1 | - — |
|  | G-2 | - 宜体量建模附件空间占位 |
|  | G-3 | - 应建模表示附件的尺寸、位置 |

A.0.6  电气专业各工程对象不同精度等级的几何表达精度要求详表A.0.6。

表A.0.6  各工程对象几何表达精度要求

| 工程 对象 | 精度 等级 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示主体空间占位 |
|  | G-3 | - 应建模表示设备尺寸及位置 - 宜建模表示附属设备、基座等安装位置及尺寸 |
| 电缆桥架、母线槽 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示主体空间占位 |
|  | G-3 | - 应按实际规格尺寸、类型建模 |
| 导管 | G-1 | - — |
|  | G-2 | - — |
|  | G-3 | - 宜体量建模表示主体空间占位 |

A.0.7  智能化专业各工程对象不同精度等级的几何表达精度要求详表A.0.7。

表A.0.7  各工程对象几何表达精度要求

| 工程 对象 | 精度 等级 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 宜体量建模表示主体空间占位 |
|  | G-3 | - 应建模表示设备尺寸及位置 - 宜建模表示附属设备、基座等安装位置及尺寸 |
| 电缆 桥架 | G-1 | - 宜以二维图形表示 |
|  | G-2 | - 应体量建模表示主体空间占位 |
|  | G-3 | - 应按实际规格尺寸、类型建模 |

【条文说明】附录A  本附录中几何表达精度等级要求的体量建模是完全按最终实际尺寸和形体建模，是以满足空间占位为目的。表格中“—”符号表示此等级无几何表达精度要求。

# 附录B  工程对象属性信息深度要求

B.0.1  各专业工程对象属性信息深度通用要求详表B.0.1。

表B.0.1  各专业属性信息深度通用要求

| 工程对象 |  | 深度 等级 | 属性信息深度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 信息 | 项目标识 | N-1 | 项目名称、编号、简称等 |
|  | 建设说明 | N-1 | 地点、阶段、自然条件、建设依据、坐标、采用的坐标体系、高程基准等 |
|  | 建筑类别或等级 | N-1 | 建筑类别、等级、消防等级、防护等级等 |
|  | 设计说明 | N-1 | 各类设计说明 |
|  | 技术经济指标 | N-1 | 各类项目指标 |
|  | 建设单位信息 | N-1 | 名称、地址、联系方式、角色职责等 |
|  | 建设参与方信息 | N-1 | 名称、地址、联系方式、角色职责等 |
| 身份 信息 | 编码信息 | N-1 | 编码、编码执行标准等 |
| 定位 信息 | 项目内部定位 | N-1 | 所属的地块、建筑、楼层空间名称及其编号、编码 |
|  | 坐标定位 | N-1 | 可按照平面坐标系统或地理坐标系统或投影坐标系统分项描述 |
|  | 占位尺寸 | N-1 | 长度、宽度、高、厚度、深度等 |

B.0.2  总图专业各工程对象不同深度等级的属性信息深度要求详表B.0.2。

表B.0.2  各工程对象属性信息深度要求

| 工程对象 | 深度 等级 | 属性信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 控制线 | N-1 | - 控制线类型信息 |
|  | N-2 | - 控制要素、关键点坐标等 |
|  | N-3 | - — |
| 现状场地 | N-1 | - 工程对象名称 |
|  | N-2 | - — |
|  | N-3 | - — |
| 设计场地 | N-1 | - 工程对象名称 |
|  | N-2 | - 消防应急、无障碍设施属性信息 |
|  | N-3 | - 主要构造层次材质信息 |
| 红线外场地 | N-1 | - 工程对象名称 |
|  | N-2 | - — |
|  | N-3 | - — |
| 红线内附属设施 | N-1 | - 工程对象名称 |
|  | N-2 | - — |

B.0.3  建筑专业各工程对象不同深度等级的属性信息深度要求详表B.0.3。

表B.0.3  各工程对象属性信息深度要求

| 工程 对象 | 深度 等级 | 属性信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 墙体 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 核心层材质信息、防火属性信息、承重信息 - 面层/保温层材质信息 |
|  | N-3 | - 其他主要构造层次材质信息 |
| 幕墙 系统 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 嵌板材质信息 |
|  | N-3 | - 主要支撑构件材质信息 |
| 楼面 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 核心层、面层及保温层材质信息 |
|  | N-3 | - 其他构造层次材质信息 |
| 地面 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 基层及面层材质信息 |
|  | N-3 | - 防水层材质信息 |
| 屋面 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 核心层、（平）屋面坡度材质信息 - 面层及保温层材质信息 |
|  | N-3 | - 其他主要构造层次材质信息 |
| 房间 （空间） | N-1 | - 房间名称 |
|  | N-2 | - 面积信息 |
|  | N-3 | - — |
| 楼梯 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 踏步梯段平台核心层材质信息、防火属性信息 |
|  | N-3 | - 构造层次材质信息 |
| 电梯、扶梯 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 电梯编号信息 - 消防信息 |
|  | N-3 | - 行程高度信息 |
| 坡道、台阶 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 核心层材质信息 |
|  | N-3 | - 其他主要构造层次材质信息 |
| 门窗 | N-1 | - 洞口及尺寸 |
|  | N-2 | - 防火属性信息、防火等级 |
|  | N-3 | - 材质信息、功能信息 |
| 栏杆、栏板 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息 |
|  | N-3 | - 样式等信息 |
| 顶棚 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质、样式等信息 |
|  | N-3 | - 主要支撑构件材质信息 - 洞口、百叶材质信息、功能信息 |
| 建筑装饰构件及其他 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - — |
|  | N-3 | - 基层、面层、嵌板等材质信息 |
| 车位 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - — |
|  | N-3 | - 车位编号信息 |
| 散水与明沟 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - — |
|  | N-3 | - 材质信息、功能信息 |
| 阳台、露台 | N-1 | - 名称 |
|  | N-2 | - 核心层及其他构造层材质信息 - 面积信息 |
|  | N-3 | - 主要装饰构件材质信息 |
| 雨篷 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 核心层材质信息 |
|  | N-3 | - 主要支撑构件材质信息 |
| 变形缝 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - — |
|  | N-3 | - 盖板材质信息 |
| 家具、家电 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 名称 |
|  | N-3 | - — |
| 设备 安装 孔洞 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 名称 |
|  | N-3 | - — |
| 各类 设备 基础 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - — |
|  | N-3 | - 材质信息 |
| 卫生 器具 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 卫生器具类型 |
|  | N-3 | - — |

B.0.4  结构专业各工程对象不同深度等级的属性信息深度要求详表B.0.4。

表B.0.4  各工程对象属性信息深度要求

| 工程 对象 | 深度 等级 | 属性信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息、截面信息 |
|  | N-3 | - 垫层材料信息 - 配筋信息 |
| 结构 墙柱 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息、截面信息 |
|  | N-3 | - 配筋信息、钢材等材料信息 |
| 斜撑 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息、截面信息 |
|  | N-3 | - 配筋信息、钢材等材料信息 |
| 梁 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息、截面信息 |
|  | N-3 | - 配筋信息、钢材等材料信息 |
| 板 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息、截面信息 - 类型信息、功能信息 |
|  | N-3 | - 配筋信息、钢材等材料信息 |
| 空间 结构 构件 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息、截面信息 |
|  | N-3 | - 编号信息 |
| 楼梯 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息、截面信息 |
|  | N-3 | - 配筋信息、钢材等材料信息 |
| 坡道 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息、截面信息 |
|  | N-3 | - 配筋信息、钢材等材料信息 |
| 隔震减震构件 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 材质信息、截面信息 |
|  | N-3 | - 配筋信息、钢材等材料信息 |
| 其他结构部件（节点构造、预埋件等） | N-1 | - — |
|  | N-2 | - — |
|  | N-3 | - 配筋信息、截面信息、材质信息、编号信息 |
| 预留 洞口 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - — |

B.0.5  给排水专业各工程对象不同深度等级的属性信息深度要求详表B.0.5。

表B.0.5  各工程对象属性信息深度要求

| 工程 对象 | 深度 等级 | 属性信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | N-1 | — |
|  | N-2 | - 设备类型信息 |
|  | N-3 | - 规格型号、性能属性等信息 |
| 水管、管件、阀门、附件 | N-1 | — |
|  | N-2 | - 管道及管件的系统类型 - 阀门附件的类型 |
|  | N-3 | - 管道及管件的材质信息（含保温材料） - 阀门附件的规格 |

B.0.6  暖通专业各工程对象不同深度等级的属性信息深度要求详表B.0.6。

表B.0.6  各工程对象属性信息深度要求

| 工程 对象 | 深度 等级 | 属性信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | N-1 | — |
|  | N-2 | - 设备类型信息 |
|  | N-3 | - 设备的规格等信息 |
| 风管 、管件、阀门、附件 | N-1 | — |
|  | N-2 | - 管道及管件系统类型 - 阀门附件的类型 - 风口的类型 |
|  | N-3 | - 管道及管件材质信息（含保温材料、防火材料） - 阀门附件的规格 - 风口的规格 |
| 水管、水管管件、阀门、附件 | N-1 | — |
|  | N-2 | - 管道及管件的系统类型 - 阀门附件的类型 |
|  | N-3 | - 管道及管件的材质信息（含保温材料） - 阀门附件的规格 |
| 其他 附件 | N-1 | - — |
|  | N-2 | - 附件类型 |
|  | N-3 | - 规格 |

B.0.7  电气专业各工程对象不同深度等级的属性信息深度要求详表B.0.7。

表B.0.7  各工程对象属性信息深度要求

| 工程 对象 | 深度 等级 | 属性信息深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | N-1 | — |
|  | N-2 | - 设备类型信息 |
|  | N-3 | - 规格型号、功率、容量、性能属性等信息 |
| 电缆桥架、母线槽 | N-1 | — |
|  | N-2 | — |
|  | N-3 | - 电缆桥架用途、材质、尺寸、安装高度等信息 - 母线槽类型、载流量、安装高度、芯数信息、防护等级信息 |
| 导管 | N-1 | — |
|  | N-2 | - 设备类型信息 |
|  | N-3 | - 材质型号 |

B.0.8  智能化专业各工程对象不同深度等级的属性信息深度要求详表B.0.8。

表B.0.8  各工程对象属性信息深度要求

| 工程 对象 | 深度 等级 | 属性表达深度要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | N-1 | — |
|  | N-2 | - 设备类型信息 |
|  | N-3 | - 规格、性能属性等信息 |
| 电缆 桥架 | N-1 | — |
|  | N-2 | — |
|  | N-3 | - 用途、材质、尺寸、安装高度等信息 |

【条文说明】附录B  表格中“—”符号意为在此等级无属性信息表达深度要求。高等级的属性信息深度等级应包含低等级全部信息要求，如N-3需含N-1、N-2和N-3的全部信息。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

  - 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

  - 表示有选择，在一定条件下可这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1   《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301

2   《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212

3   《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269

4   《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448