四川省工程建设地方标准

四川省集热保温隔声一体窗工程技术标准

Technical standard for integrated window engineering with heat

collection and thermal- sound insulation in Sichuan Province

（征求意见稿）

20xx－xx－xx发布                20xxx－xx－xx实施

四川省住房和城乡建设厅    发

四川省工程建设地方标准

四川省集热保温隔声一体窗工程技术标准

Technical standard for integrated window engineering with heat collection insulation and thermal-sound insulation in Sichuan Province

DBJXX/TXXX—20XX

| 主编单位： | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 批准单位： | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 施行日期： | 2024年X月X日 |

西南交通大学出版社

2024  成  都

前    言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达工程建设地方标准计划的通知》（川建标发【2020】234号）的要求，由中国建筑西南设计研究院有限公司会同有关单位编制完成。

标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 材料；5 设计；6 安装；7 验收

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，中国建筑西南设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑西南设计研究院有限公司（地址：四川省成都市天府大道北段866号，邮编：610042，Email：shi2253212022@163.com ，电话：02863067372：）。

主编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

参编单位：西安建筑科技大学

四川大学

四川省建筑科学研究院有限公司

西南交通大学

西南民族大学

广汉铂尊门窗有限公司

中交城市建设(四川)有限公司

中国五冶集团有限公司

四川宁泰印象节能科技有限公司

四川省门窗行业协会

参加单位：中建三局集团西南有限公司

西藏自治区能源中心

中建西南院（四川）科技有限公司

四川零碳工程科技有限公司

四川西南人居环境科技有限公司

四川中城绿建工程技术有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1 总 则	6

2 术语	7

3 基本规定	9

4 材料	10

4.1 一般规定	10

4.2 型材	10

4.3 玻璃	11

4.4 密封材料	13

4.5五金件、紧固件	13

4.6 附框	14

5 设计	15

5.1 一般规定	15

5.2 洞口尺寸及立面分格设计	17

5.3 抗风压性能设计	17

5.4 气密和水密性能设计	18

5.5 热工性能设计	19

5.6 隔声性能设计	20

5.7 耐久性与安全性设计	20

5.8 与主体结构连接设计	21

6 施工	23

6.1 一般规定	23

6.2洞口要求	23

6.3附框安装	23

6.4一体窗安装	24

6.5披水板安装与防雷要求	26

6.6安全与维护	26

7 验收	28

7.1 一般规定	28

7.2 主控项目	28

7.3 一般项目	29

附录A典型玻璃的性能参数	31

附录B 一体窗性能参数	33

引用标准名录	35

Contents

1  General provisions	6

2  Terms	7

3  Basic requirement	9

4  Material	10

4.1 General requirement	10

4.2 Profiles	10

4.3 Glass	11

4.4 Sealing materials	13

4.5 Hardware and fasteners	13

4.6 Additive frame	14

5  Design	15

5.1 General requirement	15

5.2 The size of the entrance and the partition design of the facade	17

5.3 Design of wind pressure resistance	17

5.4 Airtight and watertight performance design	18

5.5 Thermal performance design	19

5.6 Sound insulation performance design	20

5.7 Durability and safety design	20

5.8 Design of connection with the main structure	21

6  Construction	23

6.1 General requirement	23

6.2 Entrance requiremen	23

6.3 Installing additive frame	23

6.4 Installing the integrated window	24

6.5Slicing board installation and lightning protection requirements	26

6.6 Security and maintenance	26

7  Acceptance	28

7.1 General requirement	28

7.2 Main control item	28

7.3 General item	29

Addition A  Performance parameters of typical glass	31

Addition B  Integrated window performance parameters	33

Reference standard list	35

# 1 总 则

1.0.1 为遵循国家绿色发展理念，促进被动式太阳能技术的应用，规范新型集热保温隔声一体窗工程的材料选择和设计、施工、验收，保证工程质量，做到技术先进、绿色环保、安全可靠、经济适用，制定本标准。

【条文说明】四川省的西部高原和攀西地区是我国太阳辐射能资源最富集的地区。这一地区尘埃和水气含量少，大气透明度高，太阳辐射穿过大气层时损失量小，地面辐射强度远远高于同纬度其他地区。增加建筑太阳能利用规模、提高太阳能利用效率是降低建筑能耗和减少碳排放的重要途径。被动太阳能利用技术因其免维护、运行便捷、经济节能等特点，被认为是高原建筑较适宜的太阳能利用方式。传统窗户的热工参数固定不变（传热系数、太阳透射比），无法解决白天太阳得热要求的太阳总透射比大和夜间防止失热希望的传热系数小的矛盾，造成其在太阳能富集地区冬季被动供暖工程项目应用效果欠佳。新型集热保温隔声一体窗可较好的平衡白天太阳能利用和夜间窗户保温的矛盾，提高热工性能，具有较好的节能性。

1.0.2 本标准适用于四川省有太阳能供暖需求的新建、改建、扩建的民用建筑采用集热保温隔声一体窗工程的材料选择及设计、施工、验收。

【条文说明】本标准主要针对有太阳能供暖需求的新建、改建、扩建建筑工程编制，对于室内余热强度大、无室内供暖需求的建筑（如数据机房），不适用该标准。

1.0.3 集热保温隔声一体窗工程的材料选择和设计、施工、验收除应符合本标准规定外，尚应符合国家及四川省地方现行有关标准的规定。

【条文说明】本标准编制参考了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021相关规定，同时也依据和遵循国家和地方现行的有关标准的规定。但是，由于民用建筑涉及的建筑类型复杂，需要考虑的因素较多，不同类型的建筑和相关专业均制定了相应的标准，因此除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行的有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 集热保温隔声一体窗 Integrated window with heat collection and thermal-sound insulation

在太阳光辐照下，具有集热、保温、隔声一体，热工性能参数可变，且能满足气密性、水密性、抗风压等物理力学性能要求的建筑外窗产品。

【条文说明】  考虑到高原地区太阳辐射能资源丰富，冬季漫长且寒冷的特点，川西高原适合这项被动太阳能技术应用。集热保温隔声一体窗的主要特征为：外窗热工性能参数可变，需要集热时，内侧中空玻璃窗开启，太阳能得热系数SHGC阶跃升高，使得太阳能容易集得进来（虽然白天内侧窗打开会造成集热保温隔声一体窗的传热系数增加，但白天外侧玻璃吸收太阳能会使其本身温度升高，减少室内向室外传热）；需要保温、隔声时，内侧中空玻璃窗关闭，外窗综合换热热阻R阶跃上升，热量不容易通过围护结构传递到室外，减少室内热量散失，同时隔声性能也大大增加。

图1 集热保温隔声一体窗构造图

图2集热保温隔声一体窗热工参数变化图

2.0.2 成品集热保温隔声一体窗finished integrated window with heat collection and thermal-sound insulation

根据工程设计要求，成品集热保温隔声一体窗的规格尺寸、材料、构造，在工厂以特定的生产工艺加工成型，各项性能指标符合标准规定、且具有一定通用性和互换性的集热保温隔声一体窗，简称“一体窗”。

【条文说明】成品外窗主要特征有：基本构造、材料、尺寸、性能以及生产工艺等实行标准化，是一种能够实现产业化、规模化、商品化的产品。

2.0.3 披水条 weather strip

安装于一体窗窗框、窗扇等横向缝隙处的挡风及排泄雨水用型材部件。

【条文说明】为提高门窗产品水密性能，在窗框扇横向缝隙处安装披水条，内开窗安装在开启扇下侧扇型材上，外开窗安装在开启扇上侧框型材上。

2.0.4 披水板 weather board

安装于一体窗室外侧窗框底部，向外具有一定倾斜坡度的于排泄雨水用型材配件。

【条文说明】为改善门窗与墙体及保温连接处的漏水情况，在门窗下侧安装披水板，防止雨水在门窗下侧渗漏进保温材料。

2.0.5 附框 additive frame

预先安装在窗洞口周边主体结构上，用于固定一体窗的系统构件。

2.0.6 安全玻璃 safety glass

符合现行国家标准《建筑用安全玻璃》GB 15763要求的钢化玻璃、夹层玻璃 ，以及由其组合加工成型的其他玻璃制品 。

2.0.7 主型材 main profile

组成一体窗窗框、窗扇的主体构件。

2.0.8 玻纤增强聚氨酯拉挤型材 pultruded profiles of glass fiber reinforced polyurethane

以玻璃纤维为增强材料，聚氨酯树脂为基体树脂，通过拉挤成型工艺制备的一体窗主型材。

2.0.9 铝合金隔热型材 thermal break profile of Aluminum alloy thermal insulation

以绝热材料与铝合金型材组合成型具有隔热功能的复合型材。

2.0.10 南向辐射温差比 south radiation temperature difference ratio

南向垂直面的平均辐照度与室内外温差的比值。

# 3 基本规定

3.0.1 一体窗的防火性能应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》 GB 50016 的有关规定。

3.0.2  一体窗的外开启窗扇应以平开为主要开启形式，7层及以上建筑不应采用外平开窗的一体窗。当采用有推拉窗的一体窗时，应有防止从室外侧拆卸的装置和防脱落措施。

3.0.3 一体窗在下列部位安装时，应使用安全玻璃：

1  7层及以上外开窗；

2  单块面积大于1.5 m²的窗玻璃或底边离最终装饰面小于0.50 m的窗玻璃；

3  人员流动性大的公共场所，或易于受到人员和物体碰撞的外窗；

4  与水平面夹角小于75º的倾斜窗；

5  易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。

【条文说明】本条参照国家发改委签发的“发改运行[2003]2116号文《建筑安全玻璃管理规定》第六条中的有关条款的规定和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113标准的要求制订。

3.0.4 一体窗的防护设施设置应符合现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352的有关规定。

3.0.5 一体窗的内开窗及建筑首层一体窗的外开窗，开启扇下角应有防护措施。

3.0.6 一体窗生产单位应按照深化设计文件，依据相应的产品标准在工厂加工成型，并应经检验合格后方可出厂。

# 4 材料

## 4.1 一般规定

4.1.1 一体窗应选用耐候性材料，性能应符合国家及四川省现行相关标准的规定。

4.1.2 一体窗附框应符合现行国家标准《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866的规定。

【条文说明】为确保外窗附框质量，本标准对附框的材质、壁厚及防腐处理做出规定。玻纤增强聚氨酯型材应符合《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571的规定。

4.1.3 一体窗安装用固定连接片宜选用Q235钢材，厚度不应小于1.5 mm，并应进行有效的防锈蚀处理，性能应符合现行行业标准《聚氯乙烯（PVC）门窗固定片》JG/T132的有关规定。

4.1.4 一体窗用玻璃垫块应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的有关规定。

4.1.5 一体窗用窗纱宜采用玻璃纤维平织窗纱或不锈钢窗纱，纱窗应符合现行行业标准《建筑用纱门窗》JG/T341的有关规定。

【条文说明】自然通风仍然是居住空间换气的主要方式，窗扇打开后，需关闭纱窗阻挡蚊、蝇以及风携碎物等，进入室内，纱窗使用频率较高，易于损坏，故对材质做出要求。

4.1.6 披水板可采用铝合金板、热镀锌钢板、不锈钢板等板材制作，厚度不应小于1.5 mm；热镀锌钢板的镀锌层厚度不应小于45μm；金属批水板表面应进行防锈蚀处理，切口部位不应裸露，表面颜色应符合设计要求。

## 4.2 型材

4.2.1 铝合金型材应符合下列规定：

1  一体窗用铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第1部分：基材》GB/T5237.1的有关规定，有装配关系的主型材壁厚公称尺寸允许偏差应采用高精级或严于超高精级的要求；有装配关系的门窗主型材基材非壁厚公称尺寸允许偏差应采用高精级或严于超高精级的要求；

2  主要受力杆件所用主型材壁厚公称尺寸应符合现行国家标准《铝合金门窗》GB/T 8478的规定；

3  一体窗外窗的主型材壁厚不应小于1.8mm，内窗的主型材壁厚不应小于1.4 mm；

4  铝合金隔热型材的隔热条不得使用PVC材料；

5  应根据不同使用环境合理选择一体窗的表面处理方式，并应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T5237.2、《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T5237.3、《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T5237.4和《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》GB/T 5237.5的有关规定。型材表面处理层的适用范围和厚度还应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 铝合金型材表面处理层适用范围及厚度要求

| 表面处理层 | 阳极氧化 | 电泳涂漆 | 喷粉 | 喷漆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围及厚度要求 | 阳极氧化+封孔； 阳极氧化+电解着色+封孔； 膜厚级别不低于AA15 局部厚度≥12μm | 有光或消光透明漆膜 膜厚级别A、B（阳极氧化膜局部膜厚≥9μm） | 光泽平面效果； 砂纹、二次喷涂木纹立体效果； 装饰面局部厚度≥50μm | 四涂层（高性能金属漆）装饰面局部厚度≥55μm； 三涂层（一般金属漆）装饰面局部厚度≥34μm； 二涂层（单色漆、珠光云母漆）装饰面局部厚度≥25μm； |

【条文说明】

铝合金型材尺寸偏差有普通级、高精级和超高精级三个级别。铝合金型材尺寸精度决定了门窗产品的装配质量和工艺性能，为了获得不同的立面效果，铝合金型材所采用的表面处理方式也会有所区别，铝合金门窗所用铝合金材料均应符合国家标准。

铝合金型材的壁厚是影响杆件强度、刚度和连接强度的重要因素之一，铝合金型材壁厚越小，窗框和扇梃主型材构件的抗弯变形能力越差，严重时会导致窗框与墙体的锚固点变形或破坏。除了窗立面的窗框和扇梃的主型材构件直接承受风载荷，需要足够的抗变形刚度外，框扇杆件的连接牢固，开启扇与框的铰接和锁闭点等五金配件的装配紧固，都需要型材壁厚作为各种连接和固定的可靠保证，同时也是保证门窗优良密封性和提高杆件抗冲击性的首要因素。

用PVC材料制成的隔热条，其材料的膨胀系数比较大、抗拉强度低，特别是在高温、低温环境下不易满足标准要求。四川高原地区冬季室外气温低、且昼夜温差大，外窗长期暴露在大气环境下，隔热条的产品质量直接影响隔热铝材的产品质量，故不得使用PVC材料。

为防止大气中的酸性物质腐蚀铝合金型材表面，影响美观和使用寿命。铝合金型材表面应进行表面防护处理，常用的处理方式有阳极氧化、电泳涂漆、喷粉、喷漆四种，不同的表面处理方法耐蚀性不同、外观效果也不同。在设计时，应根据使用环境、腐蚀介质、浸蚀性作用和使用年限进行选用，表面处理层的厚度应符合《铝合金门窗》 GB/T8478-2020的要求。

4.2.2 玻纤增强聚氨酯拉挤型材应符合现行行业标准《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571的有关规定。

4.2.3 玻纤增强聚氨酯型材一体窗装饰面上的涂层厚度不应小于30μm。

## 4.3 玻璃

4.3.1 一体窗用玻璃的品种、厚度及最大许用面积应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的有关规定。

【条文说明】通过规定单片玻璃的厚度，使用如钢化、夹层、镀膜等制品合制成的中空、真空玻璃产品，提高中空玻璃的整体抗弯刚度。

4.3.2 平板玻璃原片应符合现行国家标准《平板玻璃》GB 11614中一等品及以上的有关规定，超白浮法玻璃原片应符合现行行业标准《超白浮法玻璃》JC/T 2128的有关规定。

4.3.3 钢化玻璃宜采用超白浮法玻璃为原片生产或进行均质处理。单片钢化玻璃允许面积应符合行业标准《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T 455的有关规定。

4.3.4 真空玻璃应符合现行国家标准《真空玻璃》GB/T 38586的有关规定。

【条文说明】外窗玻璃的面积在外窗整体面积中所占比例约为70%～80%，因此，玻璃对外窗的保温性能影响很大。一体窗采用Low-E玻璃时，要综合考虑膜层对传热系数和太阳得热系数的影响，一般建议内侧玻璃采用中空Low-E玻璃或真空玻璃，便于关闭时保温，外侧玻璃采用单层白玻或中空白玻璃，便于白天集热。真空玻璃Low-E膜面的位置应在真空腔内。

4.3.5 安全玻璃应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2的有关规定。

4.3.6 夹层玻璃应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3的有关规定。

4.3.7 镀膜玻璃应符合现行国家标准《镀膜玻璃 第1部分:阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1 及《镀膜玻璃 第2部分 : 低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2的有关规定。

4.3.8 防火玻璃应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB15763.1、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的规定，耐火完整性不应小于30min。如原片采用硼硅酸盐玻璃，尚应符合现行行业标准《硼硅酸盐平板玻璃》JC/T 2451的有关规定。

4.3.9 中空玻璃除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T11944的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 充气中空玻璃的初始气体含量应大于或等于85%（V/V）；

2 中空玻璃露点温度不应大于－40℃；

3 中空玻璃间隔条内所用干燥剂不应对间隔条、密封胶等产生破坏和腐蚀；

4 单腔中空玻璃的间隔层厚度不应小于12 mm，多腔中空玻璃的间层厚度不应小于9 mm。

【条文说明】对于保温性能而言，普通中空玻璃间隔层厚度的最佳值在12mm～18mm之间，普通中空玻璃空气间隔层厚度不应小于12mm。考虑到中空玻璃总厚度及其安装尺寸等问题，三玻和四玻中空玻璃的间隔层厚度不宜小于9mm。为了确保中空玻璃的密封性能，本标准要求中空玻璃的金属间隔条应采用折角工艺制作(异形玻璃除外)。离线镀膜中空玻璃合片时，应去除玻璃边部与密封胶粘接部位的镀膜；膜层应位于中空气体层内，每个腔体内镀有Low-E膜的面数不宜超过1个。

## 4.4 密封材料

4.4.1 一体窗用密封胶应按使用功能、使用范围、型材构造尺寸选用，并应符合下列规定：

1 中空玻璃密封胶应符合国家现行标准《中空玻璃用弹性密封胶》GB/T29755、《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776、《中空玻璃用丁基热熔密封胶》JC/T914和《中空玻璃用复合密封胶条》JC/T1022的有关规定；

2 玻璃与窗框之间密封胶应符合现行行业标准《建筑窗用弹性密封胶》JC/T 485的有关规定；

3 窗框与洞口之间的密封胶应符合国家现行标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683和《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936的有关规定；

4 有耐火要求的密封胶应符合现行国家标准《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的有关规定；

5 粘接剂烟气毒性的安全级别不应低于现行国家标准《材料产烟毒性危险分级》GB/T20285规定的ZA2级，游离甲醛释放量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583的有关规定，且不应大于1g/kg。

4.4.2 密封胶条应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T24498的有关规定，密封胶条的拉断伸长变化率应小于40%。

【条文说明】四川高原地区紫外线辐射强烈，外窗用密封胶条关系到外窗的密闭性能，所以应对其材质进行控制，材料应具有抗紫外线、耐老化、耐污染、弹性好、永久变形小等特性。应根据外窗的类型，建筑的朝向合理选择不同硬度，几何形状和压缩范围的密封胶条。值得注意的是在环境温度低于-20℃时，由于热塑性弹性体胶条其耐低温性能差，应谨慎选用。

4.4.3 密封毛条应符合现行行业标准《建筑门窗密封毛条》JC/T 635的有关规定，毛条的毛束应经过硅化处理，宜使用平板加片型密封毛条。

【条文说明】在实际应用过程中，普通毛条易倒绒和脱落，经过紫外线稳定性处理和硅化处理后耐老化、抗紫外线能力明显提高，加片型相比平板型，具有更好密封性能。

4.4.4有耐火完整性要求外窗所用的防火材料，防火材料的烟气毒性安全级别不应低于现行国家标准《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285规定的ZA2级，防火膨胀条应符合现行国家标准《防火膨胀密封件》GB 16807的有关规定。

【条文说明】防火材料主要指为保证外窗耐火完整性而选用的防火膨胀条、灌注材料、防火密封件、防火胶等材料。

## 4.5五金件、紧固件

4.5.1 一体窗用五金件应满足力学性能和耐久性要求，并应符合现行国家标准《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223的有关规定。

【条文说明】外窗五金件是连接开启部分与固定部分的连接构件，可使开启部分相对固定部分锁闭、开启、运动，并限制其运动范围。因此其材质和规格应符合相应标准的要求，同时与型材槽口适配，以满足门窗性能和使用功能的要求。通过规定不同五金件的耐久性要求，在技术上降低了因配件质量不达标从而影响门窗整体产品质量的可能性。

4.5.2 连接用螺钉、螺栓宜使用奥氏体不锈钢材料，锁闭后直接暴露在外立面的五金件、紧固件应采取有效的防锈蚀措施。

【条文说明】不锈钢的防锈能力与其铬和镍含量有关。奥氏体不锈钢为铬-镍系列合金，常用的有S304和S316系列。其中S304含铬镍总量为9～10%，S316含铬镍总量 为27～29%，防腐性能优异。实际上铁素体不锈钢TTS443也可达到S304的防腐能力，只是一直不被行业内认可。行业内一般只认可奥氏体不锈钢，因此其使用量占90%。

4.5.3 五金件与增强型钢或塑料型材连接时，紧固件宜采用十字槽沉头自钻自攻螺钉。

4.5.4 受力构件之间的连接不应采用铝合金抽芯铆钉。

【条文说明】实践证明，铝合金抽芯铆钉经常存在拉铆不足、铆接不到位，或者是因为钉芯帽子太大，以至铆体管口拉不下去，跳头等问题，严重影响了外窗的使用寿命和质量水平。所以本标准规定建筑门窗受力构件之间的连接不应采用铝合金抽芯铆钉。

## 4.6 附框

4.6.1 附框的强度、耐锈蚀、耐久性、节能以及与一体窗的连接功能应符合设计要求。

4.6.2玻纤增强聚氨酯型材附框用于固定连接螺钉的加强肋应根据外框型材固定点设置，加强肋的宽度不应小于12mm，面板壁厚不应小于2.5mm。

4.6.3 钢板或钢带附框应符合现行国家标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》 GB/T2518 的有关规定，且应通过冷轧工艺加工成型。钢附框壁厚不得小于2mm， 内外表面应进行热浸镀锌处理，镀锌层厚度不小于45μm。

4.6.4 钢附框宜采用焊接组框，且应对焊缝进行防锈蚀处理。

4.6.5 其他材料成型的附框应采用专用角码固定方式组框，组角部位应有防渗水措施，角码形状尺寸和强度应能满足附框的连接要求 。

4.6.6 附框型材的握钉力应≥3000N，附框连接角破坏力应≥800N。

# 5 设计

## 5.1 一般规定

5.1.1 一体窗的窗型、材料及构造应根据建筑所在地区的气候环境、建筑性质与使用功能综合分析进行优化设计。设计内容应包括设计说明、窗的立面分格设计、窗的性能及构造设计、窗与建筑主体结构的连接设计等，且进行抗风压和热工性能计算。

【条文说明】由于不同地区气候、建筑类型、功能及其他因素的不同，节能外窗的物理性能要求也会不同，只有根据建筑物的实际，结合相关标准规范，才能对节能外窗的物理性能提出技术上的要求和设计。

一体窗设计文件中，设计单位应出具门窗立面建筑设计、门窗的性能设计、使用寿命、使用条件等要求，门窗厂家应出具门窗结构设计、门窗与主体结构连接设计，应对门窗进行抗风压计算和热工性能计算，必要时需根据建筑实际情况进行其他结构计算。

5.1.2 根据不同的累年一月份（最冷月）平均气温、水平面或南向垂直墙面一月份太阳平均辐射照度，将一体窗适宜性分区划分为六个气候区，如表5.1.1所示。

表5.1.1 四川省一体窗适宜性分区

| 一体窗适宜性分区 |  | 南向辐射温差比 ITR（W/m2·K） | 最冷月南向垂直面平均总太阳辐照度Is（W/m2） | 典型地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最佳 | A区(SHIa) | ITR＞8 | Is≥150 | 巴塘、理塘、稻城 |
|  | B区(SHIb) | ITR＞8 | Is＜150 | 得荣、乡城 |
| 适宜 | A区(SHⅡa) | 6≤ITR≤8 | Is≥100 | 巴塘、布拖、丹巴、八美、九龙、新都桥、新龙、马尔康、阿坝、甘孜 |
|  | B区(SHⅡb) | 4≤ITR＜6 | Is≥100 | 白玉、色达、石渠、若尔盖 |
| 一般 适宜 | A区(SHⅢa) | 6≤ITR≤8 | 50≤Is＜100 | 汉源、甘洛、越西、南江、青川 |
|  | B区(SHⅢb) | 4≤ITR＜6 | 50≤Is＜100 | 石棉、金阳、泸定、雅江、美姑、昭觉、九寨沟、康定、德格 |

【条文说明】规范参照《被动式太阳能建筑技术规范JGJ/T 267-2012》对一体窗进行适宜区划分。综合考虑累年一月份（最冷月）平均气温、水平面或南向垂直墙面一月份太阳平均辐射照度的影响。采用南向垂直面太阳辐射照度与室内外温差的比值（辐射温差比）为一体窗适宜性一级分区指标，南向垂直面太阳辐照度（W/m2）作为二级指标，划分出一体窗6个的适宜区。采用南向垂直面太阳能辐照度作为气候分区的主要参数是因为一体窗是被动式太阳能采暖建筑的集热构件，一般采用南向垂直布置的方式。另外，被动式太阳能采暖设计时与一年中最冷月的平均温度直接相关，一体窗作为被动式太阳能采暖建筑的集热构件，其适用性也与最冷月的平均温度相关。各气候区具体城市依据当地累年一月份平均气温、一月份水平面和南向垂直墙面太阳辐射照度值与靠近相邻不同气候区城市作比较，选择气候类似的邻近城市作为气候分区区属。

5.1.3 设计的一体窗采用的玻璃为安全玻璃时，玻璃原片应全数采用安全玻璃。

【条文说明】目前门窗市场上对安全玻璃的使用情况较为混乱，由于设计方在设计时，对安全玻璃的使用方式较为含糊，有的建设方或厂家为节约成本，仅在最外层使用安全玻璃，造成了极大的安全隐患，本条规定一体窗在设计时，应明确提出一体窗玻璃需要使用安全玻璃时，玻璃原片应全数采用安全玻璃。

5.1.4  一体窗应用的最佳朝向范围为南偏东30°至南偏西30°。

【条文说明】当接收面面积相同时，由于朝向的差异，其各自所接收到的太阳辐射也不相同。设朝向正南的垂直面在冬季所能接收到的太阳辐射量为100%，其他方向的垂直面所能接收到的太阳辐射量如图5.1.1所示。从图中看出，当集热面的方位角超过30°时，其接收到的太阳能量就会急剧减少。因此，为了尽可能多的接收太阳辐射热，充分发挥一体窗集热性能，一体窗应用的最佳朝向范围宜为南向至南偏东30°至南偏西30°以内。

图5.1.1不同方向的太阳辐照比例

5.1.5 四川太阳能富集地区（最佳A区、最佳B区、适宜A区、适宜B区）建筑最佳朝向范围内的窗墙面积比不应小于0.45，不利朝向范围内在满足采光要求的基础上，应尽量减小窗墙面积比。

【条文说明】 由于四川高原地区太阳能极为丰富，在最佳朝向范围内，全天南向窗太阳得热均远大于失热。从全天热平衡角度考虑，南向外窗是得热构件，因此规定建筑最佳朝向范围内（南偏东30°至南偏西30°）窗墙面积比不应小于0.45。不利朝向范围内（北偏东90°至北偏西90°）窗墙面积比应尽量减小以减少热损失。窗墙面积比的计算方法应与国家标准保持一致。

## 5.2 洞口尺寸及立面分格设计

5.2.1 一体窗安装的洞口尺寸应在统一模数数列下，宜优先选用表5.2.1规定的尺寸系列。窗宽、高构造尺寸应根据窗洞口宽、高标志尺寸（或构造尺寸），按照实际应用的窗洞口装饰面层厚度、附框和安装缝隙尺寸确定。

表5.2.1 标准规格窗洞口尺寸系列

| 洞口高度（mm） | 洞口宽度（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| 1200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2100 | / | / | √ | √ | √ | √ |

【条文说明】国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824中，规定了标准窗洞口，本规范根据实际情况，推荐了22种常用的标准洞口尺寸，工程设计中宜优先选用表5.2.1规定的尺寸系列。

5.2.2 一体窗的立面分格设计，应根据窗的抗风压性能、建筑通风、建筑采光、太阳能得热要求开启扇允许最大宽度和高度、玻璃原片的规格尺寸、杆件的规格尺寸、建筑物的整体效果等因素综合确定，且应便于维护、更换。

【条文说明】窗作为建筑外围护结构的一部分，应合理确定各项物理性能指标及有关设计要求，通过综合权衡判断，在最大限度发挥其节能效果的同时，兼顾建筑内外装饰性及安全使用的要求。

5.2.3 一体窗的开启窗扇应满足冬季被动式太阳能利用与夏季自然通风要求，不影响建筑主体结构的功能和室内外设施的使用，同时应兼顾安全性、维修的方便性和清洁的要求。

## 5.3 抗风压性能设计

5.3.1 一体窗的抗风压性能应符合下列规定：

1 窗的抗风压性能（P3）应大于风荷载标准值（Wk），且在1.5 Wk风压作用下试件不应出现损坏或功能障碍；

2 风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中的围护结构风荷载计算的相关内容设计确定，风荷载标准值不应小于1.0 kPa，并应按下式计算：

Wk=βgz·μsl·μz·W0	                         (5.3.1-1)

式中：Wk——风荷载标准值(kN/m2)；

βgz——阵风系数；

μsl——风荷载局部体型系数；

μz——风压高度变化系数；

W0——基本风压(kN/m2)。

【条文说明】窗杆件、玻璃的强度和刚度直接影响一体窗整窗的变形能力，进而影响密封性和保温性能。所以抗风压性能指标P3应按照国家标准GB50009规定的外围护结构风荷载标准值Wk确定，但不应低于本条款的限值。

5.3.2 一体窗受力杆件在风荷载或重力荷载标准值作用下的挠度限值应符合下列规定：

1 窗的主要受力杆件在风荷载标准值作用下产生的最大挠度应符合下列公式规定，挠度最大值不应大于20 mm；

窗镶嵌单层玻璃、夹层玻璃时：

u≤L/100                                (5.3.2-1)

窗镶嵌中空玻璃时：

u≤L/150                                (5.3.2-2)

式中：u——在荷载标准值作用下杆件弯曲挠度值(mm)；

L ——杆件的跨度（mm），悬臂杆件可取悬臂长度的2倍。

2 承受玻璃重量的中横框型材在重力荷载标准值作用下，其平行于玻璃平面方向的挠度不应影响玻璃的正常镶嵌和使用；

3 窗受力杆件在同一方向有分布荷载和集中荷载同时作用时，其挠度应为各自产生挠度叠加的代数和。

## 5.4 气密和水密性能设计

5.4.1 一体窗的气密性能应符合建筑所在地区建筑节能设计标准的有关规定，且不宜低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015中规定的7级，即单位缝隙长空气渗透量q1不大于1.0m3/(m·h)，单位面积空气渗透量q2不大于3.0m3/(m·h)。

【条文说明】窗的气密性能是衡量整窗密封性能的重要指标，也是影响保温性能的重要因素，还可以反映室内舒适度。在进行传热系数检测时，要求将窗缝隙进行密封处理，热工性能计算时，室内外侧不允许有缝隙，即传热系数的检测、计算均未考虑窗通过缝隙产生的对流热损失，仅考虑了辐射及传导热损失。根据测算，建筑外窗的综合传热系数kz=k+0.39q2(k为外窗的传热系数，q2为单位面积空气渗透量)。由此可见，窗的气密性，对整窗综合传热系数的影响很大。为了提高窗的气密性能，减少对流热损失，降低整窗综合传热系数，改善窗保温性能的重要措施，根据目前的建筑外窗实际制作水平，气密性能不宜低于7级。

5.4.2 一体窗的水密性能应符合下列规定：

1 根据建筑所在地区的气象观测数据和建筑设计要求，确定一体窗设防雨水渗漏的最高风力等级；

2 水密性能可按下式计算，水密性能△P不应低于250 Pa：

△P≥CμzW0                                           (5.4.2-1)

式中：△P——任意高度Z处门窗的瞬时风速风压力差值（Pa）；

C ——水密性能设计计算系数，取值为0.4；

μz——风压高度变化系数；

W0——基本风压(Pa)。

## 5.5 热工性能设计

5.5.1 一体窗的热工性能应符合国家和四川省现行建筑节能设计标准的有关规定，同时应按照本标准的下列规定进行设计：

1 在最佳朝向范围内（南偏东30°至南偏西30°）的一体窗传热系数限值应充分考虑一体窗白天的太阳得热效果，可在满足国家和四川省现行相关节能设计标准的基本要求（表5.5.1-1）基础上进行朝向修正，朝向修正后的一体窗传热系数按表5.5.1-2选取；

2 一体窗的传热系数应以一体窗的内窗扇和外窗扇全部关闭时认定，见附录B；

3 一体窗的太阳得热系数应以一体窗的活动窗扇开启时，通过计算确定。

- 表5.5.1-1一体窗传热系数限值K

| 气候区 | 公共建筑 | 居住建筑 |
| --- | --- | --- |
| 严寒A区 | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 |
| 严寒B区 | ≤2.5 | ≤2.2 |
| 严寒C区 | ≤2.6 | ≤2.2 |
| 寒冷地区 | ≤2.7 | ≤2.5 |

- 表5.5.1-2 朝向修正后的一体窗传热系数限值

| 《节能设计标准》要求的传热系数限值K W/(m2﹒K) | 朝向修正后的一体窗传热系数限值 W/(m2﹒K) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最佳适宜A区 | 最佳适宜B区 | 适宜 A区 | 适宜 B区 | 一般适宜A区 | 一般适宜B区 |
| 一体窗传热系数 K | K +0.6 | K +0.5 | K+ 0.4 | K +0.3 | K+ 0.2 | K +0.1 |

【条文说明】随着国家和四川地区积极推进建筑节能，尤其是国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的实施以及国家“双碳”目标的提出，更是将建筑节能推上了一个新的台阶，外窗又是节能薄弱部位，因此外窗的保温性能设计至关重要。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021标准中对围护结构传热系数提出了基本要求，在满足基本要求时候方可进行热工性能权衡判断，因此放宽后外窗的传热系数也应满足基本要求，为方便设计选型，表5.5.1-2依据大量典型建筑仿真计算结果，给出了不同太阳能资源地区可放宽的传热系数设计值。

## 5.6 隔声性能设计

5.6.1 一体窗的空气隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定，计权隔声量(Rw)和交通噪声频谱修正量(Ctr)之和应符合下列规定：

1 交通干线两侧公共建筑、居住建筑功能房间的一体窗隔声量不应小于30 dB；

2 其他房间的一体窗隔声量不应小于25 dB。

【条文说明】对在城市主干道道路两旁的新建建筑的外窗要求应有隔声性能，具体隔声指标按现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118以及《建筑环境通用规范》GB55016-2021的规定确定，同时还应符合省环保等部门的相关规定。

5.6.2 当建筑位于高噪声环境区域时，应根据室外环境噪声状况及现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定，设计确定具有相应隔声性能的一体窗。

## 5.7 耐久性与安全性设计

5.7.1 一体窗的反复启闭性能设计应符合下列规定：

1 反复启闭不小于1万次检测试验后，一体窗应启闭无异常、使用无障碍，保持正常使用功能；

2 对启闭频繁或设计使用年限要求高的一体窗，其反复启闭性能可根据实际需要，适当提高反复启闭的设计次数。

【条文说明】反复启闭性能参照一般建筑外窗日常启闭使用的最低要求，即每天启、闭3次，使用10 年计算。现行国家标准《住宅性能评定技术标准》GB/T50362 第8章“耐久性能的评定”中提出门窗的设计使用年限为不低于20 年、25年和30 年三个档次。因此，应按一体窗的不同设计使用年限确定与其相一致的耐久性能指标，窗在符合本规范的要求的同时还应符合设计规定的耐久性要求。

5.7.2 一体窗五金件应可靠连接，并应通过计算或试验确定承载能力。五金件和连接件的承载力计算应符合下列公式规定：

σ≤f                               (5.7.3-1)

S≤R                              (5.7.3-1)

式中：σ——五金配件和连接件截面在荷载作用下产生的最大应力设计值(N/mm2)；

f ——五金配件和连接件材料强度设计值(N/mm2 )；S——五金配件和连接件荷载设计值(N)；

R——五金配件和连接件承载力设计值(N)。

【条文说明】为了避免由于连接强度不足引起门窗变形，五金件脱落等质量问题，需一体窗五金件应可靠连接，并应通过计算或试验确定承载能力。

5.7.3 一体窗耐火完整性设计应符合下列规定：

1 耐火型一体窗的耐火完整性应满足设计要求；

2 耐火型一体窗用钢质玻璃加强件应进行防锈蚀处理，且应能适应玻璃在高低温自然条件下的形变；

3 选用防火膨胀条时可采用自粘胶粘合固定或在型材上设计槽口插入式安装，自粘型防火膨胀条粘贴时的环境温度不宜低于5 ℃，粘贴表面不应有油污或灰尘。

【条文说明】引用标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

5.7.4 一体窗采用普通退火玻璃时，应按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定，进行玻璃防热炸裂设计计算，并应采取必要的防热炸裂措施。

【条文说明】参照国家发改委“发改运行〔2003)2116号《建筑安全玻璃管理规定》第六条中的有关条款的规定和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的要求制定。

5.7.5 一体窗玻璃构造设计宜采取下列减少热炸裂的措施：

1  防止或减少玻璃局部升温；

2  对玻璃边部进行倒角磨边等加工处理，安装玻璃时不应造成边部缺陷；

3  玻璃的镶嵌应采用弹性良好的密封衬垫材料。

【条文说明】由于玻璃在阳光照射下受热不均匀，面板中部温度升高，与边缘的冷端之间形成温度梯度，造成非均匀膨胀或受到边缘镶嵌的约束，形成热应力，使薄弱部位产生裂纹扩展，热应力超过玻璃边缘的抗拉强度，从而产生热炸裂。特别是普通退火玻璃的边缘强度较低，容易在其内部产生较大的热应力，发生热炸裂。因此，应按照现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定，进行玻璃防热炸裂设计计算，并采取必要的防玻璃热炸裂措施。

## 5.8 与主体结构连接设计

5.8.1 一体窗安装位置及连接方式应根据安全、便捷、易操作的原则进行综合设计。附框与洞口连接应牢固可靠，窗与附框的连接应通过计算或试验确定承载力。有耐火完整性要求的一体窗，附框安装时应采用防火措施。

【条文说明】随着建筑节能要求的不断提高，外围护结构的保温性能越来越好，门窗与墙体的连接至关重要，从安全、节能、防火等方面，应综合设计外窗与主体结构的连接。

5.8.2 一体窗应根据墙体结构形式、保温材料及厚度，窗框种类（铝合金、玻纤增强聚氨酯）选择合理的安装方式，安装时应避免热桥对节能、室内环境和使用寿命的影响。热桥部位的线传热系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的有关规定计算。

【条文说明】由于墙体和外窗的保温性能和结构存在差异，因此在连接的部位会产生安装热桥，应通过计算在保证安全和使用维护的前提下，尽量降低安装热桥。

# 6 施工

## 6.1 一般规定

6.1.1 一体窗工程施工前施工单位应编制施工技术方案，并应按经审定的施工技术方案，对施工人员进行培训和全过程进行质量监控。

6.1.2 一体窗的加工、制作、开启扇及开启五金件的装配应在工厂内组装完成，不应在施工现场制作。

6.1.3 一体窗安装前，应具备下列条件：

1 结构工程已验收合格；

2 窗洞口尺寸与设计相符；

3 设计有预埋件或附框时，其位置、数量、规格、型号应符合设计和验收规范要求。

6.1.4 一体窗的品种、规格、类型、开启形式和方向等，应符合设计要求。

6.1.5 一体窗工程应采用预留洞口的方法施工，不应采用边安装、边砌口或先安装后砌口的方法施工。

6.1.6 一体窗的安装施工宜在室内侧或洞口内进行。

6.1.7 一体窗安装施工的环境温度不宜低于5℃。

6.1.8 安装所需的机具、辅助材料和安全设施，应齐全、安全可靠。

## 6.2洞口要求

6.2.1 前装法的洞口质量应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203 和 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的有关规定。

6.2.2 后装法的洞口质量应符合以下规定:

1 非混凝士墙体应在附框与墙体连接位置埋设强度不低于C20的预制混凝土砌块，预埋砌块位置应有记录和标记。

2 洞口尺寸偏差应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203 与《混凝士结构工程施工质量验收规范》GB50204 的有关规定。

3 同一类型和规格的一体窗洞口的垂直、水平方向位置应对齐 。

## 6.3附框安装

6.3.1 附框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成，一体窗安装应在洞口及墙体抹灰湿作业后进行。

6.3.2 附框材质及壁厚应符合设计要求，并应有相应的质量证明文件。

6.3.3 附框与洞口墙体间连接应牢固可靠，附框与洞口缝隙应采用弹性闭孔材料填充饱满，并应进行防水密封，下口可采用保温防水砂浆填充。

【条文说明】实践证明，铝附框与洞口间的缝隙应进行填塞收口。附框外口与结构墙体之间缝隙过大时，使用聚氨酯发泡剂填充会因受力面小、距离大而导致粘接强度不够，在外力的作用下会使其松裂，发生位移从而导致漏水；且缝隙过大会导致发泡不充分或过量，如因缝隙过大而特意满打猛打聚氨酯发泡剂，其膨胀力度很容易导致附框或门窗主框变形，填塞收口应以不影响门窗的安装及其使用功能为主。为保证附框与墙体之间的保温效果，缝隙应采用弹性闭孔材料填充饱满，附框的下口位置可采用保温防水砂浆，四周缝隙均需做好防水密封。

6.3.4 附框安装固定点位置及间距应满足设计要求。附框安装固定点距角部的距离不应大于150 mm，相邻固定点的中心距不应大于500 mm，且每侧固定点不应少于2个；与墙体固定点的中心位置至墙体边缘距离不应小于50 mm。

6.3.5 附框内外侧的保温材料及收口抹灰和附框与墙体间的间隙缝应填充、收口。

6.3.6 附框的安装位置应与墙体的保温措施结合考虑。

## 6.4一体窗安装

6.4.1 一体窗安装应符合下列规定：

1 当一体窗宽度、高度大于1500 mm时，窗框与附框四周间隙应按一体窗材料的热膨胀系数调整间隙值，四周间隙宜控制在5 mm～8 mm；

2 窗框与附框之间安装固定点位置及中心距应满足设计要求，距角部的距离不应大于150 mm，其余部位的中心距不应大于400 mm，在窗框受力杆件中心位置两侧100 mm内应设置固定点，固定窗框的紧固件规格、型号应符合设计要求，不应漏打，安装应牢固；

3 窗框与附框之间缝隙在螺钉部位应垫实。当采用螺钉紧固时，窗框不应有变形，螺钉连接部位应进行密封处理；

4 与水泥砂浆接触的金属窗框应进行防锈蚀处理；

5 窗下框应采取有效的支垫措施。

【条文说明】窗框与附框的安装缝隙防水密封处理很重要，窗框与附框的型材截面形状要保证防水密封胶粘接宽度满足要求。

6.4.2 窗框四周与墙体之间应进行密封防水处理，并应符合下列规定：

1 当采用室内防水隔气膜时，粘贴位置应靠近室内部分，粘贴宽度不应小于20 mm，与洞口侧墙粘贴宽度不应小于60 mm，角部宜采用折角式粘贴，折角重叠长度宜大于30 mm，粘贴应平整、无缝隙和气泡，在断开位置应采用搭接处理，搭接长度不宜小于100 mm；

2 当采用防水透气膜时，应先粘贴于外窗框侧边，再粘贴于基层墙体，粘贴应平整、无缝隙和气泡，在断开位置应采用搭接处理，搭接长度不宜小于100 mm；

3 室外侧应采用粘接性能良好并与全部接触材料相容的中性硅酮密封胶，不应使用丙烯酸类密封膏；

4 打胶前应清洁粘接表面，去除灰尘、油污，粘接面应保持干燥，墙体部位应平整洁净；

5 密封胶的有效厚度应根据接缝宽度确定，但不应小于5 mm；

6 打胶应平整密实，胶缝应宽度均匀、表面光滑、整洁美观。

【条文说明】为保证外窗具有良好的保温性能和抗结露性能，其安装在结构墙体的外侧与外保温同等温线，外窗在超低能耗建筑中即起到保温的作用，又起到气密的作用，所以在安装时需要具有良好的气密性，防水透气膜和防水隔气膜使外窗的气密性、水密性得以保障。

6.4.3一体窗及框扇装配尺寸偏差应满足《铝合金门窗》GB/T8478或《玻纤增强聚氨酯节能门窗JG/T571的相关规定。

6.4.4 一体窗开启扇的玻璃装配应在工厂内完成，固定部位玻璃可在现场装配，玻璃装配应符合以下规定：

1 玻璃安装不应与槽口型材直接接触，玻璃支承块、定位块、弹性止动片的规格、型号、数量应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113和设计的规定；

2 当玻璃镶嵌处选用橡胶密封条时，应使玻璃内外侧胶条充分压紧，并应整齐、均匀；胶条 在转角处及接缝处应保证密封连续可靠；

3 当玻璃与框之间采用密封胶条密封时，密封胶条宜使用连续条，接口不应设置在转角处，装配后的胶条应整齐均匀，应无凸起；当玻璃与框之间采用密封胶密封时，粘接面应无灰尘、无油污、干燥，注胶应密实、不间断、均匀连续，表面应光滑整洁，转角应圆顺；

4 玻璃与型材槽口的配合尺寸应符合设计要求，安装前应将玻璃槽口内的杂物清理干净；玻璃的四边应留有间隙，门窗框架允许水平变形量应大于因楼层变形引起的框架变形量；

5 钢化玻璃、夹层玻璃、磨砂玻璃等具有特殊要求和用途的玻璃安装位置应正确，并应符合设计要求；

6 玻璃压条安装后应平整牢固、贴合紧密，其转角部位拼接处间隙不应大于0.5 mm，高低差不应大于0.3mm，不应在一边使用两根或两根以上玻璃压条；圆弧压条应按顺序安装。

【条文说明】在安装前要清理型材上的杂物，防止杂物影响玻璃安装，防止在玻璃安装时未能支承在玻璃垫块上，造成玻璃破裂。而且，玻璃的抗剪切变形性能较差，在玻璃破坏之前，其本身的平面内变形是非常小的。由于楼层之间的变形而使门窗框架变形时，框架和玻璃的间隙可以“吸收”变形，从而提升玻 璃的抗侧移能力，具体门窗框架允许水平变形量的确定可参考《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113进行 计算。玻璃压条的作用主要是压紧和固定玻璃,使其不会发生位移并能承受一定的外力作用，因此应安装牢固。密封胶的有效厚度是保证密封性的必要条件，胶过厚，将导致其伸缩变位能力下降；过薄又易于拉断。打胶出现气泡，易在气泡处断裂，导致密封失效，而且影响美观。

6.4.5 室内外装饰装修不应堵塞一体窗的排水通道。

6.4.6 一体窗安装完成后应对下列项目进行检查和调试：

1 承重五金、锁座、防坠落装置等应安装牢固；

2  开启扇应启闭灵活、无卡滞、无异响；

3  开启角度、方向、框扇间隙和最大开启距离应符合设计要求，开启限位装置应安装正确；

4  锁点与锁座应有效搭接。

## 6.5披水板安装与防雷要求

6.5.1 披水板安装应在外墙保温工程施工完毕，窗洞口侧墙保温工程施工之前，与在窗框和墙体之间的发泡密封施工同步进行。

6.5.2 披水板安装应符合下列规定：

1 披水板的披水坡度不应小于5%；

2 披水板应设有滴水线，且披水板与保温之间的间隙应采用预压膨胀密封带密封；

3 披水板安装固定用螺钉间距不宜大于250 mm，螺钉距端部宜为30 mm；

4 披水板的端部应采取相应的保护措施；

5 施工过程中不应蹬踏、撞击披水板，也不应在披水板上放置重物；

6 竣工验收前，撕掉披水板保护膜，并擦净表面。

6.5.3 一体窗的防雷装置施工应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

6.5.4 有防雷要求的建筑物，金属外窗的框架应与主体结构的避雷网可靠连接，并应符合下 列规定：

1 当窗外框与防雷连接件连接时，应先除去非导电的表面处理层；

2 当导体与建筑物防雷装置和窗框防雷连接件采用焊接连接时，焊接的长度不应小于100 mm，焊接处应按设计要求采取有效的防腐措施；

3 防雷连接导体宜采用热镀锌处理的钢材，圆钢直径不应小于8 mm，扁钢截面积不小于50 mm2、且厚度不应小于2.5 mm。

## 6.6安全与维护

6.6.1 施工现场成品及辅料应堆放整齐、平稳，并应采取防火等安全措施。

6.6.2 高处作业应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安 全技术规范》JGJ 80的有关规定，在临边、洞口或独立悬挂作业时，应佩戴安全带。

6.6.3 一体窗安装与上部结构交叉施工作业时，结构施工层下方应进行安全防护。

6.6.4 安装及清洗一体窗时，不得将安全带挂在一体窗构件上。

6.6.5 安装施工工具在使用前应进行检查，电动工具应作绝缘电压检测，确保无漏电现象;当使用射钉枪时应采取安全保护措施。

6.6.6 一体窗安装完成后，应及时清除表面粘附物，避免排水孔 堵塞并采取防护措施，不得污损外窗。

6.6.7 已安装一体窗的洞口，不得用作运料通道。

6.6.8 不得在一体窗框架上安放脚手架、悬挂重物。人员经常出入的窗洞口，应用木板等材料将窗框做好保护。

6.6.9 一体窗清洁时，保护胶纸要妥善剥离，不得划伤、刮花外窗表面。应使用对型材、玻璃、配件无腐蚀性的清洁剂。

# 7 验收

## 7.1 一般规定

7.1.1 一体窗工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

7.1.2 一体窗工程验收时应核查下列文件和记录：

1 工程的合同、设计说明、施工图、抗风压性能计算书、热工性能计算书及其会审记录和设计变更；

2 使用维护说明书；

3 材料（型材、玻璃、密封材料、五金件及有约定的其他材料）的质量证明文件、进场验收记录和复验报告等；

4 出厂产品质量合格证书和进场验收记录；

5 抗风压性能、水密性能、气密性能、保温性能的检测报告；如有设计要求时还应提供隔声性能、隔热性能、反复启闭性能、耐火性能等检测报告；

6 隔热型材的横向抗拉和纵向抗剪进场复验报告；

7 淋水试验记录；

8 开启扇防坠落装置试验记录；

9 安装施工自检记录；

10 隐蔽工程验收记录、影像资料 。

【条文说明】一体窗需根据不同的室外气象情况，调整控制策略，因此，应给出详细的使用维护说明，指导用户运行维护。

7.1.3一体窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收，隐蔽部位验收应在隐蔽前进行，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 预埋件和锚固件；

2 隐蔽部位的防腐和填嵌处理；

3 高层金属窗防雷连接点。

## 7.2 主控项目

7.2.1一体窗及构成的材料、构件进场时，应核查质量证明文件、门窗热工性能计算书、抗风压性能计算书、复验报告。

检验方法：核查质量证明文件，质量证明文件通常包括出厂合格证、中文说明书和按相应国家标准检验的型式检验报告及相关性能检测报告。

检验数量：质量证明文件、复验报告和计算报告等全数核查。

7.2.2 应对下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：

1 一体窗的抗风压性能、气密性能、水密性能、传热系数、空气声隔声性能、太阳得热系数，抗结露因子；

2 一体窗透光材料的太阳光透射比、太阳光反射比，中空玻璃的密封性能；

3 一体窗附框的实测壁厚及钢附框镀锌层平均厚度；

4 披水板厚度及热镀锌钢板披水板的镀锌层厚度；

5 一体窗型材主要受力杆件壁厚，及隔热型材物理力学性能。

检验方法：披水板厚度检验按现行国家标准《铝合金门窗》GB/T 8478的规定进行，传热系数、空气声隔声性能以内侧窗关闭为准，太阳得热系数以内侧窗打开为准。

检验数量：按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次；同一工程项目、同一施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。

7.2.3  一体窗的性能、位置、尺寸应符合设计和产品标准要求；安装应位置正确，符合安全和使用功能的要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察；尺量、手扳检查；核查抗风计算报告或性能检测报告。

检查数量：按计数方法检验批最小抽样数量；安装牢固程度全数检查。

7.2.4 一体窗的类型、规格尺寸、开启方向、安装位置、连接方式，以及防锈蚀处理及嵌缝、密封处理应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查进厂验收记录和隐蔽工程验收记录。

检验数量：按计数方法检验批最小抽样数量。

7.2.5 一体窗应安装牢固，并应开关灵活，关闭应严密、无倒翘。

检验方法：观察；开启和关闭检查，手试。

检查数量：按计数方法检验批最小抽样数量。

7.2.6 一体窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装牢固，位置应正确，并应满足使用要求。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手试。

检查数量：按计数方法检验批最小抽样数量。

## 7.3 一般项目

7.3.1 一体窗的窗扇密封条和玻璃镶嵌密封条的性能应符合国家  相关标准的有关规定。密封条安装位置应正 确，镶嵌应牢固，不应脱槽，接头处不应开裂。门窗关闭时，密封条应接触严密。

检验方法：观察。

检查数量：全数检查

7.3.2 一体窗的镀(贴)膜玻璃安装方向应正确，中空玻璃的均压管应密封处理。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

# 附录A典型玻璃的性能参数

| 玻璃品种 |  | 可见光透射比Tv | 太阳光总透射比gg |
| --- | --- | --- | --- |
| 透明 | 6mm透明玻璃 | 0.87 | 0.82 |
| 热反射 玻 璃 | 6mm高透光热反射玻璃 | 0.78 | 0.77 |
|  | 6mm中透光热反射玻璃 | 0.51 | 0.59 |
|  | 6mm低透光热反射玻璃 | 0.37 | 0.52 |
|  | 6mm特低透光热反射玻璃 | 0.22 | 0.40 |
| Low-E单片玻璃 | 6mm在线型Low-E玻璃1 | 0.80 | 0.69 |
|  | 6mm在线型Low-E玻璃2 | 0.73 | 0.63 |
| 双玻 中空 玻璃 | 6透明+12A+6透明 | 0.77 | 0.71 |
|  | 6绿色吸热+12A+6透明 | 0.66 | 0.47 |
|  | 6浅灰色吸热+12A+6透明 | 0.38 | 0.45 |
|  | 6中透光热反射+12A+6透明 | 0.45 | 0.49 |
|  | 6低透光热反射+12A+6透明 | 0.34 | 0.41 |
|  | 6高透光Low-E+12A+6透明 | 0.68 | 0.56 |
|  | 6中透光Low-E+12A+6透明 | 0.49 | 0.39 |
|  | 6较低透光Low-E+12A+6透明 | 0.41 | 0.31 |
|  | 6低透光Low-E+12A+6透明 | 0.40 | 0.32 |
|  | 6高透光Low-E+12Ar+6透明 | 0.68 | 0.55 |
|  | 6中透光Low-E+12 Ar +6透明 | 0.49 | 0.38 |
|  | 6高透光双银Low-E+9A/12A+6透明 | 0.60 | 0.38/0.37 |
|  | 6高透光双银Low-E+9Ar/12Ar+6透明 | 0.60 | 0.37/0.36 |
|  | 6中透光双银Low-E+9A/12A +6透明 | 0.49 | 0.36/0.35 |
|  | 6中透光双银Low-E+9Ar/12Ar+6透明 | 0.48 | 0.35/0.34 |
|  | 6低透光双银Low-E+9A/12A +6透明 | 0.35 | 0.25/0.24 |
|  | 6低透光双银Low-E+9Ar/12Ar +6透明 | 0.35 | 0.24/0.23 |
|  | 6高透光三银Low-E+9A/12A+6透明 | 0.64 | 0.30 |
|  | 6高透光三银Low-E+9Ar/12Ar+6透明 | 0.64 | 0.29 |
|  | 6中透光三银Low-E+9A/12A +6透明 | 0.47 | 0.23 |
|  | 6中透光三银Low-E+9Ar/12Ar +6透明 | 0.47 | 0.22 |
| 三玻 中空 玻璃 | 6透明+12A+6透明+12A+6透明 | 0.69 | 0.62 |
|  | 6中透光Low-E+6A+6透明+6A+6透明 | 0.43 | 0.35 |
|  | 6中透光Low-E+9A+6透明+9A+6透明 | 0.43 | 0.35 |
|  | 6高透光Low-E+12A +6透明+12A+6透明 | 0.61 | 0.50 |
|  | 6中透光Low-E+12A +6透明+12A+6透明 | 0.44 | 0.34 |
|  | 6低透光Low-E+12A +6透明+12A+6透明 | 0.36 | 0.28 |
|  | 6高透光Low-E+12Ar +6透明+12A+6透明 | 0.61 | 0.50 |
|  | 6中透光Low-E+12Ar +6透明+12A+6透明 | 0.44 | 0.34 |
|  | 6高透光双银Low-E+12A +6透明+12A+6透明 | 0.53 | 0.33 |
|  | 6中透光双银Low-E+12A +6透明+12A+6透明 | 0.43 | 0.31 |
|  | 6高透光三银Low-E+12A +6透明+12A+6透明 | 0.56 | 0.27 |
|  | 6中透光三银Low-E+12A +6透明+12A+6透明 | 0.41 | 0.20 |
|  | 6高透光双银Low-E+12Ar +6透明+12A+6透明 | 0.53 | 0.33 |
|  | 6中透光双银Low-E+12Ar +6透明+12A+6透明 | 0.43 | 0.31 |
|  | 6高透光三银Low-E+12Ar +6透明+12A+6透明 | 0.56 | 0.26 |
|  | 6中透光三银Low-E+12Ar +6透明+12A+6透明 | 0.41 | 0.20 |
| 真空玻璃 | 6透明+12A+6高透光双银Low-E+0.2mm真空层+6透明 | 0.60 | 0.35 |
|  | 6中透光Low-E+0.2mm真空层+6透明 | 0.52 | 0.40 |
| 气凝胶 玻璃 | 1级 | 0.70 | 0.28~0.65 |
|  | 2级 | 0.60 | 0.16~0.58 |
| 涂膜玻璃 | 5Low-E+9A+5涂膜 | 0.65 | 0.26~0.35 |
|  | 5Low-E+12A+5涂膜 | 0.65 | 0.26~0.35 |
|  | 6Low-E+9A+6涂膜 | 0.65 | 0.26~0.35 |
|  | 6Low-E+12A+6涂膜 | 0.65 | 0.26~0.35 |
|  | 5 +9A+5涂膜 | 0.75 | 0.30~0.39 |
|  | 5 +12A+5涂膜 | 0.75 | 0.29~0.38 |
|  | 6 +9A+6涂膜 | 0.75 | 0.30~0.39 |
|  | 6 +12A+6涂膜 | 0.75 | 0.29~0.38 |

# 附录B 一体窗性能参数

| 玻璃品种 |  | 玻璃传热系数Kg | 传热系数 [W/（㎡·K）] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多腔断热铝合金型材Kf=2.3 W/（㎡·K） |  |  | 玻纤增强聚氨酯型材 Kf =1.1W/（㎡·K） |  |  |
|  |  |  | 窗框面积20% | 窗框面积25% | 窗框面积30% | 窗框面积20% | 窗框面积25% | 窗框面积30% |
| 双玻中空玻璃 | 外(6透明)+30~60A+内(6透明) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6灰色吸热) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6绿色吸热) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6中透光热反射) | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6低透光热反射) | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6高透光Low-E) | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6中透光Low-E) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6较低透光Low-E) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6低透光Low-E) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6高透光双银Low-E) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6中透光双银Low-E) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6低透光双银Low-E) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6高透光三银Low-E) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内(6中透光三银Low-E) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 三玻中空玻璃 | 外(6透明)+30~60A+内（6透明+6A+6透明） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内（6透明+9A+6透明） | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内（6透明+12A+6透明） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内（6中透光Low-E+6A+6透明） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内（6中透光Low-E+9A+6透明） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内（6高透光双银Low-E+12A +6透明） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内（6高透光三银Low-E+12A +6透明） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内（6高透光双银Low-E+12Ar +6透明） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|  | 外(6透明)+30~60A+内（6高透光三银Low-E+12 Ar +6透明 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“ 不得；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为 “应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《平板玻璃》GB 11614

- 《中空玻璃》GB/T 11944

- 《建筑用安全玻璃第1部份：防火玻璃》GB 15763.1

- 《建筑用安全玻璃第3部份：夹层玻璃》GB 15763.3

- 《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

- 《防火膨胀密封件》GB 16807

- 《铝合金建筑型材第1部分：基材》GB/T 5237.1

- 《铝合金建筑 型材第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2

- 《铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3

- 《铝合金建筑型材第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4

- 《铝合金建筑型材第5部分：喷漆型材》GB/T 5237.5

- 《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824

- 《铝合金门窗》GB/T 8478

- 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814

- 《标牌》GB/T 13306

- 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

- 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

- 《中空玻璃用弹性密封胶》GB/T 29755

- 《建筑门窗五金件通用要求》GB/T 32223

- 《真空玻璃》GB/T 38586

- 《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866

- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

- 《建筑门窗用未增塑聚氯乙烯彩色型材》JG/T 263

- 《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571

- 《建筑窗用弹性密封胶》JC/T 485

- 《建筑门窗密封毛条》JC/T 635

- 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》JC/T 914

- 《中空玻璃用复合密封胶条》JC/T 1022